附件1

江门市住宅小区配套幼儿园成品房装修移交标准

| 序号 | 工程项目 | 江门市住宅小区配套幼儿园交楼标准（户外场地工程和室内工程装修标准按移交幼儿园建筑面积每平方米综合价不低于1800元执行，并随市场价格调节执行。） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 室外主体工程 | 满足国家规范和使用要求 |
| 1 | 外墙 | 外墙防水处理+真石漆或涂料或外墙劈开砖（专业外墙胶勾缝处理） |
| 2 | 围墙≥2200mm | 镂空栏杆，立杆间距小于110mm，防攀爬；高度≥2200mm；材质/工艺/色彩与建筑匹配 |
| 3 | 楼顶天台 | (一)、女儿墙 1. 女儿墙,高140cm 2. 如为铁栏杆,高为140cm以上，垂直设置,间距11cm内 (二)、上人屋面,铺设防滑地砖 1. 隔热层,按国家标准 2. 保温层,按国家标准 3. 防水层,按国家标准 (三)、排水系统(雨水沟上铺设塑料雨水篦子板)。按国家标准 (四)、排气系统(透气口设计靠平台四周。按国家标准 |
| 4 | 窗 | 铝合金窗，门窗全部采用钢化玻璃 |
| 5 | 空调孔及空调主机位 | 每个房间预留空调孔洞D50、预设安装空调主机位 |
| 6 | 临空安全防护栏 | 使用防护栏杆或栏板，采用不可攀登形式，高度≥1200mm。 如为铁栏杆，垂直设置,间距≤110mm。 |
| 7 | 入教学楼大门 | 双开铝合金平开门（12厚钢化白玻）或水晶卷砸门，宽2400MM； |
| 8 | 入园大门 | 分大、小门；门侧旁设门卫房 1. 造型铸铁大门，门宽不小于4米，对开；立杆间距≤110mm 2. 单开小门(靠门卫方向)，门宽≥1200mm，做法同大门；门顶带遮阳雨棚 3. 色彩造型：与主建筑外墙及围墙风格相一致 |
| 二 | 室外场地工程 |  |
| 1 | 室外道路 | 1.主干道混凝土路面，面层花岗岩石材铺装 2.辅助小道采用混凝土路面，面层石材+彩色烧结砖或鹅卵石铺装 3.林间小径采用洗米石+汀步铺装 |
| 2 | 室外绿化 | 1.树木，花卉靠围墙种植,户外需种植3-6棵大树 2.绿化场地靠外围，中间是活动场地 3.设小土坡,上种草坪（直径４Ｍ，Ｈ＝1-1.5Ｍ) |
| 3 | 室外活动场地（占地面积≥540㎡） | 1.户外幼儿活动场地，(硬地部分：地下拉钢筋120mm*120mm，钢筋直径≥12mm，铺彩色图案整体13厚环保型塑胶地面或悬浮地板，软地部分：铺黄泥和草皮） 2.跑道：30m跑道（四道，每道80公分宽）采用13厚彩色颗粒环保型塑胶跑道 3.升旗台建造，三根不锈钢旗杆 a. 旗台：一步台阶，高度120mm ,长*宽：3000mm *1000mm,大理石贴面。 b. 旗杆：变径304不锈钢管旗杆，高7-9m，配套升旗绳及配件 4.玩沙池：面积≥15㎡ 5.造型戏水池：面贴马赛克或瓷砖或防滑砖或磨边瓷片），面积≥15㎡ |
| 三 | 室内工程 |  |
| （一） | 装修部分 |  |
| 1 | 门 | 成品烤漆门或实木门或铝合金平开门（带观察窗），门宽≥1200mm |
| 2 | 地面 | 1.大厅、走道铺彩色胶地板或800*800防滑地砖或150mm*900mm仿木地砖 2.办公室、辅助用房铺彩色胶地板或600*600防滑地砖或150mm*900mm仿木地砖 3.活动室、寝室、音体室、幼儿阅历室等教学用房地面铺彩色胶地板或防水型复合木地板 4.幼儿园内所有胶地板为绿色环保型产品，必须采用经IS09000国际质量体系认证和ISO14001国际绿色环保认证合格的产品 |
| 3 | 厨房 | 1.地面防水处理，面铺300*300防滑地砖 2.墙面做1.2米高防水处理,浅色瓷片到顶,规格300*600 3.地面留300*200mm排水沟，面盖不锈钢篦子板 4.厨房平面布置按照功能要求划分间隔，间隔围墙高1200mm，围墙上方用铝合金加玻璃或窗纱 |
| 4 | 卫生间 | 1.地面防水处理,铺300*300防滑地砖 2.墙面防水处理,铺300*600瓷砖到天花底 3.天花采用0.8mm厚铝扣板天花吊顶 4.具体制作见备注 (一)盥洗台：1）陶瓷台下盆，每班6个：2）大理石台面 (二)优质不锈钢水龙头： 1）规格：不锈钢,高度60-65cm； 2）要求：采用不同类型水龙头（左右扳式，旋转式等），以加强幼生认识 (三)陶瓷拖把池：购买成品，安装在盥洗台旁边 (四)陶瓷小便斗：1）规格：幼儿专用小便斗；2）材质：陶瓷成品,白色；3）要求：每班配3-5个 (五)陶瓷幼儿蹲厕或座厕 1)幼儿蹲厕（或座厕）：陶瓷幼儿蹲厕（或座厕），陶瓷水箱，卡通造型彩色理化板隔断，尺寸为宽750*深800mm；要男女分隔，其中女厕4个，男厕2个。 2)台阶：台阶为一级，高15cm内，避免尖锐角(边缘采用不锈钢防撞条收边) 3)地面贴防滑地砖 4)如卫生间带沉箱则排水为暗藏,地面不抬高。 |
| 5 | 内墙及顶棚 | 室内墙面水性腻子打底、满刷浅色环保内墙乳胶漆 ，顶棚及横梁部分刷白色环保内墙乳胶漆。 内墙乳胶漆必须符合JG/T481-2015标准的相关规定,且要求其达到零甲醛、零VOC的绿色环保标准。 |
| 6 | 公共部分天棚吊顶 | 1.大厅造型天花吊顶，带反光灯槽并安装筒灯; 2.走廊局部吊顶。 |
| 7 | 走廊、活动室、多功能厅、楼梯间墙裙 | 墙裙H=1200MM 采用生态塑木墙裙或瓷砖墙裙 |
| 8 | 幼儿活动室储藏室 | 幼儿活动室里设衣帽储藏室，并用实木整体定制吊柜和幼儿书包柜和鞋柜。 |
| 9 | 多功能厅体操镜、体操杆 | 1.造型实木收边+9厘板打底+银镜； 2.实木体操杆+不锈钢固定件； 3.地面铺设12mm复合木地板。 |
| 10 | 楼梯栏杆 | 铁艺栏杆或6+6夹胶玻璃+实木扶手栏杆或不锈钢栏杆； 1. 楼梯栏杆高1.05米，栏杆的间隔11cm内、防攀爬； 2. 楼梯栏杆应有成人及幼儿扶手,幼儿扶手高60cm； 3. 主楼梯应设置双面幼儿扶手,全部幼儿扶手为实木面扫清漆。 |
| 11 | 楼梯台阶 | 彩色防滑地胶板，或整体PVC楼梯止滑板 |
| 12 | 不锈钢工程 | 1.一楼靠外墙窗户满装防盗网（304＃管厚≥１.０）； 2.二、三楼活动室、多功能厅窗户及楼梯做不锈钢隐形防盗网。 |
| （二） | 水电工程 |  |
| 1 | 给水 | 安装一个总水表，PPR或不锈钢给水管接至厨房、各卫生间，保持畅通，每室设有总开关， |
| 2 | 排水 | UPVC管接至各排水点，雨水、空调水有组织排放 |
| 3 | 排污 | UPVC管接至各排污点，有组织排放 |
| 4 | 管道天然气 | 1.接入煤气公司供气系统，安装一个燃气总表（每小时进气量不低于设计规范指标值），引入厨房灶台位置，预留接口(乙方指定位置)； 2.厨房内安装煤气报警系统。 |
| 5 | 强电 | 1.总电力容量≥设计规范指标值，每层设计一个强电配电箱； 2.厨房单设配电箱容量不低于设计规范指标值； 3.各房间开关、插座到位（插座每面墙≥１个）； 4.空调采用４.０平方国标线； 5.插座采用２.５平方国标线； 6.照明采用２.５平方国标线； 7.要求暗配到相应用电设备，乙方可提供图纸。 |
| 6 | 弱电 | 1.底楼设置一个总的闭路电视接口、电话、电脑分线盒； 2.网线、电话线、电视线需接进幼儿园一楼弱电总箱内（光纤进户）； 3.要求暗配到相应用电设备位置，乙方可提供图纸； 4.监控、广播系统安装到位。 |
| 7 | 开关插座（全部暗装） | 1.普通开关插座； 2.插座采用安全型１０Ａ二三插，空调插采用１６Ａ； 3.活动室、多功能厅每间插座≥4个、空调插1个； 4.办公室、辅助用房插座每间≥3个、空调插1个； 5.空调插座分别靠外墙装置，距离预留空调位置下方附近； 6.用电设备的配备应符合设计设计图纸要求； 7.活动室、多功能厅插座（不含空调插座），高度1800mm； 8.办公室、辅助用房插座插座 （不含空调插），高度1400mm。 |
| 8 | 电风扇线路 | 活动室、寝室各预留４台壁扇线路；留6台壁扇线路(遥控开关) |
| 9 | 消毒灯线路 | 活动室、寝室各预留6盏消毒灯线路(开关单控，室外安装) |
| 10 | 灯具 | 36W双排日光灯，照度满足国家设计规范要求 |
| （三） | 消防工程 |  |
| 1 | 消防 | 1.校园内安装独立消火栓系统和喷淋系统、烟感、应急灯、疏散指示牌等 2.取得土建消防验收许可证（一次消防通过验证），及申报二次消防并验收通过。 |
| 四 | 其他 |  |
| 1 | 管理 | 不得与原开发商物业绑定，水电独立缴费 |

附件2

江门市住宅小区配套幼儿园档案材料移交清单

| 编号 | 移交资料 | 移交情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地批准书及附图 |  |  |
| 2 | 建设用地规划许可证及附图 |  |  |
| 3 | 国有土地使用权出让合同及地块规划条件 |  |  |
| 4 | 幼儿园规划总平面图（附电子文件） |  |  |
| 5 | 单体建筑设计图及效果图（附电子文件） |  |  |
| 6 | 建设工程规划许可证 |  |  |
| 7 | 建设工程报建审核书 |  |  |
| 8 | 报建图纸 |  |  |
| 9 | 工程地质勘察报告 |  |  |
| 10 | 建筑单体竣工图 |  |  |
| 11 | 建筑结构施工图（竣工图） |  |  |
| 12 | 消防、防雷施工图（竣工图） |  |  |
| 13 | 供水施工图（竣工图） |  |  |
| 14 | 供电施工图（竣工图） |  |  |
| 15 | 施工档案资料 （施工合同及技术档案资料） |  |  |
| 16 | 联合验收意见书 |  |  |
| 17 | 建筑工程规划验收合格证及附件 |  |  |
| 18 | 消防验收合格证 |  |  |
| 19 | 防雷装置检测报告 |  |  |
| 20 | 环保验收资料 |  |  |
| 21 | 工程质量验收监督意见书 |  |  |
| 22 | 独立用电批准及验收资料 |  |  |
| 23 | 独立用水批准资料 |  |  |
| 24 | 独立用煤气批准资料 |  |  |
| 25 | 房屋面积测量成果报告书 |  |  |
| 26 | 派出所门牌证明 |  |  |

移交单位：                      接收单位：

移交人：                        接收人：

说明：1.报建图、竣工图要蓝图；

2.其他资料复印件需由移交单位盖上公章并注明与原件相符，在“备注”栏注明是复印件；

3.所有资料一式两份并在“移交情况”栏注明份数。