《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价技术能力的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1	建设项目基本情况	1

2	建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3	环境质量状况	13

4	评价适用标准	20

5	建设项目工程分析	23

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7	环境影响分析	30

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9	结论与建议	48

10	附图1  项目地理位置	55

11	附图2  项目平面布置图	56

12	附图3 项目四至图	57

13	附图4项目四至敏感点图	59

14	附图5项目大气特征污染因子监测点位图	60

15	附图6 大气评价范围示意图	61

16	附件1  营业执照	62

17	附件2  项目土地性质证明文件	63

18	附件3  法人身份证	64

19	附件4 生活污水接纳证明	65

20	附件5  现状监测报告	66

21	附件6 特征因子引用数据监测报告	73

22	附件7 大气估算模型AERSCREEN相关参数	78

23	附表1建设项目大气环境影响评价自查表	88

24	附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表	90

25	附表3 环境风险评价自查表	93

26	附表4 污染源源强核实结果表	95

建设项目基本情况

| 项目名称 | 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂年产冲压配件500万件项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何** |  |  | 联系人 | 何* |  |  |
| 通讯地址 | 开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1370****398 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 529321 |  |
| 建设地点 | 开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标：112.787619°E，22.450697°N） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3352建筑装饰及水暖管道零件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 50 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 25% |
| 评价经费 （万元） | -- |  |  | 预期投产 日期 | 2020年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： 项目由来 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标：112.787619°E，22.450697°N），见附图1。本项目占地面积为3000m2，建筑面积为3000m2，总投资200万元，其中环保投资为50万元，主要从事卫浴冲压配件的生产，年产冲压配件500万件。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令（第四十八号）)，《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，本项目须进行环境影响评价。为此，开平市水口镇安雅五金冲压加工厂委托广东环科技术咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1号起实施及2018.4.28修改单）中的规定，本项目属于“二十二、金属制品业 67 金属制品加工制造其他（仅切割组装除外）”类别，需编制环境影响报告表，广东环科技术咨询有限公司通过对建设项目周围环境调查分析，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出改进措施，依据国家、地方的有关环保法律、法规及有关环境影响评价技术导则和规范要求编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十七号，2016年11月7日修订实施)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2018年4月28日修改）； - 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； - 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； - 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）； - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日发布）； - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日发布）； - 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）； - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）； 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订，自2019年3月1日起施行）； - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； - 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）； 《产业结构调整指导目录（2019年本）》； - 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014年3月25日； - 国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知(国办发〔2016〕81号)； - 关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知(环水体〔2016〕186号)； - 《广东省环境保护“十三五”规划》粤环〔2016〕51号； - 《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145号）。 建设内容 - 项目名称：开平市水口镇安雅五金冲压加工厂年产冲压配件500万件项目； 建设单位：开平市水口镇安雅五金冲压加工厂； 3、 建设地点：开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标112.787619°E，22.450697°N）； 4、 项目投资：200万元； 5、 建设内容：本项目占地面积为3000m2，建筑面积为3000m2，土地用途为工业用地，总投资200万元，主要从事卫浴配件的生产，年生产卫浴配件500万件。厂房已建成。根据建设单位提供资料，厂区包括冲压车间、机加工车间、抛光打磨车间、质检车间、办公室及仓库等。项目主要工程组成如下表所示； 表1-1项目主要工程组成一览表 工程名称; 单项工程内容; 内容说明; 工程规模/. 主体工程; 冲压车间; 冲压成型; 建筑面积400m2. 机加工车间; 机加工工序; 建筑面积400m2. 抛光打磨车间; 抛光、打磨工序; 建筑面积700m2. 辅助工程; 办公室; 日常办公; 建筑面积100m2. 质检区; 产品检测; 建筑面积100m2. 贮运工程; 仓库区; 储存原辅物料及产品; 建筑面积1300m2. 公用工程; 给水系统; 市政管网供水; 年用水量336m3. 供电系统; 市政供电系统供给; 年用电量12万度. 环保工程; 生活污水; 经化粪池预处理后排入集污管网由开平市水口镇污水处理厂处理. 废气; 抛光打磨车间; 1号生产工位; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+15m排气筒1#. 2号生产工位; 16个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+15m排气筒2#. 3号生产工位; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+15m排气筒3#. 噪声处理; 减振、隔声; /. 固体废弃物; 生活垃圾; 收集，每天由交环卫部门清运; /. 边角料; 收集后统一外售处理; /. 机加工碎屑; 收集后统一外售处理; /. 包装固废; 收集后统一外售处理; /. 除尘器集尘; 收集后交由专业的回收公司回收; /. 6、产品名称和产品产量 项目产品名称和产品产量见下表。 表 1-2 项目产品名称和产品产量表 序号; 产品; 年产量; 单件产品平均重量. 1; 卫浴配件; 500万件; 135.86g. 成品135.86g/件 原料680t/a 边角料0.68t/a 图1-1 物料平衡图 主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表 1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 冲床; /; 30; 机加工工序. 2; 普通车床; /; 3; 机加工工序. 3; 钻床; /; 3; 机加工工序. 4; 液压机; /; 2; 机加工工序. 5; 激光焊机; /; 2; 机加工工序. 6; 包装机; /; 1; 包装工序. 7; 切边机; /; 3; 机加工工序. 8; 砂带机; /; 23; 打磨工序. 9; 抛光机; /; 15; 抛光工序. 10; 平板过沙机; /; 4; 打磨工序. 11; 空压机; /; 1; 机加工工序. 主要原辅材料及能耗情况 项目主要原辅材料见下表。 表 1-4 主要原辅材料消耗情况表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 备注. 1; 铜板; 160吨; 外购. 2; 钢板; 160吨; 外购. 3; 铜带; 180吨; 外购. 4; 钢带; 180吨; 外购. 5; 砂轮; 0.1吨; 外购. 6; 砂带; 0.3吨; 外购. 7; 抛光蜡; 0.02吨; 外购. 根据业主提供数据，本项目原辅材料成分物化性质见下表。 表 1-5 项目主要原辅材料分的物化性质一览表 名称; 物化性质. 黄铜; 黄铜是由铜和锌所组成的合金，由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜，如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。黄铜有较强的耐磨性能，黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。. 本项目能耗情况如下表： 表 1-6 项目水电能耗情况 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 电; 12万度; 市政电网. 2; 水; 336m3; 市政自来水管网. 人员定员及工作制度 项目劳动定员为30人，均不在厂内食宿，每日工作8小时，年工作280天。 公用工程 （1）给水 ①生活用水 项目用水由市政自来水管网供应，用水主要为员工日常生活用水，项目共有员工30人，均不在厂区住宿，生活用水量参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），人均用水按40升/人·日计算，则用水量为1.2m3/d，336m3/a。 （2）排水 本项目无生产工序废水产生，项目外排的废水主要为员工办公生活污水。厂区内采取雨污分流制，雨水经雨水管网收集后，排放至市政雨水管网；生活污水排放系数按用水量的0.9计算，则生活污水排放量为 1.08m3/d，302.4m3/a，生活污水经厂内三级化粪池预处理后，排入开平市水口镇污水处理厂处理。 生活用水 化粪池 水口镇污水处理厂 纳污河涌 336t/a 损耗33.6t/a 302.4/a 302.4t/a 302.4t/a 图1-2水平衡图 （3）供电 项目用电由当地市政电网供应，年用电约12万度。 与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性 （1）产业政策相符性 按照《国民经济行业分类代码》中的规定，本项目的行业类别及代码为C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891号）中的限制类和淘汰类产业。 项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类产品及设备；不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重点淘汰类和重点整治类符合国家和地方相关产业政策。 （2）选址规划相符性 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二，属二类工业用地，符合《开平市水口中心镇总体规划修编（2004-2024）》的用地性质。 （3）平面布局合理性分析 本项目建筑面积为3000m2，从厂房门口进入，其布局依次为办公室、仓库、配件仓库、机加车间和抛光打磨车间，使办公室远离喧哗和噪音，根据工艺流程的需要，各车间设置紧凑，保证生产效率。总的平面布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。 （4）与环境功能区划的符合性分析 项目所在区域属于开平市水口镇污水处理厂纳污范围，开平市水口镇污水处理厂东面排污河涌属III类水体，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入开平市水口镇污水处理厂处理达标后排放，符合区域水环境功能区划分要求。 项目所在地大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合区域大气环境功能区划分要求。 项目所在区域噪声执行声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。因此，项目选址是符合相关规划要求的。 因此，项目建设符合生产政策，选址符合相关规划要求，是合理合法的。 项目四至情况 本项目位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标112.787619°E，22.450697°N），项目西南面为铭展弯管厂，南面为火红卫浴厂、东北面为空地，北面为丰澳卫浴厂；项目四至情况详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房，为新建项目，不存在原有污染问题，项目西南面为铭展弯管厂，南面为火红卫浴厂、东北面为空地，北面为丰澳卫浴厂。从现场勘查可知，本项目周边主要环境问题为周边工厂产生的废水、废气、固废、噪声，以及项目周边道路产生的交通尾气及噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植物、生物多样性等）： 开平市位于广东省中南部，东经112°45'47"，北纬22°28'02"；东北连新会，正北靠鹤山，东南近台山，西南接恩平，西北邻新兴。濒临南海，靠近港澳，东北距江门市区46km，距广州110km，北扼鹤山之冲，西接恩平之咽，东南有新会为藩篱，西南以台山为屏障。位于江门五邑中心，地理位置优越。全市总面积1659平方公里。1649年建县，1993年1月5日撤县设市，1995年被国家定为二类市。现辖13个镇和三埠、长沙2个办事处以及1个省示范性产业转移工业园。 地理位置 本项目位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标112.787619°E，22.450697°N），水口镇地处珠江三角洲、潭江北岸平原区，位于广东省开平市东郊，距三埠市区10公里，总面积33.1平方公里，水口镇地理环境优越，水陆交通方便，是台山、新会、鹤山、开平的交汇处，设有对外开放口岸，325国道、佛开高速公路、开阳高速公路、江开公路贯通全境，东通香港、澳门和广州、深圳、珠海，西至湛江、海南岛。 地形地貌与地质结构 开平市地势自南、北两面向潭江河谷倾斜，东、中部地势低。南部、北部多低山丘 陵，西北部的天露山海拔1250米，是江门五邑最高峰；东部、中部多丘陵平原，大部分在海拔50米以下，海拔较的有梁金山（456米）、百立山（394米）。主要山脉有天露山、梁金山、百立山、罗汉山等。主要矿藏有煤、铁、钨、铜、石英石等。地势自南北两面向潭江河各地带倾斜，海拔50米以下的平原面积占全市面积的69%，丘陵面积占29%，山地面积占2%。开平市的地质大部分为花岗岩和沙页岩结构。有两条断裂带横贯域内。一条是海陵断裂带，南起阳江市南部沿海，经恩平市大槐、恩城、沙湖进入域内马冈、苍城、大罗村，再过鹤山、花县、河源、和平至江西龙南县；另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活性断裂带），南起台山市挪扶，经域内金鸡墟、瓦片坑、蚬冈、赤坎、交流渡、梁金山、月山至鹤城。两条断裂带把市域划分为南、北、中三块。 水文 开平市内主要水系为潭江。潭江是珠三角水系的Ⅰ级支流，主流发源于阳江市阳东 县牛围岭，与莲塘水汇合入境，经百合、三埠、水口入新会市境，直泻珠江三角河口区，向崖门奔注南海。潭江全长248km，流域面积5068km2；在开平境内河长56km，流域面积1580km2，全河平均坡降为0.45％。上游多高山峻岭，坡急流，山林较茂密，植被较好；中下游地势较为平坦开阔，坡度平缓，河道较为弯曲，低水时河沿沙洲毕露，从赤坎到三埠，比较大的江心洲有河南洲、羊咩洲、滘堤洲、祥龙洲、海心洲、长沙洲、沙皇洲等。 潭江常年受潮汐影响，属弱径流强潮流的河道。据长沙、石咀、三江口、黄冲四水位站资料统计分析，潭江潮汐作用较强，而径流影响亦不可忽略。四站历年平均潮差依次为，涨潮：2.96m、3.09m、2.94m、2.59m，落潮：2.76m、2.88m、2.85m、2.75m，上游大于下游。潭江地处暴雨区，汛期洪水峰高量大；枯水期则因径流量不大，河床逐年淤积，通航能力较差。三埠镇以下可通航600吨的机动船，可直通广州、江门、香港和澳门。潭江干流水位变幅一般在2米到9米之间。据潢步水文站1956年到1959年实测资料统计，多年平均年径流量为21.29亿m3，最大洪峰流量2870m3/s（1968年5月）。最小枯水流量为0.003m3/s（1960年3月），多年平均含沙量0.108kg/m3，多年平均悬移质输沙量23万吨，多年平均枯水量4.37m3/s，最高水位9.88m，最低水量0.95m。 开平境内潭江的主要支流包括镇海水、新昌水、新桥水、公益水、白沙水和蚬岗水等。 气候与气象 开平市地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，濒临南海，有海洋风调节，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛。全年主导风向为东北风，其中6～8月份以偏南风为主。全年 80%以上的降水出现在4～9月，7～9月是台风活动的频发期。根据开平市气象部门1997～2016年的气象观测资料统计，全年主导风向为东北风，开平市1997～2016年的气象要素统计表详见下表； 表2-1开平市 1997-2016 年的气象要素统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 年平均气压; hPa; 1010.2. 年平均温度; ℃; 23.0. 极端最高气温; ℃; 39.4. 极端最低气温; ℃; 1.50. 年平均相对湿度; ％; 77. 全年降雨量; mm; 1844.7. 最大日降水量; mm; 287.0. 雨日; day; 142. 年平均风速; m/s; 1.9. 最大风速; m/s; 24.8. 年日照时数; hPa; 1696.8. 年蒸发量; mm; 1721.6. 最近五年平均风速; m/s; 1.9. 植被 据现场调查，项目所在地厂房已建成，地表植被为人工种植风景树。地表植被项目周围区域树种多为人工种植风景树为主。区域未发现重点保护的野生植物种类和古树名木。 矿产资源 开平市矿产资源丰富，矿产资源已探明和开采的有铁、锰、铜、锡、金、铀、煤、独居石、耐火石、钾长石等33种。生物资源种类繁多。植物方面有种子植物和蕨类植物，主要代表科有壳斗科、山茶科、木兰科、樟科、桑科、蝶形花科、梧桐科、苏木科、桃金娘科、山龙眼科和芭蕉科等。动物方面主要是鸟、鱼、虫、兽。常见的珍稀动物有穿山甲、大头龟、果子狸、猴面鹰。较多的野生动物有山猪、石蛤、鳖、蛇、鹧鸪、坑螺等。 土地、土壤资源 开平市土壤分为6个土类、10个亚类、27个土属、59个土种。成土母质分布错综复杂，潭江及其支流沿岸是河流冲积物，而丘陵区成土母质则是岩石风化物的残积、坡积、洪积或宽谷冲积物。母质以水成岩、变质岩居多，火成岩较少。不同类型成土母质发育的土壤，性质上有很大的差异，河流冲积物发育的土壤飞丽较高，宽谷、峡谷冲积则次之，山坡残积、坡积较差，粗晶花岗岩发育的土壤砂粒粗。有花岗岩母质发育的土壤主要分布在百合、苍城、赤水、金鸡、沙塘、塘口、蚬岗和月山等镇，水稻土则主要分布在潭江沿岸的平原地带。区内雨水调匀，春旱不多；而雨季和台风带来的暴雨，容易造成冲刷和洪涝，造成上游山地丘陵区易产生水土流失，下游受浸。 项目所在地环境功能属性 项目所在地环境功能属性如下表所示： 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 内容. 1; 水环境功能区; 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号），潭江（沙冈区金山管区到大泽下）现状水质功能为饮工农渔，水质目标为Ⅱ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准；开平市水口镇污水处理厂东面排污河涌（即即污水处理厂纳污河涌）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准。. 2; 环境空气功能区; 项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单（2018 年）中的二级标准. 3; 环境噪声功能区; 项目所在地属于3类区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 人口密集区; 否. 8; 自然保护区; 否. 9; 生态功能保护区; 否. 10; 水土流失重点治理区; 否. 11; 是否两控区; 否. 12; 是否环境敏感区; 否. 13; 是否属于城镇污水管网集污范围; 是，属开平市水口镇污水处理厂纳污范围.

环境质量状况

建设项目所在地域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 环境空气质量现状 本项目位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二，所在区域环境空气属于二类功能区。项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。 1、区域达标分析 （1）江门市年度质量报告 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2规定，本评价采用江门市生态环境局于2019年3月6日公开发布的环境质量报告《2018年江门市环境质量状况（公报）》（http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/ndhjzkgb/201903/t20190306_1841107.html）中的数据或结论。 ★国家直管监测站点空气质量 2018年度江门市国家直管监测站点空气质量优良天数比例为80.8%，同比上升3.5个百分点。在全年有效监测天数中，优占35.9%（131天），良占44.9%（164天），轻度污染占14.2%（52天），中度污染占4.1%（15天），重度污染占0.8%（3天），无严重污染天气。首要污染物为臭氧，其作为每日首要污染物的天数比例为52.1%（良及以上等级天数共计234天），二氧化氮及PM10作为首要污染物的天数比例分别为26.1%、11.1%。 2018年江门市国家直管监测站点二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，同比下降25.0%；二氧化氮年均浓度为35微克/立方米，同比下降7.9%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为56微克/立方米，同比下降6.7%；一氧化碳日均值第95百分位数浓度（CO-95per）为1.2毫克/立方米，同比下降7.7%；臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度（O3-8h-90per）为184微克/立方米，同比下降4.7%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为31微克/立方米，同比下降16.2%。除臭氧外，其余五项环境空气污染物年均浓度均达到国家二级标准限值要求。 ★各市（区）空气质量 2018年度各市（区）空气质量优良天数比例在77.5%（蓬江区）-91.5%（恩平市）之间。以空气综合质量指数排名，台山市第一，鹤山市排名末位；与2017年相比，各市（区）环境空气综合指数同比均有所改善，改善幅度在1.2%-10.7%之间。 ★城市降水 江门市区降水pH年平均值为5.57，小于5.6的酸雨临界值，酸雨频率为31.8%降水pH浓度值范围在4.23～7.71之间。 根据《2018 年江门市环境质量状况 (公报) 》，2018 年度开平市空气质量状况见下表； 表3-1 2018 年度江门市环境空气质量状况 年度; 污染物浓度（ug/m3）; 优良天数比例; 综合指数. SO; NO; PM; CO; O3; PM. 2018; 11; 25; 56; 1.2; 169; 30; 87.3%; 3.82. 注：除 CO 浓度单位为毫克/立方米外，其他监测项目浓度单位为微克/立方米。 表3-2 开平市空气质量现状评价表单位：μg/m3(其中CO：mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7%; 达标. CO; 第95百分日均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30%; 达标. O3; 第90百分日均浓度; 169; 160; 105.6%; 不达标. 表3-4 开平市空气质量现状评价表单位：μg/m3(其中CO：mg/m3) 点位名称; 监测点位坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/(μg/m3); 现状浓度/(μg/m3); 最大占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. 开平站; /; /; SO2; 年平均质量浓度; 60; 11; /; /; 达标. 开平站; /; /; NO2; 年平均质量浓度; 40; 25; /; /; 达标. 开平站; /; /; PM10; 年平均质量浓度; 70; 56; /; /; 达标. 开平站; /; /; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 30; /; /; 达标. 开平站; /; /; CO; 第95百分日均浓度; 4mg/m3; 1.2mg/m3; /; /; 达标. 开平站; /; /; O3; 第90百分日均浓度; 160; 169; /; /; 不达标. 由表3-1至表3-4可见，开平市环境空气质量综合指数为3.82，优良天数比例87.3%，其中 SO2、NO2、PM10和 PM2.5浓度均符合年均值标准，CO的第95百分位浓度都符合日均值标准，而O3的第90百分位浓度的统计值不能达标，说明开平市属于不达标区，主要污染物来自O3，环境空气质量一般。 2、其他污染物补充监测 本项目其他污染物TSP环境质量现状引用广东中科检测技术股份有限公司于2019年7月29日至8月5日对《开平市乐宇洁具有限公司年产卫浴洁具20万套.压铸卫浴配件20万件项目环境影响报告表》的监测数据，监测点位图详见附图5，具体监测结果见下表： 表3-5 项目其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1乐宇洁具有限公司; 0; 0; TSP; 日均值; 西北; 1354. G2居民楼（龙江）; 30; 0; TSP; 日均值; 西北; 1426. 表3-6项目其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准/ （μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1乐宇洁具有限公司; 0; 0; TSP; 24小时平均; 300; 213～258; 86; 0; 达标. G2居民楼（龙江）; 30; 0; TSP; 24小时平均; 300; 146～206; 68.7; 0; 达标. 根据监测结果，项目所在区域环境空气中TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求。 空气质量不达标区规划 根据《开平：铁腕治污决战决胜污染防治攻坚战》3月12日上午，开平市召开环境保护委员会暨总河长会议，总结部署全市生态环境保护工作，动员全市上下全面压实责任，坚持问题导向、坚持铁腕治污、坚持全面达标，决战决胜污染防治攻坚战。会议传达了省第三批第五环保督察组督察江门市情况反馈会精神，江门市生态环境保护工作会议精神；通报了2018年全市环境质量状况、责任制考核情况和河长制工作情况，部署了今年生态环境工作和河长制工作任务；审议了《开平市2019年污染防治攻坚战重点工作任务清单》，《任务清单》重点难点工作不少，在产业调整方面，今年要完成主城区93家以上高污染高排放企业关停搬迁和预拌站优化布局任务，以及推动建筑陶瓷行业退出工作。能源结构调整方面，根据省下达我市2020年要完成68台每小时35蒸吨以下燃煤锅炉清洁能源改造工作，煤炭消费总量比2015年减少171万吨的任务，《任务清单》提出今年需完成35蒸吨以下燃煤锅炉清洁能源改造方案并全面启动改造工作，煤炭消费总量比2015年减少111万吨。 地表水质量现状 项目所在地属开平市水口镇污水处理厂纳污范围，污水处理厂处理后排入污水处理厂东面河涌，该河涌最终进入潭江。潭江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，纳污河涌执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 根据江门市生态环境局网站（http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/）公布江门市年度环境质量状况公报，本项目纳污水体潭江近三年水质情况如下： 2018年，西江干流、西海水道和省控跨地级市界河流交接断面水质优良，符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准。江门河水质优良至轻度污染，水质类别为Ⅱ~Ⅳ类，达到水环境功能区要求；潭江干流上游水质优良，中游水质良至轻度污染为主，偶有超Ⅳ类水质，下游银洲湖段水质良至轻度污染，潭江入海口水质以优良为主。列入广东省水污染防治行动计划的9个地表水考核监测断面分别为：西江下东和布洲，西江虎跳门水道，台城河公义，潭江义兴、新美、牛湾及苍山渡口、江门河上浅口。2018年度9个监测断面水质均达标。 2017年，江门市区3个城市集中式饮用水源地水质优良，水质达标率稳定达到100%。县级以上集中式饮用水源地（包括恩平锦江水库、江南干渠、鹤山西江坡山、开平大沙河水库及龙山水库、台山石花山水库、板潭水库及塘田水库）水质达标率100%。 2016年，江门市区3个城市集中式饮用水源地水质优良，水质达标率稳定达到100%。县级以上集中式饮用水源地（包括台山城北水厂、开平大沙河水库、龙山水库及镇海水库、鹤山西江坡山、恩平锦江水库）水质达标率100%。西江干流、西海水道和潭江干流上游水质优，潭江干流中游水质良至轻度污染，江门河和潭江下游银洲湖段水质良好。江门市水污染防治行动计划地表水考核断面（包括西江的下东、布洲，潭江的牛湾、义兴、新美、苍山渡口，台城河公义、江门河上浅口、西海水道虎跳门）水质优良比例为88.9%，优于2016年度水质优良比例考核目标（≥55.6%）要求。近岸海域水质达标率100%。黄茅海、广海湾、镇海湾、上下川、海宴水质优，均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准要求，铜鼓湾水质良好，符合三类标准要求。 从近三年年度报告可以看出，潭江水质指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，说明水环境质量现状一般，为了改善潭江水环境，开平市已加快周边污水处理厂的建设，以及对潭江流域排水企业实行监管，将会有利于潭江水环境治理的改善，有效削减区域的水污染物。对潭江流域排水企业实行监管，将会有利于潭江水环境治理的改善，有效削减区域的水污染物。 声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）的相关规定，本项目所在区域为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为了解项目周围声环境质量现状，本次评价委托阳江市人和检测技术有限公司于2019年4月11日~4月12日在本项目各边界共布设3个环境噪声测点进行昼（6:00-22:00））间监测边界噪声，监测结果见下表。 表3-7 声环境现状监测结果单位dB(A) 测点编号; 检测位置; 检测结果dB(A). 监测项目; 2019.04.11; 2019.04.12. 昼间; 昼间. N1; 厂界东面外1m处; 等效连续A声级Leq (A); 59.2; 59.5. N2; 厂界南面外1m处; 55.8; 59.7. N4; 厂界北面外1m处; 56.3; 60.4. 备注：项目目西边界N3为邻厂，故不具备噪声监测条件，项目夜间不生产不测夜间值。 由上表3-4可见，项目所在地声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，因此，项目所在区域声环境质量尚好。 生态环境现状 据现场调查，本项目建设用地已被开发，无受保护的野生植物分布；项目所在区域及周边地块出没的野生动物主要是爬行类、昆虫等，无野珍稀动物出没。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气保护目标 控制废气污染物排放，使项目所在区域的大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018 年）中的二级标准要求。 水环境保护目标 保护评价范围内的潭江水质，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求，开平市水口镇污水处理厂东面排污河涌（纳污水体）的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。 声环境保护目标 声环境保护目标是确保该项目周围环境不受本项目生产噪声干扰，使其声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源，确保固体废物排放符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 主要环境敏感保护目标 根据对本项目所在地的实地踏勘，项目所在地为工业园区。其周边主要环境敏感点以居民为主，本项目环境保护目标坐标以场址中心为原点，正北方向为Y方向，正东方向为X方向建立坐标系。项目四周主要保护目标及敏感点分布情况详见下表： 表3-8 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 松山; 516; -198; 约300人; 大气环境二类功能区; 东南; 434. 上坑; 1170; -93; 约250人; 大气环境二类功能区; 东南; 1129. 泮村; 1042; -265; 约800人; 大气环境二类功能区; 东南; 1047. 睦绵村; 989; -362; 约560人; 大气环境二类功能区; 东南; 1055. 永安村; 870; -535; 约480人; 大气环境二类功能区; 东南; 1010. 大塘; 366; -782; 约560人; 大气环境二类功能区; 东南; 831. 大平里; 653; -946; 约700人; 大气环境二类功能区; 东南; 1195. 泮南村; 146; -1099; 约500人; 大气环境二类功能区; 东南; 1139. 沙岗头; 0; -945; 约460人; 大气环境二类功能区; 南; 945. 在田; 256; -1273; 约580人; 大气环境二类功能区; 东南; 1334. 合龙; -300; 0; 约580人; 大气环境二类功能区; 西; 300. 沙堤; -547; -861; 约7800人; 大气环境二类功能区; 西南; 1006. 太和; -400; -952; 约260人; 大气环境二类功能区; 西南; 1025. 东方红村; -1744; -168; 约250人; 大气环境二类功能区; 西南; 1699. 黎村; -322; 247; 约540人; 大气环境二类功能区; 西北; 408. 平岗; 1021; -640; 约620人; 大气环境二类功能区; 西北; 1187. 龙江; -1320; -601; 约780人; 大气环境二类功能区; 西北; 1371. 罗岗; -1152; 914; 约540人; 大气环境二类功能区; 西北; 1389. 庆宁; -803; 1272; 约890人; 大气环境二类功能区; 西北; 1470. 灯檠; -522; 1614; 约560人; 大气环境二类功能区; 西北; 1763. 永乐村; 406; 437; 约890人; 大气环境二类功能区; 东北; 607. 金龙里; 808; 411; 约1230人; 大气环境二类功能区; 东北; 752. 西园; 172; 623; 约1000人; 大气环境二类功能区; 东北; 641. 东园; 110; 777; 约800人; 大气环境二类功能区; 东北; 783. 永贞; 0; 975; 约890人; 大气环境二类功能区; 北; 975. 潭江里; 1413; 1047; 约560人; 大气环境二类功能区; 东北; 1663. 象龙; 1629; 446; 约680人; 大气环境二类功能区; 东北; 1661. 龙行里; 1779; 658; 约560人; 大气环境二类功能区; 东北; 1849. 泮村小学; 405; -513; 约890人; 大气环境二类功能区; 东南; 622. 开平市泮村初级中学; 1047; -119; 约780人; 大气环境二类功能区; 东南; 1016. 水口镇第一小学分校; -985; 0; 约560人; 大气环境二类功能区; 西; 985. 开平市水口镇塘良小学; 397; 1745; 约900人; 大气环境二类功能区; 东北; 1866. 潭江; -; -; -; 地表水Ⅱ类; 南; 1387.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量标准 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年）中的二级标准，详见下表： 表4-1 项目所在区域环境空气质量标准单位：mg/m3 污染物名称; 评价标准; 二级标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 环境空气质量标准（GB3095-2012）及其修改单（2018年）; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. CO; 10; 4; --. PM10; --; 0.15; 0.07. PM2.5; --; 0.075; 0.035. O3; 0.2; 0.16（日最大8小时平均）; --. TSP; --; 0.3; 0.2. 地表水环境质量标准 本项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政污水管网进入开平市水口镇污水处理厂，潭江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，开平市水口镇污水处理厂东面的排污河涌执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，悬浮物选用《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准限值，详细标准值如下表： 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 指标; II标准值; III标准值; 执行标准. pH值; 6.0～9.0（无量纲）; 6.0～9.0（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值； 悬浮物选用《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准限值. DO; ≥6; ≥5. CODcr; ≤15; ≤20. BOD5; ≤3; ≤4. 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 总磷; ≤0.1; ≤0.2. SS; ≤25; ≤30. 声环境质量标准 项目所在地属声环境功能3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体限值见下表。 表4-3 声环境质量标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气污染物排放标准 项目营运期抛光打磨产生的有组织粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放浓度限值；无组织粉尘执行无组织排放监控点浓度限值。具体标准值见下表。 表4-4 项目废气排放相关标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(Kg/h); 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放浓度限值和无组织排放监控点浓度限值; 颗粒物; 120; 1.45; 15; 1.0. 注：粉尘废气排气筒周边200m范围内建筑物高度约为15米，企业自身高度大约为10m，则颗粒物排放速率是需折半执行，折半后最高允许排放速率1.45 kg/h. 噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，详见下表。 表4-5 项目厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 水污染物排放标准 本项目所在地属于开平市水口镇污水处理厂的纳污范围，项目施工期及营运期生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准两者较严值后排入市政污水管网，最终纳入开平市水口镇污水处理厂处理。开平市水口镇污水处理厂尾水执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准中较严者，具体指标详见下表。 表4-6 项目水污染物排放限值（摘录）单位：mg/L，pH 除外 标准名称; 标准值; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001); 第二时段三级标准; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; B级标准; 500; 350; 400; 45. 最终厂区预处理执行标准; 500; 300; 400; 45. 《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001); 第二时段一级标准; 40; 20; 40; 10. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A类标准; 50; 10; 10; 5. 污水处理厂出水标准; 40; 10; 10; 5. 固废排放标准 固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物执行《国家危险废物名录》（2016 版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（2013年第 36 号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》（国发〔2016〕65号）的要求。纳入总量控制的污染物为化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫 （SO2）、氮氧化物（NOX）。江门市列入总氮总量控制区，广东省列入挥发性有机物总量控制区。 根据《广东省环境保护“十三五”规划》（粤环[2016]51号）总量控制约束性指标包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物；预期性指标包括沿海城市总氮、挥发性有机物，重点行业的重点重金属。 本项目总量控制因子及建议指标如下所示： 1、废水：项目废水排入水口镇污水处理厂处理，总量控制指标纳入污水处理厂总量，不单独申请。 2、废气：本项目产生的废气主要为颗粒物，不需设总量指标。注：最终以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程说明 施工期： 本项目厂房已建成，不存在施工期间影响。 运营期： 噪声 噪声、固废 机加工 冲压 铜/钢板 抛光打磨 噪声、粉尘、固废 发外电镀 固废 质检包装 成品出货 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 冲压：在机械设备压力作用下把钢/铜板等原料冲压而获得所要求的形状的毛坯或零件。 机加工：指采用金属切削加工车、铣、钻、刨、磨等机床对工件进行各种切削加工，使工件达到所要的尺寸精度和形状位置精度及满足图样要求。 抛光打磨：抛光打磨是指利用小型台磨钻的各种磨头的高速旋转，对手柄等卫浴配件表面进行磨削加工，使之光滑明亮，增加产品的亮度和光洁度。 注：本项目零部件电镀工艺是委托外加工，不在项目范围内完成。 产污环节 ①废气：抛光打磨过程中产生的粉尘、铁粉、铜粉及少量布毛。 ②噪声：项目生产设备及风机运行时产生的噪声。 ③固废：机加工过程产生的金属边角料、金属碎屑，废砂带、砂轮等；包装过程中产生的废包装材料，废气处理产生的废渣、粉尘以及员工工作过程中产生的生活垃圾。 主要污染工序 施工期污染工序分析 本项目厂房已建成，不存在施工期间影响。 营运期污染工序分析 大气污染源 1、切割粉尘 项目开料切割、机加工工序会产生少量金属碎屑，碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到地面，不会飘散在空气中形成粉尘，待金属碎屑沉降后定期清扫地面收集处理即可，故本环评中切割工序中产生的粉尘废气可忽略不计。 2、抛光打磨粉尘 本项目在抛光打磨工序会产生金属粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染原产排污系数系数手册》中的产污系数为2.1千克/吨.产品。本项目有三条生产工位，其中1号生产工位所抛光的工件约为250t/a，2号生产工位的抛光工件约为180t/a，3号生产工位的抛光工件约为250t/a。运行时长为5小时，年工作280天；本项目在抛光打磨工序使用到抛光蜡，抛光蜡含润滑成分物质，形态类似日常洗涤使用的固态肥皂，在抛光打磨过程中起到润滑的作用，无粉尘产生。 本项目拟对每条生产工位的抛光打磨工序产生的粉尘采用吸尘护罩收集后，经布袋除尘设备处理，最终通过每条生产工位对应的排气筒高空排放。 1号生产工位：有10 台抛光机，配有20个吸尘护罩，每个护罩分配风量 2400m³/h，护罩口风速3m/s；吸尘护罩收集效率90%，即1号生产工位有组织粉尘产生量为0.4725t/a，产生速率为0.3375kg/h，产生浓度7.031mg/m3，无组织粉尘产生量为0.0525t/a；粉尘经吸尘护罩收集后再经1 套ZY-BD48K布袋除尘设备处理，布袋除尘设备的除尘效率85%以上，布袋除尘设备的设计风量 48000m³/h，设备功率 37kw-10C，即粉尘有组织排放量为0.0709t/a，排放速率为0.0506kg/h，排放浓度为1.055mg/m3，有组织废气经过高度为15m，直径1000mm的排气筒1#排放；无组织粉尘排放量为0.0525t/a，排放速率为0.0375kg/h。 2号生产工位：有8台抛光机，配有16个吸尘护罩，每个护罩分配风量 2200m³/h，护罩口风速 3m/s；吸尘护罩收集效率90%，即2号生产工位有组织粉尘产生量为0.3402t/a，产生速率为0.243kg/h，产生浓度为5.0625mg/m3，无组织粉尘产生量为0.0378 t/a；粉尘经吸尘护罩收集后再经1套ZY-BD36K布袋除尘设备处理，布袋除尘设备的除尘效率85%以上，布袋除尘设备的设计风量36000m³/h，设备功率30kw-8C，即粉尘有组织排放量为0.0510t/a，排放速率为0.0365kg/h，排放浓度为1.014mg/m3，有组织废气经过高度15m，直径800mm的排气筒2#排放；无组织粉尘排放量为0.0378t/a，排放速率为0.027kg/h。 3号生产工位：有10台抛光机，配有20个吸尘护罩，每个护罩分配风量 2200m³/h，护罩口风速 3m/s；吸尘护罩收集效率90%，即3号生产工位有组织粉尘产生量为0.4725t/a，产生速率为0.3375kg/h，产生浓度为7.670mg/m3，无组织粉尘产生量为0.0525t/a；粉尘经吸尘护罩收集后再经1套布袋除尘设备（10 台 ZY-DBD4K5单机式布袋除尘设备），布袋除尘设备的除尘效率85%以上，每台布袋除尘设备的设计风量4500m³/h，设备功率4kw-4A，即粉尘有组织排放量为0.0709t/a，排放速率为0.0506kg/h，排放浓度为1.125mg/m3，有组织废气经过高度为15m，直径1000mm的排气筒3#排放；无组织粉尘排放量为0.0525t/a，排放速率为0.0375kg/h。 本项目生产车间产生的废气，详见下表。 表5-2项目抛光打磨粉尘产生及排放量情况表 产生情况; 排放情况. 生产工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排气筒编号; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1号生产工位; 有组织粉尘; 0.4725; 0.3375; 7.031; 排气筒1#; 0.0709; 0.0506; 1.055. 无组织; 0.0525; 0.0375; ——; -; 0.0525; 0.0375; ——. 2号生产工位; 有组织粉尘; 0.3402; 0.2430; 5.0625; 排气筒2#; 0.0510; 0.0365; 1.014. 无组织; 0.0378; 0.027; ——; -; 0.0378; 0.027; ——. 3号生产工位; 有组织粉尘; 0.4725; 0.3375; 7.670; 排气筒2#; 0.0709; 0.0506; 1.125. 无组织; 0.0525; 0.0375; ——; -; 0.0525; 0.0375; ——. 废水污染源 1、生活污水 项目运营期废水主要为员工日常办公产生的生活污水。项目员工30人，均不在厂内食宿。项目员工生活用水量参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），人均用水按40升/人·日计算，则项目生活用水总量为1.2m3/d（336m3/a）。生活污水排放系数按0.9计算，排放量预计为1.08m3/d，302.4m3/a。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准两者较严值后排入市政污水管网，最终纳入开平市水口镇污水处理厂处理，处理达标后排入潭江。 类比同类型项目，水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油浓度分别为300mg/L、180mg/L、200mg/L、35mg/L，25mg/L。生活污水经化粪池处理后，污染物浓度分别为CODCr250mg/L、BOD5 120mg/L、SS 100mg/L，NH3-N 25mg/L，动植物油10mg/L。 表5-3运营期生活污水主要污染物浓度及排放情况一览表 废水量; 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 302.4m3; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 35. 产生量（t/a）; 0.0907; 0.0544; 0.0605; 0.0106. 排放浓度（mg/L）; 250; 120; 100; 25. 排放量（t/a）; 0.0756; 0.0363; 0.0302; 0.0076. 厂区预处理执行标准; 500; 300; 400; 45. 噪声污染源 项目噪声主要为机械设备运行产生的噪声，各机器设备运行时产生的噪声值约为65～90dB（A）。其噪声级详见下表。 表5-4运营期主要噪声污染源一览表 序号; 声源名称; 数量; 声源强度dB(A). 1; 冲床; 30; 70-90. 2; 普通车床; 3; 65-85. 3; 钻床; 3; 70-90. 4; 液压机; 2; 70-85. 5; 激光焊机; 2; 65-85. 6; 包装机; 1; 70-85. 7; 切边机; 3; 70-85. 8; 砂带机; 23; 70-90. 9; 抛光机; 15; 75-90. 10; 平板过砂机; 4; 75-90. 11; 空压机; 1; 70-90. 固体废物 项目固体废弃物来源包括冲压、机加工过程中产生的边角料及金属碎屑，废砂带、废砂轮；包装过程中产生的固废、除尘器收集的粉尘以及员工日常生活产生的生活垃圾等。 （1）边角料：本项目在冲压、机加工过程中产生金属碎屑：根据企业提供资料，产生的金属碎屑约为生产原料0.1％，机加工原料为680t/a，则金属碎屑产生量为 0.68t/a，收集后统一外售处理。 （2）废包装材料：项目包装过程中会有少量的废包装材料，产生量约0.5t/a，收集后统一外售处理。 （3）除尘器收集的粉尘：抛铜/钢粉尘处理配套的除尘器收集的粉尘约1.092t/a，收集后交由有专业的回收公司回收。 （4）生活垃圾：本项目员工30人不在厂内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为4.2t/a，由当地环卫部门负责清运处理。 （5）抛光打磨废砂带、砂轮：根据业主提供资料，项目在抛光打磨工序中产生废砂带，产生量约为0.3t/a，废砂轮产生量约为0.1t/a。废砂带、废砂轮均为纱布材质。 （6）本项目冲床、转床等生产设备正常使用时采用电能，不会有废机油产生，故障需要维护保养时，产生废含油抹布和手套，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录危险废物豁免管理清单，序号9，废弃的含油抹布属于危险废物（900-041-49），豁免环节为收集、处置等全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理，因此本项目含油废抹布按危险废物豁免管理清单要求执行，可交由当地环卫部门清运。 项目固体废弃物产生及排放情况见下表。 表5-5运营期固体废弃物产生及排放情况 废物类别; 产生工序; 名称; 产生量（t/a）; 处理（处置）情况; 排放量t/a. 处置方法; 处置量（t/a）. 一般固体; 冲压、机加工; 边角料; 0.68; 收集后统一外售处理; 0.68; 0. 包装; 废包装材料; 0.5; 0.5; 0. 除尘器集尘; 粉尘; 1.092; 交由专业单位回收处理; 1.092; 0. 员工办公; 生活垃圾; 4.2; 交由当地环卫部门清运处理; 4.2; 0. 抛光打磨; 废砂带、砂轮; 0.4; 交由当地环卫部门清运处理; 0.4; 0. 危险废物; 含油抹布; 含油抹布; 0.1; 交由当地环卫部门清运处理; 0.1; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活污水（302.4m3/a） | CODcr |  | 300mg/L，0.0907t/a | 250mg/L，0.0756t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 180mg/L，0.0544t/a | 120mg/L，0.0363t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35mg/L，0.0106t/a | 25mg/L，0.0076t/a |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L，0.0605t/a | 100mg/L，0.0302t/a |
| 大 气 污 染 物 | 营 运期 | 抛光打 磨车间 | 有组织粉尘 | 1号生产工位 | 7.031mg/m3，0.4725t/a | 1.055mg/m3，0.0709t/a |
|  |  |  |  | 2号生产工位 | 5.0625mg/m3， 0.3402t/a | 1.014mg/m3， 0.0510t/a |
|  |  |  |  | 3号生产工位 | 7.670mg/m3，0.4725t/a | 1.125mg/m3，0.0709t/a |
|  |  | 抛光打 磨车间 | 无组织 粉尘 |  | 0.1428t/a | 0.1428t/a |
| 噪 声 | 营运期 | 生产车间 | 生产设备噪声 |  | 65-90dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 固体废物 | 营运期 | 一般工业固废 | 边角料 |  | 0.68t/a | 0 |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 0.5t/a | 0 |
|  |  |  | 废砂带、废砂轮 |  | 0.4t/a | 0 |
|  |  |  | 集尘器集尘 |  | 1.092t/a | 0 |
|  |  | 危险废物 | 含油抹布 |  | 0.1 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 4.2 t/a | 0 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于项目仅在工业园区内建设，无生态保护敏感区域。项目运营期各类废物经治理后达标排放，对周围生态影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 由于本项目厂房已建成，不存在施工期间影响。 运期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目主要大气污染源为产品抛光打磨过程中产生的粉尘。 1、抛光打磨粉尘产排情况 有工程分析可知，本项目废气污染物主要来源于抛光打磨工序产生的粉尘，分为有组织排放及无组织形式排放。 2、评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的 AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，依据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第 i 个污染物的话就空气质量浓度标准，μg/m3； （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m³）; 标准来源. TSP; 24h 均值; 900; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），以日平均浓度限值的三倍值作为小时浓度限值. PM10; 24h 均值; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单，以日平均浓度限值的三倍值作为小时浓度限值. 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表7-3AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时））; 74889人. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; 1.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是√否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 口是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4 本项目面源参数表 名称; 面源起点坐标 /m; 面源海拔高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数 /h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. TSP. X; Y. 生产车间; 0; 0; 15; 100; 30; 0; 3; 2240; 正常; 0.0375. 表7-5 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/ ℃; 年排放小时数 /h; 排放工况; 污染物排放速率 /(kg/h). X; Y; PM10. 排气筒1#; PM10; -18; -42; 13; 15; 1.0; 16.99; 25; 2240; 正常; 0.0506. 排气筒2#; PM10; -21; -41; 13; 15; 0.8; 19.47; 25; 2240; 正常; 0.0365. 排气筒3#; PM10; -23; -49; 13; 15; 1.0; 15.57; 25; 2240; 正常; 0.0506. 采用导则推荐的估算模型进行估算，具体估算结果详见下表 表7-6 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离 /m; TSP. 预测质量浓度/ （mg/m3）; 占标率/%. 10; 2.31E-02; 2.56. 25; 3.00E-02; 3.33. 50; 4.07E-02; 4.53. 72; 4.30E-02; 4.78. 75; 4.29E-02; 4.77. 100; 4.03E-02; 4.47. 125; 3.60E-02; 4.00. 150; 3.17E-02; 3.53. 175; 2.82E-02; 3.13. 200; 2.51E-02; 2.79. 225; 2.25E-02; 2.50. 250; 2.05E-02; 2.27. 275; 1.87E-02; 2.08. 300; 1.72E-02; 1.91. 325; 1.59E-02; 1.76. 350; 1.47E-02; 1.63. 375; 1.36E-02; 1.51. 400; 1.27E-02; 1.41. 425; 1.19E-02; 1.32. 450; 1.11E-02; 1.24. 475; 1.05E-02; 1.16. 500; 9.86E-03; 1.10. 下风向最大质量浓度及占标率 /%; 4.30E-02; 4.78. 表7-7 主要污染源（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离 /m; 排气筒1# PM10; 排气筒2# PM10; 排气筒3# PM10. 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率/%. 10; 3.20E-06; 0.00; 2.16E-06; 0.00; 3.07E-06; 0.00. 25; 1.13E-04; 0.03; 1.03E-04; 0.02; 1.40E-04; 0.03. 50; 4.98E-03; 1.11; 3.57E-03; 0.79; 4.98E-03; 1.11. 75; 1.10E-02; 2.45; 7.91E-03; 1.76; 1.10E-02; 2.45. 93; 1.17E-02; 2.60; 8.39E-03; 1.86; 1.17E-02; 2.60. 100; 1.17E-02; 2.59; 8.35E-03; 1.85; 1.17E-02; 2.59. 125; 1.13E-02; 2.52; 8.13E-03; 1.81; 1.13E-02; 2.52. 150; 1.07E-02; 2.37; 7.64E-03; 1.70; 1.07E-02; 2.37. 175; 9.79E-03; 2.17; 7.01E-03; 1.56; 9.79E-03; 2.17. 200; 8.89E-03; 1.98; 6.37E-03; 1.42; 8.89E-03; 1.98. 225; 8.07E-03; 1.79; 5.78E-03; 1.28; 8.07E-03; 1.79. 250; 7.33E-03; 1.63; 5.25E-03; 1.17; 7.33E-03; 1.63. 275; 6.69E-03; 1.49; 4.79E-03; 1.06; 6.69E-03; 1.49. 300; 6.12E-03; 1.36; 4.38E-03; 0.97; 6.12E-03; 1.36. 325; 5.62E-03; 1.25; 4.03E-03; 0.89; 5.62E-03; 1.25. 350; 5.18E-03; 1.15; 3.71E-03; 0.83; 5.18E-03; 1.15. 375; 4.80E-03; 1.07; 3.44E-03; 0.76; 4.80E-03; 1.07. 400; 4.46E-03; 0.99; 3.19E-03; 0.71; 4.46E-03; 0.99. 425; 4.16E-03; 0.92; 2.98E-03; 0.66; 4.16E-03; 0.92. 450; 3.89E-03; 0.86; 2.78E-03; 0.62; 3.89E-03; 0.86. 475; 3.64E-03; 0.81; 2.61E-03; 0.58; 3.64E-03; 0.81. 500; 3.42E-03; 0.76; 2.45E-03; 0.55; 3.42E-03; 0.76. 下风向最大质量浓度及占标率 /%; 1.17E-02; 2.60; 8.39E-03; 1.86; 1.17E-02; 2.6. 由上述预测结果可知，本项目有组织粉尘排放，最大落地浓度0.0117mg/m3，最大落地浓度占标率为2.6%；无组织粉尘排放最大落地浓度0.043m g/m3，最大落地浓度占标率为4.78%；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目评价等级为二级评价项目，大气评价范围边长取 5 km的矩形区域，大气评价范围见附图6。本项目的有组织排放量核算内容如下表7-8，无组织排放量核算内容如下表7-9，大气污染物年排放核算内容如下表7-10。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒1#; 粉尘; 1.055; 0.0506; 0.0709. 2; 排气筒2#; 粉尘; 1.014; 0.0365; 0.0510. 3; 排气筒3#; 粉尘; 1.125; 0.0506; 0.0709. 有组织排放合计. 有组织排放合计; 粉尘; 0.1928. 表7-9大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; FQW1; 抛光打磨; 粉尘; ——; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值; 1.0; 0.1428. 无组织排放合计. 无组织排放合计; 粉尘; 0.1428. 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘（有组织）; 0.1928. 2; 粉尘（无组织）; 0.1428. （3）污染物达标排放分析 由工程分析及预测分析可知，本项目抛光打磨工序产生的有组织粉尘经吸尘护罩+布袋除尘设备处理后，最大落地浓度0.0117m g/m3，有组织废气排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准（颗粒物标准排放浓度：120mg/m3；15m，排放速率：1.45 kg/h）；经预测可知，无组织粉尘排放最大落地浓度0.043m g/m3，无组织废气排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值1.0 mg/m3要求，故项目运行后对所在地的大气环境影响不大。 水环境影响分析 本项目无生产废水产生，主要废水为员工办公生活污水。 评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目属于水污染影响型建设项目，按水污染影响建设项目评价等级判定进行分级。评价等级按照下表的分级判据进行划分。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q /（m3/d ）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; --. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目员工30人，均不在厂内食宿。项目员工生活排水量约为1.08m3/d，302.4m3/a。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后排入市政污水管网，最终纳入开平市水口镇污水处理厂处理，处理达标后排入潭江，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B。 本项目污水进入开平市水口镇污水处理厂的可行性分析： - 开平市水口镇污水处理厂处理工艺、规模 开平市水口镇污水处理厂位于水口镇泮兴路16号，设计处理规模为5000 吨/天，工程占地面积6666.7平方米，建筑面积1016平方米。采用“CASS”处理工艺，该方案成熟可靠，在正常运营的情况下，尾水完全可以达到既定标准的要求。工程于 2007 年开始开工建设，于2009年12月建成并开始试运行。主要建设单体为办公楼、粗格栅及提升泵池、细格栅及提升泵池、CASS 池、接触消毒池、鼓风机房及变配电间、加药及污泥脱水间、消毒间等。具体处理工艺如下图所示； 图7-1 开平市水口镇污水处理厂水处理工艺流程图 ②管网衔接性份分析 目前截污管网已覆盖本项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性。 ③水量分析 开平市水口镇污水处理厂主要收集水口镇新市、东方红、泮村、泮南、永安等管理区和第二、第四工业园的生活污水，污水处理厂实际处理量为3000t/d，本项目生活污水每天排放量约1.08m3，约占开平市水口镇污水处理厂剩余污水处理能力的036%，因此，水口污水处理厂仍富有处理能力处理项目所产生的生活污水。 ④水质分析 项目产生的生活污水经三级化粪池进行预处理，出水水质符合开平市水口镇污水处理厂进水水质要求。因此从水质分析，开平市水口镇污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。 综上所述，本项目位于水口污水处理厂的纳污服务范围，开平市水口镇污水处理厂有足够的处理能力余量。 建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7- 12 废水类别、污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 由市政污水管网进入水口镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; H1; 化粪池; 化粪池; D1; ■是 □否; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表7- 13 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; D1; 112.788627; 22.451252; 302.4; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 水口镇污水处理厂; CODCr; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. ③废水污染物排放执行标准表 表7- 14废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; D1; CODCr; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. ④废水污染物排放信息表 表7- 15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; D1; CODCr; 250; 2.7×10-4; 0.0756. 2; BOD5; 120; 1.3×10-4; 0.0363. 3; SS; 100; 1.08×10-4; 0.0302. 4; 氨氮; 29; 2.71×10-5; 0.0076. 噪声环境影响分析 项目噪声主要来源于生产过程各机械设备运转时所产生的设备噪声，噪声源强约65-90dB(A)。现以设备的噪声90dB（A）为最大源强，对本项目厂界以及项目附近敏感点的噪声影响根据下式进行噪声预测： Lp＝LP0－20lg（r/r0）－△L 式中：Lp——距离点声源r处的声压级； LP0——参考位置r0处的声级； r——预测点与点声源之间的距离（m）； r0——参考点处与点声源之间的距离（m）； △L——附加衰减量，指噪声从声源传播到受声点，因传播发散，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。本项目的设备均置于密闭设备间，通过墙体隔声可削减15dB（A）。 计算出所有设备间声源在项目边界处产生的叠加A声压级： LP1(T)=10lgi=1n100.1LP1j 式中： Lp1(T)—靠近项目边界处设备间内 N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j—设备间内 j声源的A声压级，dB(A)。 （1）预测计算结果 项目边界受声点的噪声预测值为背景值与新增噪声值或削减噪声值的声能量叠加之和，以叠加后的噪声值评价本项目建成运营后对环境产生的噪声影响。 表7-16项目运营期各场界处噪声预测结果单位：dB(A) 序号; 厂界方位和与声源距离; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 1#; 东边界（距离声源5m）; 昼间; 51.0; 59.5; 60.07; 3类标准 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 2#; 南边界（距离声源4m）; 昼间; 52.9; 59.7; 60.52; 达标. 3#; 北边界（距离声源5m）; 昼间; 46; 60.4; 60.55; 达标. 4#; 西边界（距离声源3m）; 昼间; 55.4; -; 55.4; 达标. 备注：项目目西边界N3为邻厂，故不具备噪声监测条件，故无背景值，项目夜间不生产不分析夜间值。 由上表噪声预测结果可知，本项目运营期项目场界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，因此，本项目运营期噪声排放对周围声环境及环境敏感点造成的影响不大。 为避免项目产生的噪声对周围环境造成影响，建议建设单位采取以下措施进行有效防治： ①有针对性地对噪声设备进行合理布置，让噪声源尽量远离边界。 ②对高噪声设备进行消音、隔声、减震等措施。 ③加强对设备的定期检查、维护和管理，以保证设备的正常运行，避免因设备异常运行所产生的噪声对周围环境的影响。 ④在生产过程中要加强环保意识，注意轻拿轻放，减少取、放配件时产生的人为噪声。 ⑤合理安排生产时间，白天作业，夜间禁止生产。 固体废物影响分析 项目固体废弃物来源包括冲压过程中产生的边角料、机加工产生的金属碎屑，废砂带、废砂轮，包装过程中产生的固废、除尘器收集的粉尘以及员工日常生活产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目员工30人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为4.2t/a，由当地环卫部门负责清运处理。 （2）一般固体废弃物 项目一般固体废物包括边角料、废包装材料、除尘器收集的粉尘等，该类废物分类收集后，统一外售处理或交由专门的回收公司回收处理。 （3）危险废物 本项目冲床、转床等生产设备正常使用时只需不定时添加机油，不会有废机油产生，故障需要维护保养时，产生废含油抹布和手套，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录危险废物豁免管理清单，序号9，废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物（900-041-49），豁免环节为收集、处置等全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理，因此本项目含油废抹布按危险废物豁免管理清单要求执行，可交由当地环卫部门清运。 综上述，本项目产生的固体废物对周围环境影响不大。 土壤环境影响分析 评价工作等级确定 根据《土壤环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，按土壤污染影响建设项目评价等级判定进行分级。评价等级按照下表的分级判据进行划分。 表7-17 土壤污染影响型建设项目评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境评价工作。. 本项目属于金属制品制造行业，属于《土壤环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1中“金属制品”中“其他”类别，则本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积约3000m2=0.3 hm2≤5hm2，属于小型项目；本项目最近敏感点为西面300m处的合龙，本项目0.05km范围内不存在土壤环境敏感目标，属于不敏感地区。 综上，本项目属于Ⅲ类小型项目，所在地周边土壤不敏感，无需开展土壤环境影响评价。 地下水影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“53、金属制品加工制造”中的报告表类别，对应的是Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 环境风险分析 评价依据 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B可知，本项目不涉及突发环境事件风险物质，项目存在环境风险主要包括： ①厂房火灾造成的二次污染。 ②废气处理设施故障导致项目废气事故排放。 ③危险废物在厂区内暂存存在泄漏环境风险事故可能性。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B可知，本项目不涉及突发环境事件风险物质，核算出项目危险物质数量与临界量比值Q=0＜1。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的评价工作等级划分方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I可开展简单分析。 表7-13评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 由环境潜势初判可知，本项目Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的附录C，当Q＜1时，该项目的风险潜势为I，可只开展简单分析。 4、环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为I，只需对该项目环境风险进行简要分析。主要环境风险为厂房火灾造成的二次污染，废气处理设施故障导致项目废气事故排放，危险废物在厂区内暂存存在泄漏环境风险事故可能性。因此，项目周边主要环境风险敏感目标情况见下表。 表7-14项目周边主要环境敏感目标 序号; 性质; 保护对象; 与项目距离（m）; 方位; 规模（人）; 保护级别. 1; 村落; 松山; 434; 东南; 1480; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单的二级标准. 2; 大塘; 831; 东南; 560. 3; 沙岗头; 945; 南; 814. 4; 合龙; 300; 西; 184. 5; 黎村; 408; 西北; 218. 6; 永乐村; 607; 东北; 156. 7; 金龙里; 752; 东北; 1280. 8; 西园; 641; 东北; 984. 9; 东园; 783; 东北; 1014. 10; 永贞; 975; 北; 206. 11; 学校; 泮村小学; 622; 东南; 600; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单的二级标准. 8; 开平市泮村初级中学; 1016; 东南; 2000. 9; 水口镇第一小学分校; 985; 西; 800. 10; 开平市水口镇塘良小学; 1866; 东北; 500. 11; 河流; 潭江; 1387; 南; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准. 5、环境风险识别 ①火灾爆炸风险影响 若项目发生火灾事故时，排放的废气主要为碳氧化物和水，如一氧化碳、二氧化碳等，同时火灾还可能引燃周围的各种材料，如塑胶、纸张等，因而实际发生火灾事故时，其废气成份非常复杂。一般情况下，火灾产生的有害废气会引起周围大气环境暂时性超标，待火灾扑灭后会慢慢消散，大气环境可恢复到火灾前的水平。 ②废气事故排放风险影响 若废气事故排放，可能会造成大气环境短时超标。 ③危险废物在厂区内暂存发生泄露风险影响 若项目危险废物在厂区内暂存过程中发生泄露，会造成土壤或水体污染。 6、环境风险防范措施及应急要求 由风险分析可知，对各种事故风险，建设单位均采取了较为有效的预防措施，最大限度地降低事故风险。 （1）加强废气治理设施的日常管理和维护，安排专职或兼职人员负责，并建立台账管理制度，确保废气治理系统的正常稳定运行。 （2）建立废气治理系统操作规程，并严格执行，当废气治理系统出现故障时，应立即停止作业，待废气治理系统正常运行时，方可重新进行作业。 （3）配备一定数量的灭火器、消防沙、吸附棉等应急资源。 （4）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 （5）环境事故应急培训与教育，加强员工的安全生产和环境风险防范意识，提高员工的岗位操作技能，定期组织员工进行应急培训教育。 综上所述，项目若采取以上风险防范措施的前提下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 环境保护竣工验收“三同时”及环保投资一览表 本项目总投资200万元，环保投资50万元，占总投资25%。本项目环境保护竣工“三同时”验收见下表。 表7-15项目环境保护竣工验收“三同时”及环保投资一览表 类别; 污染物; 环保设施内容; 验收标准; 环保投资（万元）. 水污染物; 生活污水; 三级化粪池; 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 0.5. 大气污染物; 抛光打磨粉尘; 吸尘护罩+布袋除尘设备+高15m 排气筒; 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求； 未被收集的以无组织排放，达到《大气污染物排放 限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限 值要求; 48. 噪声; 生产 设备; 噪声; 消声、减振、隔声等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准; 0.4. 固体废物; 生活 垃圾; 环卫部门定期清理; 不外排; 1.1. 一般工业固废; 统一外售处理或专门公司回收. 危险废物（含油抹布）; 环卫部门定期清理; 不外排. 建设项目环境管理和监测计划 （1）环境管理 建设单位应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作、制定并实施本项目的一系列环境管理制度、接受环境保护部门的监督管理。事中事后管理是指环保部门对本行政区域内的建设项目自办理环评手续到正式生产后进行监督管理。根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11 号），建设单位须依法依规履行环评程序、开展公众参与情况；若建设单位存在未落实防治污染和生态破坏的措施、建设过程中未同时组织实施环境保护措施、环境保护设施未经验收或者验收不合格即投入生产或使用、未公开环境保护设施验收报告、未依法开展环境影响后评价等违法行为，将被依法查处。 （2）监测计划 为了掌握大气、水、固体废物等污染源的排放情况和噪声源的影响情况，控制项目所在位置与周围环境中主要污染物状况，保证周围人群的健康，有必要对工程进行运营期的定期监测，并制定切合工程实际的环境监测计划。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，所有监测方法与分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行。本项目环境质量监测计划详见下表。 表7-16建设项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行环境质量标准. 废水排放 口; COD、BOD5、 NH3-N、SS; 每年至少 1次; 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）一级A标准. 厂界无组织; TSP; 每年至少监测1次; 无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）；有组织粉尘排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放浓度限值120 mg/m3要求. 排气筒; PM10; 每年至少监测1次; 无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）. 项目四周 边界; 等效连续 A 声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 主要污染物排放清单 为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。建设项目主要污染物排放清单见下表： 表7-17主要污染物排放清单 单位基本情况; 单位名称; 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂. 通讯地址; 开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二. 建设地址; 开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二. 法定代表人; 何檠安; 联系人; 何檠安. 联系电话; 13702228398; 所属行业; C3383 金属制卫生器具制造. 项目所在地所属环境功能区划; 水环境功能区; 潭江属于II类标准，排污河涌III类标准. 大气环境功能区; 二类区. 环境噪声功能区; 3类区. 排放重点污染物及特征污染物种类; TSP、PM10. 项目建设内容概况; 工程概况; 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标：112.787619°E，22.450697°N），见附图1。本项目占地面积为3000m2，建筑面积为3000m2，总投资200万元，其中环保投资为50万元，主要从事卫浴冲压配件的生产，年产冲压配件500万件。. 产品方案; 年产卫浴配件500万件. 污染物排放要求; 排污口/排放口设置情况. 序号; 污染源; 排放口名称; 排放去向; 排放方式; 排放时间. 1; 生活污水; 水-WS-01; 开平市水口镇污水处理厂; 间歇排放; 昼间. 2; 有组织废气排气筒P1#; 气-P1; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P1#; 间歇排放; 昼间. 3; 有组织废气排气筒P2#; 气-P2; 16个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2#; 间歇排放; 昼间. 4; 有组织废气排气筒P3#; 气-P3; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2#; 间歇排放; 昼间. 5; 设备噪声; 声-01; 周边环境; 间歇排放; 昼间. 污染物排放情况. 序号; 污染源; 污染 因子; 排放量; 浓度; 排放标准. 浓度限值; 标准名称. 1; 厂区无组织粉尘; 颗粒物（无组织）; 0.1428t/a; /; 1.0mg/m3; 广东省地方标准《大气污染污物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 2; 一号工位; 颗粒物（有组织）; 0.0709t/a; 1.055mg/m3; 120mg/m3; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值. 二号工位; 颗粒物（有组织; 0.0510t/a; 1.014mg/m3. 三号工位; 颗粒物（有组织; 0.0709t/a; 1.125mg/m3. 3; 生活污水（302.4m3/a）; CODcr; 0.0756t/a; 250mg/L; 500mg/L; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准两者较严值. BOD5; 0.0363t/a; 120mg/L; 300mg/L. SS; 0.0302t/a; 100mg/L; 400mg/L. NH3-N; 0.0076t/a; 25mg/L; 45mg/L. 固废处理利用要求; 一般固体废弃物利用处置要求. 序号; 名称; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 4.2t/a; 环卫部门定期清理. 2; 废包装材料; 0.5t/a; 统一外售处理或专门公司回收. 3; 废砂带、废砂轮; 0.4t/a; 环卫部门定期清理. 4; 含油抹布; 0.1 t/a; 环卫部门定期清理. 5; 集尘器集尘; 1.092t/a; 统一外售处理或专门公司回收. 6; 边角料; 0.68 t/a; 统一外售处理或专门公司回收. 噪声排放控制要求; 序号; 厂界外声环境功能区类型; 工业企业厂界噪声排放标准. 昼间; 夜间. 1; 3类区; ≤65; ≤55. 污染治理措施; 序号; 污染源名称; 治理措施; 参数/备注. 1; 一号工位; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P1#; /. 2; 二号工位; 16个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2#; /. 3; 三号工位; 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2#; /. 4; 生活污水; 三级化粪池+开平市水口镇污水处理厂; /. 环境风险防范措施; 具体防范措施; 效果. （1）加强废气治理设施的日常管理和维护，安排专职或兼职人员负责，并建立台账管理制度，确保废气治理系统的正常稳定运行。 （2）建立废气治理系统操作规程，并严格执行，当废气治理系统出现故障时，应立即停止作业，待废气治理系统正常运行时，方可重新进行作业。 （3）配备一定数量的灭火器、消防沙、吸附棉等应急资源。 （4）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 （5）环境事故应急培训与教育，加强员工的安全生产和环境风险防范意识，提高员工的岗位操作技能，定期组织员工进行应急培训教育。; 本项目的环境风险水平在可接受的范围内。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气污染物 | 抛光打磨 粉尘 | 有组织粉尘 | 1号生产工位 | 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P1# | 有组织粉尘排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放浓度限值120 mg/m3要求 |
|  |  |  |  | 2号生产工位 | 16个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2# |  |
|  |  |  |  | 3号生产工位 | 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2# |  |
|  |  | 抛光打磨 粉尘 | 无组织粉尘 | 自然通风 |  | 无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3） |
|  | 水污染物 | 生活污水（302.4m3/a） | CODcr | 生活污水采用三级化粪池进行预处理后，纳入开平市水口镇污水处理厂集中处理 |  | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的B级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  | 固体废物 | 危险废物 | 含油抹布 | 环卫部门定期清理 |  | 达到相应的卫生和环保要求 |
|  |  | 一般工业固废 | 边角料 | 统一外售处理或专门公司回收 |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  |  |  |
|  |  |  | 集尘器集尘 |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 |  |  |
|  |  |  | 废砂带、废砂轮 |  |  |  |
|  | 噪声 | 生产车间噪声 | 生产设备噪声 | 封闭式作业，选用低噪声设备，合理布局，采取消声、减振、隔声等措施 |  | 边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间≤65B(A)，夜间≤55B(A) |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生活污水经预处理后排入开平市水口镇污水处理厂行处理，尾水处理达标后排入河涌，最终汇入潭江。废气收集后经处理后经15m排气筒达标排放。设备噪声经基础减震、选用低噪声设备、厂房隔声降噪。项目正常运行期间在采取以上的环境防治措施后，各类污染物达标排放，对周围生态环境影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论 项目概况 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二（地理坐标：112.787619°E，22.450697°N）。项目占地面积3000m2，建筑面积3000m2；厂区包括冲压车间、机加工车间、抛光打磨车间、质检车间、办公室及仓库等，总投资200万元，其中环保投资为50万元，主要从事卫浴冲压配件的生产，年产冲压配件500万件。 项目建设可行性分析 （1）产业政策相符性 按照《国民经济行业分类代码》中的规定，本项目的行业类别及代码为C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891号）中的限制类和淘汰类产业。 项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类产品及设备；不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施 （2）选址规划相符性 开平市水口镇安雅五金冲压加工厂位于开平市水口镇泮村村委会松山村91号厂房二，属二类工业用地，符合《开平市水口中心镇总体规划修编（2004-2024）》的用地性质。 （3）平面布局合理性分析 本项目建筑面积为3000m2，从厂房门口进入，其布局依次为办公室、仓库、配件仓库、机加车间和抛光打磨车间，使办公室远离喧哗和噪音，根据工艺流程的需要，各车间设置紧凑，保证生产效率。总的平面布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）。 （4）与环境功能区划的符合性分析 项目所在区域属于开平市水口镇污水处理厂纳污范围，开平市水口镇污水处理厂东面排污河涌属III类水体，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，排入开平市水口镇污水处理厂处理，符合区域水环境功能区划分要求。 项目所在地大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合区域大气环境功能区划分要求。 项目所在区域边界噪声执行声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。因此，项目选址是符合相关规划要求的。 因此，项目建设符合生产政策，选址符合相关规划要求，是合理合法的。 环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状评价结论 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2规定，本评价采用江门市生态环境局于2019年3月6日公开发布的环境质量报告《2018年江门市环境质量状况（公报）》（http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/ndhjzkgb/201903/t20190306_1841107.html）中的数据或结论，可知项目所在评价区域为不达标区域，开平市已加快对废气污染企业的监管，将会有效果提高大气环境质量。 本项目的其他污染物TSP质量现状引用广东中科检测技术股份有限公司于2019年7月29日至8月5日对《开平市乐宇洁具有限公司年产卫浴洁具20万套.压铸卫浴配件20万件项目环境影响报告表》的监测数据，根据监测结果，项目所在区域环境空气中TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求。 （2）水环境质量现状评价结论 根据江门市生态环境局网站（http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/）公布江门市近三年的年度环境质量状况公报可以看出，潭江水质指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，说明水环境质量现状一般，为了改善潭江水环境，开平市已加快周边污水处理厂的建设，以及对潭江流域排水企业实行监管，将会有利于潭江水环境治理的改善，有效削减区域的水污染物。对潭江流域排水企业实行监管，将会有利于潭江水环境治理的改善，有效削减区域的水污染物。 （3）声环境质量现状评价结论 由监测结果可知，声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；因此，项目所在区域声环境质量尚好。 施工期环境影响评价结论 本项目厂房已建成，不存在施工期间影响。 营运期环境影响评价结论 （1）抛光打磨工序粉尘分析：由工程分析及预测分析可知，本项目抛光打磨工序产生的有组织粉尘经吸尘护罩+布袋除尘设备处理后，最大落地浓度0.0117m g/m3，有组织废气排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准（颗粒物标准排放浓度：120mg/m3；15m，排放速率：1.45 kg/h）要求；经预测分析可知，无组织粉尘排放最大落地浓度0.043m g/m3，无组织废气排放达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值1.0 mg/m3要求，故项目运行后对所在地的大气环境影响不大。 （2）噪声影响分析：项目噪声主要来源于生产过程各机械设备运转时所产生的设备噪声，噪声源强约65-90dB(A)，环评要求建设项目采取封闭式作业，选用低噪声设备，合理布局，采取消声、减振、隔声等措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，则对区域声环境质量的影响较小。 （3）固体废弃物影响分析：本项目生活垃圾产生量为4.2t/a，交由当地环卫部门负责清运处理。项目一般固体废物包括边角料、废包装材料、除尘器收集的粉尘等，该类废物分类收集后，统一外售处理或交由专门的回收公司回收处理；根据《国家危险废物名录》附录危险废物豁免管理清单，序号9，废弃的含油抹布、劳保用品（属于危险废物，900-041-49），豁免环节为收集、处置等全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理，因此本项目含

预审意见： 公章： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四至图 附图4 项目四至敏感点图 附图5 项目大气特征污染因子监测点位图 附图6 大气评价范围示意图 附件1 营业执照 附件2 项目土地性质证明文件 附件3 法人身份证 附件4 生活污水接纳证明 附件5 现在监测报告 附件6特征因子引用数据监测报告 附件7大气估算模型AERSCREEN相关参数 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

- 附图2  项目平面布置图

- 附图3 项目四至图

空地70m

铭展弯管厂5m

红火卫浴1 m

丰澳卫浴1m

项目所在地

图例

项目所在地：

项目周边点：

- 附图4项目四至敏感点图

图例

项目所在地：

项目周边点：

松山 430m

合龙 240m

黎村 338m

大塘 758m

沙岗头 816m

庆宁 1409m

金龙里 767m

泮村 648m

西园 640m

- 附图5项目大气特征污染因子监测点位图

N4

N1

N2

N3

G2

G1

图例

项目所在地:

噪声监测位置:

大气监测位置：

- 附图6 大气评价范围示意图

项目所在地

图例

大气评价范围：

项目所在地：

项目周边点：

# 附件7 大气估算模型AERSCREEN相关参数

- 附表1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  | 三级√ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km √ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（） |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充检测□ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测√ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  | 监测点位数（ 2 ） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( )t/a |  |  |  | NOx:( )t/a |  | 颗粒物:(0.102)t/a | VOCs:( )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他√ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物√；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建□；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类√；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况√：达标√；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式□：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险废物 |  | 名称 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数 1500 人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数 7万 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周围200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  |  |  | S4□ |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  | G4□ |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 |  |  | D2□ |  |  |  |  | D4□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q<1 |  |  | 1≤Q<10□ |  |  | 10≤Q<100□ |  |  |  |  | Q>100□ |
|  |  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |
|  |  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  | Ⅰ√ |  |
| 评价等级 |  |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  | AFTOX□ |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | （1）加强废气治理设施的日常管理和维护，安排专职或兼职人员负责，并建立台账管理制度，确保废气治理系统的正常稳定运行。 （2）建立废气治理系统操作规程，并严格执行，当废气治理系统出现故障时，应立即停止作业，待废气治理系统正常运行时，方可重新进行作业。 （3）配备一定数量的灭火器、消防沙、吸附棉等应急资源。 （4）对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 （5）环境事故应急培训与教育，加强员工的安全生产和环境风险防范意识，提高员工的岗位操作技能，定期组织员工进行应急培训教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议 |  |  | 本项目不涉及突发环境事件风险物质，环境风险潜势为“Ⅰ”；环境风险事故影响小，本评价提出来一系列风险防范措施，只有建设单位加强职工安全教育和培训，做好各项风险防范措施和应急处置措施的情况下，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表4 污染源源强核实结果表

表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 抛光打磨车间 | 一号 工位 | 排气筒P1# | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | 7.031 | 0.3375 | 0.4725 | 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P1# | 85 | 产污系数法 | / | 1.055 | 0.0506 | 0.0709 | 1400 |
|  | 二号 工位 | 排气筒P2# | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | 5.0625 | 0.2430 | 0.3402 | 16个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2# | 85 | 产污系数法 | / | 1.014 | 0.0365 | 0.0510 | 1400 |
|  | 三号 工位 | 排气筒P3# | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | 7.670 | 0.3375 | 0.4725 | 20个吸尘护罩+1套布袋除尘设备+一根15m排气筒P2# | 85 | 产污系数法 | / | 1.125 | 0.0506 | 0.0709 | 1400 |
|  | 一号 工位 | 无组织排放 | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0525 | / | 0 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0525 | 1400 |
|  | 二号 工位 | 无组织排放 | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0378 | / | 0 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0378 | 1400 |
|  | 三号 工位 | 无组织排放 | 粉尘 （颗粒物 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0525 | / | 0 | 产污系数法 | / | / | / | 0.0525 | 1400 |
|  | 一号 工位 | 非正常排放 | 粉尘 （颗粒物 | / | / | / | / | 0.525 | / | / | / | / | / | / | 0.1234 | / |
|  | 二号 工位 | 非正常排放 | 粉尘 （颗粒物 | / | / | / | / | 0.378 | / | / | / | / | / | / | 0.0888 | / |
|  | 三号 工位 | 非正常排放 | 粉尘 （颗粒物 | / | / | / | / | 0.525 |  | / | / | / | / | / | 0.1234 | / |
| 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2 本项目生活污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 产生量废水（t/a） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废水排放量（t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| / | / | CODCr | 类比法 | 302.4 | 300 | 0.0907 | 三级化粪池 | 16.67 | 排污系数法 | 302.4 | 250 | 0.0756 | 2240 |
| / | / | BOD5 |  |  | 180 | 0.0544 |  | 33.33 |  |  | 120 | 0.0363 |  |
| / | / | SS |  |  | 200 | 0.0605 |  | 50 |  |  | 100 | 0.0302 |  |
| / | / | 氨氮 |  |  | 35 | 0.0106 |  | 28.57 |  |  | 25 | 0.0076 |  |

表4-3 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 （频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 噪声值dB(A) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 冲压车间 | / | 冲床 | 频发 | 类比 | 70-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 普通车床 | 频发 | 类比 | 65-85 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 液压机 | 频发 | 类比 | 70-85 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 空压机 | 频发 | 类比 | 70-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
| 机加工 | / | 钻床 | 频发 | 类比 | 70-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 激光焊机 | 频发 | 类比 | 65-85 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 切边机 | 频发 | 类比 | 70-85 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
| 半成品区 | / | 包装及 | 频发 | 类比 | 70-85 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
| 抛光打磨车间 | / | 砂带机 | 频发 | 类比 | 70-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 抛光机 | 频发 | 类比 | 75-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |
|  | / | 平板过砂机 | 频发 | 类比 | 75-90 | 墙体隔声、距离衰减 | 达标排放 | 公式法 | 55.4-60.55 | 1120 |

注：项目夜间不生产。

表4-4本项目主要固体废物产生量汇总一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 除尘器废气处理 | 除尘装置 | 除尘器集尘 | 一般固体废物 | 物料衡算法 | 1.092 | 布袋收集 | 1.092 | 交由专业单位回收处理 |
| 冲压、机加工 | 冲压、机加工设备 | 边角料 | 一般固体废物 | 物料衡算法 | 0.68 | 清扫收集 | 0.68 | 统一外售处理 |
| 包装 | 包装机 | 废包装材料 | 一般固体废物 | 类比法 | 0.5 | 清扫收集 | 0.5 | 统一外售处理 |
| 抛光打磨 | 抛光打磨设备 | 废砂带、砂轮 | 一般固体废物 | 经验法 | 0.4 | 清扫收集 | 0.4 | 环卫部门清运处理 |
| 员工办公生活 | / | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 排污系数法 | 4.2 | 垃圾桶收集 | 4.2 | 环卫部门清运处理 |
| 维修 | / | 含油抹布 | 危险废物（900-041-49） | 经验法 | 0.1 | 垃圾桶收集 | 0.1 | 环卫部门清运处理 |