目      录

概  述	1

1.项目由来及项目简介	1

2.环境影响评价的工作过程	1

3.关注的主要环境问题	2

4.环境影响报告书结论	2

1  总则	4

1.1 评价目的	4

1.2 评价原则	4

1.3编制依据	4

1.4 环境功能区划	9

1.5环境影响识别与评价因子的选取	11

1.6评价标准	12

1.7评价工作等级	15

1.8评价范围	19

1.9控制污染与环境保护目标	20

1.10评价工作程序	25

2  项目概况	26

2.1建设项目名称、性质、位置	26

2.2项目工程概况	26

2.3项目给排水	34

2.4能耗消耗指标	35

2.5水平衡分析	35

2.6物料平衡及特征污染物平衡分析	35

3 工程分析	37

3.1项目污染源分析及拟采取的污染防治措施	37

3.2项目污染物产生及排放情况汇总	49

4 区域环境状况	50

4.1自然环境概况	50

4.2文物保护	52

5 环境质量现状调查与评价	53

5.1地表水环境质量现状调查与评价	53

5.2环境空气质量现状调查与评价	60

5.3地下水环境质量现状调查与评价	65

5.4声环境质量现状监测与评价	68

6 环境影响分析与评价	70

6.1 大气环境影响预测与评价	70

6.2 地表水环境影响分析与评价	76

6.3声环境影响预测与评价	85

6.4固体废物环境影响分析	88

6.5地下水影响分析	91

6.6社会环境影响分析	92

7污染防治措施技术经济可行性论述	94

7.1水污染防治措施的可行性论述	94

7.2大气污染防治措施可行性分析	94

7.3噪声污染防治措施	102

7.4固体废物污染防治措施	103

7.5地下水环境保护措施	106

7.6污染治理措施经济技术可行性分析结论	106

8 环境风险分析	107

8.1 风险评价依据	107

8.2 环境敏感目标概况	109

8.3 环境风险识别	110

8.4 环境风险分析	110

8.5突发环境风险事故应急预案	115

8.6风险评价结论	116

9 环境影响的经济损益分析	119

9.1经济效益分析	119

9.2社会效益分析	119

9.3环境影响损益分析	120

9.4环境经济指标与评价	121

9.5小结	122

10 环境管理与环境监测	123

10.1总量控制指标建议	123

10.2环境管理制度	123

10.3环境监测计划	126

10.4项目污染物排放清单及设施“三同时”验收	128

11  产业政策和厂址合理性分析	131

11.1产业政策及法律法规的相符性分析	131

11.2规划相符性分析	138

11.3平面布局合理性分析	139

11.4小结	139

12评价结论及建议	140

12.1建设项目概况	140

12.2工程分析结论	140

12.3环境质量现状评价结论	141

12.4环境影响分析与评价结论	142

12.5风险评价结论	142

12.6清洁生产与总量控制结论	143

12.7污染防治措施可行性结论	143

12.8公众参与结论	144

12.9产业政策、平面布局和选址合理合法性分析结论	144

12.10综合结论	144

12.11建议	145

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   江门市水环境功能区划图

附图3   江门市大气环境功能区划图

附图4   江门市浅层地下水功能区划图

附图5   项目环境敏感目标分布图

附图6   项目大气、风险评价范围图

附图7   项目四至图、噪声监测布点图

附图8   项目总平面布局图

附图9   项目四至现状照片

附图10  大气环境现状监测点布置示意图

附图11  项目地表水环境现状监测断面布置示意图

附图12  项目地下水监测点位图

附图13  开平市生态分级控制图

附图14  江门市生态功能区划图

附图15  江门市水源保护区分布图

附图16  江门市土地利用总体规划（2006-2020年）图

附图17  项目污水管网图

附件

附件1：营业执照

附件2：租赁合同

附件3：环境质量现状监测报告

附件4：环境质量现状监测报告（引用）

附件5：项目污染源监测报告

附件6：《关于做好水口镇“散乱污”企业整治工作的通知》

附件7：专家评审意见及修改情况回应

- 概  述

1.项目由来及项目简介

开平市水口镇中力橡胶制品厂厂址位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1（北纬22°26’51.27”，东经112°46’51.08”），地理位置图详见附图1。

建设单位成立于2010年4月，项目的经营范围为：生产、加工、销售：橡胶制品。本项目总投资100万元，主要从事硅胶密封件、丁腈密封件的生产加工，年生产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套，项目厂区占地面积1400平方米，项目劳动定员为15人，全年工作300天，在厂内住宿、不设员工饭堂，每天一班，每班8小时。

由于本项目在未经环保审批的情况下，擅自于2010年4月投入使用至今，违反了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定。项目自建厂至今，未被环保投诉。为此，现申请办理环保审批手续，特此申请审批。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。为此，开平市水口镇中力橡胶制品厂委托北京中咨华瑞工程科技有限公司承担《开平市水口镇中力橡胶制品厂年产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套建设项目环境影响报告书》的编制工作。

接受委托后，环评单位根据国家环保法律、法规的有关规定及《环境影响评价技术导则》的要求组成环境影响评价工作组，组织专业人员、多次进行现场踏勘，收集了有关的工程资料，进行了该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的生产特点，编制了《开平市水口镇中力橡胶制品厂年产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套建设项目环境影响报告书》。

2.环境影响评价的工作过程

本项目的环境影响评价工作过程分为三个阶段。

（1）第一阶段工作内容

北京中咨华瑞工程科技有限公司在接受委托后，成立了环评课题组，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等文件。

环评单位与项目业主联系，收集并研究与项目相关的技术文件和其他有关政府批文。并进行初步工程分析。根据项目的建设内容与特点进行环境影响因素识别与评价因子的筛选。明确评价重点和环境保护目标，确定环境因子的各项评价等级和评价标准。制定该项目环境影响评价的工作方案。

（2）第二阶段工作内容

组织相关环评专业人员对建设项目所在地进行评价范围内的环境现状调查。同时对建设项目进行认真的工程分析。根据各环境要素的具体情况结合项目的工程分析情况，进行各环境要素环境影响预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

（3）第三阶段工作内容

根据环境影响预测情况，提出环境保护措施，进行技术经济可行性论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。

3.关注的主要环境问题

关注的主要问题是项目营运产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响。

4.环境影响报告书结论

①大气环境影响评价结论

项目运营期排放的各类污染物量较少，项目颗粒物（PM10）的最大小时落地浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求；非甲烷总烃的最大落地浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准要求；二硫化碳的最大落地浓度均可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）-附录D中标准要求，对周边的环境空气影响不大。

②水环境影响分析结论

本项目冷却水循环使用，不外排；生活污水产生量为162t/a，开平市水口镇污水处理厂已经建成，项目所在区域属于开平市水口镇污水处理厂的纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂进行深度处理后排入潭江。

③声环境影响预测评价结论

项目投产后，项目厂界噪声贡献值较小，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

④固体废物影响评价结论

一般工业固废如废包装材料、边角料经收集后外卖给废品回收单位回收处理；项目废活性炭、废灯管、废润滑油交由有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，由环卫部门清理运走统一处理。

项目产生的固废得到有效处置，对环境无不利影响。

此外，对风险评价、产业政策符合性与选址可行性、环境管理与环境监测等作出详细的分析、评价。

⑤综合结论

建设单位遵守“三同时”的管理规定，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时进一步加强废气的治理工作，开平市水口镇中力橡胶制品厂参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，开展相关验收调查工作，生产方可正式营运，同时加强大气污染物、水污染物及厂界噪声达标排放监控管理，做到达标排放，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展等。在完成以上工作程序和落实本报告提出的各项环保措施、风险防范措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

1  总则

1.1 评价目的

通过对建设项目所在地周围环境现状调查、资料收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境特征；通过工程和污染源分析，了解项目建成后的工程特点及污染物排放特征。根据周围环境特点和项目污染物排放特征，分析预测项目建设过程和建成投产后对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化。根据清洁生产、达标排放和总量控制的要求，论述该项目工艺技术和设备在环保方面的先进性，环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议，并推荐合理的污染物排放总量控制指标。从环境保护角度，综合论证该项目建设的可行性，供环境保护主管部门决策参考，为建设项目工程设计方案的确定以及进行生产管理提供科学的依据，实现经济发展与环境保护的可持续协调发展。

1.2 评价原则

根据国家有关环保法规，结合该建设项目工程建设特点和厂址区域环境现状，确定本次评价遵循的原则如下：

（1）建立和健全环保措施，认真贯彻执行“清洁生产”、“污染源达标排放”及“污染物排放总量控制”等环境保护政策。

（2）在对各污染源实施治理方面，首先考虑不能对周围环境造成污染影响为原则，使周边环境空气和纳污水域保持环境容量满足功能区要求，外排污染物在严格执行达标排放和总量控制的原则下，应尽可能地得到削减。

（3）通过类比调查和实测资料相结合确定该项目建成投入运营后产生的污染源强，在保证评价工作质量的前提下，尽量利用已有的环境影响评价成果资料及该地区近几年的有关环境现状监测资料。

（4）环评的全过程中坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的针对性、公正性和实效性。

1.3编制依据

1.3.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（10）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）；

（12）《中华人民共和国可再生能源法》（2009年12月26日修订）；

（13）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）。

1.3.2 国家行政法规及部门规章

- 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令 第641号）2014年1月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号 ）2011年12月1日起施行；

- 《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令 第408号 ）2004年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（中华人民共和国国务院令 第284号） 2000年3月20日施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）2017年10月1日施行；

- 《限期治理管理办法（试行）》（环境保护部令第6号）2009年9月1日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 2017年9月1日起施行及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日、生态环境部令1号；

- 《国家危险废物名录》（2016年环保部令第39号，2016年8月1日施行）；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》 国家环境保护总局令 第27号 2005年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令 第13号 2002年2月1日起施行；

- 《危险废物转移联单管理办法》国家环境保护总局令第5号 1999年10月1日起施行；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）;

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（环保部令第4号 ）；

- 《危险化学品目录（2015版）》（2015年5月1日起实施）；

- 《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安监局令17号）；

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号；

- 《市场准入负面清单（2018年版）》；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号）；

- 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日施行）；

- 《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国中化建标[2006]43号，2006年3月2日）。

- 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发[2016]31号，2016年5月28日）；

- 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发[2015]17号，2015年4月2日)。

1.3.3 地方环保法规

- 《广东省碧水工程计划》（粤府办〔1997〕29号文）；

- 《广东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（1993年9月16日广东省第八届人民代表大会常务委员会第四次会议通过， 1997年9月22日广东省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修正）；

- 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治>办法》（根据2010年7月23日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正）；

- 《广东省珠江三角洲水质保护条例》（2010年7月23日修订）；

- 《广东省政府关于加强水污染防治工作的通知》（粤府〔1999〕74号文）；

- 《广东省蓝天工程计划》（粤府办（2000）7号文）；

- 《广东省环境保护条例》（2018.11.29 第三次修正并施行）；

- 《珠江三角洲环境保护规划纲要》（粤环函〔2005〕111号）；

- 《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）；

- 《广东省用水定额》（DB 44/ T 1461-2014），2015-02-10 实施；

- 《广东省饮用水源水质保护条例》(2007年7月1日)；

- 《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》（粤府令第134号，2009年2月27日广东省人民政府第十一届27次常务会议通过，自2009年5月1日起施行）；

- 《广东省地下水功能区划》（粤水资源〔2009〕19号）；

- 《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》（粤环发〔2010〕18号）；

- 《广东省东江水系水质保护条例》（2010年7月23日广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第44号 修正）；

- 《印发<珠江三角洲环境保护一体化规划（2009-2020年）的通知>》（粤府办〔2010〕42号）；

- 《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

- 《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29号）；

- 《广东省固体废物污染环境防治条例》（广东省人民代表大会常务委员会第 25号公布，2004. 5.1，2012.7.26修正）；

- 《关于发布广东省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目名录（2019年本）的通知》(粤环〔2019〕24号，2019年6月26日)；

- 《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染建设项目进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）

- 《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18号）。

1.3.4 技术导则、规范及有关政策

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；

- 《挥发性有机物（TVOC）防治技术政策》（公告 2013年 第31号）；

- 《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ 2020-2012)；

- 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013-09-25实施）；

- 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告（公告 2013 年 第 36 号）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年 6 月修改）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。

1.3.5 其它依据

- 建设项目环评委托书；

- 开平市水口镇中力橡胶制品厂营业执照、国土证等；

- 开平市水口镇中力橡胶制品厂提供的其它相关资料。

1.4 环境功能区划

1.4.1地表水环境功能区划

本项目机械设备冷却水循环使用，营运期无生产废水外排，外排的废水主要为生活污水。项目所在地属于开平市水口镇污水处理厂纳污范围，项目生活污水经处理后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂处理，处理后排入潭江。

根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29号），潭江属Ⅱ类水环境质量功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目所在区域的地表水环境功能区划图见附图2，水环境功能区划见表1.4-1。

1.4.2大气环境功能区划

本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，大气环境功能区划图见附图3。

1.4.3声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，东面为泮兴路。泮兴路不属于交通干线，因此本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

1.4.4地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》（2009年），项目所在地地下水功能区划为：珠江三角洲江门潭江沿岸分散式开发利用区，水质保护类别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，地下水环境功能区划图见附图4。

1.4.5环境功能区划汇总

区域环境功能区划汇总见表1.4-1。

表1.4-1  建设项目所在地环境功能属性表

| 序号 | 类别 | 环境功能区属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境质量功能区 | 潭江属于水环境质量Ⅱ类功能区，潭江执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水质标准。 |
| 2 | 地下水环境质量功能区 | 珠江三角洲江门潭江沿岸分散式开发利用区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| 3 | 空气环境质量功能区 | 属于环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。 |
| 4 | 声环境质量功能区 | 属于2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否风景名胜保护区 | 否 |
| 7 | 是否水库库区 | 否 |
| 8 | 是否城市污水处理厂集水范围 | 是，属于开平市水口镇污水处理厂集水范围 |
| 9 | 可否现场搅拌混凝土 | 否 |
| 10 | 是否环境敏感区 | 否 |

1.5环境影响识别与评价因子的选取

1.5.1环境影响因素识别

根据项目的工程性质，所处地区的环境特征，在描述工程对自然环境、社会环境、生活质量产生影响的方式和途径的基础上，进行影响因素识别。

由于项目系租用已建成厂房，故无施工环境影响。本项目在运营期的环境影响识别矩阵见下表：

表1.5-1  本项目环境影响识别矩阵

| 环境因素 工程活动 |  | 自 然 环 境 |  |  |  |  |  |  |  | 社 会 环 境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 水土 流失 | 土壤 | 声环境 | 地形 | 动植物 | 土地利用 | 景观 | 人体 健康 | 交通 |
| 运营期 | 生产加工 | -1L | -1L | / | / | / | -1L | / | / | / | / | / | / |

注：表中“1”表示轻微影响；“2”表示中等影响；“3”表示重大影响。

“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响。

“L”表示长期影响；“S”表示短期影响。

1.5.2评价因子选择

通过对建设项目的工程分析，经筛选后，确定的环境现状评价因子为：

（1）地表水环境：水温、pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮（NH3-N）、石油类、悬浮物（SS）、总磷和阴离子表面活性剂（LAS）；

（2）地下水环境：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、铜、高锰酸盐指数、总大肠菌群、溶解性总固体、水位；

（3）大气环境：SO2、NO2、PM10、PM2.5、硫化氢、二硫化碳、CO、非甲烷总烃、臭氧、臭气浓度；

（4）声环境：连续等效A声级；

通过对建设项目的工程分析，经筛选后，确定的运营期环境影响评价因子为：

（1）地表水环境：CODCr、NH3-N；

（2）大气环境：PM10、非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳；

（3）声环境：连续等效A声级。

1.6评价标准

1.6.1环境质量标准

（1）地表水环境

根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29号）的规定，潭江属Ⅱ类水环境质量功能区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准；标准值见表1.6-1。

表1.6-1  本项目地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目名称 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH | 6～9 |
| 3 | CODCr | ≤15 |
| 4 | NH3-N | ≤0.5 |
| 5 | BOD5 | ≤3 |
| 6 | *SS | ≤150 |
| 7 | DO | ≥6 |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 |
| 9 | 总磷 | ≤0.1 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |

*注：SS选用《环境质量报告书编写技术规定》推荐值。

（2）地下水环境

根据《广东省地下水功能区划》（2009年），项目所在地地下水功能区划为：珠江三角洲江门潭江沿岸分散式开发利用区，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.6-2。

表1.6-2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）  (单位：mg/L，pH除外)

| 序号 | 项目名称 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | 钠（Na+） | ≤200 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 6 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 7 | 总硬度 | ≤450 |
| 8 | 铜 | ≤1 |
| 9 | 高锰酸盐指数 | ≤3 |
| 10 | 氯化物 | ≤250 |
| 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 12 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 13 | 硫酸盐 | ≤250 |

（3）声环境

项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见下表。

表1.6-3  声环境质量标准      单位：等效声级Lep[dB(A)]

| 类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2 | 60 | 50 |

（4）环境空气

项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，项目周围SO2、NO2、PM10、TSP、臭气、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准；硫化氢和二硫化碳参考执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准；鉴于国内外没有臭气浓度的质量相关标准，故臭气浓度参考执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准值，具体见表1.6-4。

表1.6-4  环境空气质量标准

| 项 目 | 取值时间 | 浓度限值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 一氧化碳 CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| 臭氧 | 8小时均值 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | / | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准 |
| 硫化氢 | 最高容许浓度 | 0.01 mg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）-附录D |
| 二硫化碳 | 一次值 | 0.04 mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | 小时均值 | 20（无量纲） | 参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准值 |

1.6.2污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

本项目密炼机、开炼机的冷却水循环使用，不外排；外排生活污水纳入开平市水口镇污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准，见表1.6-5；

表1.6-5   项目生活污水排放标准   (mg/L，pH除外)

| 污染物指标 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准 |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| CODCr | 500 |
| BOD5 | 300 |
| SS | 400 |
| 氨氮 | / |

（2）大气污染物排放标准

项目产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”及厂界无组织排放限值；

臭气浓度、二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建）和15m排放标准值。

选用具体标准值详见下表：

表1.6-6    项目废气执行标准

| 污染物 | 车间或生产设施排气筒排放限值 |  |  |  | 厂界无组织排放限值 | 执行标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染工序 | 排气筒高度 | 排放限值 | 基准排气量 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 开炼、密炼、硫化 | 15m | 10mg/m3 | 2000m3/t胶 | 4.0 mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011） |
| 颗粒物 | 配料、投料 | 15m | 12mg/m3 | 2000m3/t胶 | 1.0 mg/m3 |  |
| 二硫化碳 | 硫化 | 15m | 1.5kg/h | / | 3.0 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 臭气 浓度 | 开炼、密炼、硫化 | 15m | 2000 （无量纲） | / | 20 （无量纲） |  |

注：本项目排气筒200米范围内最高的建筑物高度为3F（12米），非甲烷总烃、颗粒物、二硫化碳、臭气浓度排放限值所对应的排气筒高度为15米；本项目排气筒的排放高度高出周围200m半径范围的建筑物3m以上。

（3）噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表1.6-7。

表1.6-7   噪声排放标准  单位：等效声级Lep【dB(A)】

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 商业、居住、工业混合区 |

（4）固体废物

固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修正，2013年6月8日实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正，2013年6月8日实施）中的有关规定。

1.7评价工作等级

1.7.1地表水环境评价工作等级

按《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标综合确定地表水环境影响评价工作等级。本项目为水污染影响型建设项目，故主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级。

根据工程分析，本项目外排废水为员工生活产生的污水，排水量约为0.54t/d，水质简单，项目生活污水经预处理后经市政污水管网进入开平市水口镇污水处理厂处理。属于间接排放，且厂区不存在堆积物（不露天堆放原料、燃料、废渣以及垃圾），故本项目确定水环境影响评价工作等级为三级B。

1.7.2环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：

大气环境评价工作分级根据项目的初步工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。如污染物i大于1，取LW=LP2(T)+10lgS值中最大者及其对应的D10%。其中Pi定义为：

V=10qF

式中：q——第q=qn/n个污染物的最大地面浓度占标率，%；

qn——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级的判定还应遵守以下规定：

（1）同一个项目有多个污染物（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

（2）对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

（3）对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。

（4）对新建包含1km及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。

（5）对新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目，应考虑机场飞机起降及相关辅助设施排放源对周边城市的环境影响，评价等级取一级。

评价工作等级按表1.7-1划分。

表1.7-1   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax <10% |
| 三级 | Pmax <1% |

项目废气评价因子和评价标准见表1.7-2。

表1.7-2  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | / | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准 |
| PM10 | 24小时均值 | 0.15 mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准 |
| 二硫化碳 | 一次值 | 0.04 mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

根据工程分析，本项目大气污染物点源、面源排放参数见表1.7-3、1.7-4，估算模型参数见表1.7-5。

表1.7-3  项目点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 （PM10） | 非甲烷总烃 | 二硫化碳 |
| 1 | 1#排气筒 | X | Y | 0 | 15 | 0.5 | 45.5 | 2400 | 正常 排放 | 1.57E-04 | 2.4E-04 | 2.1E-05 |
|  |  | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.7-4   项目面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源面积/m2 | 面源海拔高度/m | 面源有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 （PM10） | 非甲烷总烃 | 二硫化碳 |
| 1 | 生产车间 | 1400 | 0 | 3 | 2400 | 正常排放 | 0.0017 | 5E-04 | 4.8E-05 |

注：厂房高5m，无组织废气通过门窗缝隙逸散，门、窗平均高度为3m，因此，无组织排放高度为3米。

表1.7-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 12.4 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.4 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | 1.5 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

本项目废气主要污染物的排放参数及最大地面浓度占标率值如表1.7-6。

表1.7-6   估算模式的最大地面浓度占标率计算结果

| 类型 | 污染物 | 计算结果 |  |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi（%） | 预测浓度（mg/m3） | D10%（m） | 最大浓度距离（m） |  |
| 有组织 | PM10 | 0.00 | 1.77E-05 | / | 50 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.00 | 2.70E-05 |  | 50 | 三级 |
|  | 二硫化碳 | 0.01 | 2.36E-06 | / | 50 | 三级 |
| 无组织 | PM10 | 1.26 | 5.65E-03 | / | 23 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.08 | 1.66E-03 | / | 23 | 三级 |
|  | 二硫化碳 | 0.40 | 1.59E-04 | / | 23 | 三级 |

从上表可知，主要污染物的最大地面浓度占标率（Pmax）最大值为1.26%，该值1%≤Pmax<10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，大气影响评价工作等级定为二级。

1.7.3声环境评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目所在地环境声功能区划属于2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目主要噪声源是生产设备、风机、泵等设备，建设项目建设前后噪声级增高量在3dB(A)以下，且因本项目周边主要为工业企业内，受影响人口变化不大，声环境影响评价工作等级为三级。

1.7.4环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，从而确定评价工作等级。

项目Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ,根据评价工作级别判定表划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。

1.7.5地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的规定，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.7-6所示；地下水环境影响评价工作等级划分见表1.7-7所示。

表1.7-6   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1.7-7   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 一 | 三 | 三 |

建设项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，地下水环境属于不敏感区，本项目属于Ⅲ类项目，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1.8评价范围

1.8.1水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水环境影响评价等级为三级B，评价范围应满足依托污水处理设施环境可行性分析的要求；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，本项目地表水环境风险为简单分析，故本项目地表水评价范围主要为了满足依托污水处理设施环境可行性分析的要求，即地表水现状评价范围为开平市水口镇污水处理厂在潭江的排污口上游500m至下游3000m的水域。

1.8.2环境空气评价范围

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，该项目环境空气评价范围为建设项目排放源为中心，边长为5km的矩形范围内。

1.8.3声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，声环境影响评价等级定为三级。因此，声环境评价范围为项目厂界外100m范围内的区域。

1.8.4环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的规定，本次环境风险评价等级确定为简单分析。因此，大气环境风险评价范围为距离项目边界500m范围；地表水环境风险评价范围为开平市水口镇污水处理厂在潭江的排污口上游500m至下游3000m的水域；地下水环境风险评价范围和地下水环境评价范围一致，即本项目为中心，面积为6km2的范围区域。

1.8.5地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)的规定，地下水环境评价工作等级为三级，根据查表法，本项目地下水环境评价范围为本项目周边6km2范围。

1.9控制污染与环境保护目标

1.9.1水污染控制及其环境保护目标

控制本项目的生活污水使该建设项目对水环境的影响控制在允许的范围之内，以保护项目纳污水体潭江，使其不受该项目的影响。

1.9.2 环境空气污染控制及其环境保护目标

控制项目非甲烷总烃、二硫化碳、PM10等大气污染物的排放，使其达到二类环境空气功能区的要求。

1.9.3 噪声污染控制及其环境保护目标

控制的本项目车间设备、辅助设备等噪声源，以保护项目所在地声环境质量，使其达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准的要求。

1.9.4 固体废物控制及其环境保护目标

控制的本项目的生产固废和生活固废对周围环境的影响，确保建设区域固体废物得到妥善处置。

1.9.5主要环境保护目标

本项目附近主要的环境保护敏感目标具体情况见表1.9-1及见附图5、环境关注点详见表1.9-2，项目大气、风险评价范围详见附图6。

表1.9   建设项目附近主要环境保护敏感目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 在田村 | -129 | 59 | 居民区 | 约150人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西 | 100 |
| 大平里 | 309 | 325 | 居民区 | 约600人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东北 | 425 |
| 大塘 | -68 | 367 | 居民区 | 约550人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 北 | 365 |
| 永安村 | 455 | 660 | 居民区 | 约4300人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东北 | 785 |
| 聚龙里 | 1448 | 253 | 居民区 | 约150人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东 | 1420 |
| 金龙里 | 386 | 1717 | 居民区 | 约230人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 北 | 1780 |
| 象龙 | 1216 | 1813 | 居民区 | 约160人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东北 | 2190 |
| 黎村 | -219 | 2017 | 居民区 | 约2000人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 北 | 2070 |
| 雅乐苑 | -1745 | 1428 | 居民区 | 约800人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 2220 |
| 德丰花园 | -1606 | 1164 | 居民区 | 约1200人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 1950 |
| 绿苑山庄 | -1416 | 757 | 居民区 | 约2000人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 1570 |
| 水溪村 | -1972 | 699 | 居民区 | 约3000人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 2030 |
| 嘉红花园 | -1810 | 668 | 居民区 | 约700人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 1880 |
| 永福住宅区 | -1489 | 561 | 居民区 | 约1200人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 1550 |
| 海涛湾 | -1307 | 473 | 居民区 | 约850人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 1330 |
| 海逸华庭 | -880 | 248 | 居民区 | 约1800人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 880 |
| 沙提村 | -763 | 444 | 居民区 | 约1600人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 840 |
| 公益圩 | -1391 | -788 | 居民区 | 约6000人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西南 | 1550 |
| 潮湾村 | -1200 | -2002 | 居民区 | 约180人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西南 | 2330 |
| 江和 | -680 | -2247 | 居民区 | 约150人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 南 | 2350 |
| 大巷小学 | -528 | -2243 | 学校 | 约400人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 南 | 2320 |
| 见龙 | -104 | -1902 | 居民区 | 约500人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 南 | 1920 |
| 五星村 | 248 | -1870 | 居民区 | 约800人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 南 | 1910 |
| 上冲村 | 1101 | -1680 | 居民区 | 约400人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东南 | 2000 |
| 江朝 | 1947 | -1157 | 居民区 | 约450人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东南 | 2250 |
| 曲江 | 2262 | -935 | 居民区 | 约170人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 东南 | 2400 |
| 沙岗头 | -426 | 255 | 居民区 | 约200人 | 大气：（GB3095-2012）二级； 声环境：（GB3096-2008）二类 | 西北 | 445 |
| 潭江 | -179 | -312 | / | / | 地表水：（DB44/26-2001）II类水体 | 南 | 345 |

备注：经纬度原点坐标为：北纬22.440700°，东经112.786398°

1.10评价工作程序

本次环评工作开展程序见图1.10-1。

图1.10-1    环境影响评价工作程序图

2  项目概况

2.1建设项目名称、性质、位置

项目名称：开平市水口镇中力橡胶制品厂年产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套建设项目

建设单位：开平市水口镇中力橡胶制品厂

项目类别：十八、橡胶和塑料制品业

建设性质：新建

厂址位置：本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，中心地理坐标为：北纬22.440700°，东经112.786398°。

项目四至：项目东面为工业区道路、隔道路东南面为水口镇金环五金厂、栢濠卫浴厂；西北面为水口镇升展卫浴厂；西南面为餐饮店，项目四至图见附图7。

2.2项目工程概况

2.2.1项目建设规模及产品方案

项目总投资100万元，主要从事硅胶密封件、丁腈密封件的生产加工，年生产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套，产品外观示意图如图2.2-1所示。

表2.2-1  项目产品生产规模

| 产品名称 | 年产量（万套） | 产品规格 |  | 总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅胶密封件 | 119 | 12×2 | 2g/套 | 2.38 |
|  | 114 | 15×2.5 | 2.6 g/套 | 2.964 |
|  | 90 | 18×2.8 | 4 g/套 | 3.6 |
|  | 92 | 19×2.2 | 3.8 g/套 | 3.496 |
|  | 87 | 23×2 | 4 g/套 | 3.48 |
|  | 86 | 20×2.5 | 4.8 g/套 | 4.128 |
|  | 212 | 20×2.7 | 5.2 g/套 | 11.024 |
| 小计 | 800 | / | / | 31.072 |
| 丁腈密封件 | 353 | 12×2 | 2g/套 | 7.06 |
|  | 285 | 15×2.5 | 2.6 g/套 | 7.41 |
|  | 109 | 18×2.8 | 4 g/套 | 4.36 |
|  | 60 | 19×2.2 | 3.8 g/套 | 2.28 |
|  | 93 | 23×2 | 4 g/套 | 3.72 |
| 小计 | 900 | / | / | 24.830 |

（硅胶密封件）

（丁腈密封件）

图2.2-1  产品外观示意图

2.2.2工程用地及工程内容

项目厂区占地面积1400平方米，建筑面积1400平方米，项目由主体工程、辅助工程、公用工程等组成。项目工程内容见下表，项目平面布局见附图8。

表2.2-2  项目工程内容

| 序号 | 项目组成 | 建设内容 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1栋1层厂房 | 占地面积1400m2，主要设有密炼区、配料区、硫化区等 |
| 2 | 公用工程 | 给水 | 市政给水管网提供 |
|  |  | 供电 | 由市政电网提供 |
| 3 | 储运工程 | 仓库 | 设置有仓库用来存放原材料 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 在仓库内的独立房间设置危废暂存间，建筑面积为2平方米 |
| 4 | 配套工程 | 办公室、洗手间、门卫房 | 办公室、洗手间、门卫房均设置在靠近厂门的位置 |
| 5 | 环保工程 | 废气治理 | 拟设1套“布袋除尘器+ UV光解+活性炭”组合处理设施、1套“UV光解+活性炭”组合设施处理设施 |
|  |  | 噪声治理 | 风机、泵等设备隔声、减振、降噪 |

2.2.3项目工作制度及劳动定员

项目共有员工30人，在厂内住宿、不设员工饭堂，项目全年工作天数300天，实行1班制，每班8小时。

2.2.4项目主要原、辅材料消耗指标

2.2.4.1项目主要原、辅材料消耗指标

项目原辅材料清单见下表。

表2.2-3  原辅材料清单一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 年用量 | 形态 | 包装规格 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅胶 | 25t | 固态块状 | 25kg/块 | 7t |
| 2 | 丁腈硅胶 | 20t | 固态块状 | 25kg/块 | 7t |
| 3 | 硬脂酸 | 200kg | 固态，颗粒状 | 25kg纸袋 | 50kg |
| 4 | 碳黑 | 8t | 固态，粉状 | 25kg纸袋 | 1t |
| 5 | 碳酸钙 | 3t | 固态，粉状 | 25kg纸袋 | 1t |
| 6 | 促进剂 | 200kg | 固态，粉状 | 25kg纸袋 | 50kg |
| 7 | 氧化锌 | 150kg | 固态，粉状 | 10kg纸袋 | 30kg |
| 8 | 硫磺 | 50kg | 固态，颗粒状 | 10kg纸袋 | 10kg |
| 9 | 色母 | 100gk | 固态，颗粒状 | 5kg纸袋 | 25kg |
| 10 | 磷酸三丁酯 | 1.5t | 液态 | 200kg桶装 | 0.4t |

项目主要原辅料成份及理化性质见下表。

表2.2-4  主要原辅材料成份及理化性质表

| 原料名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 硅胶 | 本项目所用硅胶为硅橡胶。硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后，可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。 |
| 丁腈硅胶 | 本项目所用丁腈硅胶为丁腈混炼橡胶。丁腈混炼橡胶是指双烃类化合物和乙烯基晴化物的共聚物，而一般情况下是指1.3-丁二烯和丙烯晴的乳液无规共聚物。丁腈橡胶对汽油和脂肪烃油类有优良的耐溶胀性能，其耐油性随着丙烯晴含量的提高而提高，但同时耐寒性下降，其常用溶剂是芳香烃、氯化烃、酮、脂和硝基烷烃。丁腈橡胶耐磨、气密性及化学稳定性好，并有较好的使用温度范围。 |
| 硬脂酸 | 学名：十八烷酸，含18个碳原子的饱和脂肪酸，熔点为69.6℃，是构成动、植物油脂的一种主要成分，可用于药物制剂、油膏、肥皂和栓剂等产品。本项目原辅料为白色或类白色有滑腻感的粉末或结晶性硬块，其剖面有微带光泽的细针状结晶；有类似油脂的微臭，无味。本品在氯仿或乙醚中易溶，在乙醇中溶解，在水中几乎不溶。硬脂酸易于镁离子和钙离子反应生成硬质酸镁和硬脂酸钙。 |
| 炭黑 | 碳黑，又名炭黑，是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。比重1.8-2.1。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。 |
| 碳酸钙 | 碳酸钙（CaCO₃）是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。外观为白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。 |
| 促进剂 | 又称二硫化二苯并噻唑，CAS编号为120-78-5，黄色非晶形的粉末，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮等，不溶于水、醋酸乙酯、汽油及碱。用作天然胶、合成胶、再生胶的通用型促进剂，主要用于制造轮胎、内胎、胶带、胶鞋和一般工业制品。硫化临界温度较高（130℃）。中毒，急性毒性腹腔-大鼠LD50：2600mg/kg。 |
| 氧化锌 | 分子量81.37，白色粉末、无臭、无味，无砂性。微溶于水和醇，溶于酸、碱、氯化铵和氨水中。熔点1975℃；与镁、亚麻子油发生剧烈反应。与氯化橡胶的混合物加热至215℃以上可能发生爆炸；大量氧化锌粉尘可阻塞皮脂线管和引起皮肤丘疹，湿疹。 |
| 硫磺 | 原子量32.03，不溶于水，微溶于苯、甲苯、乙醇、乙醚，熔点112.8℃~120℃，沸点444.6℃。易于着火，可燃固体。粉尘或蒸汽玉空气形成爆炸混炼物。闪点207℃.燃点232℃，在112℃时熔融。接触氧化剂形成爆炸混炼物。危险品分类4.1-易自然物质。包装分类三类-危险性较小的物质，对人眼有刺激，燃烧的硫磺可生成有毒的二砷化硫气体。 |
| 色母 | 色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 |
| 磷酸三丁酯 | 磷酸三丁酯外观为无色无臭液体，熔点-79℃，沸点289℃，密度0.979g/mL（25℃），蒸汽压27mmHg（178℃），难溶于水，溶解度0.6g/100mL。主要用作溶剂，还常作为硝基纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶和聚氯乙烯的增塑剂，稀有金属的萃取剂等。急性毒性：LD50：3000mg/kg（大鼠经口），LD50：1189mg/kg（小鼠经口）。 |

2.2.5 项目主要设备

项目主要生产设备见表2.2-5。

表2.2-5  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 35L | 1台 | 密炼 |
| 2 | 开炼机 | 14寸 | 2台 | 开炼 |
| 3 | 硫化成型机 | 220T | 6.5套（13工位） | 硫化成型 |
| 4 | 切条机 | Q600 | 2台 | 切条 |
| 5 | 拆边机 | 3KW | 2台 | 拆边 |
| 6 | 冷却塔 | 15T | 1台 | 冷却 |
| 7 | 空压机 | 7.5KW | 1台 | 辅助 |
| 8 | 热风循环干燥机 | 15KW | 1 | 辅助 |

2.2.6项目主要生产工艺流程及产污环节

2.2.6.1项目工艺流程

图2.2-2   丁腈密封件生产工艺流程及产污环节图

图2.2-3   硅胶密封件生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

1、配料、投料：项目生产使用的原辅材料较多，各种物料需根据配方要求进行准确计量，配料的工作时间为2小时。胶料经切块称量后人工投入密炼机中，硬脂酸、炭黑、碳酸钙、氧化锌、硫磺等原材料及辅助材料称重计量后投入密炼机。其中的粉状物料由于粒径较小，比重较轻，在人工配料和投料过程中轻质粉末飞扬会产生少量粉尘（G1和G2），此部分粉尘目前无收集，无组织排放。

2、密炼：完成投料后关闭密炼机仓门，物料在密炼机内通过转子、上下顶栓等机械拌合作用产生复杂的流动方式和高剪切力，使各种原料完全、均匀地分散在胶体中。项目密炼过程不需加热，在常温下进行，橡胶原料与各种配合剂在机械力用力下摩擦生热，因此需要通过循环水进行间接冷却，保持胶料温度在70℃~80℃，避免胶料自硫化。

密炼作用的基本工作部分由密炼室、转子、上顶栓和下顶栓构成。物料从加料斗加入密炼室后，加料门关闭，压料装置的上顶栓降落，对物料加压，物料在上顶栓的压力和摩擦力作用下，被带入两个具有螺旋棱、有速比、相对回转的两转子间隙中，物料在由转子与转子，转子与密炼室壁、上顶栓、下顶栓组成的捏炼系统内受到不断变化和反复进行的剪切、撕拉、搅拌、折卷和摩擦的强烈捏炼作用，增加可塑度，使配料分散均匀。物料炼好后，卸料门打开，物料从密炼室下部的排料口排出，完成一个加工周期。

密炼过程温度较高，会产生烷烃类化合物。本项目密炼机为密闭式的设备，密炼过程中产生的废气不会散出密炼室，但在密炼完成的卸料过程中会有废气（G3）随胶料散出，以非甲烷总烃表征。建设单位已在密炼机排料口处安装集气罩，废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量10000m3/h，处理后的尾气引至厂房外部排放。

注：硅胶密封件产品无需密炼，投料后直接进行开炼。

3、开炼：密炼过后的胶料，送入开炼机中两辊筒中间进行挤压出片。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用形成一定厚度和宽度的片状胶料。

部分有颜色要求的产品也会在此阶段加入色母，通过开炼机再次对胶料进行塑炼、返炼，使胶料成分和颜色均匀，最后把胶料压成一定宽度和厚度，便于后续加工。开炼机使用电能，工作过程不需要加热，但挤压过程物质摩擦会产生热，开炼机设备中配套的套管由冷却水进行间接冷却，使内部温度维持在50℃~60℃。

胶料在开炼机中不断挤压、剪切生热，此过程会产生少量有机废气（G4），以非甲烷总烃和恶臭表征。本项目开炼机为敞开式作业，建设单位在开炼机辊筒上方安装有集气罩，废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量10000m3/h，处理后的尾气引至厂房外部排放。密炼废气、开炼废气共用一套废气处理设施。

4、裁切：根据产品的加工要求，将开炼完成的胶片切成各种规格的片状或条状胶，以便于进行硫化成型。裁切产生的切胶边料（S2）未经硫化，可返回开炼工序重新利用。

5、硫化成型：硫化过程是橡胶、硅胶的线性大分子通过化学交联而构成三维网状结构的化学变化过程，它还包含橡胶、硅胶分子与硫化剂及其它促进剂之间发生的一系列化学反应。在形成网状结构时伴随着发生各种副反应。其中橡胶与硫化剂的反应占主导地位，它是形成空间网络的基本反应。橡胶经历了一系列复杂的化学变化，由塑性的混炼胶变成高弹性的或硬质的交联橡胶，从而获得更完善的物理机械性能和化学性能，提高和拓宽了橡胶材料的使用价值和应用范围。

本项目硫化成型设备特点为折页式上下模板设计，上下模板盖合后形成密封空间，用于大批量生产的橡胶模型。操作工人把裁切好的条料放入模具中，经电加热控制温度在180℃左右，时间为3~4分钟，压力120MPa。

硫化结束后开模瞬间有大量的硫化废气散发并随热气上升，产生的硫化烟气量较大。建设单位在每台硫化机的工位上方设集气罩收集，硫化废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量20000m3/h，处理后的尾气引至厂房外部排放。

6、修边、包装出货：项目使用拆边机对生产出来的产品进行毛边处理，使产品达到圆滑、无缺口、无撕破等质量要求；修边后的成品使用包装机包装即可入库。

2.2.6.2产污分析

1、废水

（1）冷却用水为循环使用，不外排。

（2）生活污水。

2、废气

（1）配料粉尘废气（PM10）；

（2）投料粉尘废气（PM10）；

（3）密炼有机废气（非甲烷总烃、恶臭）；

（4）开炼有机废气（非甲烷总烃、恶臭）；

（5）硫化废气（非甲烷总烃、二硫化碳、恶臭）。

3、固废污染源

（1）一般工业固废：切胶边角料、修边边角料、废包装料；

（2）危险废物：废活性炭、废灯管、废润滑油；

（3）生活垃圾。

4、噪声污染源

生产设备、风机、空压机。

表2.2-6  项目生产过程主要产污环节及排污特征汇总表

| 污染因素 |  | 编号 | 产污环节 | 污染因子 | 产生特征 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 配料粉尘 | G1 | 配料 | 颗粒物 | 连续 | 目前未采取收集处理措施 |
|  | 投料粉尘 | G2 | 投料 | 颗粒物 | 连续 |  |
|  | 密炼废气 | G3 | 密炼机出料 | 非甲烷总烃、恶臭 | 间断 | 密炼机排料口处安装集气罩、开炼机辊筒上方安装有集气罩，废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量10000m3/h，尾气引至厂房外部排放 |
|  | 开炼废气 | G4 | 开炼 | 非甲烷总烃、恶臭 | 连续 |  |
|  | 硫化废气 | G5 | 硫化 | 非甲烷总烃、二硫化碳、恶臭 | 连续 | 硫化机的工位上方设集气罩收集，硫化废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量20000m3/h，尾气引至厂房外部排放 |
| 废水 | 生活污水 | W1 | 日常办公 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 间断 | 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入水口镇污水处理厂处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | N1 | 设备运行 | Leq（A） | 连续 | 合理布局、隔声、减震 |
| 固体废物 | 废包装料 | S1 | 配料 | 一般固体废物 | 间断 | 收集后交资源回收单位 综合利用 |
|  | 切胶边料 | S2 | 裁切 | 一般固体废物 | 间断 | 收集后回用于开炼工序 |
|  | 修边边料 | S3 | 修边 | 一般固体废物 | 间断 | 收集后交资源回收单位 综合利用 |
|  | 废润滑油 | S4 | 设备维护 | 危险废物 | 间断 | 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处理资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | S5 | 废气处理 | 危险废物 | 间断 |  |
|  | 废灯管 | S6 | 废气处理 | 危险废物 | 间断 |  |
|  | 生活垃圾 | S7 | 日常办公 | 生活垃圾 | 间断 | 定点收集，交环卫部门清运 |

2.3项目给排水

（1）供水

项目生产用水、生活用水为自来水全部由市政供水管网供给。

项目的新鲜水总用量420t/a，其中冷却补充用水240t/a；生活用水量为180t/a。

（2）排水

项目采用雨污分流，本项目的排水主要分为生活污水。

项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网。

2.4能耗消耗指标

项目年用电量约为15万度，由市政电网供电。

2.5水平衡分析

项目新鲜用水1.4t/d（420t/a），其中生活用水量为0.6t/d（180 t/a），冷却补充用水量约为0.8t/d（240t/a），新鲜用水由市政自来水网供给。

项目水平衡图见图2.5-1。

图2.5-1  项目水平衡图  （单位：t/d）

2.6物料平衡及特征污染物平衡分析

项目产品生产过程物料平衡，项目产品生产过程物料平衡分析见以下两表。

表2.6-1  硅胶密封件生产工艺物料全年总平衡表

| 投入物料量 |  | 产出物料量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 硅胶 | 25 | 硅胶制品 |  | 31.0729 |
| 硬脂酸 | 0.11 |  |  |  |
| 碳黑 | 4.5 | 废气 | 颗粒物 | 0.0233 |
| 碳酸钙 | 1.6 |  | 非甲烷总烃 | 0.0018 |
| 促进剂 | 0.11 |  | 二硫化碳 | 0.64 |
| 氧化锌 | 0.085 |  |  |  |
| 硫磺 | 0.028 |  |  |  |
| 色母 | 0.055 |  |  |  |
| 磷酸三丁酯 | 0.85 | 切边胶料 |  | 0.6 |
| 总投入 | 32.338 | 总产出 |  | 32.338 |

表2.6-2  丁腈密封件生产工艺物料全年总平衡表

| 投入物料量 |  | 产出物料量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 丁腈硅胶 | 20 | 丁腈硅胶制品 |  | 24.8291 |
| 硬脂酸 | 0.09 |  |  |  |
| 碳黑 | 3.5 | 废气 | 颗粒物 | 0.0186 |
| 碳酸钙 | 1.4 |  | 非甲烷总烃 | 0.0043 |
| 促进剂 | 0.09 |  | 二硫化碳 | 0.51 |
| 氧化锌 | 0.065 |  |  |  |
| 硫磺 | 0.022 |  |  |  |
| 色母 | 0.045 |  |  |  |
| 磷酸三丁酯 | 0.65 | 切边胶料 |  | 0.5 |
| 总投入 | 25.862 | 总产出 |  | 25.862 |

硫元素平衡：项目硫磺原料投入为0.05t/a，纯度以100%计，即硫元素的含量为0.05t/a。产出主要为产品带走和废气，其平衡如下表所示：

表2.6-3  项目主要硫元素平衡表

| 投入物料量 |  | 产出物料量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（kg/a） | 去向名称 | 数量（kg/a） |
| 硫元素 | 50 | 产品 | 48.882 |
|  |  | 切边胶料 | 0.943 |
|  |  | 废气 | 0.92 |
| 合计 | 50 | 合计 | 50 |

3 工程分析

3.1项目污染源分析及拟采取的污染防治措施

3.1.1水污染源分析及拟采取的污染防治措施

本项目生产过程使用的冷却水为间接冷却水，循环使用，无废水排放，营运期产生的废污水为员工生活污水。

3.1.1.1炼胶设备冷却水

本项目开炼机、密炼机的冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂；冷却水是为了保证胶料处于工艺要求的温度范围内，以避免温度过高使胶料分解、焦烧或定型困难；冷却用水为循环使用，循环水量为10t/h，不外排，冷却水循环过程因受热蒸发损耗，须定期补充冷却水，本项目开炼机循环冷却水补充量为循环水量的1%，故需补充水量约0.8t/d，240t/a。

3.1.1.2生活污水

项目设员工15人，在项目内住宿、不设员工饭堂，根据《广东省用水额》按人均用水量0.04 t/d计算，则生活用水量为0.6t/d（180t/a），污水产生率按90％计，则污水产生量约为0.54t/d（162 t/a）。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入开平市水口镇污水处理厂处理。生活污水产生及排放情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目生活污水产生及排放情况表

| 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | 162 | / | 162 |
| CODCr | 250 | 0.0405 | 170 | 0.02754 |
| BOD5 | 150 | 0.0243 | 80 | 0.01296 |
| SS | 150 | 0.0243 | 70 | 0.01134 |
| 氨氮 | 25 | 0.0041 | 20 | 0.00324 |

3.1.2大气污染源分析及拟采取的污染防治措施

项目主要大气污染源主要有：配料、投料工序产生的粉尘；密炼、开炼、硫化工序产生的有机废气（主要污染物为非甲烷总烃、二硫化碳、恶臭）。

3.1.2.1 配料、投料粉尘

项目使用粉状的原材料在解包的过程中，从包装袋中泄漏。解包后人工称量，与其他原料一起投入密炼机中（硅胶密封件产品直接投料至开炼机中），在人工解包、称量和投料的过程中会有少量粉尘产生。

粉尘污染源类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第六分册）》中“2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造业”产排污系数，采用炼胶、硫化工艺每吨原料产生粉尘系数按0.931kg/吨-原料橡胶类计算，本项目年用胶量45t，则年产生的粉尘量约41.9kg/a。

建设单位拟在配料区和密炼机投料口处设置集气罩，把产生的粉尘收集统一处理。配料区集气罩收集部位大概为0.4m×0.4m的一个方形区域，投料口集气罩收集部位大概为0.3m×0.3m的一个方形区域。根据简明通风手册，上吸式集气罩的抽风量计算可根据公式：

L=K⋅P⋅H⋅vx

其中P——集气罩敞开面的周长，m，本项目取收集范围的周长为4×0.4+4×0.3=2.8m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本项目取距离0.5m；

vx——边缘控制点的控制风速，m/s，本项目取0.5m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.2。

据此计算得L=0.84m3/s，即配料、投料粉尘所需风量约3024m3/h。建设单位拟将现有配套风量为10000m3/h的“UV光解+活性炭”改造成“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施，将配料、投料粉尘并入该组合设施中。

3.1.2.2 密炼、开炼废气

胶料在密炼、开炼机中持续受机械摩擦力、剪切力作用，产生热量导则升温，温度在冷却水间接冷却作用下不致达到橡胶软化及分解温度，但仍会产生少量非甲烷总烃和恶臭物质。

根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷）中美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果结果显示：橡胶、硅胶制品在炼胶过程中密炼工序污染物的最大排放系数有机废气类（主要为非甲烷总烃）为140mg/kg-胶料，开炼工序污染物的最大排放系数有机废气类（主要为非甲烷总烃）为72.8mg/kg-胶料，项目密炼炼胶量为20t/a，开炼炼胶量为45t/a，则密炼工序非甲烷总烃产生量约为2.8kg/a，开炼工序非甲烷总烃产生量约为3.3kg/a。

本项目共有1台密炼机、2台开炼机，建设单位已在密炼机排料口处、开炼机辊筒上方安装有集气罩，废气经收集后汇至一套现有的“UV光解+活性炭”处理设施处理，配套风量10000m3/h，尾气引至厂房外部排放。

开炼机收集范围为0.3m×0.8m的方形区域，密炼机收集范围为0.3m×0.3m的方形区域。根据简明通风手册，上吸式集气罩的抽风量计算可根据公式：

L=K⋅P⋅H⋅vx

其中P——集气罩敞开面的周长，m，本项目取收集范围的周长2×2×（0.3+0.8）+4×0.3=5.6m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本项目取距离收集位置0.5m；

vx——边缘控制点的控制风速，m/s，本项目取0.5m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.2。

据此计算得出L=1.68m3/s，即1台密炼机、2台开炼机所需抽风量合计约6048m3/h，加上配料、投料粉尘所需风量约3024m3/h，合计为9072 m3/h，取整数为10000m3/h，因此建设单位已设置的废气收集设施可满足废气收集要求，废气收集效率可达90%。

3.1.2.3 硫化废气

根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006 年第53 卷）中美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果显示：橡胶制品硫化过程中产生的污染物中，有机废气类（主要为非甲烷总烃）最大排放系数为149mg/kg-胶料，项目硫化成型工序年炼胶45t/a，则硫化成型工序非甲烷总烃产生量为6.7kg/a。

另外硫化成型工序随温度升高，胶料中的硫化剂（硫磺）起到硫化作用，产生一定量的含硫废气，本评价以二硫化碳（CS2）表征。参考美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中废气排放系数的测试结果（http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch04/），硫化成型废气中的二硫化碳产生系数按25.6mg/kg胶计，项目需要进行硫化成型处理的胶料量为45t/a，则项目硫化成型工序的二硫化碳产生量为1.15kg/a。

依据硫化成型机的作业方式，硫化成型工序产生的废气温度较高，热废气在空气中会自行上升，故其废气收集系统的控制风速按0.5m/s设计，以保证收集效果，建设单位在每台硫化成型机的工位上部设置集气罩，同时拟采用软胶帘把产气点围合成半围状态，在每个平板模块预留0.7m×0.7m的操作口，对废气的收集效率约为90%。项目共设有6.5套硫化成型机，共13个硫化工位，因此共设13个集气口。参照《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）中排气量的计算公式，如下：

Q=3600Fvβ

式中：Q为排气量，m3/h；

F为操作口实际开启面积，m2；

v 为操作口空气吸入速度，m/s，取0.5m/s；

β为安全系数，一般取1.05-1.2，本项目取1.2。

由上述参数及公式计算得出，项目单个硫化操作口吸风量约为1058.4m3/h，则硫化成型工序所需总风量为13759.2m3/h，目前配套风机风量为20000m3/h，可满足硫化废气收集要求，收集效率可达到90%。

3.1.2.4 废气产排情况

本项目目前设置有2套“UV光解+活性炭”处理设施，分别用于处理密炼、开炼废气（配套风量10000m3/h；UV光解功率3kw，配有20支灯管；活性炭装填量约0.15m3）和硫化废气（配套风量20000m3/h；UV光解功率4.5kw，配有30支灯管；活性炭装填量约0.45m3），尾气通过风管引至车间外排放。配料、投料产生的粉尘废气未配套收集处理设施。

由于密炼、开炼废气中含有一定量粉尘，建设单位拟将现有配套风量为10000m3/h的“UV光解+活性炭”组合处理设施改造成“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施，并将配料、投料粉尘并入该组合设施中处理；配套风量20000m3/h的组合设施继续用于处理硫化废气，2套组合处理设施尾气合并至一根15m高的排气筒高空排放，排气筒编号暂定为1#。

布袋除尘器的除尘效率以99%计，UV光解+活性炭吸附对二硫化碳和非甲烷总烃的综合处理效率以95%计，现有集气风量可满足90%收集效率。

综上，本项目生产废气产生与排放情况见下表。

表3.1-2  建设项目生产废气产排情况汇总表

| 污染物 | 总产生情况 |  | 有组织收集情况 |  |  | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 kg/a | 产生速率 kg/h | 收集量kg/a | 收集 速率 kg/h | 收集 浓度mg/m3 | 排放量 kg/a | 排放 速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/a | 排放 速率 kg/h |
| 颗粒物 | 41.9 | 0.021 | 37.71 | 0.016 | 0.52 | 0.38 | 1.57E-04 | 0.005 | 4.19 | 0.0017 |
| 非甲烷总烃 | 12.8 | 0.0053 | 11.52 | 0.0048 | 0.16 | 0.6 | 2.4E-04 | 0.008 | 1.28 | 0.0005 |
| 二硫化碳 | 1.15 | 4.8E-04 | 1.035 | 4.3E-04 | 0.014 | 0.05 | 2.1E-05 | 7E-04 | 0.115 | 4.8E-05 |
| 臭气浓度 | 1500~1800 （无量纲） |  | 1500~1800 （无量纲） |  |  | 75~90 （无量纲） |  |  | ≤10（无量纲） |  |
| 注：1、治理设施总风量为30000m3/h；废气收集效率取90%；颗粒物去除率按99%、有机废气及恶臭污染物去除率按95%计算。 2、项目工作制度为1班制，每天工作8h，年有效工作时间约2400h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.5  项目废气的基准气量排放分析

本项目设置的2套废气组合处理设施总风量为30000m3/h，合计为7200万m3/a。炼胶量为45t胶，计算得单位产品排气量为160万m3/t胶，超过单位产品基准排气量2000 m3/t胶。需重新换算其大气污染物的基准排放浓度限值。计算公式为：

式中：C基——基准排放浓度，mg/m3；

Q总——废气总排放量，m3；

Yi——胶料消耗量，t；

Qi基——产品的单位产品基准排气量，m3/t胶；

C实——实测污染物浓度，mg/m3。

折算基准排放浓度后，非甲烷总烃的排放浓度为7.2E+07÷（45×2000）×0.008=6.4mg/m3<10mg/m3，颗粒物的排放浓度为7.2E+07÷（45×2000）×0.005=4mg/m3<12mg/m3，所以1#排气筒排放的主要污染物在单位产品基准排气量情况下可达标排放。

3.1.2.6 车间少量臭气浓度

橡胶成分相对复杂，本项目除上述所涉及的污染物外，在密炼、开炼、硫化等过程中还会产生极少量恶臭物质，但由于这部分物质含量很小，很难定量分析，因此以臭气浓度表征恶臭物质，属无组织排放，根据类比《开平市龙胜镇恒兴橡胶厂年产600吨橡胶制品项目环境影响报告书》，根据满负荷运行时项目废气污染物的排放浓度实际监测结果，开炼及硫化车间废气臭气浓度均低于500（无量纲），厂区无组织排放臭气浓度按监测报告数据均低于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。

因此，本项目臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准值的要求，项目应切实加强车间内抽风换气，同时为生产操作的一线员工配备必要的劳保用品，以确保员工身体健康不受到影响，则对车间内环境空气及外界大气环境影响均不大。

3.1.2.7 项目大气污染物的产生和排放汇总情况表

表3.1-3   项目大气污染物产生与排放情况

| 排放口 | 污染物 | 风量m3/h | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 kg/a | 产生速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 工艺 | 效率% | 排放量 kg/a | 排放速率 kg/h | 浓度 mg/m3 |  |
| 1#排气筒 | 颗粒物 | 30000 | 37.71 | 0.016 | 0.52 | 布袋除尘器+UV光解+活性炭 | 95 | 0.38 | 1.57E-04 | 0.005 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 11.52 | 0.0048 | 0.16 |  | 95 | 0.6 | 2.4E-04 | 0.008 | 2400 |
|  | 二硫化碳 |  | 1.035 | 4.3E-04 | 0.014 |  | 95 | 0.05 | 2.1E-05 | 7E-04 | 2400 |
| 无组织 | 颗粒物 | / | 4.19 | 0.0017 | / | / | / | 4.19 | 0.0017 | / | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.28 | 0.0005 | / |  | / | 1.28 | 0.0005 | / | 2400 |
|  | 二硫化碳 |  | 0.115 | 4.8E-05 | / |  | / | 0.115 | 4.8E-05 | / | 2400 |

3.1.3噪声污染源分析及拟采取的污染防治措施

项目噪声源主要为生产加工设备、风机、空压机等噪声，各设备的噪声级见下表。

表3.1-4   主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 源强测值距声源的距离（m） | 声功率级dB(A) | 位 置 | 备 注 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机、开炼机、成型机、切条机、拆边机等 | 1 | 80 | 车间 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备；车间墙体隔声；合理布局；减震等 |
| 2 | 各类风机、水泵 | 1 | 75 |  | 室内、连续运行 | 进出口加装消声器；选用低噪声设备；减震 |
| 3 | 空压机 | 1 | 85 | 独立空压机房 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备、独立机房、安装消声器 |
| 4 | 冷却塔 | 1 | 85 | 车间外 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备；合理布局；隔声屏障等 |

项目拟采取的相关噪声治理措施有：

（1）从噪声源入手，在采购设备选择低噪声设备。

（2）用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20-30分贝。

（3）对噪声大的空压机，设置独立的空压机房，在空压机底座设置减振垫及防振沟，采取防振隔振处理。

（4）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

落实上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

3.1.4固废污染源分析及拟采取的污染防治措施

1、一般固体废物

（1）废包装材料

项目所用原料均为外购物资，会有一定量的包装，因此本项目会产生的一定量废包装材料，废包装材料主要成分为塑料袋、编织袋、纸箱和包装桶等，产生量约为2t/a，具有一定的回收价值，因此外卖给废品回收单位回收处理。

（2）边角料

根据建设单位的生产经验，切胶工序产生的边角料可作为炼胶原料，重新回用于生产中，剩余不能回用的为修边工序产生的边角料，产生量约1.1t/a，该部分边角料收集后外卖给废品回收单位回收处理。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员共计15人，生活垃圾产生量每人每天按0.5kg计算，产生量为7.5kg/d（2.25t/a），厂内集中收集后定期送交环卫部门集中处理。

2、危险废物

（1）废润滑油

本项目生产设备在维修、保养过程中会产生少量废润滑油。根据建设单位提供的资料，润滑油更换量为0.1t/a，因此废润滑油产生量为0.1t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业：使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，废物代码900-217-08，应妥善收集后交由具有危险废物处理资质的单位处理。

（2）废活性炭

本项目废气治理中使用的活性炭在吸附一段时间后趋于饱和，需要更换，从而产生废活性炭。2套活性炭吸附装置的活性炭装填总量为0.6m3，活性炭密度一般为0.45~0.65t/m3，以0.5t/m3计算得活性炭装填量为0.3t。为保证吸附效果，活性炭更换频次不应超过半年，即建设单位每年应至少更换两次活性炭，用炭量为0.6t/a。

活性炭吸附容量一般为20%，即1kg活性炭可吸附0.2kg有机废气，产生1.2kg废活性炭。根据前文计算可知本项目废气的非甲烷总烃和二硫化碳削减量合计为11.905kg/a，理论上需要消耗活性炭约0.06t/a，在本项目建设单位每年至少更换两次活性炭的情况下，用炭量为0.6t/a，足以保证非甲烷总烃和二硫化碳的削减效果，产生废活性炭约0.612t/a。

本项目废活性炭产生量为0.612t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49其他废物，废物代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，应收集后交给有危险废物回收资质的单位处置。

（3）废灯管

本项目废气治理中使用的UV灯管在使用一定时间后将会性能下降，需要更换以保持处理效果，从而产生废灯管。2套UV光解处理设施的UV灯管总安装量为50支，每支重150g，以半年更换一次计，每年产生废灯管15kg。

废灯管属于属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29含汞废物，废物代码900-023-29“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，应收集后交给有危险废物回收资质的单位处置。

本项目固废污染物产生及处理处置情况见下表。

表3.1-5  固体废弃物产生及处理处置情况

| 序号 | 固废类别 | 固废属性 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | 2 t/a | 专业公司回收处理 |
| 2 | 边角料 |  | 1.1t/a |  |
| 4 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.612t/a | 交有危险废物处理资质的单位处置 |
| 5 | 废润滑油 |  | 0.1t/a |  |
| 6 | 废灯管 |  | 0.015t/a |  |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 2.25t/a | 交环卫部门 |

本项目营运期产生的各类危险废物经分类收集后交具有危废回收资质的单位处理。建设单位采用专用胶桶密封收集，暂时存放在车间危废暂存间处，不露天堆放。对于危废暂存间，进出口设置0.1m高的门槛，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施，同时该危废暂存间的建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单的相关要求进行。

本次环评针对危险废物的暂存间提出以下要求：（1）基础必须防渗，防渗层必须为砼结构；（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；（3）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；（4）衬里材料与堆放危险废物相容；（5）危废暂存间要做好防风、防雨、防晒；（6）不相容的危险废物不能堆放在一起。

建设单位必须严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有危险废物处理资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本项目所涉及的危险废物产排、处置等情况汇总如下表所示。

表3.1-6   危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贮存 | 处置 |
|  | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.1 | 设备维护、维修 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年/次 | T | 置于室内；采取防渗措施；应配备通讯设备、照明设施和消防设施；每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔；建立危险废物贮存的台帐制度 | 委托具有危险废物许可证处置单位进行处理；按《危险废物转移联单管理办法》执行 |
|  | 废饱和活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.612 | 废气治理 | 固态 | 活性炭 | 吸附的非甲烷总烃等 | 6个月/次 | T，I |  |  |
|  | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.015 |  | 固态 | 灯管 | 灯管 | 6个月/次 | T，I |  |  |

【注】危险特性中T：毒性、C：腐蚀性、I易燃性、R反应性、In：感染性。

3.1.5地下水污染源及其防治措施

项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水排放到市政管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。

项目地下水污染源及防治措施：

（1）危废暂存间的渗漏及防治措施

项目危险废物主要有：废活性炭、废灯管、废润滑油。建设单位将其收集后暂时存放在危废暂存间，定期交给有资质单位回收处理。

对于危废暂存间，进出口设置0.1m高的门槛，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施，临时堆放房要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求。

（2）事故应急池的渗漏及防治措施

发生事故时，事故应急池存储的废水有可能通过地面渗入地下。

事故应急池采用防渗混凝土浇筑为一体，四边墙体采用垂直结构，内墙角（包括底角），采用圆滑过渡或 45°斜角过渡，内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光，并做防腐、防渗处理。同时导流沟也要做好防腐、防渗处理。

（3）生活垃圾堆放的渗漏及防治措施

项目设有垃圾桶暂时存放生活垃圾临时堆放点，部分生活垃圾含有水份，若生活垃圾长时间堆放、垃圾桶破裂，则垃圾中的水份会渗入地下，并污染地下水。

对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对垃圾桶要定期检查，并在垃圾桶周围做好防腐、防渗措施，并设计渗滤液排水收集系统，引至项目事故池，则垃圾渗滤液不会对地下水产生污染。

对于上述各种措施，建设单位要加强日常管理和巡查，定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。

3.2项目污染物产生及排放情况汇总

项目污染物产生、排放情况详见表3.2-1。

表3.2-1 项目污染物产生、排放情况

| 污染 种类 | 污染物 名称 |  | 单位 | 产生量 | 治理 削减量 | 排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 废水量 | m3/a | 162 | 0 | 162 | 生活污水经预处理后排入市政污水管网 |
|  |  | CODCr | t/a | 0.0405 | 0.01296 | 0.02754 |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.0243 | 0.01134 | 0.01296 |  |
|  |  | SS | t/a | 0.0243 | 0.01296 | 0.01134 |  |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.0041 | 0.00086 | 0.00324 |  |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | kg/a | 37.71 | 37.33 | 0.38 | 经“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理后，通过15米排气筒排放 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | kg/a | 11.52 | 10.92 | 0.6 |  |
|  | 二硫化碳 | 有组织 | kg/a | 1.035 | 0.985 | 0.05 |  |
|  | 颗粒物 | 无组织 | kg/a | 4.19 | 0 | 4.19 | 加强车间机械通风 |
|  | 非甲烷总烃 | 无组织 | kg/a | 1.28 | 0 | 1.28 |  |
|  | 二硫化碳 | 无组织 | kg/a | 0.115 | 0 | 0.115 |  |
| 固废 | 废包装材料 |  | t/a | 2 | 交专业公司回收处理 |  |  |
|  | 边角料 |  | t/a | 1.1 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | t/a | 0.612 | 交有危险废物处理资质的单位处理 |  |  |
|  | 废润滑油 |  | t/a | 0.1 |  |  |  |
|  | 废灯管 |  | t/a | 0.015 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 2.25 | 环卫部门处理 |  |  |
| 噪声 | 70~90dB(A) |  |  |  | 20～30 dB(A) | 厂界昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |  |

4 区域环境状况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1（北纬22.440700°，东经112.786398°）。水口镇地处珠江三角洲、潭江北岸平原区，位于广东省开平市东郊，距三埠市区10公里，总面积33.1平方公里，水口镇地理环境优越，水陆交通方便，是台山、新会、鹤山、开平的交汇处，设有对外开放口岸，325国道、佛开高速公路、开阳高速公路、江开公路贯通全境，东通香港、澳门和广州、深圳、珠海，西至湛江、海南岛。

### 4.1.2地质地貌概况

开平市地势自南、北两面向潭江河谷倾斜，东、中部地势低。南部、北部多低山丘陵，西北部的天露山海拔1250米，是江门五邑最高峰；东部、中部多丘陵平原，大部分在海拔50米以下，海拔较的有梁金山（456米）、百立山（394米）。主要山脉有天露山、梁金山、百立山、罗汉山等。主要矿藏有煤、铁、钨、铜、石英石等。地势自南北两面向潭江河各地带倾斜，海拔50米以下的平原面积占全市面积的69%，丘陵面积占29%，山地面积占2%。

开平市的地质大部分为花岗岩和沙页岩结构。有两条断裂带横贯域内。一条是海陵断裂带，南起阳江市南部沿海，经恩平市大槐、恩城、沙湖进入域内马冈、苍城、大罗村，再过鹤山、花县、河源、和平至江西龙南县；另一条是金鸡至鹤城断裂带（属活性断裂带），南起台山市挪扶，经域内金鸡墟、瓦片坑、蚬冈、赤坎、交流渡、梁金山、月山至鹤城。两条断裂带把市域划分为南、北、中三块。

### 4.1.3水文特征

开平市内主要水系为潭江。潭江是珠三角水系的Ⅰ级支流，主流发源于阳江市阳东县牛围岭，与莲塘水汇合入境，经百合、三埠、水口入新会市境，直泻珠江三角河口区，向崖门奔注南海。潭江全长248km，流域面积5068km2；在开平境内河长56km，流域面积1580km2，全河平均坡降为0.45％。上游多高山峻岭，坡急流，山林较茂密，植被较好；中下游地势较为平坦开阔，坡度平缓，河道较为弯曲，低水时河沿沙洲毕露，从赤坎到三埠，比较大的江心洲有河南洲、羊咩洲、滘堤洲、祥龙洲、海心洲、长沙洲、沙皇洲等。

潭江常年受潮汐影响，属弱径流强潮流的河道。据长沙、石咀、三江口、黄冲四水位站资料统计分析，潭江潮汐作用较强，而径流影响亦不可忽略。四站历年平均潮差依次为，涨潮：2.96m、3.09m、2.94m、2.59m，落潮：2.76m、2.88m、2.85m、2.75m，上游大于下游。潭江地处暴雨区，汛期洪水峰高量大；枯水期则因径流量不大，河床逐年淤积，通航能力较差。三埠镇以下可通航600吨的机动船，可直通广州、江门、香港和澳门。潭江干流水位变幅一般在2米到9米之间。据潢步水文站1956年到1959年实测资料统计，多年平均年径流量为21.29亿m3，最大洪峰流量2870m3/s（1968年5月）。最小枯水流量为0.003m3/s（1960年3月），多年平均含沙量0.108kg/m3，多年平均悬移质输沙量23万吨，多年平均枯水量4.37m3/s，最高水位9.88m，最低水量0.95m。

开平境内潭江的主要支流包括镇海水、新昌水、新桥水、公益水、白沙水和蚬岗水等。

### 4.1.4气候特征

开平水流域属亚热带海洋性季风气候，常年温和湿润，雨量充沛，日照时间长，受台风、暴雨等自然灾害袭击较多。夏季盛吹东南季风，冬季则以东北季风为主。

根据项目区附近大沙河水库雨量站1960~2012年共52年（水文年）降雨资料统计，多年平均降雨量为1940mm，最大年降雨量为2878.8mm（1981~1982年），最小年降雨量为1274mm（1969~1970年）。降雨年内分配不均匀，汛期（5~9月）降雨量占全年的70.5%。

根据开平气象站统计（1959~2011年）历年平均气温22.3℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温1℃，多年平均相对湿度80%。日照时间2838h左右。多年平均最大风速12.14m/s，年极大风速33.6m/s，相应风向ENE。

根据开平气象站统计资料，多年平均水面蒸发量1222mm，年均最大蒸发量1535.6mm。

### 4.1.5植被与生物多样性情况

开平市区域植被为南亚热带常绿季风阔叶林，开平市农作物年播种面积达100多万亩，水果面积7万亩。主要农作物有水稻、蔬菜、玉米、花生、薯类、大豆、甘蔗、木薯、花卉等。2009年，水稻播种面积60.6万亩，蔬菜播种面积21.3万亩，花卉1.6万亩。稻谷、蔬菜、水果总产分别达19.0万吨、24.8万吨、2.45万吨。水稻是最大宗作物，也是主要粮食作物。除水稻外，粮食作物还有番薯、马铃薯、玉米、大豆等旱粮。蔬菜是重要经济作物，气候条件得天独厚，四季适宜种植的叶菜、瓜豆、水生蔬菜、薯葛类等各种蔬菜、产品终年不缺。花卉以园林绿化苗木、观赏苗木及盆栽年桔、盆花为主，品种繁多，特色品种有金钱树、发财树、苏铁、火炬花、玉桂树、睡莲等。水果主要有荔枝、龙眼、香大蕉、番石榴、柑、桔、橙、芒果及青梅、青枣、木瓜、杨桃、李子等。

项目区植被面积较少，植被类型主要为草本群落、农作物、零星杂木以及绿化植物，植物群落生物量及净生产量均较低。物种多为华南地区常见的绿化树种，无珍稀保护物种。

4.2文物保护

本项目评价范围内无环境重点保护对象，无其它需要保护的文物、古迹、自然保护区和自然遗产等。

5 环境质量现状调查与评价

5.1地表水环境质量现状调查与评价

本项目生活污水经处理后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂处理，最终排入潭江。地表水现状评价范围为开平市水口镇污水处理厂排入潭江排污口上游500米至下游3km的水域。

5.1.1监测项目

监测项目：水温、pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮（NH3-N）、石油类、悬浮物（SS）、总磷和阴离子表面活性剂（LAS）等10项。

5.1.2监测断面及布点

生活污水经预处理后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂。根据《环境影响评价技术（HJ2.3-2018）的要求，引用《开平市水口镇特固橡胶制品厂建设项目环境影响报告书》中的潭江现状监测数据，水质监测断面布设情况详见下表和附图11：

表5.1-1  地表水质监测断面布设情况

| 类型 | 监测点/断面 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 开平市水口镇污水处理厂排污口上游500m处（潭江） | W1 |
|  | 开平市水口镇污水处理厂排污口处 | W2 |
|  | 开平市水口镇污水处理厂排污口下游3000m处（潭江） | W3 |

5.1.3监测时间及采用频率

引用监测报告的采样时间为2018年12月29日~31日，连续监测3天，每天每个断面采样1次；水样的采集和运输均按国家环境保护总局有关质量保证的规定进行，水样的保存时间及所加入保存剂的纯度符合相关规定，确保水样有足够的代表性和准确性。

5.1.4分析方法及评价标准

5.1.4.1分析方法

水质分析方法按国家环保局编著的《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定进行，见下表。

表5.1-2  水质分析方法

| 分析项目 Item | 分析方法 Method of analyzing | 方法标准号 Standard | 仪器名称及型号 Instrument | 检出限 Limited |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 温度计或 颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 | 水银温度计 | 0.1℃ |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 酸度计PHS-3E | 0.01 |
| 悬浮物（SS） | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平FA2004B | 4mg/L |
| CODcr | 快速密闭催化消解法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局2002年（3.3.2.3） | COD消解装置 XJ-Ⅲ | 7 mg/L |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱LRH-150、溶解氧量仪JPSJ-605F | 0.5 mg/L |
| DO | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | 便携式溶解氧仪 JPBJ-608 | 0.01 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外-可见分光光度计 UV-9600 | 0.025 mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外测油仪 OIL480 | 0.01 mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外-可见分光光度计 UV-9600 | 0.01 mg/L |
| 阴离子表 面活性剂（LAS） | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 紫外-可见分光光度计 UV-9600 | 0.05mg/L |

5.1.4.2评价标准

潭江执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，标准值见下表。

表5.1-3  本项目地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目名称 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH | 6～9 |
| 3 | CODCr | ≤15 |
| 4 | NH3-N | ≤0.5 |
| 5 | BOD5 | ≤3 |
| 6 | *SS | ≤150 |
| 7 | DO | ≥6 |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 |
| 9 | 总磷 | ≤0.1 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |

5.1.5水质监测结果与现状评价

5.1.5.1监测结果

地表水环境质量现状监测结果如下表所示。

表5.1-4  地表水环境质量现状监测结果    单位：mg/L(温度，pH除外)

| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1开平市水口镇污水处理厂排污口上游500米处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.2 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 |
| pH值 （无量纲） | 7.11 | 7.14 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.12 |
| 悬浮物 | 14 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 |
| CODcr | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| BOD5 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| DO | 5.86 | 5.72 | 5.90 | 5.88 | 5.80 | 5.96 |
| 氨氮 | 0.505 | 0.618 | 0.510 | 0.611 | 0.721 | 0.615 |
| 石油类 | ND | 0.02 | ND | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 总磷 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
|  | W2开平市水口镇污水处理厂排污口处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 |
| pH值 （无量纲） | 7.84 | 7.79 | 7.80 | 7.86 | 7.82 | 7.83 |
| 悬浮物 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 |
| CODcr | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 |
| BOD5 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 2.9 |
| DO | 6.16 | 6.20 | 6.08 | 6.21 | 6.24 | 6.12 |
| 氨氮 | 0.525 | 0.518 | 0.509 | 0.629 | 0.624 | 0.617 |
| 石油类 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 总磷 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
|  | W3开平市水口镇污水处理厂排污口下游3000米处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 8.6 |
| pH值 （无量纲） | 7.32 | 7.28 | 7.25 | 7.36 | 7.31 | 7.28 |
| 悬浮物 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
| CODcr | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| BOD5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| DO | 6.05 | 6.10 | 6.01 | 6.08 | 6.12 | 6.07 |
| 氨氮 | 0.574 | 0.580 | 0.583 | 0.607 | 0.625 | 0.643 |
| 石油类 | 0.03 | ND | ND | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 总磷 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

5.1.5.2评价方法

为评价水质现状，采用单项指数法，其公式为：

式中：

Pi－第i种污染物的水质质量指数；

Ci－第i种污染物的实测值，mg/l

Si－第i种污染物的标准，mg/l；

其中：

溶解氧的标准指数为：

（）

或

（）

式中：

——DO的标准指数；

——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L），计算公式常采用：，T为水温，℃；

——溶解氧实测值，mg/L；

——溶解氧的评价标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

（）

或

（）

式中：

——pH值的标准指数；

——pH的实测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

5.1.5.3评价结果

根据上述监测结果和评价方法，对各断面的水质质量现状进行评价，评价结果见下表。

表5.1-5  地表水环境质量现状评价指数    单位：mg/l(温度，pH除外)

| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1开平市水口镇污水处理厂排污口上游500米处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.2 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 |
| pH值 （无量纲） | 0.055 | 0.07 | 0.045 | 0.065 | 0.08 | 0.06 |
| 悬浮物 | 0.093 | 0.087 | 0.093 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| CODcr | 0.73 | 0.67 | 0.8 | 0.87 | 0.8 | 0.8 |
| BOD5 | 0.7 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| DO | 1.2 | 1.4 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.06 |
| 氨氮 | 1.01 | 1.24 | 1.02 | 1.22 | 1.44 | 1.23 |
| 石油类 | ND | 0.4 | ND | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 总磷 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
|  | W2开平市水口镇污水处理厂排污口处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 |
| pH值 （无量纲） | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.41 | 0.42 |
| 悬浮物 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| CODcr | 0.87 | 1.0 | 0.8 | 0.93 | 1.1 | 0.93 |
| BOD5 | 0.97 | 1.1 | 0.9 | 0.93 | 1.1 | 0.97 |
| DO | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| 氨氮 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.3 | 1.25 | 1.23 |
| 石油类 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 总磷 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检测 项目 | 检测点/位置、日期及结果 |  |  |  |  |  |
|  | W3开平市水口镇污水处理厂排污口下游3000米处 |  |  |  |  |  |
|  | 涨潮 |  |  | 落潮 |  |  |
|  | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 水温（℃） | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 8.6 |
| pH值 （无量纲） | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| 悬浮物 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| CODcr | 1 | 0.87 | 1.0 | 1.13 | 0.93 | 1.1 |
| BOD5 | 1.03 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.03 | 1.1 |
| DO | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 氨氮 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 |
| 石油类 | 0.6 | ND | ND | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 总磷 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
| LAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：未检出限按检出限值的一半计。

开平市水口镇污水处理厂排污口上游500m处（W1）DO、氨氮超标外，其它指标均达标；开平市水口镇污水处理厂排污口处（W2）和排污口下游3000m处（W3）除 CODCr、BOD5、氨氮、总磷超标外，其它项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。地表水水质不达标主要是由于受沿岸排放的工、农业废水和未经处理直接排放的生活污水影响，导致出现一定程度污染。潭江水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

综上所述，潭江水环境质量现状污染严重，其水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。

随着开平市水口镇污水处理厂的运行及管网收集污水规模的扩大，区域污水经收集后处理达标排放，将减轻潭江及其支流水体的污染负荷，有利于潭江及其支流水质的改善。

5.2环境空气质量现状调查与评价

5.2.1监测评价目的

环境空气质量现状监测评价的主要目的是分析了解本项目厂址所在区域环境空气的主要污染问题，掌握本建设项目建设前项目所在地及周围地区的环境空气质量状况。

5.2.2环境空气质量现状

（1）评价基准年筛选

根据本项目所在地环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，本次评价选择2018年作为评价基准年。

（2）空气质量达标区判定

根据《2018年江门市环境质量状况(公报)》（网址：http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/ndhjzkgb/201903/t20190306_1841107.html）中2018年度中开平市空气质量监测数据进行评价，监测数据详见下表5.2-1。

表5.2-1 开平市环境空气质量现状表

| 序号 | 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/%/ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 25 | 40 | 62.5 | 达标 |
| 3 | 可吸入颗粒物（PM10） | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 56 | 70 | 80 | 达标 |
| 4 | 细颗粒物（PM2.5） | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 30 | 35 | 85.7 | 达标 |
| 5 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均的第95百分位数 | mg/m3 | 1.2 | 4 | 30 | 达标 |
| 6 | 臭氧（O3） | 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数 | μg/m3 | 169 | 160 | 105.6 | 不达标 |

根据环境质量状况公报公布的数据来看，开平市SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、CO 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3未达到二级标准要求，因此，判定项目所在区域为不达标区，环境空气质量一般。

5.2.3监测范围的确定

根据该项目的特点及环境影响评价技术导则的要求，监测范围是评价范围确定为以建设项目排放源为中心，边长为5km的矩形范围内，评价范围25km2。

5.2.4监测布点与监测时间、频次、分析方法及评价标准

（1）监测时间、频次

1）1小时平均

SO2、NO2、CO、非甲烷总烃、H2S、二硫化碳、臭氧连续监测7天，每日采样4次，采样时间为当地为02：00、08：00、14：00和20：00时4个时段小时浓度值，每小时至少有45分钟的采样时间。

2）日平均

SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10连续监测7天，每天采样1次，每次采样时间大于20小时。

3）一次值

臭气浓度连续监测7天，每天采样4次，每隔2h采一次。

4）8小时平均

臭氧监测1天，在每个采样点每天采样一次，每次采样连续6小时以上。

监测期间同时对地面风向、风速、气温、气压等常规气象因素进行观测。

（2）监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求的方法进行。

该建设项目环境空气质量监测采样及分析方法详见表5.2-2。

表5.2-2  环境空气监测采样及分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 分析仪器 | 方法检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | — | 10（无量纲） |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局 2003年） 亚甲基蓝分光光度法（B）第三篇 第一章 十一（二） | 紫外-可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| 二硫化碳 | 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 | 紫外-可见分光光度计 UV-9600 | 0.03 mg/m3 |
| SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 紫外-可见分光光度计 | 0.007mg/m³ |
| NO2 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995 | 紫外-可见分光光度计 | 0.015mg/m³ |
| CO | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988 | CO便携式红外线气体分析仪 | 0～62.5 mg/m³ |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m³ |
| 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ 504-2009 | 紫外-可见分光光度计 | 0.010mg/m3 |
| PM2.5 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 电子天平 | 0.010mg/m³ |
| PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 电子天平 | 0.010mg/m³ |

（5）评价标准

该建设项目环境空气质量现状评价标准详见下表。

表5.2-3  环境空气质量标准

| 项 目 | 取值时间 | 浓度限值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 一氧化碳 CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| 臭氧 | 8小时均值 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | / | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准 |
| 硫化氢 | 最高容许浓度 | 0.01 mg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）-附录D |
| 二硫化碳 | 一次值 | 0.04 mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | 小时均值 | 20（无量纲） | 参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准值 |

5.2.5监测结果

（1）气象参数

表5.2-4   补充监测气象参数一览表

| 检测日期 | 检测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风向 | 风速m/s | 气温℃ | 气压kPa |
| 2019/8/01 | 东北 | 1.7 | 27.8 | 101.0 |
| 2019/8/02 | 东南 | 1.6 | 31.5 | 100.9 |
| 2019/8/03 | 东南 | 1.1 | 30.1 | 100.9 |
| 2019/8/04 | 东北 | 1.7 | 30.1 | 101.1 |
| 2019/8/05 | 东南 | 1.8 | 31.7 | 101.1 |
| 2019/8/06 | 东南 | 1.0 | 27.8 | 101.0 |
| 2019/8/07 | 西南 | 1.4 | 26.6 | 101.0 |

监测结果统计见下表。

表5.2-5  监测点污染物小时平均浓度监测结果统计

| 监测项目 | 点位项目 | 小时浓度范围(mg/m3) | 超标率(%) | 最大标准指数 | 标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | A1项目所在地 | 0.018~0.028 | 0 | 0.056 | 0.5 |
|  | A2公益社区 | 0.018~0.028 | 0 | 0.056 |  |
| NO2 | A1项目所在地 | 0.026~0.038 | 0 | 0.19 | 0.2 |
|  | A2公益社区 | 0.026~0.038 | 0 | 0.19 |  |
| CO | A1项目所在地 | 1.5~3.0 | 0 | 0.3 | 10 |
|  | A2公益社区 | 1.5~3.0 | 0 | 0.3 |  |
| O3 | A1项目所在地 | 0.03~0.10 | 0 | 0.5 | 0.2 |
|  | A2公益社区 | 0.03~0.10 | 0 | 0.5 |  |
| 非甲烷总烃 | G1：特固橡胶厂 | 0.010~0.022 | 0 | 0.11 | 2 |
|  | G2：沙堤村 | 0.009~0.018 | 0 | 0.09 |  |
| CS2 | G1：项目所在地 | ND | 0 | 0 | 0.04 |
|  | G2：沙堤村 | ND | 0 | 0 |  |
| H2S | A1项目所在地 | 0.001~0.009 | 0 | 0.9 | 0.01 |
|  | A2公益社区 | 0.001~0.009 | 0 | 0.9 |  |
| 臭气浓度 | A1项目所在地 | 10~16 | 0 | 0.8 | 20 |
|  | A2公益社区 | 10~16 | 0 | 0.8 |  |
| 注：非甲烷总烃、二硫化碳现状监测数据引用《开平市水口镇特固橡胶制品厂建设项目环境影响报告书》中的现状监测结果 |  |  |  |  |  |

表5.2-6  监测点污染物日均、8小时均值浓度监测结果统计

| 监测项目 | 点位项目 | 日均浓度范围(mg/m3) | 超标率(%) | 最大标准指数 | 标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | A1项目所在地 | 0.054~0.118 | 0 | 0.79 | 0.15 |
|  | A2公益社区 | 0.091~0.128 | 0 | 0.85 |  |
| CO | A1项目所在地 | 0.3~0.8 | 0 | 0.20 | 4.0 |
|  | A2公益社区 | 0.2~0.6 | 0 | 0.15 |  |
| SO2 | A1项目所在地 | 0.014~0.020 | 0 | 0.13 | 0.15 |
|  | A2公益社区 | 0.015~0.020 | 0 | 0.13 |  |
| NO2 | A1项目所在地 | 0.023~0.031 | 0 | 0.39 | 0.08 |
|  | A2公益社区 | 0.023~0.032 | 0 | 0.40 |  |
| PM2.5 | A1项目所在地 | 0.015~0.041 | 0 | 0.55 | 0.075 |
|  | A2公益社区 | 0.014~0.032 | 0 | 0.43 |  |
| 臭氧 | A1项目所在地 | 0.05~0.07 | 0 | 0.44 | 0.16 |
|  | A2公益社区 | 0.04~0.09 | 0 | 0.56 |  |

根据表5.2-5和5.2-6可知，各监测点的SO2、NO2、CO、O3、臭气浓度的小时平均浓度均能满足环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5日平均浓度均满足环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准；非甲烷总烃的浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准要求；硫化氢、二硫化碳的浓度可满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。

5.3地下水环境质量现状调查与评价

5.3.1监测布点、监测时间及监测项目

（1）监测布点

在项目附近布设3个水质兼水位监测点、3个水位监测点，具体监测点位置，详见附图11。

U1：在田村，项目西北面230m，水质水位监测点；

U2：大塘，项目北面490m，水质水位监测点；

U3：聚龙里，项目东面1485m，水位监测点；

U4：隆维里，项目东北面1320m，水位监测点；

U5：沙岗头，项目西北面700m，水位监测点；

U6：水口镇污水厂以北，项目东南面980m，水质水位监测点。

（2）监测时间

评价期内进行地下水监测，监测时间为一天，取样一次，一个监测井取一个水质样品，取样深度为井水位以下2.0m以内。

（3）监测项目

选定监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、铜、高锰酸盐指数、总大肠菌群、溶解性总固体，同时监测地下水水位。

5.3.2监测分析方法

本项目地下水监测分析方法见表5.3-1。

表5.3-1 地下水监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 分析仪器 | 方法检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钙（Ca2+） | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱 | 0.02mg/L |
| 镁（Mg2+） |  |  | 0.03mg/L |
| 钠（Na+） |  |  | 0.02mg/L |
| 钾（K+） |  |  | 0.02mg/L |
| 碳酸根（CO3 2-） | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-93 | 滴定管 | 5mg/L |
| 碳酸氢根（HCO3-） | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-93 | 滴定管 | 5mg/L |
| SO42- | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱 | 0.018mg/L |
| Cl- | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱 | 0.007mg/L |
| pH | 地下水质检验方法 玻璃电极法测定 pH值 DZ/T 0064.5-93 | PH计 | 0～14 （无量纲） |
| 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外-可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱 | 0.004mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱 | 0.016 mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | UV1780紫外-可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
| 总硬度 (以CaCO3计) | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度 DZ/T 0064.15-93 | 滴定管 | 10mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7.2006(1.1) | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(2.1) | 生化培养箱 | — |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法GB/T 5750.4-2006(8.1) | 电子天平 | 4mg/L |
| 铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 电感耦合等离子质谱仪 | 0.00008 mg/L |

5.3.3监测结果分析

（1）监测结果

表5.3-2  地下水水质监测结果 (单位：mg/L，色度、pH、大肠菌群除外)

| 监测项目 | 单位 | 2019/08/05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| 水位 | m | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.4 |
| 钙（Ca2+） | mg/L | 0.37 | 0.38 | —— | —— | —— | 0.40 |
| 镁（Mg2+） | mg/L | 0.46 | 0.38 | —— | —— | —— | 0.31 |
| 钠（Na+） | mg/L | 0.26 | 0.42 | —— | —— | —— | 0.39 |
| 钾（K+） | mg/L | 0.28 | 0.31 | —— | —— | —— | 0.42 |
| 碳酸根（CO3 2-） | mg/L | 9 | 10 | —— | —— | —— | 14 |
| 碳酸氢根（HCO3-） | mg/L | 16 | 10 | —— | —— | —— | 13 |
| SO42- | mg/L | 0.046 | 0.033 | —— | —— | —— | 0.027 |
| Cl- | mg/L | 0.041 | 0.040 | —— | —— | —— | 0.029 |
| pH | 无量纲 | 7.61 | 7.47 | —— | —— | —— | 7.49 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.063 | 0.068 | —— | —— | —— | 0.062 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.042 | 0.032 | —— | —— | —— | 0.037 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.143 | 0.145 | —— | —— | —— | 0.138 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | —— | —— | —— | ND |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 130 | 102 | —— | —— | —— | 173 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.36 | 0.36 | —— | —— | —— | 0.39 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | —— | —— | —— | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 101 | 143 | —— | —— | —— | 12019 |
| 铜 | mg/L | 0.034 | 0.025 | —— | —— | —— | 0.046 |

（2）评价标准

本项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）评价方法

根据评价标准，采用单因子浓度指标法对水质现状进行评价。计算公式如下：

计算模式采用标准指数法：

式中：Sij—单项水质因子i在第j点的标准指数；

Cij—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/l；

Csi—评价因子i的评价标准限值，mg/l。

对pH值：    pH值的标准指数计算采用下式：

式中：SpH,j—单项水质因子pH在第j点的标准指数；

pHj —j点的pH实测值；

pHsd—评价标准中pH的下限值；

pHsu—评价标准中pH的上限值。

（4）评价结果

表5.3-3  地下水水质评价结果

| 监测项目 | 单位 | 2019/08/05 |  |  | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 | U6 |  |
| 钙（Ca2+） | mg/L | 0.37 | 0.38 | 0.40 | / |
| 镁（Mg2+） | mg/L | 0.46 | 0.38 | 0.31 | / |
| 钠（Na+） | mg/L | 0.26 | 0.42 | 0.39 | 200 |
| 钾（K+） | mg/L | 0.28 | 0.31 | 0.42 | / |
| 碳酸根（CO3 2-） | mg/L | 9 | 10 | 14 | / |
| 碳酸氢根（HCO3-） | mg/L | 16 | 10 | 13 | / |
| SO42- | mg/L | 0.046 | 0.033 | 0.027 | 250 |
| Cl- | mg/L | 0.041 | 0.040 | 0.029 | 250 |
| pH | 无量纲 | 7.61 | 7.47 | 7.49 | 6.5~8.5 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.063 | 0.068 | 0.062 | 0.5 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.042 | 0.032 | 0.037 | 20.0 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.143 | 0.145 | 0.138 | 1.00 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | 0.002 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 130 | 102 | 173 | 450 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 3.0 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | ND | 3.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 101 | 143 | 12019 | 1000 |
| 铜 | mg/L | 0.034 | 0.025 | 0.046 | 1.00 |

从上表可以看出，各监测点的监测指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，说明项目所在地的地下水水质较好。

5.4声环境质量现状监测与评价

5.4.1噪声现状监测布点及监测频率

建设单位委托广州市二轻系统环境监测站于2019年8月5日、2019年8月6日对本项目所在厂界进行了监测。环境噪声质量现状测点布置以四周厂界各设一个监测点，根据监测结果，分别评价该区域昼间和夜间声环境质量现状，具体布点图见附图7。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规范要求进行。

监测量：对于稳态噪声，监测量为等效连续A声级Leq。

监测时间和频率：监测2天，测量时段为昼间06:00～22:00，夜间22:00～06:00，每个监测点昼间和夜间各监测1次。

5.4.2评价标准

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详细见表5.4-1。

表5.4-1   噪声评价标准 单位：LeqdB（A）

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

5.4.3环境现状监测结果与评价

环境噪声现状监测结果见表5.4-2。各边界处的昼间和夜间的噪声等效连续声级基本满足评价标准要求。

表5.4-2  评价区域环境噪声现状测量统计表

| 监测日期 监测位置 |  | 2019-08-05 |  | 2019-08-06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq〔dB（A）〕 |  | Leq〔dB（A）〕 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目东南边界外1m处 | 54.1 | 45.6 | 56.1 | 44.4 |
| N2 | 项目西南边界外1m处 | 57.2 | 47.3 | 58.5 | 48.4 |
| N3 | 项目西北边界外1m处 | 54.5 | 49.0 | 55.5 | 46.4 |
| N3 | 项目北边界外1m处 | 56.7 | 48.1 | 57.4 | 48.3 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |

从上表可以看出，本项目厂界昼夜间的声环境监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目所在地声环境满足2类功能区要求。

6 环境影响分析与评价

6.1 大气环境影响预测与评价

6.1.1气候特征

开平市地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，濒临南海，有海洋风调节，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛。全年主导风向为东北风，其中6～8月份以偏南风为主。全年80%以上的降水出现在4～9月，7～9月是台风活动的频发期。根据开平市最近20年的气象观测资料统计，其主要气象特征见下表。

表 6.1-1  开平市气象站近20年主要气候资料统计值（1998-2018）

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 年平均风速(m/s) | 1.95 |
| 最大风速(m/s)及出现的时间 | 42.1，NE 出现时间：2018年9月16日 |
| 年平均气温（℃） | 22.97 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 39.4 出现时间：2004年7月1日、2005年7月19日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | 1.5 出现时间：2010年12月17日 |
| 年平均相对湿度（%） | 77.38 |
| 年均降水量（mm） | 1945.35 |
| 多年平均最大日降水量及出现的时间 | 最大值：287mm 出现时间：1999年 |
| 年平均降水日数（d） | 151.37 |
| 年平均日照时数（h） | 1696.7 |
| 近五年（2013~2018年）平均风速（m/s） | 1.95 |

表 6.1-2  开平市气象站近20年累年各月平均风速（m/s）和平均气温（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.92 | 1.94 | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.08 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.98 | 1.95 |
| 气温 | 14.61 | 16.43 | 19.07 | 23.21 | 26.50 | 28.27 | 28.87 | 28.68 | 27.77 | 25.10 | 20.85 | 16.11 | 22.97 |

表 6.1-3  开平市气象站近20年各风向频率（%）

| 风向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | C | 最多 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频（%） | 9.39 | 13.27 | 4.38 | 4.34 | 3.56 | 5.59 | 6.30 | 6.47 | 4.22 | 4.82 | 2.50 | 2.52 | 1.91 | 3.64 | 5.76 | 10.04 | 11.14 | NE |

图 6.1-1开平市近20年风向玫瑰图（统计年限：1998-2018年）

6.1.2 环境空气影响预测与评价

6.1.2.1 预测因子的选取

由前面的工程分析可知，本次建设项目排放的废气主要为配料、投料产生的粉尘废气，密炼、开炼、硫化过程中产生的有机废气，因此，选取特征污染物非甲烷总烃、二硫化碳、PM10作为评价因子。

6.1.2.2 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目大气环境影响评价等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，因此本章节直接采取AERSCREEN估算模式计算结果进行简单预测分析。

6.1.2.3 污染物源强分析

1）有组织排放量核算

项目有组织排放量核算见表6.1-4。

表6.1-4  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 5 | 1.57E-04 | 0.38 |
| 2 |  | 非甲烷总烃 | 8 | 2.4E-04 | 0.6 |
| 3 |  | 二硫化碳 | 0.7 | 2.1E-05 | 0.05 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.38 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.6 |
|  |  | 二硫化碳 |  |  | 0.05 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.38 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.6 |
|  |  | 二硫化碳 |  |  | 0.05 |

2）无组织排放量核算

项目无组织排放量核算见表6.1-5。

表6.1-5 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | / | 车间 | 颗粒物 | 加强机械的抽排风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中无组织排放限值 | 1000 | 4.19 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 1.28 |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建） | 3000 | 0.115 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 4.19 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.28 |  |
|  |  |  |  | 二硫化碳 |  | 0.115 |  |

3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表6.1-6。

表6.1-6  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 4.57 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 1.88 |
| 3 | 二硫化碳 | 0.165 |

4）项目大气污染物点源和面源预测参数

根据源强分析，项目大气污染物点源和面源预测参数详见下表6.1-7至6.1-8：

表6.1-7  项目点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二硫化碳 |
| 1 | 1#排气筒 | X | Y | 0 | 15 | 0.5 | 45.5 | 2400 | 正常 排放 | 1.57E-04 | 2.4E-04 | 2.1E-05 |
|  |  | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.1-8   项目面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源面积/m2 | 面源海拔高度/m | 面源有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二硫化碳 |
| 1 | 生产车间 | 1400 | 0 | 3 | 2400 | 正常排放 | 0.0017 | 5E-04 | 4.8E-05 |

注：厂房高5m，无组织废气通过门窗缝隙逸散，门、窗平均高度为3m，因此，无组织排放高度为3米。

6.1.2.4 估算结果

（1）正常工况排放条件下

经采取AERSCREEN估算模式计算后，正常排放情况下，污染物下风向地面轴线浓度、最大地面浓度及敏感点地面浓度的估算结果如下：

表6.1-9  1#排气筒正常排放情况下估算结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 颗粒物（PM10） |  | 非甲烷总烃 |  | 二硫化碳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci （mg/m3） | Pi （%） | Ci （mg/m3） | Pi （%） | Ci （mg/m3） | Pi （%） |
| 10 | 1.79E-07 | 0.00 | 2.74E-07 | 0.00 | 2.39E-08 | 0.00 |
| 25 | 2.71E-06 | 0.00 | 4.15E-06 | 0.00 | 3.63E-07 | 0.00 |
| 50 | 1.77E-05 | 0.00 | 2.70E-05 | 0.00 | 2.36E-06 | 0.01 |
| 75 | 1.18E-05 | 0.00 | 1.81E-05 | 0.00 | 1.58E-06 | 0.00 |
| 100 | 1.19E-05 | 0.00 | 1.82E-05 | 0.00 | 1.60E-06 | 0.00 |
| 200 | 7.86E-06 | 0.00 | 1.20E-05 | 0.00 | 1.05E-06 | 0.00 |
| 300 | 5.10E-06 | 0.00 | 7.81E-06 | 0.00 | 6.83E-07 | 0.00 |
| 400 | 3.62E-06 | 0.00 | 5.53E-06 | 0.00 | 4.84E-07 | 0.00 |
| 500 | 2.73E-06 | 0.00 | 4.18E-06 | 0.00 | 3.65E-07 | 0.00 |
| 600 | 2.16E-06 | 0.00 | 3.31E-06 | 0.00 | 2.89E-07 | 0.00 |
| 700 | 1.77E-06 | 0.00 | 2.70E-06 | 0.00 | 2.36E-07 | 0.00 |
| 800 | 1.48E-06 | 0.00 | 2.26E-06 | 0.00 | 1.98E-07 | 0.00 |
| 900 | 1.26E-06 | 0.00 | 1.93E-06 | 0.00 | 1.69E-07 | 0.00 |
| 1000 | 1.10E-06 | 0.00 | 1.68E-06 | 0.00 | 1.47E-07 | 0.00 |
| 1100 | 9.64E-07 | 0.00 | 1.47E-06 | 0.00 | 1.29E-07 | 0.00 |
| 1200 | 8.57E-07 | 0.00 | 1.31E-06 | 0.00 | 1.15E-07 | 0.00 |
| 1300 | 7.68E-07 | 0.00 | 1.18E-06 | 0.00 | 1.03E-07 | 0.00 |
| 1400 | 6.95E-07 | 0.00 | 1.06E-06 | 0.00 | 9.29E-08 | 0.00 |
| 1500 | 6.33E-07 | 0.00 | 9.69E-07 | 0.00 | 8.47E-08 | 0.00 |
| 1600 | 5.81E-07 | 0.00 | 8.88E-07 | 0.00 | 7.76E-08 | 0.00 |
| 1700 | 5.35E-07 | 0.00 | 8.18E-07 | 0.00 | 7.15E-08 | 0.00 |
| 1800 | 4.95E-07 | 0.00 | 7.57E-07 | 0.00 | 6.62E-08 | 0.00 |
| 1900 | 4.60E-07 | 0.00 | 7.04E-07 | 0.00 | 6.15E-08 | 0.00 |
| 2000 | 4.29E-07 | 0.00 | 6.56E-07 | 0.00 | 5.74E-08 | 0.00 |
| 2100 | 4.01E-07 | 0.00 | 6.14E-07 | 0.00 | 5.37E-08 | 0.00 |
| 2200 | 3.77E-07 | 0.00 | 5.76E-07 | 0.00 | 5.04E-08 | 0.00 |
| 2300 | 3.55E-07 | 0.00 | 5.42E-07 | 0.00 | 4.74E-08 | 0.00 |
| 2400 | 3.34E-07 | 0.00 | 5.12E-07 | 0.00 | 4.47E-08 | 0.00 |
| 2500 | 3.16E-07 | 0.00 | 4.84E-07 | 0.00 | 4.23E-08 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.77E-05 | 0.00 | 2.70E-05 | 0.00 | 2.36E-06 | 0.01 |
| 最大浓度出现距离 | 50m |  | 50m |  | 50m |  |

表6.1-10  项目面源污染物估算结果表

| 距源中心下风向距离（m） | 颗粒物（PM10） |  | 非甲烷总烃 |  | 二硫化碳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci （mg/m3） | Pi （%） | Ci （mg/m3） | Pi （%） | Ci （mg/m3） | Pi （%） |
| 10 | 4.54E-03 | 1.01 | 1.34E-03 | 0.07 | 1.28E-04 | 0.32 |
| 23 | 5.65E-03 | 1.26 | 1.66E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.40 |
| 25 | 5.55E-03 | 1.23 | 1.63E-03 | 0.08 | 1.56E-04 | 0.39 |
| 50 | 2.18E-03 | 0.48 | 6.42E-04 | 0.03 | 6.15E-05 | 0.15 |
| 75 | 1.24E-03 | 0.28 | 3.66E-04 | 0.02 | 3.50E-05 | 0.09 |
| 100 | 8.37E-04 | 0.19 | 2.46E-04 | 0.01 | 2.36E-05 | 0.06 |
| 200 | 3.23E-04 | 0.07 | 9.52E-05 | 0.00 | 9.11E-06 | 0.02 |
| 300 | 1.85E-04 | 0.04 | 5.45E-05 | 0.00 | 5.22E-06 | 0.01 |
| 400 | 1.25E-04 | 0.03 | 3.67E-05 | 0.00 | 3.51E-06 | 0.01 |
| 500 | 9.18E-05 | 0.02 | 2.70E-05 | 0.00 | 2.59E-06 | 0.01 |
| 600 | 7.18E-05 | 0.02 | 2.11E-05 | 0.00 | 2.02E-06 | 0.01 |
| 700 | 5.81E-05 | 0.01 | 1.71E-05 | 0.00 | 1.64E-06 | 0.00 |
| 800 | 4.83E-05 | 0.01 | 1.42E-05 | 0.00 | 1.36E-06 | 0.00 |
| 900 | 4.11E-05 | 0.01 | 1.21E-05 | 0.00 | 1.16E-06 | 0.00 |
| 1000 | 3.56E-05 | 0.01 | 1.05E-05 | 0.00 | 1.00E-06 | 0.00 |
| 1100 | 3.12E-05 | 0.01 | 9.19E-06 | 0.00 | 8.80E-07 | 0.00 |
| 1200 | 2.77E-05 | 0.01 | 8.15E-06 | 0.00 | 7.81E-07 | 0.00 |
| 1300 | 2.48E-05 | 0.01 | 7.31E-06 | 0.00 | 6.99E-07 | 0.00 |
| 1400 | 2.24E-05 | 0.00 | 6.60E-06 | 0.00 | 6.32E-07 | 0.00 |
| 1500 | 2.04E-05 | 0.00 | 6.00E-06 | 0.00 | 5.75E-07 | 0.00 |
| 1600 | 1.87E-05 | 0.00 | 5.50E-06 | 0.00 | 5.26E-07 | 0.00 |
| 1700 | 1.72E-05 | 0.00 | 5.06E-06 | 0.00 | 4.84E-07 | 0.00 |
| 1800 | 1.59E-05 | 0.00 | 4.68E-06 | 0.00 | 4.48E-07 | 0.00 |
| 1900 | 1.47E-05 | 0.00 | 4.34E-06 | 0.00 | 4.16E-07 | 0.00 |
| 2000 | 1.37E-05 | 0.00 | 4.05E-06 | 0.00 | 3.87E-07 | 0.00 |
| 2100 | 1.29E-05 | 0.00 | 3.79E-06 | 0.00 | 3.62E-07 | 0.00 |
| 2200 | 1.21E-05 | 0.00 | 3.55E-06 | 0.00 | 3.40E-07 | 0.00 |
| 2300 | 1.13E-05 | 0.00 | 3.34E-06 | 0.00 | 3.20E-07 | 0.00 |
| 2400 | 1.07E-05 | 0.00 | 3.15E-06 | 0.00 | 3.02E-07 | 0.00 |
| 2500 | 1.01E-05 | 0.00 | 2.98E-06 | 0.00 | 2.85E-07 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 5.65E-03 | 1.26 | 1.66E-03 | 0.08 | 1.59E-04 | 0.40 |
| 最大浓度出现距离 | 23m |  | 23m |  | 23m |  |

（一）有组织排放

正常工况下，1#排气筒排放的颗粒物（PM10）、非甲烷总烃、二硫化碳的最大小时落地浓度均出现在下风向50米处，最大小时落地浓度分别为1.77E-05mg/m3、2.70E-05mg/m3、2.36E-06mg/m3，占标率分别为0.00%、0.00%、0.00%。

（二）无组织排放

项目生产车间无组织排放的颗粒物（PM10）、非甲烷总烃、二硫化碳的最大落地浓度均出现在下风向23米处，最大小时落地浓度分别为5.65E-03mg/m3、1.66E-03mg/m3、1.59E-04mg/m3，占标率分别为1.26%、0.08%、0.40%。

综上所述，由于项目运营期排放的各类污染物量较少，在正常工况下，项目颗粒物（PM10）的最大小时落地浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求；非甲烷总烃的最大落地浓度可满足 《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准要求；二硫化碳的最大落地浓度可满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，对周边的环境空气影响不大。

6.1.3大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目所有污染物对厂界外短期贡献浓度均未超过质量标准，无需设置大气环境防护距离，大气环境影响可接受。

6.1.4 车间少量臭气排放对大气环境影响评价

由于橡胶成分相对复杂，本项目除上述所涉及的污染物外，在开炼、硫化等过程中还会产生复合臭气（包含醛类、苯胺等恶臭物质），但由于这部分物质含量很小，很难定量分析，因此以臭气浓度表征恶臭物质，属无组织排放，根据类比《开平市龙胜镇恒兴橡胶厂年产600吨橡胶制品项目环境影响报告书》，根据满负荷运行时废气污染物的排放浓度实际监测结果，开炼及硫化车间废气臭气浓度均低于500（无量纲），厂区无组织排放臭气浓度按监测报告数据均低于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。

因此，本项目臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准值的要求，项目应切实加强车间内抽风换气，同时为生产操作的一线员工配备必要的劳保用品，以确保员工身体健康不受到影响，则对车间内环境空气及外界大气环境影响均不大。

6.1.5 小结

大气环境影响评价自查情况见表6.1-13。

表6.1-13   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级R |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  | 边长=5kmR |  |
| 评 价 因 子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ |  |  |  | <500t/aR |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（硫化氢、二硫化碳、非甲烷总烃） |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准□ |  | 附录DR |  | 其他标准R |
| 现 状 评 价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区R |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据R |  | 现状补充监测R |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  | 不达标区R |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建污染源□ |  | 区域污染源□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（二硫化碳、非甲烷总烃、PM10 ） |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 大气环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  | NOx：（0）t/a |  | 颗粒物：（4.57）kg/a |  | VOCs：（1.88 ）kg/a |

- 6.2 地表水环境影响分析与评价

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

- 6.2.1 项目废水种类及去向

本项目外排废水为生活污水，产生量为162 t/a，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入开平市水口镇污水处理厂处理。

- 6.2.2 污水处理厂接纳本项目污水的可行性

项目所在地属于开平市水口镇污水处理厂的纳污范围（污水管网接管证明详见附件6，项目污水管网图详见附图17），项目生活污水经厂区三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后，可直接引入市政管网，再引入开平市水口镇污水处理厂处理后，最终排入潭江。

因此，本次评价不对该项目废水进行预测，只作影响分析及纳污可行性分析。

项目生活污水源强和排入市政管网时的浓度见下表所示。

表6.2-1  水污染源强及排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（t/a） | / | 162 | / | 162 | / |
| CODcr | 250 | 0.0405 | 170 | 0.02754 | ≤500 |
| BOD5 | 150 | 0.0243 | 80 | 0.01296 | ≤300 |
| SS | 150 | 0.0243 | 70 | 0.01134 | ≤400 |
| 氨氮 | 25 | 0.0041 | 20 | 0.00324 | / |

从上表可以看到，项目生活污水经预处理后，符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准要求，符合进入城市污水处理厂的纳污标准。

1、开平市水口镇污水处理厂介绍

开平水口镇污水处理厂，坐落于广东江门市，设计处理能力为日处理污水0.50万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。开平水口镇污水处理厂自2010年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.32 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CASS处理工艺。开平水口镇污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善江门市的投资环境，实现江门市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

2、进入污水处理厂可行性

表6.2-2  项目排水与污水处理厂进水水质标准比较（单位：mg/L）

| 污染物 | 生活污水预处理后水质 | 污水处理厂进水水质标准 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 170 | ≤250 |
| BOD5 | 80 | ≤140 |
| SS | 70 | ≤150 |
| NH3-N | 20 | ≤35 |

项目产生的生活污水完全可进入市政管道，进入开平水口镇污水处理厂处理，不需另设独立的污水处理站。根据工程分析章节，本项目运营后，日产生生活污水约0.54t/d，而开平水口镇污水处理厂处理能力为0.32万t/d，项目生活废水日排放量为污水处理厂日处理能力的0.017%，在污水处理厂的处理能力之内。本项目的生活污水经预处理后，其污染浓度小于水口镇污水处理厂的进水设计浓度，因此，本项目的污水不会对水口镇污水处理厂造成冲击，经该污水处理厂进一步处理后，生活污水中的CODCr、BOD5、SS、NH3-N等污染物降解明显，对地表水环境影响较小。

- 6.2.3污染源排放量核算

本项目产生的生活污水经厂区三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后，可直接引入市政管网，再引入开平市水口镇污水处理厂处理后，最终排入潭江，属于间接排放，根据《环境影响评价技术（HJ 2.3-2018）》，间接排放的建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。本项目不涉及生态流量，建设项目废水污染物排放信息表见表6.2-3~表6.2-6。

表6.2-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染防治设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、 BOD、SS、 氨氮 | 进入城市 污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 三级化粪池 | 沉淀、厌氧 | DW001 | R是 □否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表6.2-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水 排放量 （万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇 排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或 地方污染 物排放 标准浓度 限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | E112.786334° | N22.440685° | 0.000054 | 进入 城市 污水 处理厂 | 连续 排放， 流量 稳定 | / | 开平市水口镇污水处理厂 | CODCr | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | / |

表6.2-5  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 2 | DW001 | CODCr | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | / |

表6.2-6  废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 170 | 0.0000918 | 0.02754 |
|  |  | BOD5 | 80 | 0.0000432 | 0.01296 |
|  |  | SS | 70 | 0.0000378 | 0.01134 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0000108 | 0.00324 |
| 全厂排放口合计 | CODCr |  |  | 0.0000918 | 0.02754 |
|  | BOD5 |  |  | 0.0000432 | 0.01296 |
|  | SS |  |  | 0.0000378 | 0.01134 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0000108 | 0.00324 |

- 6.2.4小结

地表水环境影响自查表见表6.2-7。

表6.2-7  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响类型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 √；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 R；热污染物 □； |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体 环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R |  |  |  |  |  | （水温、pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS、总磷、LAS） |  |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（3.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS、总磷、LAS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 □；II类R；III类 □；IV类□；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □； 春季 R；夏季 □；秋季□；冬季 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标R 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标£ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 £；不达标R 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 £ 不达标区R |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区域或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 R 满足区（流）域环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （CODcr、BOD5、SS、氨氮） |  |  |  | （0.02754、0.01296、0.01134、0.00324） |  |  |  |  | （175、80、70、20） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 £；自动 □；无监测 R |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3声环境影响预测与评价

6.3.1 评价范围

项目厂界外100米包络线以内的范围。

6.3.2 评价方法

对噪声源进行类比调查，将噪声源产生的贡献值叠加到项目所在噪声背景值上，以叠加后的噪声值评价项目建成后对周围环境的影响。

6.3.3 评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.3.4 主要噪声源

项目主要噪声设备噪声源强见表6.3-1。

表6.3-1   主要产噪设备及源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 源强测值距声源的距离（m） | 声功率级dB(A) | 位 置 | 备 注 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机、开炼机、成型机、切条机、拆边机等 | 1 | 80 | 车间 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备；车间墙体隔声；合理布局；减震等 |
| 2 | 各类风机、水泵 | 1 | 75 |  | 室内、连续运行 | 进出口加装消声器；选用低噪声设备；减震 |
| 3 | 空压机 | 1 | 85 | 独立空压机房 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备、独立机房、安装消声器 |
| 4 | 冷却塔 | 1 | 85 | 车间外 | 室内、连续运行 | 选用低噪声设备；合理布局；隔声屏障等 |

6.3.5 预测模式

项目各种设备在运行时产生的噪声，通过所在厂房建筑物（或围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素。根据营运期各声源噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化规律。

（1）点声源几何发散衰减算基本公式

Lpr2=Lpr1−20lgr1r2

式中：	Lpr2—受声点r2米处的声压级，dB（A）；

Lpr1—声源的声压级，dB（A）。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

式中：

—方向性因子

R—房间常数

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2(T)=LP1(T)−(TL+6)

式中：

LP2(T) —靠近围护结构处室外N个声源叠加声压级，dB；

TL—围护结构的隔声量，dB。

按以下将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的功率级。

LW=LP2(T)+10lgS

（3）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总强度，采用如下公式计：

Leqg=10lg(i100.1LAi)

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

6.3.6 预测结果

利用模式，预测出本项目各设备声源随距离衰减变化规律，具体结果详见下表6.3-2。

表6.3-2	 设备声源噪声衰减变化规律  单位：dB(A)

| 声源 | 源强dB(A) | 治理措施 | 距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 |
| 密炼机、开炼机、成型机、切条机、拆边机等 | 80 | 自然衰减 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 42 | 40 | 34 |
|  |  | 隔声、减振、吸声 | 35 | 29 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 9 |
| 各类风机、水泵 | 75 | 自然衰减 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 37 | 35 | 29 |
|  |  | 隔声、减振、吸声 | 30 | 24 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 4 |
| 空压机 | 85 | 自然衰减 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 47 | 45 | 39 |
|  |  | 隔声、减振、吸声 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 14 |
| 冷却塔 | 85 | 自然衰减 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 47 | 45 | 39 |
|  |  | 隔声、减振、吸声 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 14 |

项目各类机械设备的噪声在厂界的叠加影响计算结果见表6.3-3。

表6.3-3  各类机械设备的噪声影响在厂界的叠加计算结果

| 受纳点名称 声源 | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声源与厂界距离m | 预测贡献值dB(A) | 声源与厂界距离m | 预测贡献值dB(A) | 声源与厂界距离m | 预测贡献值dB(A) | 声源与厂界距离m | 预测贡献值dB(A) |
| 开炼机、硫化机、分条机、拆边机等 | 10 | 35 | 80 | 17 | 80 | 17 | 100 | 15 |
| 各类风机、水泵 | 10 | 30 | 80 | 12 | 60 | 14 | 50 | 16 |
| 空压机 | 150 | 17 | 100 | 20 | 80 | 22 | 80 | 22 |
| 冷却塔 | 10 | 30 | 80 | 12 | 60 | 14 | 50 | 16 |
| 叠加值 | / | 36.45 | / | 27.51 | / | 30.91 | / | 30.1 |

项目厂界预测值结果见表6.3-4。

表6.3-4 厂界噪声预测值  单位:Leq[dB(A)]

| 厂界位置 | 贡献值 | 昼间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 |
| 1#（厂界东面） | 36.45 | 54.9 | 54.9 |
| 2#（厂界南面） | 27.51 | 58.3 | 58.3 |
| 3#（厂界西面） | 30.91 | 55.3 | 55.3 |
| 4#（厂界北面） | 30.1 | 54.2 | 54.2 |

本项目已投入使用，生产设备、风机、空压机等噪声源采取隔声、消声、吸声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。由声环境现状监测结果表明，本项目在正常运行的条件下，四周厂界的昼间环境噪声为54.1~58.5dB(A)，夜间环境噪声为44.4~49.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。说明项目的对周围声环境影响不大。

6.4固体废物环境影响分析

项目产生的固体废弃物如未能落实处理去向，将会对周围环境产生污染。因此，从总体上看，应本着资源化、减量化的原则，对各类不同的废弃物根据其来源和组成的不同，分别采取不同的对策，既预防二次污染，又尽可能使处理费用经济合理。

- 6.4.1 固体废物产生情况

由污染源分析可知，本项目运营期产生的固体废物主要有一般工业固废（边角料、废包装材料）、危险废物（废活性炭、废灯管、废润滑油）、生活垃圾等。一般工业固废外卖专业资源回收公司回收利用；危险废物交由有危险废物处理资质的单位处理，生活垃圾交环卫部门定时清运，日产日清。

- 6.4.2 固体废物环境影响分析

固体废物中有害物质通过水体和大气而进入环境中，对环境的影响程度取决于释放过程中污染物的转移量及其浓度。从本项目产生的固体废物的种类及成份来看，若不妥当处置，将有可能对水体、环境空气质量造成影响。

1、固体废物对土壤、水体环境的影响分析

固体废物一旦与水和地表径流相遇，固体废物中的有害成份就会渗漏出来，污染物中有害成份随浸出液体进入地面水体，使地面水体受到污染，随渗水进入土壤则污染地下水，可能对地面水体和地下水体造成二次污染。

2、固体废物对环境空气质量的影响分析

本项目产生废活性炭、废灯管、废润滑油等，长期存放在环境空气中均因有机物质的分解或挥发而转化到空气中，这些废物均属于危险废物，会对居民区产生影响，若对固体废物不进行妥善处置，长期随意堆放露天，则会对环境空气造成一定的影响。

综上所述，本项目产生的固体废物，特别是危险废物，若处理不当，将对水体、环境空气质量造成二次污染，危害生态环境和人群健康，因此，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

- 6.4.3 固体废物处理、处置措施

固体废弃物处理、处置的原则是：首先考虑资源化，减少资源消耗和加速资源循环，之后考虑加速物质循环和减量化，对最后可能要残留的物质，进行最终无害化处理。

1、一般固体废物

本项目的一般工业固体废弃物中大部分为可资源化废物，应考虑回收和综合利用。边角料、废包装材料可收集后交由专业回收公司回收利用。

对于一般固废建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：

一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物

本项目生产过程中产生的危险废物主要为废活性炭、废灯管、废润滑油。如对危险废物在收集、贮存、运输等过程中处理不当，将对环境造成一定的影响，为了防止二次污染，本环评要求建设单位加强危险废物的管理，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相应的规范要求进行危险废物处理处置，具体要求如下：

①危险废物收集

危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素进行收集。

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

②危险废物贮存

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应附合规范要求。

危险废物贮存设施的关闭应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

③危险废物的转移及运输

本项目危险废物要求委托具有危险废物许可证处置单位进行处理。

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

综上所述，本项目危险固体废物委托有相关处理资质的单位外运处置，厂内的危险废物暂存场拟设置在车间的东北面，可以防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬；危险废物暂存点室内地面必须采用防渗措施，水泥硬化前应铺设一定厚度的防渗膜。

本项目的危险废物在常温常压下呈稳定状态，废润滑油密封保存，废活性炭、废灯管用防漏胶袋或其他容器盛装。项目所在区域地质结构稳定。项目产生的危险废物量较少，危险废物暂存点基本能够满足项目的储存要求。

（3）生活垃圾

生活垃圾中的成分比较复杂，包括食物垃圾、废纸、木块、布、金属、杂品、玻璃、粪便等，其中部分是可以回收利用的。生活垃圾除一部分会有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物和细菌的作用下发生腐烂，也成为蚊蝇滋生、病菌繁殖、老鼠肆虐的场所，是引发流行性疾病的重要发生源，因此本项目产生的生活垃圾应收集到规定的垃圾桶，不能随意丢弃至厂区周边。生活垃圾委托环卫部门每天统一清运。

（4）小结

综上所述，本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确。经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，对环境的危害性大大减少。可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。

- 6.4.4  固废临时储存设施管理的具体要求

（1）项目危险固废储存区对各类危险固废的堆存要求较严，危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，桶装危险废物可集中堆放在某区块，但必须用标签标明该桶所装危险废物名称，且不相容废物不得混合装同一桶内；废包装物单独堆放，也需用指示牌标明。各分区之间须有明确的界限，并做好防渗、消防等防范措施，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设和维护使用；

（2）在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；

（3）应使用符合标准的容器装危险废物；

（4）不相容危险废物必须分开存放，并设置隔离带；

（5）危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期及去向；

（6）建立档案管理制度，长期保存供随时查阅；

（7）必须定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；

（8）建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，危险固废应按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

6.5地下水影响分析

项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水预处理后排放到市政污水管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。

项目地下水污染源及防治措施：

（1）危废暂存间的渗漏及防治措施

项目危险废物主要有：废活性炭、废灯管、废润滑油。建设单位将其收集后暂时存放在危废暂存间，定期交给有资质单位回收处理。

对于危废暂存间，进出口设置0.1m高的门槛，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施，临时堆放房要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。

（2）事故应急池的渗漏及防治措施

发生事故时，事故应急池存储的废水有可能通过地面渗入地下。

事故应急池采用防渗混凝土浇筑为一体，四边墙体采用垂直结构，内墙角（包括底角），采用圆滑过渡或 45°斜角过渡，内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光，并做防腐、防渗处理。同时导流沟也要做好防腐、防渗处理。

（3）生活垃圾堆放的渗漏及防治措施

项目设有垃圾桶暂时存放生活垃圾临时堆放点，部分生活垃圾含有水份，若生活垃圾长时间堆放、垃圾桶破裂，则垃圾中的水份会渗入地下，并污染地下水。

对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对垃圾桶要定期检查，并在垃圾桶周围做好防腐、防渗措施，并设计渗滤液排水收集系统，引至项目事故池，则垃圾渗滤液不会对地下水产生污染。

对于上述各种措施，建设单位要加强日常管理和巡查，定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。

因此，正常工况下项目废水排放不会对厂区地下水环境产生影响。

6.6社会环境影响分析

本项目租赁已建成厂房，不涉及动土建设，本项目用地范围内没有居民，无须展开拆迁工作，没有涉及拆迁居民的安置工作。

随着本项目及周边企业的发展，对就业人口的吸引力将不断上升，这些企业将强有力地引导和牵动周边区域的基础工业、文化、体育、娱乐和与之关联的饮食、交通、旅游等产业的兴旺，使整个区域的交通更加的便利，人流、交通流、物流、信息流会不断增加，社会更繁荣。

由于本项目在生产过程中，可能会产生少量粉尘、臭气和有机废气，对周边的居民产生一定的影响。项目废气在正常情况下排放，对周围各敏感点的贡献值均较低，项目地区环境空气质量仍能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准限值要求。项目噪声对附近声环境贡献值很小，周边现状声环境仍能满足相应的功能区要求，对周围声环境不会造成不良的影响。说明项目采取的环境保护措施可有效地降低项目对周围人群的不利影响。而生产和储运中也存在一定的事故风险，对周边居民生活产生一定的威胁。在发展过程中，应严格落实环境保护措施和应急措施，加强生产防护力度，尽可能减少生产过程中各种事故发生，将事故发生概率降到最低，以保障整个区域的环境质量和安全问题。

综上，本项目将给本区域带来明显的经济效益，并带到相关产业的共同繁荣发展。其带来的基础设施等的完善，不断增加的人流物流等，使得本区域社会降级更加繁荣。由于化学品的储运会对区域产生一定的安全风险和环境质量的损害，因此，必须严格落实环保措施和安全措施，保证区域居住的环境质量和安全。

7污染防治措施技术经济可行性论述

7.1水污染防治措施的可行性论述

7.1.1水污染防治措施技术可行性分析

本项目外排废水为生活污水，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂进行深度处理。

开平水口镇污水处理厂，坐落于广东江门市，设计处理能力为日处理污水0.50万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。开平水口镇污水处理厂自2010年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.32 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CASS处理工艺。开平水口镇污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善江门市的投资环境，实现江门市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

7.1.2水污染防治措施经济可行性分析

本项目设备冷却水循环使用不外排，生活污水依托所用用厂房的三级化粪池进行预处理后纳入城市污水厂，投入成本较低，因此本项目采取的废水治理措施在技术、经济上都是可行的。

7.2大气污染防治措施可行性分析

7.2.1项目大气污染防治措施技术可行性分析

1、治理目标

项目产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”及厂界无组织排放限值；

臭气浓度、二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建）和15m排放标准值。

2、处理方法

根据上述各种处理方法的特性和本项目有机废气的特点（浓度低、风量较大），同时还含有一定量的恶臭气体，因此，配料、密炼、开炼产生的含尘有机废气收集后汇至“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理，硫化废气收集后汇至“UV光解+活性炭”组合设施去除有机废气及恶臭污染物，最终达标尾气通过一根15m排气筒（1#排气筒）高空排放。

3、主要治理设施技术及特点说明：

（1）布袋除尘器

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环保部公告2013年第59号）要求工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取布袋除尘、电袋除尘等高效除尘技术。

本项目配料、投料配套的除尘系统采用布袋除尘器。

布袋除尘器的优点如下：①对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，可达99%。②可以捕集多种干式粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用布袋除尘器净化要比用电除尘器的净化效率高很多。③含尘气体浓度在相当大范围内变化对布袋除尘器的除尘效率和阻力影响不大。④灵活的袋式除尘器特点适用于分散尘源的除尘，机器运行性能稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作维护简单。

当含尘烟气进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，首先在重力作用下沉降下来。其余的粉尘颗粒在通过布袋时由于直径较滤料纤维间的空隙大，粉尘就在气流通过时被阻留下来，当滤料上积存粉尘增多时，这种作用就比较显著。而质轻体小的粉尘(1μm以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到做热运动的气体分子碰撞之后，便会改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，越有利于除尘，除尘效率能达到99%以上，袋式除尘器具有除尘效率高，性能稳定可靠，投资少，维护、维修简单的优点。布袋除尘工艺在国内已有大量的应用实例，处理技术已相当成熟，不存在技术上的难题。密炼机配套的布袋除尘器能够确保粉尘废气稳定达标，技术上可行。

在采取上述集尘措施及废气设施处理后，配料、投料粉尘的排放浓度可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”及厂界无组织排放限值要求。综上所述，本项目配料、投料粉尘采取的污染防治措施可行。

（2）UV光解净化设备：UV光解法是利用高能高臭UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧：

UV＋O2→O-+O+(活性氧)

O+O2→O3(臭氧)

本项目采用 UV光解法去除有机废气，其特点如下：

- 去除效率高、适用范围广

能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，且去除效率较高。

②无需添加任何物质

只需要设置相应的排风管道和排风动力，使有机废气通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

③适应性强

可适应高浓度，大气量，不同有机物质的去除净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

④运行成本低

本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低（每处理1000m3/h，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低＜50pa，可节约大量排风动力能耗。

⑤无需预处理

有机废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在-30℃~95℃之间，湿度在 30%~98%、pH 值在 2~13之间均可正常工作。

⑥设备占地面积小，自重轻

适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积＜1平方米/处理10000m3/h 风量。

⑦优质进口材料制造

防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，采用不锈钢材质，设备使用寿命在十五年以上。

UV光解可根据实际情况进行单级或多级串、并联使用，其包含的活性游离氧和高能光子对降解含醛、烯烃、有机胺、苯系物等废气量在5000~80000m3/h 的多种VOCs具有极强的针对性，废气处理率均可达到30%以上。

| 名称 | 处理风量 m3/h | 灯管数 | 功率 KW | 波长 nm | 设备尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV催化光解 装置1 | 10000 | 20 | 3 | 220-240 | 1000*1160*1660 |
| UV催化光解 装置2 | 20000 | 30 | 4.5 | 220-240 | 1000*1670*1870 |

表7.2-1  项目UV催化光解装置技术参数

本项目UV光解装置结构示意图如下：

UV紫外灯

二氧化钛网

图7.2-1  本项目UV光解装置结构示意图

（3） 活性炭吸附有机废气：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

活性炭对废气吸附的特点：

1）对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。

2）对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附。

3）对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。

4）对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。

5）吸附质浓度越高，吸附量也越高。

6）吸附剂内表面积越大，吸附量越高。

为确保活性炭吸附的效率，必须采取有效的监控措施，监控措施如下：

- 定时更换活性炭

对活性炭更换时间进行记录，做到按时更换。

2）规范管理

对活性炭处理装置进行定期维护检修，确保活性炭设施能正常达标运行。

3）定期监测

对活性炭处理装置尾气进行定期监测，确保达标排放。

项目共设置2套活性炭处理装置，其技术参数如下表：

表7.2-2  项目活性炭装置技术参数

| 排气筒 | 污染物 | 废气量 m3/h | 装置尺寸 mm | 停留时间 s | 装填量 t | 更换周期 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 非甲烷总烃、二硫化碳 | 10000 | 1000*1040*1660 | 4 | 0.075 | 180 |
|  |  | 20000 | 1000*1570*1870 | 4 | 0.225 | 180 |

- 注：活性炭吸附塔过滤风速为0.5m/s、活性炭层厚 0.3m、填充密度：500kg/m3、吸附值：0.2kgVOC /kg 。

为了解本项目原有的2套“UV光解+活性炭吸附”处理设施的废气处理效果，建设单位委托广州市二轻系统环境监测站对废气处理前、后进行了监测，结果详见下表。

表7.2-3  项目废气污染源监测结果

| 采样 日期 | 检测 点位 | 检测项目 | 标干流量m³/h | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/09/01 | 炼胶工艺废气处理前 | 非甲烷总烃 | 10677 | 1.55 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 9801 | 28.3 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 10366 | 1.31×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 9962 | 2918 | 无量纲 |
|  | 炼胶工艺废气处理后 | 非甲烷总烃 | 10957 | 0.12 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 9918 | 2.5 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 9326 | 2.42×10-3 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 8563 | 1051 | 无量纲 |
| 2019/09/01 | 硫化工艺废气处理前 | 非甲烷总烃 | 20616 | 1.85 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 20551 | 33.6 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 19948 | 3.55×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 18797 | 2553 | 无量纲 |
|  | 硫化工艺废气处理后 | 非甲烷总烃 | 20011 | 0.13 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 20520 | 2.8 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 19435 | 1.28×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 20513 | 1266 | 无量纲 |
| 2019/09/02 | 炼胶工艺废气处理前 | 非甲烷总烃 | 9841 | 1.50 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 10762 | 35.7 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 10025 | 1.57×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 8589 | 3075 | 无量纲 |
|  | 炼胶工艺废气处理后 | 非甲烷总烃 | 9382 | 0.12 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 10194 | 2.9 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 8678 | 3.64×10-3 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 9964 | 1120 | 无量纲 |
| 2019/09/02 | 硫化工艺废气处理前 | 非甲烷总烃 | 19067 | 1.60 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 19280 | 31.9 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 20148 | 3.18×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 20348 | 2912 | 无量纲 |
|  | 硫化工艺废气处理后 | 非甲烷总烃 | 19532 | 0.12 | mg/m³ |
|  |  | 颗粒物 | 20830 | 3.1 | mg/m³ |
|  |  | H2S | 20100 | 1.57×10-2 | mg/m³ |
|  |  | 臭气浓度 | 20388 | 1295 | 无量纲 |
| 注：表中“炼胶工艺废气”对应设计风量10000m3/h的废气处理措施，“硫化工艺废气”对应设计风量20000m3/h的处理措施。 |  |  |  |  |  |

表7.2-4  项目废气污染物去除效率统计表

| 检测项目 | 2019/09/01 |  | 2019/09/02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炼胶工艺废气 | 硫化工艺废气 | 炼胶工艺废气 | 硫化工艺废气 |
| 非甲烷总烃 | 92.26% | 92.97% | 92.00% | 92.50% |
| 颗粒物 | 91.17% | 91.67% | 91.88% | 90.28% |
| H2S | 81.53% | 63.94% | 76.82% | 50.63% |
| 臭气浓度 | 63.98% | 50.41% | 63.58% | 55.53% |
| 注：表中“炼胶工艺废气”对应设计风量10000m3/h的废气处理措施，“硫化工艺废气”对应设计风量20000m3/h的处理措施。 |  |  |  |  |

从上表数据可看出，本项目原有废气处理设施对非甲烷总烃的处理效果为92~92.97%，高于90%，符合本评价预期效果；颗粒物去除效率为90.28%~91.88%，不足95%，需增设布袋除尘器以保证处理效果。

综上，本项目有机废气治理设施设计风量为30000m3/h，收集效率按90%，颗粒物去除效率按99%、有机废气以及恶臭污染物去除效率按95%计。项目产生的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”及厂界无组织排放限值；臭气浓度、二硫化碳达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建）和15m排放标准值。 本报告认为上述废气治理措施从技术上是可行的，本项目废气经上述措施处理后排放，不会对周围环境产生明显的影响。

（5）废气收集技术可行性分析：

项目主要采用集气罩收集的方式对配料及投料粉尘废气、密炼废气、开炼废气、硫化废气进行收集，总设计风量为30000m3/h。集气罩设置在废气产生的工位、设备上方等位置，采用伞型集气罩，可有效收集废气。

配料区、投料口抽风量：配料区集气罩收集部位大概为0.4m×0.4m的一个方形区域，投料口集气罩收集部位大概为0.3m×0.3m的一个方形区域。根据简明通风手册，上吸式集气罩的抽风量计算可根据公式：

L=K⋅P⋅H⋅vx

其中P——集气罩敞开面的周长，m，本项目取收集范围的周长为4×0.4+4×0.3=2.8m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本项目取距离配料部位0.5m；

vx——边缘控制点的控制风速，m/s，本项目取0.5m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.2。

据此计算得L=0.84m3/s，即配料、投料粉尘所需风量约3024m3/h。

密炼机、开炼机抽风量：开炼机收集范围为0.3m×0.8m的方形区域，密炼机收集范围为0.3m×0.3m的方形区域。根据简明通风手册，上吸式集气罩的抽风量计算可根据公式：

L=K⋅P⋅H⋅vx

其中P——集气罩敞开面的周长，m，集气罩敞开面的周长，m，本项目取收集范围的周长2×2×（0.3+0.8）+4×0.3=5.6m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本项目取距离收集位置0.5m；

vx——边缘控制点的控制风速，m/s，本项目取0.5m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.2。

据此计算得出L=1.68m3/s，即1台密炼机、2台开炼机所需抽风量合计约6048m3/h，加上配料、投料粉尘所需风量约3024m3/h，合计为9072 m3/h，取整数为10000m3/h，因此建设单位已设置的废气收集设施可满足废气收集要求，废气收集效率可达90%。

硫化机抽风量：依据硫化成型机的作业方式，硫化成型工序产生的废气温度较高，热废气在空气中会自行上升，故其废气收集系统的控制风速按0.5m/s设计，以保证收集效果，建设单位在每台硫化成型机的工位上部设置集气罩，同时拟采用软胶帘把产气点围合成半围状态，在每个平板模块预留0.7m×0.7m的操作口，对废气的收集效率约为90%。项目共设有6.5套硫化成型机，共13个硫化工位，因此共设13个集气口。参照《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）中排气量的计算公式，如下：

Q=3600Fvβ

式中：Q为排气量，m3/h；

F为操作口实际开启面积，m2；

v 为操作口空气吸入速度，m/s，取0.5m/s；

β为安全系数，一般取1.05-1.2，本项目取1.2。

由上述参数及公式计算得出，项目单个硫化操作口吸风量约为1058.4m3/h，则硫化成型工序所需总风量为13759.2m3/h，目前配套风机风量为20000m3/h，可满足硫化废气收集要求，收集效率可达到90%。

7.2.2废气污染治理措施经济可行性

废气治理的投资和运行费用情况见下表。

表7.2-5  废气治理的投资情况和运行费用

| 项目 | 投资额（万元） |
| --- | --- |
| 1套“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施 | 13 |
| 1套“UV光解+活性炭”组合设施 | 10 |
| 合计 | 23 |

从项目废气所采取的治理措施约投资23万元，占总投资的23%，在经济上也是可行的。

综上所述，本项目的废气采用上述治理措施处理后，完全可以保证各污染指标的达标排放。本项目的废气治理措施在经济、技术上均是可行的。

7.3噪声污染防治措施

项目拟采取的相关噪声治理措施有：

（1）从噪声源入手，在采购设备选择低噪声设备；

（2）用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20-30分贝。

（3）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

项目的噪声治理措施预计投资2万元，上述噪声的控制技术都已经较为成熟，通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，从技术角度上讲，完全可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；从经济角度而言，其投资也较少，在可承受范围内。综合以上，项目采取的噪声防治措施可行。

7.4固体废物污染防治措施

7.4.1 固体废物产生及处置情况

7.4.1.1固体废物的种类及特性

由污染源分析可知，本项目运营期产生的固体废物主要有一般工业固体废物（废包装材料、边角料）、危险废物（废活性炭、废润滑油、废灯管）和生活垃圾。

7.4.1.2 固体废物处理处置方式

（1）危险废物：废活性炭、废灯管、废润滑油，全部交有危险废物处理资质单位处理。

（2）一般工业固废：废包装材料、边角料可收集后交由专业资源回收单位回收再利用。

（3）生活垃圾：统一堆放在指定堆放点，每天由环卫部门清理运走，并定时在垃圾堆放点消毒、杀灭害虫，使其不对工作人员造成影响。

固体废物收集、贮存及运输过程处置要求

（1）危险废物收集过程要求

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）固体废物贮存场所建设要求

厂区内危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB 18597-2001）及其修改单要求设置，要求做到以下几点：

①所有生产的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；

②禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示标签；

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

④厂内建立危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑥危险废物贮存设施必须按GB 15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。

本项目危险废物贮存场所基本情况一览表如下所示。

表 7.4-4  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存仓库 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 项目车间的东北面 | 10m2 | 桶装密封 | 1t | 1年 |
| 2 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 防漏胶袋或其他容器盛装 | 1t | 1年 |
| 3 |  | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 防漏胶袋盛装 | 1t | 1年 |

（3）固体废物运输要求

固体废物特别是危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。危险废物在转运过程中应严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中要求，确保项目产生的危险项目安全运输。

同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定，如实申报本项目固体废物的产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

综上可知，本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，故本项目固体废弃物处理措施可行。

危险废物的管理

危废贮存间、废物各贮存分区、危废盛装容器等有关设施、场所和设备上，均应牢固粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语。贮存间应由专人管理，危废进出应详细记录相关信息，并妥善保存相关记录资料。危险废物的转移，应严格执行危险废物转移五联单制度。

固体废物处置措施可行性分析

本项目废活性炭、废灯管、废润滑油等危险废物堆放在危废暂存仓库，固体废物临时堆放场所面积和建筑结构满足厂区内固体废物和危险固废堆放的需要，分类存放的方式也保证了固体废物存放的安全和有序，因此本项目的固体废物临时堆放场所的建设是合理和可行的。

以上固体废物处理处置措施均为现行固体废物的常用处置方式，从实际的应用上来说成熟可行，不对外环境直接排放固体废物，能满足固体废物处置率100%的要求，一般固体废物出售时，还可收取一定费用。因此，本评价认为以上固体废物的处理处置措施在技术、经济上是可行的。

7.5地下水环境保护措施

项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水预处理后排放到市政污水管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。

对于危废暂存间，进出口设置0.1m高的门槛，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施，临时堆放房要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。

对于生活垃圾，建设单位日产日清，产生的垃圾渗滤液较少，同时对堆放点做防腐、防渗措施，并设计渗滤液排水收集系统，引至项目废水应急事故池，逐次分批引入污水处理站处理，则垃圾渗滤液不会对地下水产生污染。

经上述措施处理后，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。不会对地下水产生不良影响。

项目的地下水防治措施预计投资1万元。本项目地下水防治措施具有较强的技术经济可行性。

7.6污染治理措施经济技术可行性分析结论

通过以上对项目各项污染治理措施的经济技术可行性进行综合分析，项目采用上述污染治理措施后将做到有机废气和粉尘达标排放，设备噪声得到有效控制，使厂界声环境达标，各种固废均能妥善处理，对周围环境产生的影响较小，本项目拟采用的环保措施，从技术和经济上是可行性的。

8 环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防 、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

- 8.1 风险评价依据

### 8.1.1建设项目风险源调查

本项目涉及危险物质主要为硫磺、促进剂，放置在危险化学品仓库内。危险物质最大储存量和储存位置见表8.1-1。

表8.1-1  各危险物质数量及分布情况表

| 序号 | 物料名称 | 总用量（t/a） | 储存方式及场所 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺 | 0.05 | 纸袋，仓库 | 0.01 |
| 2 | 促进剂 | 0.2 | 纸袋，仓库 | 0.05 |

### 8.1.2环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.1-2确定环境风险潜势。

表8.1-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（2）P的分级确定

定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=q1Q1+q2Q2+......+qnQn

式中：q1、q2…qn——每种危险物品的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目建设项目Q值计算见表。

表8.1-3  建设项目Q值确定表

| 物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（qn），t | 临界量(Qn)，t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | / | 0.01 | 50 | 0.0002 |
| 促进剂 | / | 0.05 | 50 | 0.001 |
| 合计 |  |  |  | 0.0012 |

经计算，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 8.1.3 评价等级

（一）划分依据

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表,8.1-4确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评级；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8.1-4  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级确定为简单分析。

- 8.1.4 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的规定，本次环境风险评价等级确定为简单分析。因此，大气环境风险评价范围为距离项目边界500m范围；地表水环境风险评价范围为开平市水口镇污水处理厂在潭江的排污口上游500m至下游3000m的水域；地下水环境风险评价范围和地下水环境评价范围一致，即本项目为中心，面积为6km2的范围区域。

- 8.1.5 评价重点

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有关规定，简单分析的评价内容为在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

- 8.2 环境敏感目标概况

项目地下水环境风险评价范围内无环境敏感目标。地表水环境风险评价范围内敏感目标为潭江。大气环境风险评价范围内环境敏感目标见表8.2-1 。

表8.2-1  大气环境风险评价范围内环境敏感目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 保护对象 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在田村 | 西面 | 100 | 居民点 | 约150人 |
| 2 | 大平里 | 东北面 | 425 | 居民点 | 约600人 |
| 3 | 大塘 | 北面 | 365 | 居民点 | 约550人 |
| 4 | 沙岗头 | 西北面 | 445 | 居民点 | 约人 |

- 8.3 环境风险识别

本项目为简单分析，环境风险识别主要对危险物质及分布情况，可能影响环境的途径进行分析。 建设项目环境风险识别见表8.3-1。

表8.3-1  建设项目环境风险识别表

| 系统 | 工序 | 危险单元 | 主要物质 | 相态 | 温度（℃） | 可能事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产系统 | 开炼 | 开炼机 | 硫磺、原辅料 | 颗粒状 | 60 | 泄漏、火灾、爆炸 |
|  | 硫化成型 | 成型机 | 硫磺、橡胶 | 粉状 | 150 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 储运系统 | 原料储存 | 原料仓 | 硫磺、促进剂等 | 固态 | 常温 | 泄漏、火灾、爆炸 |
|  | 输送管道 | 管道、阀门 、三通、法兰 | 生活污水 | 液态 | 常温 | 泄漏 |
|  | 仓库 | 原料仓、成品仓 | 橡胶原料、成品 | 固态 | 常温 | 火灾 |
| 环保系统 | 废气处理 | UV光解净化器、活性炭 | 有机废气、二硫化碳 | 气态 | 常温 | 发生故障，导致污染物超标排放 |

- 8.4 环境风险分析

### 8.4.1 火灾爆炸的风险

本项目涉及的易燃物质如硫磺等。

易燃物质应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的有关规定，制定严格的管理制度，加强化学品的运输，贮存、使用过程的管理：制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏引发的爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。

因此，在化学品存放和使用过程中，应加强专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，整个厂区均要防火防爆。另外，建议项目设置应急事故池，一旦污水泄漏事故，污水可导入其中储存；事故排除后，将污水集中委托有资质单位处理，避免直接排放对环境造成严重影响。

### 8.4.2 易燃物质存贮的风险评价

本项目的产品为硅胶制品、橡胶制品，也应防止火灾事故。因此，必须加强仓库及车间内易燃物质的存放管理以及风险防范措施，放置易燃物质与橡胶混用，防止易燃物品丢失和泄露，防止仓库及车间内温度过高，禁止仓库和车间内出现明火。易燃物质仓库需单独设置，并有专人管理，负责看管保存及清点易燃物质：项目所在地周边厂房招租时应尽量避免产生火花及明火的项目。

### 8.4.3 易燃物质使用的风险评价

项目使用过程中的风险多为生产技术人员操作失误等导致的跑、冒、滴、漏等风险。以硫磺等易燃物质使用过程中产生风险影响最严重。若技术人员的疏忽或储存发生破损导致硫磺等物质泄漏或事故排放，一旦发生泄漏事故，硫磺将分散于车间，遇明火将易发生火灾，对周围环境产生影响，更易会对人员造成伤害，因此应加强事故风险防范措施。

### 8.4.5 易燃危险品运输中的风险评价

危险品中的运输风险性较小，但一旦出现事故其影响很大。根据《湘境国道4项目危险品运输风险环境影响分析方法研究》结果表明，公路上各预测年危险品运输车辆的交通事故概率很小，而在江河大桥上交通事故概率更小，所以因危险品运输对环境造成严重影响的可能性很小。一般来说，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易燃、易爆品的交通事故，直接的后果可能引起火灾或爆炸，从而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏江河大桥的构筑物，致使出现一时的交通堵塞。但这种情况毕竟是局部的，且持续的时间是短暂的，交通事故最大的危害可能是当危险品运输车辆在江河大桥出现翻车，致使事故车掉入河中，从而使运送的液态，如柴油、汽油等泄漏而污染江河水质、土壤等。但若公路两旁有护栏阻隔，可减少该类事故发生的可能，此外，危险品均采用灌装，这样也有利于减少危险品泄漏的风险。

### 8.4.6 危险废物的泄漏风险评价

本项目产生的危险废物主要为活性炭吸附产生的废活性炭、废灯管、废润滑油等。如处置不当直接进入周边环境，将会造成极大影响。本项目收集后应委托专业的危废处理公司对各种危废进行处理，同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，确定危险废物得到妥善处理。

### 8.4.7 废气事故排放对环境影响分析

本项目废气污染物潜在的风险主要为开炼、硫化的有机废气收集处理系统不能正常工作时，项目生产过程中产生的非甲烷总烃、二硫化碳、颗粒物未经处理直接排放，对项目所在地大气环境质量及厂内员工健康及附近居民身体健康易造成影响，废气风险出现概率，同样主要是与废气净化系统的事故概率相同，导致废气风险的主要有：

  - 生产中废气排放状况波动异常；

  - 净化系统出现泄漏现象；

  - 操作不当或未根据近期状况的变化及时调整工艺参数；

  - 未按规程和设备状况进行净化系统再生，未及时更新活性炭。

大气环境预测结果表明：本项目工艺废气在事故排放的情况下，工艺废气中的主要特征污染物非甲烷总烃、PM10、二硫化碳、较正常情况大，在不利气象条件下可能对周边环境造成一定的影响。因此，做好废气处理设备的维护工作，确保废气打标排放；活性炭吸附处理装置发生故障时，应立即停止开炼、硫化工序的生产，是降低本项目对周边大气环境影响的必要手段。

### 8.4.8 工程控制措施

针对本项目可能发生的风险事故，在工程设计上可采用以下防范措施：完善设施，加强保养维护。未防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，工程设计中应包括完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在消防设计、布局方面要防患于未然，严格按照消防法的规定，尤其是在楼内要做的消防设施配套完善，如消防栓、消防水管、消防水源、逃生通道、喷淋设施、艳感感应装置、监控装置等不可或缺、要设置防火避难层；要有通的消防救灾通道。在仓库和化学品存储室墙壁要安置防火涂料，并进行严格保养、维护，保证质量和安全性能，并加强管理，做到出现火险自救，避免建筑灾难发生。

严格限制在硫磺、橡胶原料及产品仓库使用明火，禁止吸烟；同时做好防火和消防措施，加强防范意识。

必须加强仓库的风险防范措施，防止易燃物质与橡胶混用，防止易燃物品丢失和泄露，防止仓库及车间内温度过高，禁止仓库和车间内出现明火。易燃物质仓库须单独设置，并有专人管理，负责看管保存及清点易燃物质；项目所在地周边工厂招租时应尽量避免产生火花及明火的项目。

防止废气事故发生对环境的影响，当活性炭吸附处理装置发生故障时，应立即停止开炼或硫化工序的生产：平时对于废气污染物排放风险的防范要点包括：密切监视废气产生状况的波动；保持净化设备的密闭、安全、可靠性能，特别要注意设备的耐磨性和防火防爆保证；熟练在正常和异常情况中的处理操作技能；建立事故防范和处理应对制度。

本项目一旦发生泄漏、火灾，事故处理过程的伴生、次生污染主要涉及消防水的收集。项目事故应急池的大小根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中的规定来确定。

V 总= （V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算

V1+V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①物料泄漏量

项目内无废水储存装置，无液态原料使用，物料泄漏量为0m3。

②消防废水计算

本项目发生火灾风险源主要为仓库，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），耐火等级为一、二级，本项目仓库V小于1500m3，使用的原辅材料均不溶于水，因此不考虑消防废水，消防废水量V2为0m3。

③雨水量的计算方法如下：

V=10qF

其中：q为降雨强度，单位为mm，按平均日降雨量，q=qn/n，qn为年平均降雨量，单位为mm，n为年平均降雨日数；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为hm2。

根据开平市气象资料知，开平市年平均降雨量为1940mm，年平均降雨日数为146天，本项目必须进入事故废水收集系统的汇水面积为0.14hm2，则V5=10×1940/146×0.14=12.74m3，因此项目事故时雨水量为18.6m3。

④事故应急池大小计算

项目最大泄漏量容积为 V1=0m3，消防废水量 V2=0m3，V3=0m3，V4=0m3，降雨量V5=18.6m3，可算得V总=18.6m3。因此，要求企业建设一个事故应急池，事故池的容积建议为18.6m3。

此外，对环境突发事故废水收集系统的设计和管理采取以下要求和措施：

①根据实际情况制订《污水阀的操作规程》，为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急系统的启用程序，包括污水排放口和雨(清)水排放口的应急阀门开合、启动发生事故应急排污泵回收污水至污水事故池的程序文件。

②事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施。

③事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施。

④自流进水的事故池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高，并留有适当的保护高度。

⑤事故应急池应做好硬底和防腐防渗措施。采用防渗混凝土浇筑为一体，四面墙体采用垂直结构，内墙角采用圆滑过渡或 45º斜角过渡，内表面做水泥砂浆抹面，并做防腐、防渗处理。同时导流沟也要做好防腐、防渗处理。同时设置废水收集管网系统，并将管网系统与事故池连接，确保事故时的事故废水经管网收集进入事故池中暂存。

项目严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保事故废水能顺利进入事故应急池，然后交由有资质的单位处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保事故废水能顺利进入事故应急池。

8.5突发环境风险事故应急预案

根据建设单位提供资料，项目尚未编制环境风险应急预案。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，本评价在此仅提出编制环境风险应急预案总体性要求，建设单位应尽快委托相关单位编制风险事故应急预案。当事故发生时，及时启动预案，按预案要求采取相应措施，控制风险事故影响。本报告提出的应急预案总体性要求见表8.5-1。

表8.5-1  应急预案总体性要求

| 序号 | 项目 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：仓储区、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织结构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 8.6风险评价结论

本项目环境风险评价工作等级为简单分析。在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业、敏感点建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。

表8.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 开平市水口镇中力橡胶制品厂年产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （广东）省 | （开平）市 | （）区 | （ 水口）镇 | （ ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经112.786398° | 纬度 | 北纬22.440700° |  |
| 主要危险物质及分布 | 硫磺、促进剂，仓库、危险废物暂存区、生产车间 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气：废气未经处理排放，有机废气（主要是非甲烷总烃）和恶臭排放，对环境空气质量造成影响。 地表水：事故废水排放，随雨水管道或地表径流进入地表水体。 地下水：危险废物暂存区、生产区未做好防腐、防渗。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 大气环境风险防范措施要求：废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集处理的情况。定时记录废气处理状况。发生事故时，做好人员的疏散和安置工作。 事故废水环境风险防范措施要求：事故应急池，在项目所在厂区的门口、车间、危废暂存区设置门槛。 地下水环境风险防范措施要求：重点采取源头控制和分区防渗措施。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目Q<1，环境风险评价工作等级为简单分析。事故应急池，在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业、敏感点建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，也能最大限度地减少环境污染危害，风险影响程度可接受。 |  |  |  |  |  |

项目环境风险评价自查表见表8.6-2。

表8.6-2  项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 硫磺 |  |  | 促进剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.01 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 2876人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  |  | D3 □ |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 R |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 □ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 □ |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I R |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  |  | 简单分析 R |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 R |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 R |  |  |  |  | 地表水 R |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 R |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。加强废气处理装置的运行管理，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产；事故应急池，在项目车间、危化品仓库、危废暂存区以及所在厂区门口设置门槛；项目自建的危险化学品仓库，应进行防腐、防渗；危险废物暂存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单（环境保护部公告2013 年第36 号）的相关要求进行建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目Q<1，环境风险评价工作等级为简单分析。事故应急池，在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业、敏感点建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，也能最大限度地减少环境污染危害，风险影响程度可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 环境影响的经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低环境破坏的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，对本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目施工期间和运营期间概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用－效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示，基于此，将根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

9.1经济效益分析

9.1.1直接经济效益估算

项目投资额为100万元，本项目建设后，年产值达80万元人民币，经济效益十分明显，对促进开平市的经济发展具有非常积极的推动作用。

9.1.2间接经济效益估算

建设项目生产在取得直接经济效益的同时，也带来了一系列的间接经济效益：

（1）项目共有员工人数为15人，可增加当地的就业岗位和就业机会。

（2）项目建筑材料、水、电、燃料等的消耗为当地带来间接经济效益。

（3）项目作业机械设备及配套设备的购买，将扩大市场需求，带来间接经济效益。

（4）项目的建设，将增加区域经济的竞争力：建成后，能带动上下游产业的发展。

9.2社会效益分析

本项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）提高了社会的环境保护意识

项目产生的污染物主要是开炼机的冷却水、生活污水、开炼、硫化废气、粉尘、噪声、固体废物及生活垃圾等，均采取有效措施进行治理，均达到国家及地方排放标准的要求，保证了区域环境质量没有因为本项目的建设而受到破坏。

此外，由于项目的建设和运行而进一步开展的环境监测、监察活动，带动了公众对环境保护的进一步认识，从而促进了当地环境保护工作的深入开展。

（2）促进了当地经济发展

项目的建设能够改善当地的投资环境，增加地方的财政收入，具有良好的发展前景和经济效益，为繁荣当地的经济做出贡献。

同时，项目的建设对促进社会稳定，提高人民群众物质文明和精神文明建设具有积极的推动作用。因此，本项目的建设具有非常积极的社会效益。

9.3环境影响损益分析

从本项目资源、水环境、大气环境、声环境及其它等方面进行经济损失分析。

9.3.1资源损失分析

本项目资源损失主要是生产过程中产品在包装过程中造成的损失。原料和产品的流失量与员工的操作水平、清洁生产水平以及环保管理措施是否有效落实等因素有关，其情况较为复杂，不确定因素多，无法精确计算。由于本项目各种原材料的利用率较高，因此生产过程资源流失量的损失不大。

9.3.2水环境影响损失分析

建设项目产生的外排废水主要为生活污水，生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂处理后排放，降低了对纳污水体的影响。因此，外排生活污水会对水环境造成一定的损失，但损失不大，在可接受的范围内。

9.3.3大气环境影响损失分析

本项目营运期对大气环境的影响主要是粉尘、开炼、硫化废气。经影响分析，外排废气在达标排放的情况下，对周围大气环境的影响较小。但应该注意的是，在超标排放或出现事故、不利气象条件时，对周围环境空气质量的影响将明显增加，将引起比较大的大气环境损失。

9.3.4声环境影响损失分析

项目噪声经隔音处理、门窗隔音后将大为降低，着重控制厂界处的区域环境噪声强度，保护项目办公和周围区域声环境质量，再经厂界围墙的阻隔作用，所造成的环境影响不显著，故本项目造成的声环境损失不大。

9.4环境经济指标与评价

9.4.1环保投资估算

根据可持续发展的要求，环保应与社会经济协调发展，建设项目应加强环境保护工作，防止污染环境和影响项目周围的环境质量，同时做好污染源的治理工作。

关于环境保护资金的划分，各行业有不尽相同的规定，但大同小异，凡属于为防治污染、保护环境而设置的装置、设备和设施，因生产需要又为环境保护服务的设施，其投资可全部或部分计入环保设施。

根据本项目拟采取的环境保护措施和对策，项目环保投资估算见表9.4-1。

表9.4-1  环保投资估算

| 序号 | 项目 | 主要环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生活污水依托租用厂房的 三级化粪池处理设施 | 0 |
|  |  | 地下水防治措施 | 2 |
| 2 | 废气治理 | 1套“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施 1套“UV光解+活性炭”组合设施 | 23 |
| 3 | 固废物置 | / | 2 |
| 4 | 噪声治理 | 加强设备维护 | 2 |
| 5 | 风险预防 | 应急事故池（兼消防废水池） | 2 |
| 6 | 合计 |  | 33 |

根据建设单位提供的资料，项目用于各项污染治理的投资约33万元人民币，环保投资占工程总投资额100万的33%，其环保投资额度在可承受的范围内。

9.4.2环境保护运转费用

本项目生产过程中环境保护运转费用主要包括“三废”处理设施的运转费、委外处理费用、折旧费、排污费和环保监测等管理费（包括工资和业务费）。

9.5小结

综上所述，本项目的建设具有良好的社会经济效益。本项目的生产过程，虽然对周围的水、大气、声环境等造成一定的影响，但建设单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少，因此，本项目的设立从环境经济效益分析上是可行的。

10 环境管理与环境监测

10.1总量控制指标建议

根据《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》可知，“十三五”期间国家对CODCr、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

目前国家、广东省及开平市实施污染物排放总量控制指标：

- 大气污染物指标：SO2、NOx。

- 废水污染物指标：CODCr、NH3-N。

另外按照《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，涉及本项目大气总量控制指标为：粉尘和非甲烷总烃。

因此本项目污染物总量控制建议指标为CODCr、NH3-N、粉尘和非甲烷总烃。具体的总量控制建议指标如表10.1-1。

表10.1-1　　污染物排放总量建议指标

| 项目 |  | 要素 | 项目污染物总量建议指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 生活污水 | 废水量 | 162 | 吨/年 |
|  |  | CODCr | 0.02754 | 吨/年 |
|  |  | NH3-N | 0.00324 | 吨/年 |
| 大气 |  | 非甲烷总烃 | 1.88 | 千克/年 |
|  |  | 粉尘 | 4.57 | 千克/年 |

项目生活污水纳入开平市水口镇污水处理厂处理，根据我国目前的环境管理要求，污水排放城市污水处理厂统一处理的建设项目主要水污染物的总量控制由该污水处理厂统一调配，不再另行增加批准建设项目主要水污染物的总量指标。

10.2环境管理制度

为了更好的对项目在建设阶段和建成投产后的环境保护工作进行监督和管理，本项目应建立相应的环境保护工作小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。

10.2.1组织机构

本项目的环境保护管理应实行“厂长全面负责、分级管理、分工负责、归口管理”的管理体制。根据项目特点及地方环境保护要求，厂内应设置一个专职的环境保护工作小组。该小组应由一名厂负责人分管，该小组至少应包括巡回监督检查、环保设施运行、简单的监测分析化验等组成部分。

厂长是整个工厂环境保护的全面责任者，厂环保小组负责厂内日常环保工作。在项目建设期，厂环保小组对建设期的环境影响进行监督管理；在项目运行期，工厂环保管理以环保设施正常运行为核心；同时对厂内各车间进行定期的巡回监督检查，并配合上级环保部门共同监督工厂的环境行为，加强控制污染防治对策的实施；厂环保小组还对保障厂内环保设施的正常运行负责；并利用简单的监测分析化验手段，掌握工厂环境管理和环保设施运行效果的动态情况；通过采取相应的技术手段，不断提高污染防治对策的水平和可操作性。

10.2.2职责和制度

（1）职责

①主管负责人

应掌握工厂环保工作的全面动态情况；负责审批工厂环保岗位制度、工作和年度计划；指挥工厂环保工作的实施；协调厂内外各有关部门的关系。保障环境保护工作所必须的资源。

②工厂环保小组

工厂环保小组应由熟悉工厂情况、生产工艺和污染防治对策系统的管理、技术人员组成。其主要职责为：

a.制订工厂环保规章制度，检查制度落实情况；

b.制订环保工作年度计划，负责组织实施；

c.领导厂内环保监测工作，负责统计工厂排污、环保设施运行状态及环境质量情况；

d.提出工厂环保设施运行管理计划及改进意见；

本小组除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

③环保设施运行和环保设备维修保养部门

由负责环保设施运行的生产操作人员组成。每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位操作规范进行操作外，还应将当班环保设施运行情况记录在案，并及时向检查人员汇报情况。

配备专业技术人员负责厂内环保设备的维修保养。对于大规模的维修保养工作，可聘请有资质的相关机构和人员进行。

④巡回监督检查

工厂环保小组应定期监督检查工厂的生产状况，汇总生产中存在的各种环保问题，及时进行相应的纠偏和整改，并对整改结果进行监督检查，对可能进行的技术改造提出建议。

⑤监测分析化验

工厂应配备简单的监测仪器，根据监测制度，对厂内气、声等污染因子进行日常监测。在大气环境方面，主要监测粉尘、非甲烷总烃污染物排放量；在噪声方面，主要监测厂界噪声强度。

对于监测结果，应建立监测档案，记录各环境因素的有效数据及污染事故的发生原因和处理情况。

（2）制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，应根据工厂的实际情况，制订各种类型的环保制度，主要包括：

①环境保护管理办法；

②环境保护工作规章制度；

③环保设施检查、维护、保养规定；

④环保设施运行操作规程；

⑤厂内环境监测制度；

⑥环境监测年度计划；

⑦环境保护工作实施计划；

⑧监督检查计划；

⑨环保技术规程、环保知识培训计划。

10.3环境监测计划

10.3.1环境监测机构

环境监测计划要有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。开平市水口镇中力橡胶制品厂对专职环保人员进行必要的环境监测工作的培训，以胜任日常的环境监测和环境管理工作。

10.3.2监测设备

条件允许的情况下，可以购买一些最基本的实验室分析设备，进行一些基本的环保项目的分析化验工作；条件不允许时可委托相关单位监测。

10.3.3污染源监测计划

根据本项目的工程建设内容，依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），建设项目应在生产运行阶段落实以下环境监测计划：

表10.3-1  环境监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 | pH、BOD5、CODCr、氨氮、SS | 每季度一次，全年共4次 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段三级标准 |
| 1#废气排放口 | 颗粒物 | 每季度一次，全年共4次 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值” |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 二硫化碳 |  | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m排气筒排放标准 |
|  | 臭气浓度 |  |  |
| 厂界上下风向 | 颗粒物 | 每季度一次，全年共4次 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中厂界无组织排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 二硫化碳 |  | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建厂界标准值 |
|  | 臭气浓度 |  |  |
| 项目四周边界 | 等效连续A声级 | 每季度一次，全年共4次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

表10.3-2  地表水环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 |  | 监测设施 |  | 自动监测设施安装位置 |  | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 |  | 自动监测是否联网 |  | 自动监测仪器名称 |  | 手工监测采样方法及个数a |  | 手工监测频次b |  | 手工监测方法c |  | 执行排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-01 |  | pH |  | □自动 手工 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | 瞬时采样（3个瞬时样） |  | 1次/季度 |  | 玻璃电极法 |  | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稀释与接种法 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纳氏试剂比色法 |  |  |
|  |  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重铬酸钾法 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量法 |  |  |
| 注：手工测定方法取自《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB6920-86）、《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB11901-89）、《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ505-2009）、《水质 化学需氧量的测定 重络酸盐法》（HJ828-2017）、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3.4监测数据分析和处理

（1）在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

（2）建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预。

（3）定期(月、季、年)对监测数据进行综合分析，掌握废气、污水达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报。

（4）建立监测资料档案。

10.3.5规范排污口

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合开平市环境监理所的有关要求。

（1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）设置标志牌

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)。

10.3.6建立环境监测档案

建立环境监测档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

10.4项目污染物排放清单及设施“三同时”验收

10.4-1   项目排放清单及竣工“三同时”环保验收一览表

| 序号 | 验收类别 | 污染物 | 污染物排放量 | 环保措施 | 排放限值 | 污染物排放方式 | 验收标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | CODCr | 0.02754 t/a | 三级化粪池 | CODCr≤500mg/L | 三级化粪池处理后，排入市政污水管网 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网 | 总排水口 |
|  |  | BOD5 | 0.01296 t/a |  | BOD5≤300mg/L |  |  |  |
|  |  | SS | 0.01134 t/a |  | SS≤400mg/L |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.00324 t/a |  | NH3-N 无 |  |  |  |
| 2 | 工艺 废气 | 颗粒物 | 0.38kg/a | 1套“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施 1套“UV光解+活性炭”组合设施 | 排放浓度：≤12 mg/m3 | 含尘有机废气引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，最终达标尾气通过15m排气筒（1#）高空排放。 | 非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”； 二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m排放标准值 | 1#排气筒排气口 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 0.73kg/a |  | 排放浓度：≤10 mg/m3 |  |  |  |
|  |  | 二硫化碳 | 0.008kg/a |  | 排放速率：≤1.5kg/h |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 75~90（无量纲） |  | 2000（无量纲） |  |  |  |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 1.63kg/a | / | 浓度：4.0mg/m3 | 无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中 厂界无组织排放限值； 二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建） | 厂界浓度最高点 |
|  |  | 颗粒物 | 4.19kg/a | / | 浓度：1.0mg/m3 | 无组织 |  |  |
|  |  | 二硫化碳 | 0.0186kg/a | / | 浓度：3.0mg/m3 | 无组织 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | ≤10（无量纲） |  | 20（无量纲） | 无组织 |  |  |
| 3 | 噪声 | / | / | 厂界噪声 | 项目厂界 | 连续运行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 | 厂界外1米 |
| 4 | 固体废物 | 废包装材料、边角料 | / | / | 交专业公司回收处理 | / | 环保措施是否到位 | —— |
|  |  | 废活性炭、废灯管、废润滑油 | / | 危险废物 | 放置于危险废物暂存桶，危险废物交给有资质单位处置 | / | 危废收集暂存装置； 委外处理的相关证明文件 | —— |
| 5 |  | / | / | 危险废物暂存区防腐、防渗措施 | / | / | 按要求做好各区域的防腐、防渗措施 | —— |
| 6 | 地 下 水 | / | / | 车间地面、 危险废物暂存区防腐、防渗措施 | / | / | 按要求做好各区域的防腐、防渗措施 | —— |
| 7 | 风险预防 | 事故应急池 | 18.6m3 | 需做好做好防渗漏、防腐蚀措施 | / | / | 按要求做好防腐、防渗措施 | —— |
|  |  | / | / | 编制环境风险应急预案 | / | / | 按要求编制环境风险应急预案 | —— |

11  产业政策和厂址合理性分析

11.1产业政策及法律法规的相符性分析

11.1.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目的工艺和设备不属于限制类和淘汰类，同时没有对项目的性质做出淘汰和限制的规定，因此项目属于允许类；根据国家发展改革委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场准入负面清单（2018年版）》，本项目不属于“与市场准入相关的禁止性规定”中的“制造业”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。因此项目的建设是符合国家、地方的产业政策要求的。

11.1.2与地方政策的相符性分析

1、国家发展改革委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场准入负面清单（2018年版）》的相符性分析

本项目为橡胶制品项目，不属于《市场准入负面清单（2018年版）》中“与市场准入相关的禁止性规定”的“制造业”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”限制准入项目，因此本项目与《市场准入负面清单（2018年版）》是相符的。

2、与《广东省主体功能区规划》(2010-2020)的相符性分析

(一)功能定位。江门市的蓬江区、江海区、新会区划入国家级优化开发区域珠三角核心区，鹤山市划入省级重点开发区域珠三角外围片区，台山市、开平市和恩平市划入国家级农产品主产区。全市功能定位为：珠江口西岸的主要城市、珠三角宜居典范城市、珠三角向粤西辐射的重要门户城市、以高新技术产业、先进制造业和对外贸易为主的沿海港口城市。

(二)提升拓展地区。(1)银洲湖临港经济区，以新会港区为依托，重点发展大工业和现代物流业。(2)滨江新区，集商务、旅游、文化、行政、居住等综合功能为一体。(3)北新区、新会城区、锦江新城，定位为金融、商贸和居住等综合功能。(4)经国家或省批准合规设立的开发区，如江门高新技术产业园区、新会经济开发区、台山广海湾工业园区等。(5)江沙工业走廊，以江沙公路为依托，合理布局工业。(6)广海滨海新城，重点发展以临海先进制造业、临港服务业和滨海旅游业为主的海洋经济。(7)大江—台城—四九组团，重点发展先进装备制造业、汽车零部件制造业。

(三)重点保护地区。(1)以世界文化遗产开平碉楼与村落为代表的传统民居和历史人文景观区。(2)锦江水库、大沙河水库、龙山水库、镇海水库、石花山水库、塘田水库、石板潭水库及其周边饮用水源保护区。(3)西江沿岸地区。(4)圭峰山、大雁山、北峰山、古兜山、七星坑等区域绿地。(5)沿海岸线、海域以及上川岛猕猴省级自然保护区，镇海湾两岸的天然红树林群落。(6)基本农田以及各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等。

(四)禁止开发区域。广东省域范围内的禁止开发区域包括依法设立的各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、湿地公园、重要湿地以及世界文化自然遗产等，呈点状分布于全省各地。全省共有911 个禁止开发区域（其中，国家级65 个，省级153 个，市县级693 个），面积25646 平方公里［由于重要水源地（水源一级保护区）绝大部分分布在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等禁止开发区域内，难以单独列出，这些禁止开发区域的面积基本已含有重要水源地的面积占全省面积的14.25%。

本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，不属于其中的广东省主体功能区中的重点保护区和禁止开发区域，项目选址与《广东省主体功能区规划》(2010-2020)相符。

3、与《广东省环境保护规划纲要(2006-2020 年)》相符性分析

《广东省环境保护规划纲要(2006-2020 年)》提出：要“因地制宜，分类指导，推进区域协调，发展循环经济，调整和优化产业结构。

统筹人与自然和谐发展，促进经济、社会与环境全面、协调、可持续发展”。“构建生态工业体系：改进生产工艺，改造提升传统产业生产技术水平，大力发展高新技术产业，加强以电子信息、电器机械、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、森工造纸、医药、汽车等九大支柱产业为核心的产业链构建和延伸，提高产业加工深度和产品附加值。合理调整区域产业布局，实现产业互补。珠江三角洲地区要以电子信息业为先导，大力发展高新技术产业，继续发挥龙头带动作用。粤东、粤西地区重点发展临海型、资源型、特色型工业，尤其是电力、石化、钢铁工业等，粤东地区要做强做大工艺玩具、音像制品、纺织服装、食品、陶瓷等现有基础较好、轻工类劳动密集型加工工业，积极培育化工、电子、医药、机械和高技术产业；粤西地区要努力发展壮大石化、轻纺、家电、五金和以高岭土为主的资源深加工、农产品加工等产业，大力培育钢铁、造纸、医药、电子、机械等行业。山区要结合本地实际，充分发挥资源优势，重点发展农产品加工、电力、建材、生态农业和旅游等特色产业。积极发展环境友好型工业，采取政策

和经济手段，树立环保示范企业，推进环境管理体系认证，带动企业开展清洁生产，降低资源消耗水平和污染物排放强度。

本项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，位于珠江三角洲地区，项目生产的产品为硅胶制品、橡胶制品，项目所在区域不属于严格控制区，为有限开发区。

因此，项目与《广东省环境保护规划纲要(2006-2020 年)》相符。

4、与《广东省饮用水源水质保护条例》相符性分析

本项目建设不属于《广东省饮用水源水质保护条例》中规定的“饮用水源控制区内禁止新建、扩建污染严重的项目”。项目选址不属于饮用水源保护区，也不属于饮用水源控制区。因此与《广东省饮用水源水质保护条例》没有互相抵触。

5、 与《广东省珠江三角洲水质保护条例》(2010 年修订)相符性分析

根据《广东省珠江三角洲水质保护条例》第十七条，在广东省珠江三角洲经济区范围内禁止建设小型化学制浆造纸、制革、专业电镀、印染、染料、炼油、农药和其他污染严重的企业。从本项目的行业性质来看，不属于该条例限制的范围。从《广东省珠江三角洲水质保护条例》来看，本项目符合该条例的各项要求。

6、 与《江门市环境保护规划纲要(2006～2020 年)》相符性分析

根据《江门市环境保护规划纲要(2006～2020 年)》江门市生态控制分级控制区划方案，项目选址位于限制开发区，不涉及严格控制区，因此本项目的选址符合《江门市环境保护规划纲要(2006～2020 年)》的要求。

7、与《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》的相符性分析

根据《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》，江门市环境保护局已对重点控制区的VOCs 重点监管企业限产限排，开展VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治、对VOCs“散乱污”企业排查和整治等工作，根据《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》的目标，2020 年全市现役源VOCs 排放总量削减2.12 万吨。经区域削减后，项目所在区域环境空气质量会有所改善。

因此，项目与《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》的相符性分析。

8、与《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环【2012】18号）的相符性分析

（1）在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs污染企业，并逐步清理现有污染源。在水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区实施限制开发，加强对排污企业的清理和整顿，严格限制可能危害生态功能的产业发展。新建VOCs排放量大的企业入工业园区并符合园区相应规划要求。原则上珠江三角洲城市中心区核心区域内不再新建或扩建VOCs排放量大或使用VOCs排放量大产品的企业。

（2）新建石油加工项目必须达到特别排放限值的要求，储油设施必须加装油气回收装置，加工损失率必须控制在4‰以内。新建汽车制造、家具及其他工业涂装项目必须采取有效的VOCs削减和控制措施，水性或低排放VOCs含量的涂料使用比例不得低于50%。新建机动车制造涂装项目，水性涂料等低排放VOCs含量涂料占总涂料使用量比例不得低于80%，所有排放VOCs的车间必须安装废气收集、回收/净化装置，收集率应大于90%。新建室内装修装饰用涂料以及溶剂型木器家具涂料生产企业的产品必须符合国家环境标志产品要求。

相符性分析：项目属于新建项目，位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，也不属于城市中心区核心区域。

项目属于橡胶制品行业，不属于新建汽车制造及其他工业涂装项目。项目将含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，废气处理效率可达到95%，经过处理后项目非甲烷总烃、二硫化碳的排放浓度可达到排放限值要求，因此本项目符合印发《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》的通知（粤环【2012】18号）。

9、与关于印发《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的通知（粤环发[2018]6号）相符性分析

项目属于橡胶制品行业，不属于新建汽车制造及其他工业涂装项目。项目将含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，废气处理效率可达到95%，经过处理后项目非甲烷总烃、二硫化碳的排放浓度可达到排放限值要求，因此本项目符合印发《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的通知（粤环发[2018]6号）。

10、与《江门市打赢蓝天保卫战2018年工作方案》的相符性分析

此次行动以颗粒物(PM2.5和PM10)治理为主线，协同治理臭氧等其他污染物，全面实施“控煤、控排、控尘、控车、控烧、控油”六大措施，狠抓“三调整一淘汰”，强化督察问责，对重点大气污染行业企业和工地、泥头车经营企业实施“双公开”“双考核”“双问责”，确保各项措施落实到位，大幅削减大气污染物排放总量，持续改善我市环境空气质量。

《方案》明确了2018年环境空气质量改善目标：确保环境空气质量全面达标并有所改善，且PM2.5、PM10、NO2年均浓度分别下降到35、58、36微克/立方米以下，力争全市环境空气质量指数(AQI)达标率不低于86%。各市(区)环境空气质量全面达标，且PM2.5、PM10、NO2年均浓度分别下降到35、58、36微克/立方米以下，台山市、恩平市年度环境空气质量指数(AQI)达标率达到90%以上，其他市(区)达到86%以上。

项目属于橡胶制品行业，不属于新建汽车制造及其他工业涂装项目。项目将含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，废气处理效率可达到95%，经过处理后项目非甲烷总烃、二硫化碳的排放浓度可达到排放限值要求，因此本项目符合《江门市打赢蓝天保卫战2018年工作方案》。

11、与《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》（粤府[2018]128号）的相符性分析

深化工业挥发性有机物治理：全面落实工业和信息化部、财政部《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217号），鼓励重点行业企业开展生产工艺和设备水性化改造，加大水性涂料、粉末涂料等绿色、低挥发性涂料产品使用，加快涂料水性化进程，从生产源头减少挥发性有机物排放。各地级以上市要将VOCs重点行业企业纳入2018年全省万企清洁生产审核行动工作重点。

省环境保护厅于2018年5月底前出台《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案》。各地级以上市按照省固定污染源VOCs监管系统要求全面开展排放调查，建立工业企业VOCs排放登记制度，建立并完善市级VOCs重点监管企业名录，启动重点监管企业VOCs在线监控系统安装工作；完成重点行业VOCs综合排放标准编制工作，开展火焰离子化监测（FID）在线监测技术规范前期研究。完成典型行业VOCs最佳可行技术案例筛选，设立治理示范项目，推广最佳可行控制技术。实施VOCs总量控制，推动实施原辅材料替代工程，全面完成省级重点监管企业“一企一策”综合整治并开展抽查评估；开展加油站、储油库、油罐车油气回收治理专项检查，加强对重点机动车维修企业的监管。

项目属于橡胶制品行业，不属于新建汽车制造及其他工业涂装项目。项目将含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，废气处理效率可达到95%，经过处理后项目非甲烷总烃、二硫化碳的排放浓度可达到排放限值要求，因此本项目符合《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》（粤府[2018]128号）。

12、与《江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020年）》江府〔2019〕15号的相符性分析

一、总体要求

（二）目标指标。到2020年，全市空气质量优良天数比例（AQI达标率）达到90%以上，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在35微克/立方米以下，基本消除重污染天气，各市（区）空气质量六项基本指标年均浓度均达到国家二级标准。实施多污染物协同减排，到2020年，全市二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等主要污染物排放总量比2015年分别削减8.8%、15.0%和2.12万吨。

二、工作任务

25.推广应用低VOCs原辅材料。

按照省出台的《低挥发性有机物含量涂料限值》的要求，规范产品生产及销售环节。在涂料、胶粘剂、油墨等行业实施原料替代工程。重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，到2020年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升。［市工业和信息化局、市生态环境局牵头，市市场监管局配合，各市（区）政府负责落实］

26.分解落实VOCs减排重点工程。

2019年年底前，完成市级重点监管企业VOCs“一企一策”综合整治，完成县级重点监管企业“一企一策”方案编制并开展整治工作；2020年年底前，完成县级重点监管企业VOCs“一企一策”综合整治。对VOCs排放集中的工业园区、产业聚集区等区域，制定园区VOCs综合整治实施方案，并跟踪评估防治效果。重点推进化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。按照重点行业全覆盖的原则，细化分解VOCs减排目标，梳理治理工程项目，形成重点行业VOCs排放治理项目清单，2019年和2020年各市（区）累计完成减排治理任务量的75%和100%。对未纳入清单的VOCs排放企业场所和单位，各地要自行制定治理计划，并监督开展治理。到2020年，全市VOCs排放总量比2015年削减2.12万吨。［市生态环境局牵头，市工业和信息化局、市市场监管局配合，各市（区）政府负责落实］

27.加强VOCs监督管理。

逐年滚动实施VOCs排放企业综合整治情况抽查审核和泄漏检测与修复（LDAR）技术应用项目审核评估。公布治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，并实行联合惩戒。各级生态环境部门要组织企业登录“广东省挥发性有机物信息综合管理系统”平台填报并逐年更新相关信息，摸清本行政区域内VOCs排放工业企业数量、分布、主要生产工艺装备、VOCs生产和排放环节、治理措施及效果等情况。［市生态环境局牵头，各市（区）政府负责落实］

项目属于橡胶制品行业，不属于新建汽车制造及其他工业涂装项目。项目将含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，废气处理效率可达到95%，经过处理后项目非甲烷总烃、二硫化碳的排放浓度可达到排放限值要求，因此本项目符合《江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020年）》江府〔2019〕15号 。

13、与《开平市“小散乱污”企业专项整治工作方案》的相符性分析

根据《开平市“小散乱污”企业专项整治工作方案》的规定，纳入整治的“散乱污”企业在通过整治验收合格前，一律要求落实停产整治。建设单位在收到《关于做好水口镇“散乱污”企业整治工作的通知》后，按照《开平市“小散乱污”企业专项整治工作方案》和《关于做好水口镇“散乱污”企业整治工作的通知》的相关要求，全面落实停产整治工作，并委托相关技术单位对本项目进行环境影响工作，因此本项目符合《开平市“小散乱污”企业专项整治工作方案》的相关要求。

11.2规划相符性分析

11.2.1城市规划的相符性

项目位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1，根据国土证“开府国用（2012）第04790号”，地类（用途）为工业用途（详见附件2），并未占用基本农田保护区和林地、生态绿地，因此，项目用地符合水口镇的用地规划。

11.2.2厂址所在地与周边环境功能的相适性

项目的纳污水体潭江属于Ⅱ类水，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。

本项目所在地空气环境质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。

本项目厂界为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。

（1）区域环境空气质量现状：评价区内各监测点的监测结果表明，各监测点的所有监测值均满足二级标准，厂址周围空气环境质量符合功能区的环境空气质量标准，而且还有一定的浓度容量。

（2）评价水域环境质量现状：地表水环境质量现状监测结果表明，潭江水环境质量现状污染严重，其水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求，潭江水质较差。不达标主要是由于受沿岸排放的工、农业废水和未经处理直接排放的生活污水影响，导致出现一定程度污染。

（3）评价范围声环境质量现状：本项目厂界昼夜间监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2标准。

（4）环境容量：从近几年区域环境质量调查和监测结果来看，项目区域的环境空气和声环境还有足够的环境容量，而水环境质量现状出现了超标现象，但本项目无生产废水排放，外排污水为生活污水，生活污水经市政管网引至开平市水口镇污水处理厂，非直接排入潭江，故对纳污水体影响不大。同时通过区域削减等手段后，可大幅削减纳污水体中污染物，恢复纳污水体的水环境容量。

根据本项目地表水环境、环境空气及声环境影响预测结果看，项目建成投产后，正常情况下对区域环境污染的影响较小，不会改变当地水、大气现有的环境功能及环境质量。

综合以上分析可以看出，对于本项目，只要严格执行环保法律法规，保证本项目的污水、废气、噪声、固废达标排放，本建设项目选址是合理的。

11.3平面布局合理性分析

项目的车间平面布置详见附图8，项目功能分区较为明确，办公区与生产区分开设置，则可避免生产过程的噪声、废气等对员工办公造成不良影响。生产厂房内原料、产品储存区和生产车间分区设置，并隔开距离，避免相互影响。项目原材料、产品主要靠汽车运输，项目大门靠近道路，便于运输，项目厂区内主要道路宽敞，交通运输通畅。从环境空气质量影响预测与评价章节中的卫生防护距离分析来看，本项目符合卫生防护距离的要求。

因此，总体来说，项目厂区内的平面布局基本是合理的。

11.4小结

通过前面的分析，项目的建设符合国家和地方的产业政策，项目的选址符合国家和地方的相关环保法规，符合开平市的城市规划，因此，项目的建设合理合法。

12评价结论及建议

12.1建设项目概况

开平市水口镇中力橡胶制品厂厂址位于开平市水口镇第四工业园泮兴路A5-1（北纬22.440700°，东经112.786398°），地理位置图详见附图1。

项目成立于2010年4月，项目的经营范围为：生产、加工、销售：橡胶制品，拟投资200万元，主要从事硅胶制品、橡胶制品的生产加工，项目总投资100万元，主要从事硅胶制品、橡胶制品的生产加工，年生产硅胶密封件800万套、丁腈密封件900万套，厂区建筑面积1400平方米，项目劳动定员为15人，全年工作300天，不在厂内住宿、不设员工饭堂，每天一班，每班8小时。

12.2工程分析结论

项目建成后，项目总的污染产生和排放情况见下表：

表12.2-1 项目污染物产生、排放情况

| 污染 种类 | 污染物 名称 |  | 单位 | 产生量 | 治理 削减量 | 排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 废水量 | m3/a | 162 | 0 | 162 | 生活污水经预处理后排入市政污水管网 |
|  |  | CODCr | t/a | 0.0405 | 0.01296 | 0.02754 |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.0243 | 0.01134 | 0.01296 |  |
|  |  | SS | t/a | 0.0243 | 0.01296 | 0.01134 |  |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.0041 | 0.00086 | 0.00324 |  |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | kg/a | 37.71 | 37.33 | 0.38 | 经“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理后，通过15米排气筒排放 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | kg/a | 11.52 | 10.92 | 0.6 | 经“UV光解+活性炭”组合设施处理后，通过15米排气筒排放 |
|  | 二硫化碳 | 有组织 | kg/a | 1.035 | 0.985 | 0.05 |  |
|  | 颗粒物 | 无组织 | kg/a | 4.19 | 0 | 4.19 | 加强车间机械通风 |
|  | 非甲烷总烃 | 无组织 | kg/a | 1.28 | 0 | 1.28 |  |
|  | 二硫化碳 | 无组织 | kg/a | 0.115 | 0 | 0.115 |  |
| 固废 | 废包装材料 |  | t/a | 2 | 交专业公司回收处理 |  |  |
|  | 边角料 |  | t/a | 1.1 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | t/a | 0.612 | 交有危险废物处理资质的单位处理 |  |  |
|  | 废润滑油 |  | t/a | 0.1 |  |  |  |
|  | 废灯管 |  | t/a | 0.015 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 2.25 | 环卫部门处理 |  |  |
| 噪声 | 70~90dB(A) |  |  |  | 20～30 dB(A) | 厂界昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |  |

12.3环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状

地表水环境质量现状监测结果表明，潭江水环境质量现状污染严重，其水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准要求，潭江水质较差。不达标主要是由于受沿岸排放的工、农业废水和未经处理直接排放的生活污水影响，导致出现一定程度污染。

随着开平市水口镇污水处理厂的运行及管网收集污水规模的扩大，区域污水经收集后处理达标排放，将减轻潭江及其支流水体的污染负荷，有利于潭江及其支流水质的改善。

（2）环境空气质量现状

本次评价选择2018 年作为评价基准年。由江门市2018 年环境质量状况公报可知，开平市SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、CO 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3 超出二级标准要求，项目所在地环境空气为不达标区。

评价区范围内各监测点的SO2、NO2、CO、O3、臭气浓度的小时平均浓度均能满足环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5日平均浓度均满足环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准；非甲烷总烃的浓度可满足 《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准要求；硫化氢、二硫化碳的浓度可满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。可见，本建设项目所在地周围的环境空气质量能够达到相应的功能区要求。

（3）声环境质量现状

根据噪声监测结果分析，项目各厂界监测点昼夜间噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，监测结果表明，项目所在地声环境质量较好。

（4）地下水质量现状

地下水环境质量现状监测结果表明，各监测点的监测指标能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，说明项目所在地的地下水水质较好。

12.4环境影响分析与评价结论

（1）大气环境影响预测评价结论

项目运营期排放的各类污染物量较少，项目颗粒物（PM10）的最大小时落地浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准要求；非甲烷总烃的最大落地浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准要求；二硫化碳的最大落地浓度可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，对周边的环境空气影响不大。

（2）大气环境防护距离

经推荐模式计算，项目没有超标点，因此，本项目的大气环境防护距离为0m。

（3）水环境影响分析结论

生活污水产生量为162t/a，开平市水口镇污水处理厂已经建成，项目所在区域属于开平市水口镇污水处理厂的纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入开平市水口镇污水处理厂进行深度处理后排入潭江。

（4）声环境影响预测评价结论

项目投产后，项目厂界噪声贡献值较小。

（5）固体废物影响评价结论

一般工业固废如废包装材料、边角料经收集后外卖给废品回收单位回收处理；项目废活性炭、废灯管、废润滑油交由有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，由环卫部门清理运走统一处理。

项目产生的固废得到有效处置，对环境无不利影响。

12.5风险评价结论

项目环境风险评价工作等级为简单分析。在严格采取各项风险防范应急措施、制定应急预案以及与周边企业和敏感点建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制，也能最大限度地减少环境污染危害，风险影响程度可接受。

12.6清洁生产与总量控制结论

项目从原辅材料的选取，产品的生产过程控制、设备利用及工艺等方面，均较好地按照清洁生产的要求进行设计；在能耗、水耗指标等方面也达到较高水平，并将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。本项目清洁生产水平比较先进，在同行业处于先进水平。

项目生活污水纳入开平市水口镇污水处理厂处理，根据我国目前的环境管理要求，污水排放城市污水处理厂统一处理的建设项目主要水污染物的总量控制由该污水处理厂统一调配，不再另行增加批准建设项目主要水污染物的总量指标。项目的具体的总量控制建议指标如表12.6-1。

表12.6-1　　污染物排放总量建议指标

| 项目 |  | 要素 | 项目污染物总量建议指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 生活污水 | 废水量 | 162 | 吨/年 |
|  |  | CODCr | 0.02754 | 吨/年 |
|  |  | NH3-N | 0.00324 | 吨/年 |
| 大气 |  | 非甲烷总烃 | 1.88 | 千克/年 |
|  |  | 粉尘 | 4.57 | 千克/年 |

12.7污染防治措施可行性结论

项目冷却水循环使用，不外排；生活污水依托所用厂房的三级化粪池进行预处理后纳入城市污水厂。

项目产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）中“表5新建企业大气污染物排放限值”及厂界无组织排放限值；

臭气浓度、二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值（二级新扩改建）和15m排放标准值。

含尘有机废气经集气罩收集后，引入“布袋除尘器+UV光解+活性炭”组合设施处理；硫化废气经集气罩收集后，引入“UV光解+活性炭”组合设施处理，最终达标尾气通过一根15m排气筒（1#）高空排放。

一般工业固废如废包装材料、边角料经收集后外卖给废品回收单位回收处理；项目废活性炭、废灯管、废润滑油交由有危险废物处理资质资质单位处置；生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，由环卫部门清理运走统一处理。

12.8公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4 号，2019 年1 月1日施行），本项目进行了网上公示和报纸公示及在黎村、泮村、唐联村公告栏张贴项目环评征求意见稿公示信息。根据公示结果，无人提出反对意见。只要本项目符合当地环保管理要求，切实落实各项处理措施的情况下，本项目也是受公众支持的。

12.9产业政策、平面布局和选址合理合法性分析结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目的工艺和设备不属于限制类和淘汰类，同时没有对项目的性质做出淘汰和限制的规定，因此项目属于允许类；根据国家发展改革委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场准入负面清单（2018年版）》，本项目不属于“与市场准入相关的禁止性规定”中的“制造业”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。因此项目的建设是符合国家、地方的产业政策要求的。

项目厂内建筑物布置合理，生产和生活区分开，厂内交通通畅，绿化较好。

本项目属于新建项目，项目的建设与《市场准入负面清单（2018年版）》、《广东省主体功能区规划》(2010-2020)、与《江门市环境保护规划纲要(2006～2020 年)》、《广东省环境保护厅广东省发展和改革委员会关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环〔2014〕27号）等政策性文件不相冲突。

12.10综合结论

项目的建设符合国家、行业和地方的产业政策，符合政府用地规划。项目会给当地带来较多的就业机会和财政收入。

项目在运营期间将在一定范围内对环境尤其是大气环境产生一定的负面影响，但建设单位针对各种影响较为成熟的有效的治理措施，可较大程度地消除这种影响。建设单位若认真落实本报告书提出的各项环境保护措施，扎实做到环境保护措施与主体工程的“三同时”，项目在运营期产生的负面影响是可以得到控制的，对敏感点的影响可降到可接受范围之内，如此，项目的建设和投入使用不会对周围环境产生明显的影响，在环境保护方面是可行的。

12.11建议

（1）建设项目应认真执行本环评提出的各种污染防治措施，确保达标排放。

（2）实行“三同时”原则。在工程运营期，要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检修和考核制度，确保设施完好率，并使其正常稳定运转发挥效用。

（3）工程作好“清洁生产”，降低物耗、能耗，减少污染物的排放。

（4）要求建设单位在生产车间用水点、排水点设置水表等计量工具。

（5）保证“清污分流及污污分流”，加强对生产设备的管理和维护，及时维修或更换泄漏设备，严格控制“跑、冒、滴、漏”现象发生，减少污染物的排放量。