关于江门市滨江新区大林路（龙腾路～滨江

大道）工程环境影响报告表的批复

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心：

你单位报批的《江门市滨江新区大林路（龙腾路～滨江大道）工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，批复如下：

一、江门市滨江新区大林路（龙腾路～滨江大道）工程位于江门市的北部滨江新区启动区二期。项目采用城市次干道标准，东西走向，西起龙腾路，东接滨江大道，设计速度为40km/h，采用沥青混凝土路面，路线总长约1990米，规划路基宽度为30米，行车道采用双向四车道。项目工程内容主要包括道路、给排水、交通、综合管线、绿化、路灯、环卫等。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）按“清污分流、雨污分流”的原则优化排水系统；应在施工现场周边设截水沟和临时沉砂池，对雨水进行导流沉淀，防止施工泥沙堵塞下水道污染水体。施工废水经沉淀后回用于地面洒水抑尘。

（二）施工工地须落实施工控尘“六个100%”措施。施工场地应设置连续封闭围挡墙，严禁敞开式作业；施工物料和废弃物应尽可能封闭运输，施工场地和运输道路应采用洒水等有效的防治扬尘措施，以减轻对施工场地周围和运输路线沿线环境敏感点的影响。施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。不得在施工现场熬炼、搅拌沥青。

（三）应选用低噪声施工设备和工艺，合理安排施工时间，并采取有效的消声降噪措施，防止施工噪声和振动对居民点等环境敏感点造成影响。施工噪声应符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。禁止在每天晚上22时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。

（四）项目建筑垃圾及施工过程开挖的土方应按规定及时清运到指定地点妥善处置。

（五）运营期间，严格落实大气污染防治措施。大气污染物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

（六）运营期间，严格落实噪声污染防治措施。当项目红线外临街建筑高大于3层时，临街建筑面向项目一侧或距离项目红线35米范围内执行属4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；其余区域属于2类环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（七）运营期间，严格落实固体废物分类处理处置要求。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单执行。

（八）项目须落实《报告表》提出的各项污染防治和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目建成后不分配污染物总量指标。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2020年9月11日

公开方式：主动公开

抄送：广东高诚环境工程有限公司、江门市蓬江区棠下镇城镇建设管理与环保局