关于江门市蓬江区水环境综合治理项目

（二期）环境影响报告书的批复

江门市蓬江区城市管理和综合执法局：

你公司报批的《江门市蓬江区水环境综合治理项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，批复如下：

一、江门市蓬江区水环境综合治理项目（二期）选址位于江门市蓬江区。项目建设内容包括黑臭水体整治工程（主要为杜阮南河沿线骑龙山工业园、龙眠山工业园污水收集管网、荷塘中心河沿线污水管网、排涝泵站黑龙整治）；防洪排涝与引调水工程（主要为排涝泵站的改造和新建、耙冲水闸和白藤西水寨镇活水引调工程、天沙河流域和荷塘中心河流域水系连通工程）；重点片区排水提质增效工程（水浸点改造）。

二、江门市生态环境局蓬江分局委托广东环境保护工程职业学院对《报告书》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告书》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告书》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告书》的审查。

三、在项目全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）按“清污分流、雨污分流”的原则优化排水系统。施工期引水泵站、排涝浸点改造施工产生的基坑废水，通过沉淀处理后回用于施工环节。雨水引入沉沙池沉淀净化后外排。底泥固化场余水经沉淀完后疏浚余水采用投药促沉的方式处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，纳入棠下镇污水处理厂、荷塘污水处理厂处理。运行期泵站工作室员工生活污水处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准就近接入村庄和城镇污水系统管网；白藤西水闸因不具备污水管网接驳条件，运营期生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)后回用于管理区绿化用水。

（二）施工工地须落实施工控尘“六个100%”措施。施工场地应设置连续封闭围挡墙，严禁敞开式作业；施工物料和废弃物应尽可能封闭运输，施工场地和运输道路应采用洒水等有效的防治扬尘措施，以减轻对施工场地周围和运输路线沿线环境敏感点的影响。施工扬尘及沥青烟等废气污染物排放应符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。施工机械和车辆大气污染物排放限值执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）。不得在施工现场熬炼、搅拌沥青。

（三）应选用低噪声施工设备和工艺，合理安排施工时间，并采取有效的消声降噪措施，防止施工噪声和振动对居民点等环境敏感点造成影响。施工期施工噪声应符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。禁止在每天晚上22时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。运营期除桐井电排站、骑龙山工业园区内各污水泵的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放标准外，其余工程执行2类声环境功能区排放标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目建筑垃圾及施工过程开挖的土方应按规定及时清运到指定地点妥善处置。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行，并交由有危废处理资质的单位处理。

（五）项目须落实《报告书》提出的各项污染防治和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目建成后不分配污染物总量指标。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2021年2月7日

公开方式：主动公开

抄送：广东中科环境科技发展有限公司、江门市蓬江区杜阮镇生态环境保护办公室、江门市蓬江区荷塘镇生态环境保护办公室、江门市蓬江区棠下镇生态环境保护办公室、江门市蓬江区环市街道生态环境保护办公室、江门市蓬江区白沙街道生态环境保护办公室