关于美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设

项目环境影响报告表的批复

美心食品（江门）有限公司：

你公司报批的《美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，批复如下：

一、美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目选址位于江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号。原项目规划用地面积88456.5平方米，总建筑面积约22万平方米，年产面包0.9万吨，蛋糕0.75万吨，月饼0.8万吨，冰皮月饼0.3万吨，莲蓉0.425万吨。项目改扩建完成后计划年产蛋糕7500吨、面包9000吨、其他烘焙食品16000吨、粽子200吨、年糕300吨、醒发面团3500吨、调理肉制品5325吨、中式点心2760吨、饭盒/饭团4310吨、净菜1000吨、调制酱汁960吨。项目自建厂房进行生产，占地面积为88456.5平方米，建筑面积为82156.95平方米。项目主要生产原辅材料包括面粉、原粒莲子、咸蛋黄、冰皮粉、糖浆、油脂、白砂糖、粽叶、糯米、米粉、原料肉、蔬菜、面粉、米、各类酱汁、花生油、95%食用酒精、漂白水、洗洁精、清洁剂、洗衣粉等；主要生产设备包括粉系统、油系统、糖系统、年糕蒸柜、馅料炒锅、海绵蛋糕燃气隧道炉、戚风蛋糕电隧道炉、C252旋转炉、D32E层炉、花式面包燃气隧道炉、吐司面包电隧道炉、醒发室、三角（圆形）饭团生线、自动装袋封口机、真空冷却机、蒸柜、燃气炒锅、连续煎炸机、解冻房、杀菌釜、备用燃气蒸汽锅炉等；项目所用能源为电能、天然气、蒸汽。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目蔬菜清洗、淘米、烹饪、炊具清洗、消毒及地面清洗废水、备用锅炉废水，经自建污水处理站处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，通过市政管网进入棠下污水处理厂处理。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水标准的较严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。烹饪、烘焙等加工过程燃天然气废气参照执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的大型规模单位排放标准。配料、投料过程产生的颗粒物、厂界二氧化硫、氮氧化硫执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表2恶臭污染物排放标准值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保项目靠近广中江高速的东南厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其余厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单执行。

（五）项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目建成后主要污染物排放总量： SO2≤0.828吨/年、NOx≤7.742吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2021年3月19日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司、江门市蓬江区棠下镇生态环境保护办公室