关于江门市广能燃料有限公司蓬江区杜阮镇

木朗加油站新建工程环境影响报告表的批复

江门市广能燃料有限公司：

你公司报批的《江门市广能燃料有限公司蓬江区杜阮镇木朗加油站新建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，批复如下：

一、江门市广能燃料有限公司蓬江区杜阮镇木朗加油站新建工程选址位于江门市蓬江区杜阮镇迎宾西路侧（杜阮镇木朗村土名芒果山）地段。项目为二级加油站，本项目为一期，占地面积4320平方米，建筑面积1474平方米。项目新建加油站站房一层，罩棚一层，综合楼三层，新建三品六枪潜油式加油机6台，共设加油枪36支，1个50m30#柴油罐、2个30m392#汽油罐、1个30m395#汽油罐、1个20m398#汽油罐，油罐均为双层埋地卧式储罐。项目建成后计划年销售汽油量3000.5吨、柴油量1500吨。

二、江门市生态环境局蓬江分局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。你公司应按照《报告表》内容组织实施。

（一）做好施工期的环境保护工作，落实施工期污染防治措施。合理安排施工时间，防止噪声扰民，施工噪声排放执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。禁止在每天晚上22时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。施工现场应采取有效的防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物无组织排放监控浓度限值的要求。施工废水经沉淀处理后回用。

（二）采取有效的油气回收措施，严格控制储存、装卸和加油过程中的大气污染物无组织排放，确保油气回收系统排气口油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）浓度限值。无组织油气排放参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段污染物无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型规模单位排放标准。

（三）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”原则优化设置站区排水系统。项目生活污水收集经预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂设计进水水质标准的较严值后，经市政污水管网进入杜阮污水处理厂处理。地面清洗废水、初期雨水经收集预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网进入杜阮污水处理厂处理。

（四）优化加油站的布局，选用低噪声设备，并采取有效的消音、隔声、防振、绿化等措施降低噪声。确保项目靠近迎宾西路的南厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类区标准。其余厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。

（五）严格落实固体废物分类处理处置要求，项目一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单执行，危险废物按《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行，并交由有危废处理资质的单位处理。

（六）应加强储运和加油过程的管理，制定环境风险应急预案，建立防火、防爆、防泄漏和防溢出的风险管理体系，落实有效的环境风险防范措施。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

三、项目建成后主要污染物排放总量：VOCs≤1.017吨/年。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

七、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2021年3月25日

公开方式：主动公开

抄送：广东搏胜环境检测咨询有限公司、江门市蓬江区杜阮镇生态环境保护办公室、江门市蓬江区应急管理局