关于江门市滨江建设投资管理有限公司潮连街

取水口迁建工程项目环境影响报告表的批复

江门市滨江建设投资管理有限公司：

你公司报批的《江门市滨江建设投资管理有限公司潮连街取水口迁建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，批复如下：

一、江门市滨江建设投资管理有限公司潮连街取水口迁建工程项目选址位于江门人才岛振兴大道交环岛西路路口。项目为潮连街取水口迁建工程，主要内容为调整取水口至潮连水厂原水管道部分，包括潮连水厂新的取水口、引水箱涵及管道、取水闸、潮连泵站、输水管道、附属建筑物等。现状潮连水厂取水工程规模为3.6万m3/d，迁建后项目取水工程规模为4万m3/d。项目建筑物包括取水口1座、控制闸1座、取水泵站1座。项目在西江北街水道左侧、潮连镇西北侧兴建取水口，后接一条长约168m 的引水箱涵(1.5m×1.2m)，再接一段长约52m 的DN1200 直钢管至检修闸，后再接一段长约40m 的DN1200 直钢管，之后由一个岔管分为2 根长约195m的DN800 的输水管至泵站前池。前池水体经泵站加压后沿振兴大道至连荷路，往北至西江干堤后沿堤脚敷设至潮连水厂，管道全长约2017m。项目总投资6533.25万元，其中环保投资38.39万元。

二、江门市生态环境局蓬江分局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工期间项目吸水头应采用钢围堰施工，有效将施工段与非施工段隔离，确保施工过程产生的废水污染物释放在围堰内，不会对围堰外环境产生影响。拆除围堰时，少量的淤泥及泥浆经打捞后运至政府制定的弃渣堆场。项目取水泵站和输水管道施工过程设置导流沟、隔油池和沉淀池，严禁施工期废水和初期雨水进入西江，施工期废水和初期雨水经收集处理后回用于洒水抑尘，多余部分排入附近污水管网，引至荷塘污水处理厂处理后达标排放，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及潮连污水处理厂进水水质标准的较严者。合理安排施工期，避开在暴雨天进行路基的开挖。项目不设施工营地，施工人员生活依托附近公共设施。项目运营期间生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及潮连污水处理厂进水水质标准的较严者。

（二）严格落实大气污染防治措施。在土石方开挖、填方、运输、装卸、堆放等易于产生地面扬尘的场所，应采用围栏、洒水等办法降低施工粉尘的影响。建筑材料的堆放位置应远离饮用水源保护区，禁止在饮用水源保护区陆域范围内堆放，对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理，在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆应当采取棚盖、密闭等措施，防止在运输工程中因物料遗撒或者泄露而产生的扬尘污染。驶出施工场区的施工车辆，应首先进行冲洗，防止泥土带出施工场区。施工期废气污染物排放及运营期燃油废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间，施工单位应选用低噪声的施工机械及施工工艺，合理安排施工时间，尽量采用密闭作业，减少运行震动噪声。合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，强噪声机械必要时应建立声屏障，以把施工期的噪声减至最低。项目外排噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期间外排噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。施工期间产生的砂石、余泥等建筑垃圾统一收集、运送至城市建设管理部门指定的建筑垃圾堆放处统一处置。禁止将建筑垃圾以及土石方等以任何形式排入工程附近河道及水体。

（五）施工期间，施工单位应加强环境风险管理措施，由于管线位于饮用水源保护区，为了降低项目施工过程中产生的生产废水、土石方对环境产生影响，项目须严格落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，制定合理的事故应急预案，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2021年3月31日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司、江门市蓬江区潮连街道生态环境保护办公室