开平科联织带发展有限公司

自行监测方案

（编号：2019-12）

建设单位（盖章）：开平科联织带发展有限公司

2019年12月

# 1、企业基本情况

企业名称：开平科联织带发展有限公司

法人代表：张穗龙

所属行业：纺织

其他行业类别：锅炉

地址：开平市长沙区楼冈大道塔山工业园12号1幢

联系人：冯美香

联系电话：2168628

生产经营场所中心经度：112  度61 分 61秒

生产经营场所中心纬度：22  度39 分68秒

主要排放口及编号：锅炉排放口（FQ170017）、污水排放口（WS17017）

锅炉信息：天然气锅炉额定出力为8吨/小时

（注：附生产工艺流程图）

# 2、监测内容

## 2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测项目 | 依据类型 | 标准名称 | 限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-170017 | 开平科联织带发展有限公司 | 颗粒物 | 排污证许可 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 20mg/Nm3 | 手动监测 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 排污证许可 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 1级 | 手动监测 | 1次/半年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定-林格曼黑度图法 HJ/T 398-2007 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排污证许可 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 150mg/Nm3 | 手动监测 | 1次/月 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 排污证许可 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 20mg/Nm3 | 手动监测 | 1次/半年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 |
| 废水 | WS-170017 | 开平科联织带发展有限公司 | 氨氮 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 10mg/L | 自动监测 | 1次/月 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  |  | 总氮 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 15mg/L | 自动监测 | 1次/月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 80mg/L | 自动监测 | 1次/月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  |  | 总磷 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 0.5mg/L | 自动监测 | 1次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
|  |  |  | 悬浮物 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 50mg/L | 手动监测 | 1次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
|  |  |  | 色度 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 50倍 | 手动监测 | 1次/月 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 20mg/L | 手动监测 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  |  |  | PH值 | 排污证许可 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 6-9 | 手动监测 | 1次/月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

# 3、监测结果的公开

## 3.1 监测结果的公开时限

企业基础信息随监测数据一并公开。手工监测结果在监测报告完成次日公开；遇到节假日则在节假日上班后第一天公布节假日期间的自行监测数据。每年一月底前公布上一年度自行监测年度报告。

## 3.2 监测结果的公开方式

主要是通过广东省重点污染源综合管理平台（http://http://123.127.175.61:6375/eap/UserValidate_Hb.do）的方式进行公示。

# 4、监测方案的实施

本监测方案于2020年2月1日开始执行。