- 关于珠三角成品油管道鹤山-江门段输油管道华盛路交叉迁改工程环境影响报告表的批复

国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司：

你公司报批的《珠三角成品油管道鹤山-江门段输油管道华盛路交叉迁改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、珠三角成品油管道鹤山-江门段输油管道华盛路交叉迁改工程位于江门市蓬江区棠下蓬江产业转移工业园南侧，以原输油管道与规划华盛路西延线桩号K0+440相交处为起点，至输油管道跨越S272省道处为终点，保护及迁改段输油管道全长约4.5km，全线呈东西走向，保护段桩号为K0+440~K1+020和K3+040~K3+760，迁改段桩号为K1+460~K3+040和K3+760~K4+840。上游管道阀门距离本迁改段东侧端点约14km，下游为江门站距离本迁改段西侧端点约6km，则上游阀门至下游江门站距离约24.5km，预计回收油品共363吨。迁改工程A段改线前原管道长约1.6km，B段改线前原管道长约1.4km（其中包括原管道定向钻穿越段管道水平长约1.0km）；A段改线后新建管道长度约1.7km，B段改线后新建管道长度约1.4km。工程开挖回收原管道长度约2.0km，回收前完成清管作业，回收管道不再用于后续迁改工程，此外约有1.0km管道长度进行水泥砂浆灌注处理，本工程迁改段管道设计埋深1.5m。新建管道规格均为Φ406.4×10.3mm，材质均为L415高频电阻焊钢管，管道外防腐层采用常温型加强级三层PE外防腐层，设计压力为10.0MPa（与原管道一致），运行压力约7.0MPa。对迁改段原管道附近的1座阴极保护站（目前正常运行）进行拆除，并在原阴极保护站东侧约800m处新建一座阴极保护站。新建管道段采用加强级双层熔结环氧粉末外防腐层加强制电流阴极保护，加装智能测试桩，管道沿线有一条12芯光缆伴行敷设，新建管道输送油品与原管道一致，在线油品量约455.1吨。项目总投资6884.45万元，其中环保投资55.5万元。

二、江门市生态环境局蓬江分局委托广东环境保护工程职业学院对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。施工期间项目设备冲洗废水、新管道清管废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘及绿化，不外排。施工人员及运营期巡线管理人员生活污水依托周边村庄配套的污水处理设施处理，经市政管网排入棠下污水处理厂。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工区域、装卸及搬移物料区域采取喷淋或者洒水等扬尘污染防治措施，施工现场设置硬质、连续的封闭围挡，施工营地出入口配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施，加强对施工机械的维修保养。项目施工段管线不设油罐、阀门、门站，运营期间输油管线全程密闭输送，不接触外界环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间，施工单位应选用低噪声的施工机械及施工工艺，合理安排施工时间，尽量采用密闭作业，减少运行震动噪声。合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，强噪声机械必要时应建立声屏障，以把施工期的噪声减至最低。项目外排噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。禁止在每天晚上22时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。运营期间，确保规划华盛路西延线项目建成后，以规划路边界线两侧纵深35m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

（五）项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

- 江门市生态环境局

- 2021年9月6日

公开方式：主动公开

抄送：广州同藜环境科技有限公司、江门市蓬江区棠下镇生态环境保护办公室