开平市水口镇东桥电镀有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李耀寅 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 | 开平市水口镇东桥电镀厂 |
| 3.组织机构代码 | 91440783MA51JEKR7T |
| 4.社会信用代码 | 91440783MA51JEKR7T |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗）乡（镇） 开平市水口镇新市北路210号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 112,46,37.37/22,28,25.60 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 手机号码： 传真号码： 邮政编码：529321 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：金属表面处理及热处理加工 行业代码： 3360 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： HA-HD |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点5 | 铬酸雾 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点5 | 氰化物 | 上限:0.5mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 吡啶-巴比妥酸分光光度法 |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0040 | 废气监测点2 | 铬酸雾 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0040 | 废气监测点2 | 氰化物 | 上限:0.5mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 吡啶-巴比妥酸分光光度法 |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0040 | 废气监测点2 | 硫酸雾 | 上限:30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 |  |  |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0094 | 废气监测点3 | 铬酸雾 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |  |
| 热水炉 | 燃烧 | MF0131 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 |  |
| 热水炉 | 燃烧 | MF0131 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 |  |
| 热水炉 | 燃烧 | MF0131 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 总银 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 火焰原子吸收分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法 |
| 废水监测点1 | 六价铬 | 上限:0.01mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总汞 | 上限:0.005mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 冷原子吸收分光光度法——水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总铅 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总铜 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 总锌 | 上限:1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限:80mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 悬浮物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点1 | pH值 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点1 | 总铝 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 间接火焰原子吸收分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总铁 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |
| 废水监测点1 | 总氰化物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 吡啶-巴比妥酸分光光度法 |
| 废水监测点1 | 总磷（以P计） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 废水监测点1 | 氟化物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 废水监测点1 | 石油类 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点2 | 总铬 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点3 | 总镍 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界外1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 西侧厂界外1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 氨氮在线检测仪器 |  |  |
| 0 |  |  |
| 化学需氧量在线监测仪器 |  |  |
| 0 |  |  |
| 0 |  |  |
| 0 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |