瀚蓝（开平）固废处理有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 王川东 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91440783MA4WMU2WX6 |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗）乡（镇） 开平市百合镇蒲桥工业30号之6街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 112,28,49.80/22,20,3.55 |
| 8.联系方式 | 电话号码：13695235985 联系人：陈忠梅 手机号码：14796282949 传真号码： 邮政编码： |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 固废处置厂 |
| 12.行业类别 | 行业名称：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 行业代码： 4417-1 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物中的金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物中的金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 二噁英类 | 上限:0.1ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 手工 | 1次/1年 | 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法——环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 氯化氢 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 氮氧化物 | 上限:300mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 一氧化碳 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0001 | 烟囱001 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | SBF800 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 上限:0.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物重金属元素测定 电感耦合离子体发射光谱法HJ777-2015 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 二噁英类 | 上限:0.1ng-TEQ/m3 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 颗粒物重金属元素测定 电感耦合离子体发射光谱法HJ777-2015 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 颗粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | SBF800 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 氮氧化物 | 上限:300mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 一氧化碳 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 | MBGAS3000 |
| 焚烧炉 | 燃烧 | MF0002 | 烟囱.002 | 氯化氢 | 上限:60mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | MBGAS300 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向参照点1# | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 上风向参照点1# | 颗粒物 | 上限:1mg/m3 | 广东省大气污染物排放限值标准 （完整） | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 上风向参照点1# | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 上风向参照点1# | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 上风向参照点1# | 甲硫醇 | 上限:0.007mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点2# | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 下风向监测点2# | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 广东省大气污染物排放限值标准 （完整） | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 下风向监测点2# | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
| 下风向监测点2# | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 下风向监测点2# | 甲硫醇 | 上限:0.007mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-93 |
| 下风向监测点3# | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点3# | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 广东省大气污染物排放限值标准 （完整） | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点3# | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点3# | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点3# | 甲硫醇 | 上限:0.007mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点4# | 臭气浓度 | 上限:20无量纲 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点4# | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 广东省大气污染物排放限值标准 （完整） | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点4# | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点4# | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 下风向监测点4# | 甲硫醇 | 上限:0.007mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 南厂界1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 西厂界1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 北厂界1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| SBF800 |  |  |
| SBF800 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS3000 |  |  |
| MBGAS300 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO控制 | 焚烧炉 |  | “3T+E”燃烧控制 | null% |
| 除尘系统 | 焚烧炉 |  | 袋式除尘器 | null% |
| 重金属控制 | 焚烧炉 |  | 活性炭喷射,袋式除尘器 | null% |
| 二噁英控制 | 焚烧炉 |  | 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 | null% |
| 脱硝系统 | 焚烧炉 |  | SNCR | null% |
| 脱酸系统 | 焚烧炉 |  | 半干法,干法 | null% |
| 脱酸系统 | 焚烧炉 |  | 干法,半干法 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |