开平市立鑫建材有限公司自行监测方案

根据《排污许可证申请有核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861—2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合我单位运营期间污染物排放特点，制定污染源监测计划。监测分析方法按照现行国家、部颁标准规定执行。

一、企业基本信息

广东省广东省开平市赤坎镇广湛公路交流渡桥头，主要从事建筑陶瓷制品制造。本项目排污许可管理类别为重点管理，本监测方案涉及的建设内容见表1。

表1 基本信息

| 企业名称 | 开平市立鑫建材有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | 废气 废水 噪声 |  |  |
| 地址 | 广东省开平市赤坎镇广湛公路交流渡桥头 |  |  |
| 所在地经纬度 | 东经112°37′13.22″，北纬22°21′38.74″ |  |  |
| 法人代表 | 李建立 | 联系电话 | 0750-2620611 |
| 联系人 | 张明 | 联系电话 | 13536782500 |
| 自行监测方式 | □仅自动监测 仅手工监测 □自动监测与手工监测相结合 |  |  |
| 手工监测方式 | □企业自承担 委托第三方监测，监测机构名称 |  |  |
| 主要产品 | 150万平方米瓷质釉面砖和130万平方米瓷质抛釉砖 |  |  |

二、监测内容及评价标准

1、监测点位布设

企业自行监测点位示意图详见附图1。

2、监测内容

表2 污染源监测情况一览表

| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 污染物名称 | 监测方式 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 （废气排放口 ） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 烟气黑度 | 手工监测，委托第三方监测机构 | 1次/半年 | 按照地方环保部门要求进行公开 |
|  |  |  | 镉及其化合物 |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 镍及其化合物 |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 氯化物 |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1次/季度 |  |
|  | 厂界 | 风速、风向、 | 臭气浓度 |  | 1次/年 |  |
| 雨水 | YS001（雨水排放口） | 流量 | pH值 |  | 1次/月 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 1次/月 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1次/月 |  |
| 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北 | 连续等效A声级 | 昼间噪声、夜间噪声 |  | 1次/季度 |  |
| 生活污水 | DW001排放口 | 流量 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量 |  | 1次/季度 |  |

3、评价标准

广东省陶瓷工业大气污染物排放标准DB 44/2160-2019。

陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010。

企业各边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010。

表3 评价标准一览表

四、信息监测结果

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存5年，其中废气监测数据保存时间不低于5年）。

如地方生态环境主管部门有信息公开要求，企业完成监测后应公布监测信息，自行监测信息公开内容包括企业基本信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告，所有信息在网站至少保存一年。

- 监测平面图