开平味事达调味品有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李维民 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91440700617756254M |
| 5.方案审核地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 广东省省（自治区、直辖市）江门市地区（市、州、盟） 开平市县（区、市、旗）乡（镇） 开平市三埠区新昌立新南路8号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 112,41,50.78/22,21,43.02 |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 手机号码： 传真号码： 邮政编码：529300 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 中一型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：酱油、食醋及类似制品制造 行业代码： 1462 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： HA-HD |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃天然气锅炉 | 燃烧 | MF0054 | 废气监测点2 | 一氧化碳 | 上限:200mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 |  |
| 燃天然气锅炉 | 燃烧 | MF0054 | 废气监测点2 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 燃天然气锅炉 | 燃烧 | MF0054 | 废气监测点2 | 氮氧化物 | 上限:150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
| 燃天然气锅炉 | 燃烧 | MF0054 | 废气监测点2 | 颗粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 燃天然气锅炉 | 燃烧 | MF0054 | 废气监测点2 | 二氧化硫 | 上限:35mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 厂内综合污水处理站 | 处理污水 | MF0062 | 废气监测点1 | 臭气浓度 | 上限:2000 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限:9mg/L下限:6mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点1 | 动植物油 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限:300mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水监测点1 | 磷酸盐（以P计） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 |
| 废水监测点1 | 色度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 |
| 废水监测点1 | 流量 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 臭气浓度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 颗粒物 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界外北侧1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界外南侧1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界外西侧1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界外东侧1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |