# 用户需求书

采 购 清 单

| 序号 | 产品 名称 | 规格参数 | 型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面综合养护车 | 同时具有新旧料拌合、灌缝、喷洒热油功能等 | 拖挂式 | 1 | 含税、包运 |
| 2 | 沥青灌缝机 | 同时具有灌缝胶灌缝、沥青油加热喷洒功能等 | 拖挂式+电驱自行式（具有档位调节） | 1 | 含税、包运 |
| 3 | 压路机 | 工作质量3000KG 振动轮直径≥700*1000mm | 徐工XMR303 | 1 | 含税、包运 |

## 注：*中标供应商需提供达到设备需求的相关使用视频给采购方，以确认设备确实符合采购方的使用要求。

- 技术参数要求

- 一、沥青路面综合养护车

- 沥青泵喷料量 ：≥4kg/分；

- 最大加入再生料百分比：≥48%；

- 生产效率：≥1.5-1.8t/h；

- 柴油箱容量：≥80L;

- 导热油容量：≥25L；

- 沥青箱容量：≥125L

7.启动方式：电启动

# 二、座驾式灌缝机

## 料箱容积 (L)：≥400

- 启动方式：电起动

## 额定功率(KW)：≥6.5

## 行走驱动系统：电驱动（方向盘驾驶式）、牵引两用型

- 驱动：后驱动

## 刹车：电动、脚刹

- 时速：0-50公里/小时（非牵引状态下自行时速0-10公里/小时）

## 最小转弯半径（M）：≤5.5

- 最小离地间隙（MM）：≥200

- 罐体容积、结构：≥400L双层高保温结构，保温层深度80MM

## 11、电加热软管：≥7米

## 12、柴油箱容积(L)：≥120

## 三、压路机

- 工作重量：≥3000kg

- 震动频率：≥60HZ

- 振幅：≥0.40mm

- 激振力：≥32KN

- 震动轮（直径*宽）：≥700*1100mm

- 爬坡能力：30°

- 工作速度：0-9.5km/h

- 轴距：≥1800mm

- 转向角：±30°

- 10、最小离地间隙：≥250mm