- 江门市建筑工地防御台风、暴雨、雷雨大风工作指引（试行）

- 江门市建筑工地防风应急响应分级措施

| - 启动应急响应 | 防御指引 |
| --- | --- |
| - 防风Ⅳ级应急响应 | - 停止建筑起重机械运行使用，物料提升吊篮、施工升降机轿厢降至地面，塔吊起重臂应确保能自由回转。 - 停止高空施工作业，室外吊篮降至地面。 - 巡查建筑起重机械、外脚手架、模板支撑、卸料平台、临时用电是否采取防风防雨加固措施，清理临边堆放的材料；检查易受洪水侵袭、山体滑坡、泥石流威胁的基坑、地下暗挖是否存在变形、开裂情况，做好巡查记录。 - 排查并加固办公区、宿舍区、出入通道、围挡，以及工地内堆放的模板、铁皮等建筑材料；检查排水设施，确保排水机电设备正常运行。 |
| - 防风Ⅲ级应急响应 | - 停止所有户外作业，切断施工电源。 - 对建筑起重机械有可能发生坠落的区域作警戒标识。 - 及时撤离处于危险地带的人员，确保转移至安全场所。 |
| - 防风Ⅱ级应急响应 | - 停止一切施工作业，关闭施工现场临时用电总闸。 - 撤离危险地带人员，所有人员应留在确保安全的室内避风。 |
| - 防风Ⅰ级应急响应 |  |

- 江门市建筑工地防汛应急响应分级措施

| - 启动应急响应 | 防御指引 |
| --- | --- |
| - 防汛Ⅳ级应急响应 | 1、检查基坑、建筑起重机械、脚手架、模板支撑、卸料平台、防护棚等，是否采取了防风、防雨、防雷击措施。 2、检查施工临时用电系统，防止电箱、电闸等淋雨漏电。 3、检查工地临时设施，排查并加固工地围挡、宿舍板房。 - 4、检查工地周边的排水设施，疏通排水渠道。 |
| - 防汛Ⅲ级应急响应 | - 1、停止深基坑、高空等户外作业和活动，尽可能留在安全场所暂避。 - 2、停用建筑起重机械、吊篮，切断电源，并对电箱做好防雨措施。 - 3、疏散、撤离危险区域人员。 |
| - 防汛Ⅱ级应急响应 | - 1、停止户外作业和活动。 - 2、关闭施工现场临时用电总闸。 - 3、所有人员应留在安全场所暂避。 |
| - 防汛Ⅰ级应急响应 |  |

- 江门市建筑工地防御台风工作指引表

| - 预警信号 | - 图标 | 含义 | 防御指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 台风白色 |  | - 48小时内将受台风影响。 | - 关注台风信息，向所有人员传达预警信号，安排专人值守，检查应急队伍和物资。 - 检查建筑起重机械、外脚手架、模板支撑、卸料平台、临时用电是否采取防风防雨加固措施，清理临边堆放的材料；检查易受洪水侵袭、山体滑坡、泥石流威胁的基坑、地下暗挖是否存在变形、开裂情况，做好巡查记录。 - 排查并加固办公区、宿舍区、出入通道、围挡，以及工地内堆放的模板、铁皮等建筑材料；检查排水设施，确保排水机电设备正常运行。 |
| - 台风蓝色 |  | - 在24小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或阵风8级以上；或者已经受台风影响，平均风力为6～7级，或阵风8～9级并将持续。 | - 停止建筑起重机械运行使用，物料提升吊篮、施工升降机轿厢降至地面，塔吊起重臂应确保能自由回转。 - 停止所有高空施工作业，室外吊篮降至地面。 - 巡查各项隐患整改、加固措施落实情况。 |
| - 台风黄色 |  | - 24小时内将受台风影响，平均风力可达8级以上，或阵风10级以上；或者已经受台风影响，平均风力为8～9级，或阵风10～11级并将持续。 | - 1、停止所有户外作业，切断施工电源。 - 2、对建筑起重机械有可能发生坠落的区域作警戒标识。 - 3、及时撤离处于危险地带的人员，确保转移至安全场所。 |
| - 台风橙色 |  | - 12小时内将受台风影响，平均风力可达10级以上，或阵风12级以上；或者已经受台风影响，平均风力为10～11级，或阵风12级以上并将持续。 | - 1、停止一切施工作业，关闭施工现场临时用电总闸。 - 2、撤离危险地带人员，所有人员应留在确保安全的室内避风。 |
| - 台风红色 |  | - 12小时内将或者已经受台风影响，平均风力可达12级以上，或者已达12级以上并将持续。 |  |

- 备注：预警信号指江门市气象台及新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市气象台发布的气象灾害预警信号，其中江门市气象台发布的预警信号对应区域为蓬江区、江海区。

- 江门市建筑工地防御暴雨工作指引表

| - 预警信号 | - 图标 | 含义 | 防御指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 暴雨黄色 |  | - 6小时内本地将有暴雨发生，或者已经出现明显降雨，且降雨将持续。 | 1、进入暴雨戒备状态，关注暴雨最新消息。 2、向所有人员传达预警信号，安排专人值守，检查应急队伍和物资。 3、检查基坑、建筑起重机械、脚手架、模板支撑、卸料平台、防护棚等，是否采取了防风、防雨、防雷击措施。 4、检查施工临时用电系统，防止电箱、电闸等淋雨漏电。 5、检查工地临时设施，排查并加固工地围挡、宿舍板房。 6、检查工地周边的排水设施，疏通排水渠道。 |
| - 暴雨橙色 |  | - 在过去的3小时，本地降雨量已达50毫米以上，且降雨将持续。 | - 1、停止深基坑、高空等户外作业和活动，尽可能到安全场所暂避。 - 2、停用建筑起重机械、吊篮，切断电源，并对电箱做好防雨措施。 - 3、疏散、撤离危险区域人员。 |
| - 暴雨红色 |  | - 在过去的3小时，本地降雨量已达100毫米以上，且降雨将持续。 | - 1、停止户外作业和活动。 - 2、关闭施工现场临时用电总闸。 - 3、所有员工应留在安全场所暂避。 - 4、密切监视灾情，做好应急抢险救灾工作。 |

- 备注：预警信号指江门市气象台及新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市气象台发布的气象灾害预警信号，其中江门市气象台发布的预警信号对应区域为蓬江区、江海区。

- 江门市建筑工地防御雷雨大风工作指引表

| - 预警信号 | - 图标 | 含义 | 防御指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 雷雨大风黄色 |  | - 6小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力达6～7级，或者阵风8～9级，并伴有强雷电，且将持续。 | 1、停止高空户外作业。 2、保障易受雷击的设施和场所安全。 |
| - 雷雨大风橙色 |  | - 在2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为8～9级，或者阵风10～11级级，并伴有强雷电，且将持续。 | - 1、停止一切户外作业。 - 2、加强工棚、脚手架、井架等设施和塔吊、龙门吊、施工升降机等机械、电器设备的安全防护。 - 3、密切监视灾情，做好应急抢险救灾工作。 |
| - 雷雨大风红色 |  | - 2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电，且将持续。 | - 1、人员切勿外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。 - 2、密切监视灾情，做好应急抢险救灾工作。 |

- 备注：预警信号指江门市气象台及新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市气象台发布的气象灾害预警信号，其中江门市气象台发布的预警信号对应区域为蓬江区、江海区。