附件3

江门市建设工程结构实体检验方案备案表

| 本单位已按要求组织编制完成XXX工程结构实体检验方案，现报上，请予备案。 附：XXX工程结构实体检验方案 施工单位项目负责人： 年 月 日 （章） |  |
| --- | --- |
| 监理单位 意 见 | 同意按方案实施检验。 项目总监理工程师： 年 月 日 (章） |
| 建设单位 意 见 （必要时） | 同意按方案实施检验。 项目负责人： 年 月 日 （章） |
| 质监机构 备案意见 | 同意备案。 监督组： 分管站长： 年 月 日 （章） |

注：本表及方案一式三（四）份，施工单位、监理单位（建设单位）、质监站各1份。

XX工程项目

结 构 实 体 检 验 方 案

（编制格式）

编制人：（项目技术负责人）

审核人：（项目负责人）

审批人：（企业技术负责人）

编制单位：（施工单位）

年   月   日

方 案 编 制 说 明

1．方案应分别列出工程项目混凝土各强度等级及对应的混凝土配合比数，墙、柱、梁、板的数量，建筑物层数，化学植筋的连接钢筋的数量，项目有多个单位工程时，应列出各单位工程的构件数。其中：

1．1梁数量的确定：以框架柱与框架柱、柱与剪力墙、剪力墙与剪力墙之间的梁计算一根非悬挑梁。

1．2剪力墙数量的确定：按全部自然间的数量（住宅及宿舍）或块数（除住宅及宿舍外的其他建筑）计算墙的间数或块数。

1．3楼板数量的确定：分别计算自然间数（与剪力墙数量的计算方法相同，用于确定板厚检测数量）和板块数量（用于确定楼板厚度、钢筋保护层厚度检测数量），其中板块数量以主梁之间的板计算一块非悬挑板。

1．4填充墙砌体化学植筋的数量包括与剪力墙、柱、梁的连接钢筋的数量之和。

2 有悬挑梁、悬挑板时，对钢筋保护层厚度的检测，应分别计算并按规定比例抽检。

3 各检验项目的检验构件应按比例均匀分布于各单位工程的各楼层中（或相近间隔的楼层中）。方案应按比例列出项目中各单位工程各检测项目的检测数量、检测的具体部位、检测方式是自检还是委托检测，各项目开始检测的时间。

4．自检时还应在方案中明确实施检测的人员及其情况，检测设备的名称、型号、校准/检定情况（对需要校准/检定的设备）。

目  录

1 编制依据及说明

1．1 编制依据

1．2 编制说明

2 工程概况

2．1 总概况

2．2 混凝土设计强度等级及对应的混凝土配合比数

2．3 楼板厚度、剪力墙厚度、主梁高、柱截面尺寸、层高设计参数

2．4 钢筋保护层设计厚度

2．5 填充墙砌体拉结筋设计要求

3 结构实体检验方案

3．1 混凝土强度及抗渗性能检验试块的留置与检验

3．2 混凝土同条件试块留置与检验（或强度回弹—钻芯检验，若实施同条件试件检验方案则不用考虑此方案）

3．3 混凝土拌合物（或结构混凝土）氯离子含量检测

3．4 墙、柱、梁的混凝土外观质量检查、强度回弹检测

3．5 梁、板钢筋保护层厚度检验

3．6 结构实体位置与尺寸偏差检验

3．6．1 柱截面尺寸、垂直度检验

3．6．2 梁高检验

3．6．3 墙厚检验

3．6．4 板厚检验

3．6．5 层高检验

3．7 填充墙砌体化学植筋锚固力检测

附件3-1    结构实体位置与尺寸偏差检验记录表（自检用）

工程名称：                              施工单位：（盖章）

单位工程名称：                              结构层数：

构件数量：                              检验数量：

检验项目：□柱尺寸 □柱垂直度 □梁高 □墙厚 □板厚 □层高

检验日期：                              检验方法：□非破损法　□破损法

| 序号 | 检测 部位 | 部位 属性 | 柱高 （层高） （m） | 构件设计尺寸 （mm） | 测点 位置 a/b(m) | 单个测点实测值（mm） |  |  | 平均值 (结果值) （mm） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数： 合格率： % 超过允许偏差1.5倍数： 结果判定： |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目工程师）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、检验依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 2、检验内容和要求： 2.1柱截面尺寸检验：选取柱的较大一边量测柱中部、下部及其他部位（中部）共3点取平均值；2.2柱垂直度检验：沿柱的两个方面分别量测，取较大值；2.3梁高检验：量测一侧跨中及及两个距离支座0.1m处，共3点取平均值；量测时可取腹板高度加上此处楼板的量测厚度；2.4板厚检验：悬挑板取距离支座0.1m处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值，其他楼板，在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1 m处,取3点平均值；2.5墙厚检验：墙身中部量测3点，取平均值，测点间距不应小于1m；2.6层高检验：与板厚测点相同,量测板顶至上层楼板板底净高,层高量测值为净高与板厚之和,取3点平均值； 3、部位属性（只对板）：A-悬挑板，B-非悬挑板，对不同检验项目应分记录在不同的记录表上； 4、检验设备： 编号： 测区示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核：              检测：             记录：                              第    页共    页

附件3-2                      混凝土构件外观质量检查、强度回弹检测记录表（自检用）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 率定值 |  |  |  |  |  |  |  | 检测面 |  |  |  |  | 侧面 |  |  | 测试角度 |  |  | 水平 |  |
| 构件外观 质量情况 |  | □墙外观质量情况： 回弹数量： 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □柱外观质量情况： 回弹数量： 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □梁外观质量情况： 回弹数量： 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 单 个 回 弹 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 碳化 mm |  | 强度MPa | 龄期 d |  | 等级 c | 强度代表值MPa |  | 浇筑方式及 天气 |
| 构件 | 测点/ 测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上/左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 泵送 □ 人工 |
|  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下/右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上/左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 泵送 □ 人工 |
|  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下/右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上/左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 泵送 □ 人工 |
|  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下/右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上/左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 泵送 □ 人工 |
|  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下/右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 检测测区：对墙、柱为上、中、下共3个测区，对梁为左、中、右共3个测区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  | JGJ/T23-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位（盖章）:                                  监理单位（盖章）:

质检员:              项目技术负责人:              监理员:                  监理工程师:

附件3-3                          江门市建设工程取样送检、现场检测见证记录台账

检测类别：□见证取样类（A类） □现场检测类（B类）                                          □A类□B类第   页共   页

| 工程名称 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |
| 样品名称/规格 （检测项目） | 代表数量 | 取样数量 | 取样部位 （地点） | 取样/送样 （检测）日期 | 取样/送样人 （现场检测人员） | 取样/送样/检测 见证人 | 检测报告编号 | 检测结果 |
| 现场检测的具体 部位（填不下时 可另附页） |  |  |  |  |  | 处理意见 （不合格的） |  |  |
| 见证说明 | □材料进场后现场随机取样，样品具有代表性、真实性；□试件在结构实体上随机选取或现场留置，样品具有代表性、真实性；□采取有效保证措施，确保送检样品与现场取样样品一致；□现场检测点按标准、规范规定或检测方案选取。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 此表填写范围包括工程的所有送检的材料、试件和现场检测项目以及施工单位结构实体尺寸、填充墙砌体植筋锚固力自检。由见证人分别在见证取样和见证送检（检测）、审核检测报告后分别填写，并由取样、送检人、现场检测人员、见证人签名。此表一式两份，一份存入工程建设（监理）管理档案，一份与监理月报一同报送项目质量监督机构。 |  |  |  |  |  |  |  |