江门市建筑工程风险分级及建设管理部门检查建议

| 风险级 别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡且 单体建筑面积小于等于3000㎡ | 建筑高度不大于24m | 不含危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺、新材料、新设备 | 不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品的厂房 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 重点在基础、主体施工阶段开展检查，若工程参建方未实施质量安全风险自查、发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  | 不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品的仓库 |  | 非人员密集场所 |  |
|  | 公共建筑 | 商场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 不含危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺、新材料、新设备 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴 室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐 馆、茶馆、咖啡厅 | 重点在基础、主体施工阶段开展检查。若工程参建方未实施质量安全风险自查、发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、 防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  | 三星级以下宾馆 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 公共建筑 | 文化建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度 不大于24m | 不含危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺、新材料、新设备 | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 | 重点在基础、主体施工阶段开展检查。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  |  | 丙级体育建筑 |  | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下，游泳池观众席容量1500人以下 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含危险性较大分部分项工程但不包含超过一定规模的危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品的厂房 | 周边无人员密集建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设 施、学校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  | 不储存易燃、易爆、有毒、有害的， 不涉及生态环境影响大的仓库 |  | 非人员密集场所 |  |
|  | 公共建筑 | 商场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含危险性较大分部分项工程但不包含超过一定规模的危险性较大分部分项工程。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品， 且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设 施、学校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库） 房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500平方米的歌舞 厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 重点在基坑、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播 电视楼、档案楼 |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  | 三星级以下宾馆 |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  |  | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 |  | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低风险 | 公共建筑 | 体育建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含危险性较大分部分项工程但不包含超过一定规模的危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 丙级体育建筑 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下，游泳池观众席容量1500人以下 | 重点在基坑、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
| 中等风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | / | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 单一住宅、 商住混合 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校，高使用率的公共建 筑），周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于1000平方米的学校集体宿舍或劳动密集型的员工集体宿舍 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于1次，重点在基坑、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
| 中等风险 | 公共建筑 | 教育类 工程 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24 m | / | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 开展教育活动的公共建筑（室内儿童场所除外），未设置化学或生物实验室，功能单一 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房等室内儿童活动场所，中小学校的教学楼、图书馆及食堂，总建筑面积不大于2500平方米的大学教学楼、图书馆、食堂 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于1次，重点在基坑、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 医疗类工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 医疗卫生公共建筑，不储存有腐蚀性、放射性的医疗药品、器械，有毒有害的医疗废物，功能单一 |  | 总建筑面积不大于1000平方米的医 院、疗养院的病房楼 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含超过一定规模的危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不生产、储存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品的厂房。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于1次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不存储易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的仓库。 |  | 非人员密集场所 |  |
|  | 公共建筑 | 商 场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含超过一定规模的危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的商场 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、 桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于1次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  | 三星级以下宾馆 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 公共建筑 | 文化建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 含超过一定规模的危险性较大分部分项工程 | 未使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 |  | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于1次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。若工程参建方未实施质量安全风险自查、工程发生质量安全事故、存在违法违规行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  |  | 丙级体育建筑 |  | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下，游泳池观众席容量1500人以下 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 特殊建筑 | 儿童活动场所 | 不限面积 | 不限高度 | / | / | / | / | / | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
|  |  | 老年人照料设施 | 不限面积 | 不限高度 | / |  | / |  | / |  |
|  | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 生产易燃、易爆、有毒 、有害物品，涉及生态环境影响大的厂房 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的 |
|  |  | 仓库 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 储存易燃、易爆、有毒、有害的物品，涉及生态环境影响大的仓库 |  | 人员密集场所 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 生产易燃、易爆、有毒 、有害物品，涉及生态环境影响大的厂房 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的； （3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
|  |  | 仓库 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 储存易燃、易爆、有毒、有害的物品，涉及生态环境影响大的仓库 |  | 人员密集场所 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 公共建筑 | 商 场 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积大于1000平方米的室内儿童活动场所的商场 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、 桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的； （3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 设置化学或生物实验室的办公楼,包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾 指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  | 总建筑面积大于500 平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 有会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  | 三星级及以上宾馆 |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  |  | 总面积大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 |  | 属于公共展览馆、博物馆的展示厅， 总建筑面积大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室， |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 公共建筑 | 体育建筑 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度 大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 丙级以上体育建筑 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 体育场观众席容量20000人及以上，体育 馆 观 众 席 容 量3000人及以上，游泳池观众席容量1500人以上 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数：（1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的； （3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
|  |  | 教育类工程 |  |  |  |  | 带有室内儿童活动场所，设置化学或生物实验实验室，功能复杂 |  | 总 建 筑 面 积 大 于1000 平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房等室内儿童活动场所，中小学校的教学楼、图书馆及食堂，总建筑面积大于2500平方米的大学教学楼、图书馆、食堂 |  |
|  |  | 医疗类工程 |  |  |  |  | 医疗卫生公共建筑，储存有腐蚀性、放射性的医疗药品、器械，有毒有害的医疗废物，功能复杂 |  | 总建筑面积大于1000平方米的医 院、疗养院的病房楼 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 单一住宅、 商品混合 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于1000平方米的学校集体宿舍或劳动密集型的企业员工的集体宿舍 | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
| 超高风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面积大于30万㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度 大于300m | / | / | / | / | / | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。同时 按照住建部《关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》建质函[2018]28 号实施监管。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： - 有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； - 发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 危险性较大分部分项工程包含情况 | 新技术使用情况 | 设计用途 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高风险 | 公共建筑 | 办公楼 | 总建筑面积大于30万 ㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度 大于300m | / | / | / | / | / | 各施工阶段至少开展2次检查，且每月不少于2次，重点在基础、主体施工阶段开展检查，应特别关注危大工程实施情况。同时按照住建部《关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》建质函[2018]28 号实施监管。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； （2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施质量安全风险自查的。 |
|  |  | 酒店 | 总建筑面积大于30万 ㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度大于300m | / | / | / | / | / |  |

备注：1、高或超高风险项目中，满足其中一条风险因素（不限除外）即为高或超高风险项目；2、其他风险项目中同时满足所有风险因素即为对应的风险等级； 3、风险因素是指“建筑面积、建筑高度、危险性分部分项工程包含情况、新技术使用情况、设计用途、周边情况、人员密集情况”；4、工程施工阶段主要可分为基础、主体、装饰装修三个阶段。