- 附件1：

- 技术规格、参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 （套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 1）单套配置要求 1．主机，1台，含标准镜头； 2．专用锂电池，3块； 3．专用电源适配器和座充：专用电源适配器1套，座充1套； 4．USB数据线和HDMI数据线，1套； 5．标准存储卡和读卡器：1套，存储卡128G； 6．镜头清洁工具套装，1套； 7．仪器防护箱，1个； 2）技术要求 8．以图像或视频形式快速发现挥发性有机气体（VOCs）泄漏现象，可以精确定位泄漏或排放的源头； 9．可检测气体至少包括：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、辛烷、庚烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、1-戊烯、甲醇、乙醇、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丁酮、甲基异丁基甲酮等百余种挥发性有机气体； 10．探测器类型：制冷型探测器，320×240像素；响应波段：3.1μm-3.5μm； 11．▲机芯供电独立控制功能：开机时可选择不开启机芯，及开机状态可选择单独关闭机芯，以便在拍摄取证后回放图像时节约机芯寿命（需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告及产品功能演示图片或照片，并加盖制造商公章）； 12．▲不低于5英寸可旋转彩色触摸液晶LCD显示屏，分辨率不小于1920×1080；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 13．▲图像筛选功能：可根据指定的温度或拍摄时间打开红外文件；（需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告及产品功能演示图片或照片，并加盖制造商公章）； 14．语音回放功能：可回放热像图中存储的语音记录；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 15．▲播放文件夹：可将多个热像图文件播放在一个录像文件内，可在播放文件夹内做热像图分析；（需提供具有省级或省级以上CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 16．仪器具有电磁兼容产品认证证书(需提供原件扫描件)； 17．▲仪器能在防爆区域使用，防爆等级不低于Ex ic nc op is IIC T6 Gc；（需提供投标产品提供国家级认证机构提供的产品防爆证书扫描件，并加盖制造商公章）； 18．▲具备防水防尘功能，可全天候使用。防护等级不低于：IP65；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 19．定位功能：北斗，实时定位本机坐标，坐标信息可与图像和视频一起储存； 20．贮存温度范围：-40°C至+70°C；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 21．无需激光等辅助光源照射，距离≥2米，采用甲烷气瓶标气，流速为1mL/min时样品显示屏成像应能观测到气云泄漏形态；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 22．电池及工作时间：可充电锂离子聚合物电池，25°C常规使用情况下连续工作时间不少于4小时；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 23．▲远程控制：移动端软件可显示实时图像对机器进行操作，支持第三方设备进行数据通讯互联；（需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章）； 24．AI气体检测：具备AI算法，可自动在图像上标记泄漏的气体；（需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告及产品功能演示图片或照片，并加盖制造商公章）； 25．气体增强显示：具备气体增强显示模式，在该模式下可调节增强和平滑参数，至少8挡位可选。（需提供产品功能演示图片或照片，并加盖制造商公章）； 26．▲支持指纹解锁：支持生物识别指纹解锁，具有指纹识别系统，可设置指纹录入，根据指纹登陆个人用户，查看该用户拍摄的图片、视频（需提供省级或省级以上具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告及产品功能演示图片或照片，并加盖制造商公章）； 27. ▲仪器机身带有麦克风和扩音器方便声音录入，方便溯源，保障视频资料的有效性。（需提供功能模块的详细高清图片作为证明材料） 28.制造商资质要求： 红外热成像气体泄漏检测仪制造商具有自主知识产权防止第三方侵权行为，所投设备具有自主知识产权，提供国家权威机构提供的专利等证明文件。 | 1 |
| 2 | 手持式光离子化检测仪（PID） | 1.通过光离子技术快速检测VOCs，便携性强、检测精度高、检测结果可直接读取。 2.工作时长：支持可充电锂电池、碱性电池等多种供电模式；锂电池每次充满电可连续工作12小时以上。 ▲3.显示：带自动背景灯的大屏幕显示，支持中文显示；可显示实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压等项参数，电量不足、电压不足、气体超标、传感器故障等触发声/光预警。 ▲4.采样响应时间≤2s，可设置采样间隔1-3600s。 5.分辨率：≤0.1ppm；测量范围：0.1-15000ppm。 6.标定：两点/三点式零点/扩展式标定，可存储包括标气类型、报警限制设置、标气参数等标定数据。 7.工作环境：温度：-20℃-50℃，主机传感器具备IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋，传感器等具备自清洁功能，采样杆配置有水尘过滤器，可弯折。 8.附带手提式铝制（或其他防摔、防撞、防水材质）收纳箱，设备可整体收纳于箱内。 9.供货时需提供有效的设备计量校准证书。 | 2 |
| 3 | 颗粒物多参数气体检测仪 | 1.可同时检测大气颗粒物、HCHO、CO2、TVOC等浓度及空气温湿度。 2.粒子计重：粒径通道PM2.5/PM10，质量浓度量程0-2000μg/m3，显示分辨率1μg/m3。 ▲3.粒子计数：粒径通道0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm，流量：0.1ft3可通过内置传感器控制，计算模式：累计，差分，浓度；误差：±5%，2000000粒/ft3。 4.气温测量范围：0-50C;测量精度: 0.5C；湿度测量范围：0-100%RH;测量精度: 2.5%RH(20% 到 80%RH)-30到100C；露点温度量程：30到100C；湿球温度量程：0到80C。 5.其他气体检测：CO2量程：0-5000ppm;，分辨率1ppm，误差:±5%；HCHO量程：0.01-5.00ppm;误差:±5%F.S，分辨率：0.01ppm；TVOC量程：0-1000ppm误差:±5%F.S，分辨率0.1ppm。 ▲6.存储：配有摄像和照相功能，可直观观测、拍摄及存储被测环境的真实情况，支持SD扩展存储，可存储不少于5000个测量数据，便于数据分析。 7.操作：液晶彩屏显示，中文操作界面；六通道数据可同时也可独立实时显示；各气体报警值、测量单位等均可设置；超标报警时有声/光提示；可设置延时启动。 8.工作时长：支持可充电锂电池、碱性电池等多种供电模式；锂电池每次充满电可连续工作6小时以上。 9.附带手提式铝制（或其他防摔、防撞、防水材质）收纳箱，设备可整体收纳于箱内。 10.供货时需提供有效的设备计量校准证书。 | 1 |
| 4 | 便携式微风风速计 | 1.配备热敏式感应探头，无需风叶旋转即可测量风速，可直观读数。 ▲2.风速量程：0.01-30m/s，测量精度：±（0.03m/s+4.0%测量值）（0.01-+20m/s） ±（0.03m/s+4.0%测量值）（0.01-+20m/s）；风速测量分辨率0.01m/s。 3.温度量程：-20-+70℃，测量精度±0.5℃，温度测量分辨率0.1℃。 4.工作温度：-20-50℃（仪器）;-20℃-70℃（探头）；工作湿度：0-80%RH。 5.具备数据锁定、自动关机、蓝牙连接、蓝牙打印数据功能，可以计算最大值、最小值、多点平均值、连续平均值。 6.附带具备防撞、防潮等性能的收纳袋/箱。 ▲7.供货时需提供有效的设备计量校准证书。 | 3 |
| 5 | 便携式打印机 | 1.快速开关机。 2.可无线、蓝牙直连。 3.可彩色黑白打印。 4.可快充电，续航能力强。 5.体积小重量轻。 | 3 |