- 附件1：

- 技术规格、参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 （套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | α、β表面污染检测仪 | 用途：可自动分辨α、β粒子，效率高，可同时测量a、β指标，可用于放射性工作场所或实验室的工作台面、地板、墙面、衣物、皮肤等表面污染检测。 体积小，方便易携带，能够快速检测放射性场所的人员手部、衣物以及使用的试验台、试验设备的α、β表面污染测量。 探测器类型：固态光电倍增器+双闪探测器 本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设 探测面积：不少于50平方米 报警方式：声光振报警，可设阈值报警 ▲测量单位：cps、Bq或Bq/cm2，可任意切换 测量范围：0.01-9999KCPS 相对误差：≤±15% ▲电源：内置可充电锂离子电池 ▲数据传输：具有蓝牙连接APP功能，可远程查看数据，打印数据。 | 1 |
| 2 | 铅防护服套装 | - X射线防护服(半袖连体单面式铅衣): - 1.材质:国产优质铅胶皮 - 2.铅当量: ≥0.5 - 3.规格:1000*600 - 4.产品重量:0.5mmpb 6kg - X射线防护围领: - 1.铅当量: ≥ 0.35 - 2.材质:国产优质铅胶皮 - 3.规格:均码(宽55mm，舌头长90mm，周长560mm) - 4.产品重量:0.5mmpb 0.5kg - X射线防护帽: - 1.铅当量: ≥0.5 - 2.材质:国产优质铅胶皮 - 3.均码:(宽10cm，周长640mm) - 4.产品重量:0.5mmpb 0.5kg - X射线防护眼镜: - 铅当量: ≥0.5 - 2.材质:国产优质铅玻璃 - 3.镜架:PC材质 - 4.喉格:通用型 - 5.镜架总宽度135mm，镜片宽度65mm，镜片高度48mm，鼻梁宽度25mm,镜腿长度145mm - X射线防护手套: - 1.铅当量:≥0.35 - 2.材质:国产优质铅胶皮 - 3.规格:均码 - 4.新型均码:长 370mm，袖口周长 360mm - 5.产品重量:0.35mmpb 1.2kg。 | 2 |
| 3 | 正压式呼吸器 | ■1.气瓶工作压力:30Mpa 2.压力表:指针式压力表 ■3.气瓶材质:碳纤维复合瓶 4.适用工作环境:-30C~-60C 5.整体重量:<10KG 6.呼吸阻力:<1000pa | 1 |
| 4 | 送风过滤式呼吸器 | 1.长管抗拉强度大于 1000N。环境温度:21℃;相对湿度:32%。 2.流量阀通气流量:110L/min，环境温度 21℃，相对湿度 32%: ▲3.密合型面罩泄漏率:≤0.03%，环境温度 21℃，相对湿度 32%;（提供第三方机构出具的检测报告证明） ■4.面罩呼吸阻力:吸气阻力(-)7 Pa，呼气阻力(+)822 Pa，环境温度:21℃相对湿度:32%; 5.面罩腔体内静态压力:496 Pa，环境温度:21℃，相对湿度:32 %; ■6.呼气阀气密性:45s 内负压下降 438Pa，环境温度:21℃，相对湿度:32%; 7.送风机连续运转性能:能正常工作，无异常现象，环境温度:20℃相对湿度:32%; 8.高低温适应性:高温(50℃)未见僵硬未见破裂未见零件脱落未见发粘，面罩泄漏率 0.038%，吸气阻力(-)10 Pa，呼气阻力(+)872 Pa;低温(-20℃)未见僵硬未见破裂未见零件脱落未见发粘，面罩泄漏率 0.046%，吸气阻力(-)5 Pa，呼气阻力(+)931 Pa，环境温度:21℃相对湿度:32%; ■9.风机送风量:长管入风口风量 185 L/min，风压 1300Pa 有气泡产生，环境温度:21℃相对湿度:32%; 10.最低送风量:108 L/min，环境温度:21℃相对湿度:32%; 11.固定带强度:实测结果 1000N 拉力未见破坏，环境温度:21℃相对湿度:32%; 12.面罩死腔:吸入气体中的二氧化碳含量为0.9%,环境温度:21℃相对湿度:32% 13.面罩视野:总视野 87%，双目视野 67%，下方视野 39%: 14.面罩观察眼窗:(面罩)镜片的透光率(透光比)为 90%;经抗冲击性能试验，未见镜片破碎。环境温度:21℃相对湿度:32% 15.头带强度:150N 未破断，环境温度:21℃相对湿度:32%; 16.链接强度:所有连接点在承受 250N、持续 10s 轴向拉力,未见滑脱、未见断裂塑性变形，环境温度:21℃相对湿度:32%。 | 2 |
| 5 | 自吸过滤式防毒面具 | 1.面罩的呼气阀：有呼气阀盖呼气阀有良好的动作性 ▲2.面罩呼吸阀气密性：>20s 3.面罩死腔：0.6% 4.面罩视野：双目视野79%、下方视野67° 5.面罩的吸气阻力：12Pa-15Pa 6.面罩的呼吸阀阻力：26Pa-29Pa | 6 |