## 商务要求

- 本次采购内容为2025-2026年度江门市无线电监测网宽带网络运行维护服务（具体要求详见“技术服务要求”），供应商不得将本项目中的内容拆散来响应。

- 供应商资格要求：

（1）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）供应商应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；

（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

- 付款方式：

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的50%支付给成交供应商；

（2）自业务开通使用后的10个工作日内，将合同总金额的45%支付给成交供应商；

（3）服务期满，经采购单位验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的5%支付给成交供应商；

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 标的提供的时间：

合同签订后20个工作日内完成供货、安装、调试，并交付采购人正常使用。

- 验收要求

（1）根据招标文件、响应文件及采购人要求进行验收；

（2）验收合格后，釆购人和中标人共同签字确认。

- 项目服务期限

采购人所采购的服务期限为一年。

- 项目最高限价

本项目的最高限价为人民币30万元，响应报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

若评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

## 技术服务要求

- （一）项目现状及需求

江门市在全省无线电监测网建设的基础上，建设了无线电监测测向固定站、移动监测站、移动监测节点等技术设施，并通过租赁光纤宽带网络和移动宽带网络组成虚拟专网，保证无线电通信的安全顺畅，提升了无线电监测和监管能力。

- 项目建设内容

| 序号 | 项目 | 速率/流量 | 数量 | 租赁期 （月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点专线 | 10M-300M | 49条 | 12 | 包括24条10M电路，6条12M电路，1条20M电路，1条300M电路，6条100M互联网专线，11条20M互联网专线 |
| 2 | 物联网卡（专网） | 40G | 24张 | 12 | 流量共享池形式进行共享使用，接入专用APN |
| 3 | 机房视频监控维保及其他服务 | -- | 1项 | 12 | - 8个视频云监控及设备维保服务（台山2个，蓬江、江海、新会、开平、鹤山及恩平各1个）； - 无线电监测设备（供电及网络等）检查及协助无线电设备维护人员进出机房。 |

各分项要求如下：

- 专线链路带宽速率及流量要求不低于下表，具体租赁需求如下表所示：

| 专线接入服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 线路接入点名称 | 带宽要求 |
| 1 | 新会电路1 | 10M |
| 2 | 新会电路2 | 10M |
| 3 | 恩平电路1 | 10M |
| 4 | 蓬江电路1 | 10M |
| 5 | 蓬江电路2 | 10M |
| 6 | 鹤山电路1 | 10M |
| 7 | 开平电路1 | 10M |
| 8 | 台山电路1 | 10M |
| 9 | 台山电路2 | 10M |
| 10 | 鹤山电路2 | 10M |
| 11 | 蓬江电路3 | 10M |
| 12 | 新会电路3 | 10M |
| 13 | 蓬江电路4 | 10M |
| 14 | 蓬江电路5 | 10M |
| 15 | 江海电路1 | 10M |
| 16 | 蓬江电路6 | 10M |
| 17 | 台山电路3 | 10M |
| 18 | 蓬江电路7 | 10M |
| 19 | 蓬江电路8 | 10M |
| 20 | 蓬江电路9 | 10M |
| 21 | 新会电路4 | 10M |
| 22 | 蓬江电路10 | 10M |
| 23 | 新会电路5 | 10M |
| 24 | 蓬江电路11 | 10M |
| 25 | 台山电路4 | 12M |
| 26 | 鹤山电路3 | 12M |
| 27 | 台山电路5 | 12M |
| 28 | 台山电路6 | 12M |
| 29 | 恩平电路2 | 12M |
| 30 | 江海电路2 | 12M |
| 31 | 开平电路2 | 20M |
| 32 | 江门汇聚电路 | 300M |
| 33 | 台山监控专线1 | 100M |
| 34 | 江海监控专线1 | 100M |
| 35 | 台山监控专线2 | 100M |
| 36 | 恩平监控专线1 | 100M |
| 37 | 鹤山监控专线1 | 100M |
| 38 | 开平监控专线1 | 100M |
| 39 | 新会互联网专线1 | 20M |
| 40 | 蓬江互联网专线1 | 20M |
| 41 | 蓬江互联网专线2 | 20M |
| 42 | 蓬江互联网专线3 | 20M |
| 43 | 蓬江互联网专线4 | 20M |
| 44 | 江海互联网专线1 | 20M |
| 45 | 蓬江互联网专线5 | 20M |
| 46 | 蓬江互联网专线6 | 20M |
| 47 | 蓬江互联网专线7 | 20M |
| 48 | 新会互联网专线2 | 20M |
| 49 | 蓬江互联网专线8 | 20M |

- 无线电移动监测专用设备宽带流量接入服务，具体流量及数量需求如下表所示：

| 无线电移动监测专用设备宽带流量接入服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 流量要求 | 数量要求 |
| 1 | 内网数据交换卡 | 40G/月/卡 | 24张 |

- 视频监控设备及机房维护服务，为8个无线电监测站机房（含本次新增2个）提供视频监控设备及机房维保服务、视频监控设备数据上云服务，具体站点如下：

| 序号 | 站点名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鹤山监控专线1 | 1、视频监控设备及机房维保服务 2、视频监控设备数据上云服务 |
| 2 | 开平监控专线1 |  |
| 3 | 台山监控专线1 |  |
| 4 | 恩平监控专线1 |  |
| 5 | 台山监控专线2 |  |
| 6 | 江海监控专线1 |  |
| 7 | 蓬江监控专线1 |  |
| 8 | 新会监控专线1 |  |

- 3.1视频监控系统及机房维保内容

（1）提供预防性检查

24小时在线巡检，对以上8个无线电监测站机房进行实时监控，对无线电监测站机房监控系统设备、接入线路、视频监控系统、录像系统等设备进行检查，及时发现设备隐患，排除故障。

（2）提供现场故障维修

24小时在线监控巡检过程中，如有发现设备及环境系统有故障状态，需进行记录并恢复故障状态。如不能立即恢复故障状态，则需进行应急预案处理。

在解决故障时，最大限度做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于30分钟内解决故障，应立即提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。

（3）提供后台故障维修

后台故障状态维修，需要在采购人允许的情况下，对设备进行维护及维修。

- 3.2视频监控设备数据上云服务

可通过视频云平台，为无线电监测站各类视频监控设备提供图像、声音、各种报警信号远程采集、传输、储存、处理、转发服务，视频云平台应采用模块化架构设计，协议与接口的设计应标准化、规范化，可支持不同厂商设备的入网运营。在移动网络下，可通过手机客户端或 PC 客户端获取清晰、实时监控图像和各种报警信号，满足无线电监测站的监控、安防、远程查看及智能预警需求。

视频云平台能力应满足以下条件，且需提供公安部的专业检测报告。

| 子功能项 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 基础特性 | 1.在一台实体服务器虚拟化后的多台逻辑服务器上，支持部署不同功能以及数量的存储、转发、智能分析、检索服务模块 |
|  | 2.不同容器业务隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存。 |
| 视频质量诊断 | 1.支持清晰度异常、视频雪花干扰、亮度异常、视频偏色、视频条纹干扰、视频画面冻结、视频画面抖动、摄像机遮挡、视频信号丢失诊断； |
| 集群管理 | 1.支持N+0集群，当检测到业务单元故障后，可将故障设备上业务负载分担迁移到其他容器服务模块，可在30S内完成，不影响视频图像的正常业务； |
|  | 2.当某个业务服务模块或云节点故障恢复后，支持将其他业务服务模块或云节点上部分业务分担至该业务单元，可在120S内完成；当某个业务服务模块或云节点负载过大时，支持将该业务服务模块或云节点上部分业务分担至其他业务单元； |
| 存储 | 1.支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； |
|  | 2.支持块存储，零磁盘碎片； |
| 单台服务器能力 | 1.可同时支持存储：>=2048Mbps，转发：>=1024Mbps，录像下载：>=1024Mbps； |
|  | 2.单台可同时支持摄像机接入：>=1024路； |
| 数据保护能力 | 支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝。关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； |
| SafeVideo | 单个云节点支持配置1-3个RAID组；单个云节点支持1-3块数据盘作为全局热备盘，当RAID组内数据盘故障时可接替故障盘，且在故障盘修复后不回拷，避免故障扩大；支持数据盘RAID5：RAID5时支持RAID组内1块数据盘损坏而数据完全不丢失；支持RAID5失效后继续写入，允许数据读取且能实现读出视频基本可查看；多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态；支持RAID组件的故障业务迁移；RADI组内在线扩容：支持新增加的硬盘直接加入RAID组，扩大存储容量，不影响原有录像。扩容过程中业务不终端；支持块存储，零磁盘碎片，提升磁盘利用率。 |
| 系统可靠性 | 1.支持容器故障快速重建，支持将故障的容器承载业务迁移到新的容器上，保证录像和业务数据恢复； |
|  | 2.应用软件以非root方式运行； |
|  | 3.管理服务和业务服务分离，管理服务故障不影响其他业务； |
| 平台硬件规格要求 | 配置至少两颗64位八核处理器，主频应不低于2.0GHz，缓存应不低于11MB； |
|  | 内存配置不低于48GB，采用DDR4、2666MHZ及以上规格，支持内存扩展，系统可提供内存插槽≥24个，可组成≥12个DDR4高速通道； |
|  | 支持SATA、SAS硬盘混插，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘； |
|  | 配备两个10K转速的独立元数据盘SAS 1200G，组成RAID1; |

3.3 其他服务，根据采购人要求对位于14个移动/铁塔基站内的无线电监测设施提供电力、网络方面等检查，并协助无线电监测设备维护人员进出机房。

## 评定原则与评审方法

  - 按能够最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准的供应商中选的原则评定。

  - 由评审委员会对所有响应文件进行响应性检查，未能响应采购文件要求的响应文件作无效响应处理，通过符合性审查的供应商才能进入评比阶段。

  - 本次评审采用综合评分方法，评审以采购文件规定的条件为原则，最低报价不作为中选的唯一依据。评分权重及评审因素如下：

一、资格和符合性审查

| 审查项目 | 审查要求 |
| --- | --- |
| 资格审查 | - 供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； - 供应商应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉； - 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - 本项目不接受联合体投标。 |
| 符合性审查 | - 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 - 投标报价唯一且符合招标文件规定的报价要求。 - 投标有效期符合招标文件要求。 - 投标文件不存在招标文件或法规明确规定的其他无效投标情形。 |

二、本项目评分权重及评标因素如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（权重30%） |  | 30 | - 以所有合格供应商评标价的最低价作为评分基准价。供应商的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30 |  |
| 技术部分 （权重50%） | 服务方案 | 20 | - 1、项目服务方案明确、完整、详实、层次清楚、思路清晰、结构合理、考虑全面，符合项目需求且合理科学，对项目重点关键环节把握到位的得20分； - 2、项目服务方案不够准确或不完全符合项目需求，方案基本完整但没有特点，对项目实施的重点关键环节及难点问题的预计不够全面，基本满足使用方要求的得12分； - 3、项目服务方案偏离项目需求，不完整、对项目实施的重点关键环节及难点问题的预计考虑欠缺，不能满足使用方要求的得5分； - 4、其他或没有提供方案的不得分。 |  |
|  | 视频监控设备数据上云服务 | 10 | - 视频云平台能力应技术服务要求内容，且需提供公安部的专业检测报告，满足条件且提供公安部的专业检测报告，得10分，否则得0分。 |  |
|  | 服务承诺及质量保证措施 | 20 | - 1、技术支持服务承诺、质量保证措施完善具体、科学合理，针对性强，服务响应时间短，服务承诺及措施完善具体、合理可行，针对性强，效率高的得20分； - 2、技术支持服务质量保证措施合理、可行，良好的，服务响应时间一般，服务承诺及措施完善具体、合理可行，针对性一般，效率一般的得12分； - 3、技术支持服务质量保证措施基本满足要求，服务响应时间长，服务承诺及措施含糊不清，针对性差，效率差的得5分； - 4、无服务承诺、质量保证措施的，该项不得分。 |  |
| 商务部分 （权重20%） | 同类业绩 | 15 | - 供应商2020年1月1日至今承担过的网络租赁项目的，每个项目得3分，最高得15分，其他或未提供的不得分。 - 注：需提供项目完整的合同复印件，并加盖供应商单位公章，否则不得分。若分支机构参与的，提供其总公司或其总公司下属其他分支机构的相关业绩证明复印件也可按照评分规则计分。供应商与其母公司或其子公司之间的相关业绩不可互认。 |  |
|  | 运维服务有关能力 | 5 | - 根据采购人要求对位于14个移动/铁塔基站内的无线电监测设施提供电力、网络方面等检查，并协助无线电监测设备维护人员进出机房，得5分，不能提供不得分。 - 注：须提供承诺书，加盖公章。 |  |