附件1

技术规格、参数及要求

| 序号 | 名称 | 品牌型号参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道机器人 | 一、管道检测机器人 1）技术规格 1. 适用性 - 管径范围：200mm～3000mm - 无需拆卸升降架即可进入200mm管道 - 轮胎可快速更换以适应不同管径（配置见参数） 2. 摄像头系统 图像传感器：1/2.8″彩色逐行扫描CMOS 分辨率：前/后置双1920×1080高清摄像头（210万像素） 变焦能力：10倍光学×12倍数字变焦，自动变焦120倍，支持手动调焦 光源：两组14颗高亮度LED复合光源（远光+近光），10级光照强度可调 功能：激光测宽（双激光裂缝测量）、防雾/一键除雾、360°轴向旋转、270°垂直旋转、一键复位 3.结构与性能 升降架：双“X”型结构，支持即升即停，升降高度实时显示（镜头升降架落差200mm） 动力系统：六轮驱动（六轮式底盘），最大速度≥30m/min，爬坡能力≥45° 转向：双电机差速设计，支持原地360°转向 防撞保护：镜头防撞支架、前端保险杆、尾部插头升降保护 自救功能：轮径超本体高度，支持侧翻后通过轮子或线缆车拉力回收 4. 环境适应性 工作温度：-20℃～55℃ 防护等级：IP68（防尘、防水、防爆） 通过性：腹部镂空导流槽设计，可选250mm泥浆轮应对淤泥环境 5.智能控制 内置姿态传感器：实时显示横滚角、俯仰角，防倾覆报警 定速巡航：速度任意调节，一键定速 水位/淤泥测量：软件标尺实时测量 6.参数 尺寸：580mm×120mm×140mm（95轮未抬升） 重量：含升降机构约19kg 电池：48V/20AH锂电池 线缆保护：抗拉装置设计，接头隐藏/可升降 7.认证与要求 - 防爆认证：国家级检测机构颁发的防爆合格证 - 兼容性：镜头与水陆两栖机器人可互换 - 扩展性：支持机械臂、气体检测仪、三维激光、全景镜头、履带系统等模块拓展 二、电动线缆车 1）技术规格 8. 线缆性能 材质：凯夫拉纤维（抗拉伸、防水、防油、耐磨、耐腐蚀） 9. 供电系统 供电方式：内置48V聚合物锂电池（续航≥12小时，可拆卸），外接电源适配器（支持发电机或移动电源） 安全性：一体式供电，内置电池抽拉式设计 10.功能与控制 计米精度：±0.01m（高精度编码器） 连接方式：WIFI无线连接至平板 11.便携设计 结构：拉杆式设计，配备移动轮及锁紧装置 12.参数 电池类型：48V聚合物锂电池 防护要求：防水、防油、抗腐蚀 | 1台 |
| 2 | 易燃易爆气体报警装置 | 一、技术规格 13.检测功能 检测模式：支持泵吸式与扩散式一键切换，可检测气体包括：可燃气、氧气、硫化氢、一氧化碳及其他内置气体库（可燃、VOC、有毒气体）。 14.传感器配置：采用数字传感器，支持插拔式设计，智能识别、即插即用，免标定，可插在任意传感器插槽。可通过仪表单独开启/关闭任意传感器。 15.报警功能：泵堵塞报警、传感器缺失报警、传感器寿命到期预警。报警音量≥95dB（30cm距离），支持多种报警音独立设置。 16.显示与交互 屏幕：2.4英寸高清彩色显示屏。 数据显示：支持实时曲线、条形图、列表显示，可查看最大值、最小值、加权平均值。 17.数据管理 存储容量：默认≥100万条数据，可选配存储卡扩展至>1000万条。 数据恢复：支持部分或全部恢复出厂数据。 18.通讯与连接 有线接口：Type-C（快充与通讯）。 无线传输（选配）：支持 蓝牙、WiFi、LoRa、Mesh、4G、NB-IoT，信号强度可显示； WiFi/4G支持协议：HTTP、MQTT、TCP、UDP。 远程维护：支持远程升级及维护。 19.安全与防护 防护等级：≥IP68（实测达标）。 防爆认证：需提供 EX da ia IIC T4 Ga防爆证书及检测报告。 紧急功能：跌倒报警、SOS一键呼救（运动报警/主动呼救）、懒人钟功能（自动提醒）。 20.其他功能 LED照明：辅助照明功能。 | 2台 |
| 3 | 便携式氧气检测装置 | 一、技术规格 21.检测功能 检测气体：氧气（O₂）及其他气体（量程：O₂ 0-30.0%VOL）。 采样方式：泵吸式采样。 单位切换：支持 PPM、mg/m³、%VOL、mg/L 浓度单位自由切换。 22.显示与交互 屏幕：≥2.3英寸全彩色显示屏。 报警方式：声光报警、震动报警。 23.数据管理 数据存储：自动存储，存储间隔可自定义。 24.安全与防护 防护性能：防水、防爆、防静电（配防尘防水灰色硅胶套）。 环境适应性： 工作温度：-10℃～55℃； 工作湿度：0～95%RH。 可靠性测试：通过跌倒、振动、高低温、辐射电磁场、静电放电等试验。 二、核心参数 25.电池性能 ： 内置锂电池容量：≥4000mAh； 单次续航时间：≥10小时。 26.防护等级 防护等级：≥IP65；防爆等级：≥ExiaⅡCT4Ga。 二、关键要求 27.安全性要求 需提供ExiaⅡCT4Ga 防爆认证及检测报告； 设备需通过抗跌落、振动、极端温湿度等环境可靠性测试。 28.配件与文档 标配防尘防水硅胶套、铝合金防护箱； 提供中文使用说明书，涵盖设备简介、注意事项及维护保养内容。 | 2台 |
| 4 | 污水荧光示踪剂 | 一、规格要求 29、专门为水及水溶性液体的检漏及定性标记而设合成的，含有水性示踪剂的水或水溶性物质的性能稳定，能够承受长期的高温或高压环境而保持稳定性能，可快速发现废水排放轨迹； 30、1000ml,带高强度紫外灯； 无毒无害，性质稳定，在地表水体中可自然降解适。 | 5套 |