附件3

技术参数响应表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小气候气象站 | ·供电：太阳能或市电（DC12—24V）通信方式：Wi-Fi/4G以上。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·监测参数：光照强度、风速、风向、温度、湿度、气压、雨量。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·工作环境温度：-20～60°C 工作环境湿度：0～100%RH。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 2 | 土壤墒情仪（整合近景摄像头） | ·土壤墒情监测量测范围：最大700mm，7层，每层间隔100mm。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·内嵌摄像头：1）可视角度：90度；2）拍照距离：0.1米~5米；3）建议拍照距离：0.5米~1米；4）工作电压：DC5V 170mA；5）图像像素：高清200万(1920*1080)；6）图像传感器类型：CMOS 1/2.7英寸。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·定位功能：设备具有自动定位功能，可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·设备支持离线数据缓存，当通信质量较差或无信号时，采集器正常工作并将数据保存在本地，直到通讯恢复再上传服务器，最多可缓存上万条历史数据。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·提供两种供电方式选择：设备可外接USB 5V供电或太阳能板进行供电。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 3 | 高清红外网络智能球机 | ·支持1/2.5" 600万23倍光学变焦镜头（16倍数字变焦），采用高效补光阵列，红外补光150m。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持超低照度，0.005 Lux@F1.6（彩色），0.001Lux@F1.6（黑白）。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持定时抓图与事件抓图功能。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·防护：IP66；6000V防雷、防浪涌、防突波；含立杆、支架。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 4 | 智能虫情测报仪 | ·供电方式：太阳能或市电；搭载防雷装置，能够有效防止雷击。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·图像采集：不低于2000W像素工业相机；自动识别出虫体的种类、名称及数量；平台记录当前虫情测报仪位置信息。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·控制模式：支持光控、雨控、时控等多种控制方式。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持4G/以太网等使设备与物联网平台进行数据交换。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 5 | 农田水位计 | ·量程范围：不少于20cm；防护等级：不低于IP66；工作环境温度：0-50℃。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·分辨率：不高于0.1cm；误差不高于±0.5cm。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·供电方式：支持太阳能，常规使用可续航150天，支撑一季水稻灌溉；通讯方式：蓝牙/Wi-Fi。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 6 | 智能土壤养分检测仪 | ·检测项目：氮磷钾含量、土壤有机质。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·标配wifi无线上传、4G以上联网传输、GPRS无线远传功能。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·同时具有USB接口、以太网接口，可随时用U盘拷贝出数据。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持交直流两用供电方式，大容量充电锂电池，满电状态下续航不低于10小时。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·防护等级：不低于IP65。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 7 | 高清红外网络智能枪机 | ·最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测;支持萤石平台接入。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境;1个内置麦克风，高清拾音;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·符合IP66防尘防水设计，可靠性高；含立杆、支架。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | ·太阳能供电系统：光伏组件：额定功率120W；电池：电池2500mAH输出；支架：太阳能板固定支架。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 8 | 智慧农场数据可视化与对接服务 | （1）智慧农场数据可视化 ·园区图文简介、空间布局图； ·以柱状图形式展示园区总面积、耕地面积、水塘面积、设施大棚面积等关系； ·园区全景航拍与展示：全景场景不少于30个； ·以数字、仪表等样式展示园区各类传感器实时数据； ·以视频图像方式展示园区各监控点实时情况； ·以走势图、柱状图等样式展示各类传感器近24小时的历史数据； ·园区病虫害监测识别情况。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | （2）智慧农场数据统计分析 ·园区基地数据统计分析； ·各传感器与病虫害监测等物联网设备数据统计分析； ·农事作业数据统计分析； ·平台用户行为统计分析。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | （3）按省总平台数据接口进行数据对接 ·智慧农场建档数据：包括基础信息、片区信息、种植品种信息、采集设备信息； ·物联网监测数据：包括气象站监测数据、土壤墒情仪监测数据、智能虫情测报仪监测数据、农田水位计监测数据、智能土壤养分检测仪检测数据； ·农事作业数据：包括作业类型、作业区域、作业起止时间、投入品及用量、产量、作业人员、作业照片、作业轨迹等。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 9 | 监测坪 | （1）监测坪： ·占地12（2*6）平方米，含整体垫高土方加花砖，护栏、基础安装。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
|  |  | （2）智慧农场科普展板 ·尺寸：1.2m*2.4m；材质：标准工业铝合金；面板：高透耐力板。 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |
| 10 | 无人机 | ·1英寸CMOS主摄 ·双摄4K/60fps HDR视频、14挡动态范围 ·自由全景照片 ·夜景级全向主动避障 ·新一代智能返航，返航更精准 ·45分钟续航，20公里图传 | □完全满足或优于 □负偏离或不响应 | 第（ ）页 |