附件1

评分表（修订稿）

| 项目名称及编号 | 2026年江门市生态环境执法装备购置项目（恩平分局）／项目编号：202607 |
| --- | --- |
| 自评单位名称 | ________________________________________（盖章） |
| 评审人员/日期 | 签名：________________________________ 日期：2026年____月____日 |

| 类别 | 评分因素 | 分值 | 量化评分标准 | 证明材料/页码 | 自评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | ▲1 化合物选择性检测 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：泵吸式PID检测；配套气体分离耗材，可对苯或1,3-丁二烯进行选择性定性、定量检测。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | ▲2 PID灯配置 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：传感器支持9.8 eV PID灯，并可配置或更换10.6 eV、11.7 eV PID灯；交付配置应含9.8 eV PID灯。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | ▲3 VOC测量性能 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：VOC量程上限不低于5000 ppm；低量程分辨率不大于0.1ppm；响应时间不大于3 s。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | ▲4 专用模式性能 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：苯或1,3-丁二烯选择性检测量程上限不低于200 ppm，分辨率不大于0.010 ppm，响应时间T90不大于60 s。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | ▲5 数据库与补偿 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：内置不少于200种VOC气体/响应因子数据库；具备温度、湿度补偿或等效的低浓度稳定技术。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | ▲6 数据与通信 | 4 | 所投产品同时满足本项全部要求，得4分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：按1 min间隔可连续记录不少于6个月（或不少于250000个数据点）；支持经充电/下载底座、数据线。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 7 电池与续航 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：可充电、现场可更换锂电池，连续运行时间不低于16 h；配备碱性电池适配器或等效应急供电方案。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 8 显示与直接读数 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：带背光图形显示屏；可直接显示实时值、STEL、TWA、峰值/高低值、电池状态、日期时间和温度等信息。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 9 报警 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：声光报警，蜂鸣器声压不低于95 dB（30 cm）；支持高报、低报、STEL、TWA及电池不足、泵堵塞等故障诊断报警。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 10 采样泵 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：内置采样泵，典型流量不低于400 cc/min；水平或垂直采样距离不低于30 m；具备低流量保护或自动停泵功能。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 11 标定 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：支持两点或三点零点/量程标定，并可保存不少于8种标定气体的标定信息或具备等效功能。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 12 安全与防护 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：整机防护等级不低于IP65；具备有效的本质安全防爆认证（ATEX、IECEx、CSA或同等国际/国家认证至少一种），并符合适用的电磁兼容要求。 | 防护等级材料、防爆认证证书/报告；外文材料附中文译文并标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 13 工作环境 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：工作温度范围至少覆盖-20℃～50℃；相对湿度范围至少覆盖0%～95%（非冷凝）。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 14 语言 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：操作界面包含中文。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 15 便携性 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：整机（含锂电池）重量不大于800 g，适合单手携带和现场执法。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 技术参数响应 | 16 维护与配置 | 1 | 所投产品同时满足本项全部要求，得1分；未满足、负偏离或证明材料不能核实的，得0分。 要求：紫外灯和传感器可在无需专用工具或仅使用随附工具的情况下维护；提供主机、9.8 eV灯、锂电池、充电器、碱性电池适配器、采样探头、外置过滤器、灯清洁工具及便携箱等基本附件。 | 制造商公开彩页、官方数据表、说明书或具有相应资质的检测材料；标注页码。 |  |  |
| 实物演示 | 现场实物功能演示 | 5 | 演示为自愿评分环节，不参加不作无效响应处理。拟供同品牌、同型号、同主要配置实物在15分钟内完成以下5项，每完整通过1项得1分，未通过得0分： （1）型号/配置与响应文件一致并完成开机自检； （2）中文界面及实时值、STEL、TWA、峰值等读数显示； （3）采样泵运行及进气口阻断后的低流量报警/停泵保护； （4）声光报警触发及复位； （5）数据记录、历史查询及经底座/数据线/BLE等方式导出或查看。 | 现场演示记录；评委按每项“通过/未通过”勾选。不得携带危险化学品。 |  |  |
| 质量保障 | 质量保证措施 | 13 | 按下列子项客观计分，材料中具备对应流程、责任人/责任岗位和可核验表单或承诺的得分，否则该子项0分： （1）到货真实性和可追溯措施，含序列号、装箱单、来源及资料核验：3分； （2）交付校准/量值溯源安排，承诺提供制造商校准证明或法定计量技术机构/CMA/CNAS机构出具的有效校准证书：3分； （3）供货、开箱、初始化、验收和培训计划，含时间表、岗位和验收清单：3分； （4）运输、储存及关键部件防护措施和异常处置：2分； （5）质量投诉登记、原因分析、纠正和闭环跟踪机制：2分。 | 质量保证方案及相应流程、表单样例、承诺或证明材料。 |  |  |
| 售后服务 | 售后服务方案 | 18 | 按下列子项累计计分： （1）主机免费质保3年得3分，4年得4分，5年及以上得5分；少于3年得0分。 （2）故障响应与保障共5分：2小时内响应2分；4小时内提供远程诊断方案1分；需要到场时48小时内到场1分；72小时内不能恢复时免费提供同等或更优备用机1分。 （3）至少1次现场培训，覆盖不少于3名使用人员，并提供中文课件、操作资料和培训确认记录：3分。 （4）质保期内每年至少1次预防性维护/回访，并形成维护记录：3分。 （5）承诺主要配件和耗材持续供应不少于5年，并提供耗材/配件清单及报价原则：2分。 | 售后服务承诺、服务流程、培训计划、维护计划、配件耗材清单等。 |  |  |
| 价格 | 响应报价 | 30 | 评审价格＝响应报价×（1－价格扣除率）。符合中小企业政策且货物由小型或微型企业制造的，价格扣除率为10%；其他为0%。 价格分＝（评审基准价÷本供应商评审价格）×30。评审基准价为通过资格性、符合性审查的最低评审价格。计算结果四舍五入保留两位小数。价格扣除仅用于评审，合同价仍为响应报价。 | 报价单；中小企业声明函（如申请价格优惠）。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 技术商务70分（技术参数34分＋实物演示5分＋质量保障13分＋售后服务18分）＋价格30分。 |  |  |  |
| 评审说明：同一材料可对应多项，须标注页码。评审只按采购文件预载标准执行，不得临时改变演示项目或评分尺度；综合得分保留两位小数。 |  |  |  |  |  |