附件1-A：

曳引与强制驱动电梯抽查项目及维保质量要求

| 级别 | 维护保养质量要求 |
| --- | --- |
| A001 | 日常维护保养记录齐全、准确，维护保养人员签字无遗漏、无代签现象，使用单位确认签字无遗漏；轿厢内维保信息齐全。 |
| A002 | 限速器各部件应润滑、转动灵活，轮槽、钢丝绳应无严重油腻，运行无异常噪音和振动。 |
| A003 | 轿厢内紧急报警装置应可靠有效。 |
| A004 | 防止门夹人的保护装置功能应有效。 |
| A005 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，固定连接部件无缺损（采用带楔块的压紧装置应可靠有效，绳端固定应符合制造单位规定；强制驱动电梯固定压板的数量齐全）。 |
| A006 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于 0.15m。 注：1.对于局部高度小于 0.50m 或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到 0.20m。 2.轿门装有与层门型式类似的门锁时上述间距可不要求 |
| A007 | 所有层门固定件应齐全且固定可靠。 |
| A008 | 所有层门和轿门导靴应齐全，磨损量不得超过制造单位规定的要求。 |
| A009 | 所有层门和轿门传动钢丝绳应无锈蚀、笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折、断股及锁紧脱出等影响安全的缺陷；链条应无锈蚀、破损；皮带应无破损。层、轿门关门后间隙符合出厂设计要求。 |
| A011 | 电梯制动器动作应灵活可靠；制动衬与制动轮间隙合理、无摩擦；制动衬与制动轮贴合应紧密、均匀；制动轮工作面应无油污、油渍、点蚀、裂纹、不均磨损等缺陷；制动臂无裂纹；制动器 各销轴部位应润滑良好。 |
| A013 | 电梯制动衬应清洁，无焦化且磨损量不超过制造单位要求，保证无影响制动能力的缺陷。 |
| B003 | 机房（机器设备间）、滑轮间卫生环境应清洁、无杂物 |
| B005 | 电梯应急救援程序应放置（悬挂）在方便操作位置或张挂于明显位置且完好无损；若有自动救援装置则功能应符合要求。 |
| B006 | 电梯共用机房时主开关、驱动主机、控制柜、限速器等部件上的区分标志应清晰完好正确 |
| B009 | 电梯主开关断开时防止误操作的安全装置功能应有效; 电梯供电电源自进入机房或者机器设备间起，中性线(N)与保护线(PE)应当始终分开。 |
| B013 | 电梯控制柜、线槽、线管的接地线应与保护线(PE)可靠连接。 |
| B014 | 电梯控制柜内各接线端子应固定牢固、无松动，布线应规范整齐，线号应齐全清晰。 |
| B016 | 电梯驱动主机运行应无异常噪声和振动 |
| B017 | 电梯曳引轮、导向轮轴承部应无异常声，无振动，润滑应良好；永磁同步电机轴承润滑应符合制造单位要求，运转应无异常 |
| B018 | 电梯减速机应油量适宜、适时更换，无渗油(蜗杆伸出端除外)，无漏油 |
| B023 | 电梯曳引钢丝绳上的平层标记应清晰完好，且与平层示意图一致；采用显示轿厢是否在开锁区域的电子装置应准确有效 |
| B024 | 电梯曳引钢丝绳在曳引轮槽上的工作面应无明显的高度差 |
| B025 | 电梯手动紧急操作装置应齐全，且放置于指定的明显位置；电梯制动器手动松闸装置应动作可靠；电梯盘车手轮电气开关（如果有）功能应有效；电梯轿厢运行方向标识应清晰正确 |
| B026 | 电梯限速器电气开关功能应有效，电梯限速器接地线应与保护线（PE）可靠连接 |
| B027 | 电梯轿厢照明和紧急照明功能应有效；电梯轿厢内选层按钮、层站显示、IC卡系统应齐全有效 |
| B028 | 轿顶及其附件的固定螺栓应牢固无松动；轿顶应清洁，无杂物；轿顶照明应完好无损且有效 |
| B029 | 电梯轿顶检修运行控制装置功能应有效 |
| B031 | 电梯轿顶入口停止装置功能应有效 |
| B037 | 电梯层门和轿门门锁电气安全装置的接地线应与保护线(PE)可靠连接 |
| B038 | 电梯门锁处的电线电缆存在破损、磨损等影响绝缘的缺陷应得到有效处理 |
| B044 | 电梯层门和轿门地坎应清洁、无杂物 |
| B045 | 电梯所有层门的“扒门试验”（注1） 验证，电梯门扇间隙对于旁开门不大于 30mm，对于中分门其总和不大于45mm。层门和轿门关闭后的间隙应符合制造单位的要求。 |
| B046 | 电梯所有层门、轿门运行无脱轨、机械卡阻或行程终端错位等异常缺陷 |
| B047 | 电梯所有轿门的固定件应齐全、固定可靠 |
| B050 | 电梯所有层门的紧急开锁装置功能应有效；用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门锁应能自动复位 |
| B051 | 电梯所有层门门锁电气触点应清洁无杂物、接触良好，接线应固定可靠；门锁防护装置应齐全完好，所有层门门套上方应清洁无杂物堆积。 |
| B060 | 电梯悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应清洁、无油腻 |
| B061 | 电梯悬挂钢丝绳张力应均匀 |
| B062 | 电梯补偿绳(链)绳端固定（含 2 次保护）应可靠 |
| B063 | 电梯补偿绳防跳装置功能应有效，且电气安全装置功能应有效 |
| B067 | 电梯导靴上的油杯应完好、无泄漏，油量应适宜，吸油毛毡应齐全完好 |
| B068 | 电梯导靴靴衬或滚轮应清洁，磨损量不应超过制造单位要求；轿厢的上导靴靴衬磨损不得致使门刀与滚轮碰撞 |
| B069 | 电梯所有层门地坎下的井道壁护板应完好无损 |
| B070 | 电梯对重(或者平衡重) 的刚性隔障保护装置应完好无损 |
| B071 | 电梯的对重(平衡重)应固定可靠，固定件应齐全 |
| B072 | 电梯轿厢、对重导向滑轮轴承润滑应良好，运转无异常 |
| B075 | 电梯底坑内井道照明开关（如果有）应可靠有效，底坑照明应有效且照度能满足要求；电梯底坑应清洁、无杂物、无油污，无渗水、漏水 |
| B077 | 电梯限速器张紧轮装置和电气安全装置应工作正常、功能有效 |
| B090 | 电梯曳引轮、导向滑轮、限速器、张紧轮等旋转部件的防护装置应齐全有效 |
| B092 | 电梯空载上下运行时，轿厢内选层按钮与层站召唤按钮响应准确，层楼与显示装置指示一致 |
| B094 | 电梯空载上下运行时，轿厢平层准确度应不超过±10mm |
| B107 | 无机房电梯－－在井道外用于紧急操作和“动态试验”（注 2） 的装置应完好无损、功能有效 |
| B108 | 无机房电梯－－紧急操作和“动态试验”装置上的永久性照明完好有效，停止装置、照明开关功能应有效 |
| B111 | 无机房电梯 1.采用观察窗应能直接观察到轿厢的运动方向和相对速度，确认轿厢在开锁区域 2.采用观察轿厢的运行方向、相对速度及开锁区域的电子显示装置应准确有效 |
| C014 | 电梯轿厢内的铭牌、安全警示标识和电梯使用标志齐全且清晰可见 |

注1：扒门试验---在电梯水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以 150N 的人力施加在一个最不利的点上，检查门扇间隙、验证门锁电气安全装置功能的试验方法。

注2：动态试验---无机房电梯的制动试验、曳引力试验、限速器-安全钳联动试验、缓冲器试验及轿厢上行超速保护试验等试验的统称。