江门市肉类联合加工厂有限公司

生猪屠宰场迁建项目

环境影响报告书

（简本）

委托单位：江门市肉类联合加工厂有限公司

评价单位：中山大学

协助单位：江门市环境科学研究所

二○一三年五月

目  录

1	建设项目概况	1

1.1	建设项目来由及背景	1

1.2	项目概况	1

1.3	与政策及规划相符性	5

2	环境影响预测与评价	7

2.2	总量控制	8

2.3	环保措施的技术、经济论证	9

2.4	环境监测计划及环境管理制度	14

3	公众参与	15

3.1	公开环境信息的次数、内容、方式等	15

3.2	公众意见调查表	15

3.3	调查表回收及统计	19

4.结论	20

# 建设项目概况

## 建设项目来由及背景

江门市肉类联合加工厂有限公司拟投资2000万元将现有生产线（位于江门市江海区礼昌街228号）搬迁至江门市江海区礼乐街道办事处向东村委会三益围（土名），搬迁后项目占地24482平方米，设计屠宰规模为生猪800头/天。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求，一切可能对环境产生影响的新建、扩建项目或改建项目必须实行环境影响评价。中山大学和江门市环境科学研究所受江门市肉类联合加工厂有限公司委托，共同承担生猪屠宰场迁建项目的环境影响评价工作。

## 项目概况

### 基本概况

项目名称：江门市肉类联合加工厂有限公司生猪屠宰场迁建项目。

地理位置：江门市江海区礼乐街道办事处向东村委会三益围（土名）。

建设性质：新建。

投资额：总投资约2000万元，其中环保投资约300万（主要用于废水处理系统、焚烧炉、事故池改造等）。

建设规模：设计屠宰规模为生猪800头/天。

工况：全年工作，每天工作5-7小时，一般集中在凌晨3:00-8:00，偶尔中午1:00-3:00也会有猪户送猪来屠宰。

职工人数：劳动定员30人。

### 项目组成

项目占地面积50亩，其中生产车间10000平方米，办公楼500平方米，宿舍500米，停车场4000平方米；另外还配套鱼塘24.9亩用于尾水的深化处理和事故池。

### 工艺流程

本项目属江门定点的生猪屠宰场，采用一体化的屠宰线，整个过程基本实现机械化，屠宰线的设计规模为800头/天。整个操作过程也按照《生猪屠宰管理条例》（国务院令第525号）和《生猪屠宰操作规程》（GB/T 17236-2008）的要求实施，确保猪肉的卫生和安全。标准化屠宰工艺主要工序包括麻电放血、去毛、开膛、开边、胴体冲洗、内脏冲洗等，并配套隔离、无害化处理、急宰等临时处理工序，设计屠宰量800头/天。

1、停食静养

检查猪户送来的待宰猪外表，确认其健康良好，并有兽医检验合格证书。待宰猪临宰前停食静养12～24h，此工序产生猪只排放的粪尿，并散发出恶臭。粪便由附近的渔户承包清理，采用干清粪模式，一方面减少后续的清洁用水，也可以将粪便收集回用。

2、宰前淋洗

将待宰猪喷淋干净，猪体表面不得有灰尘、污泥、粪便，送宰猪经检验人员签发《宰前合格证》，此工序产生冲洗废水。
    3、麻电放血

按生猪品种和屠宰季节，适当调整电压和麻电时间，麻电工艺要求：电压不超过90V，电流应不大于1.5A，麻电时间1～2s。

麻电后用链钩套住猪左后脚跗骨节，将其提升上轨道（套脚提升）。

刺杀时操作人员一手抓住猪前脚，另一手握刀，刀尖向上，刀锋向前，对准心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉。
    放血刀应消毒后轮换使用。

此工序产生的猪血由猪户回收用于渔业养殖或深加成食品。

4、浸烫脱毛

放血后的猪屠体用喷淋水冲淋，清洗血污、粪污及其他污物，此工序产生冲洗废水。按猪屠体的大小、品种和季节差异，控制浸烫水温在58～63℃，浸烫时间为3～6min，不得使猪屠体沉底、烫老。

此工序水温要求不需太高，换言之能源消耗不高，年用柴油40吨。
    5、开膛、开边

（1）开膛的主要工序

雕圈：刀刺入肛门外围，雕成圆圈，掏开大肠头垂直放入骨盆内。
    挑胸、剖腹：自放血口沿胸部正中挑开胸骨，沿腹部正中线自上而下剖腹，将生殖器从脂肪中拉出，连同输尿管全部割除，不得刺伤内脏。放血口、挑胸、剖腹口应连成一线，不得出现三角肉。
    拉直肠、割膀胱：一手抓住直肠，另一手持刀，将肠系膜及韧带割断，再将膀胱和输尿管割除，不得刺破直肠。
    取肠、胃（肚）：一手抓住肠系膜及胃部大弯头处，另一手持刀在靠近肾脏处将系膜组织和肠、胃共同割离猪体，并割断韧带及食道，不得刺破肠、胃、胆囊。
     取心、肝、肺：一手抓住肝，另一手持刀，割开两边隔膜，取横膈膜肌脚备检。左手顺势将肝下揿，右手持刀将连接胸腔和颈部的韧带割断，并割断食管和气管，取出心、肝、肺，不得使其破损。
    对摘除的各个脏器进行初步检验，病变和不得信用的脏器当固废处置，其余脏器用器皿另行放置，至后续工序清洗。

此工序产生各种废弃的脏器、边角料。

（2）开边（锯半）

将开膛后的猪胴体去头、尾用开边机开边（锯半），具体开边程度视猪户的要求而定，开边后的片猪肉还应立即摘除肾脏（腰子），撕断腹腔板油。

此工序产生的污染物主要是骨渣、肉渣。

6、胴体冲洗

取出内脏后，用足够压力的净水冲洗胸腔和腹腔，洗净腔内淤血、浮毛、污物，并摘除两侧肾上腺。进行检验检疫，检查是否有病变的组织。

此工序产生冲洗废水和病变的组织。

7、内脏冲洗

对开膛工序取出的各个脏器进行清洗，并进行检验检疫，检查是否有病变的组织。此工序产生冲洗废水和病变的脏器。

8、特殊工序处理

特殊工序的处理，主要是指病（死）猪的处理。运输过程中（尤其是夏季）偶尔会出现病（死）猪，按动检人员的经验数据，其比例在2‰-4‰，对于这部分猪只，先对其隔离，由长驻屠宰场的动检机构检验，若检验后不可食用，则整只猪进入无害化处理间焚烧，直至烧成灰；若检验后可食用，则跳过停食静养工序，直接屠宰，并对其可食用部分处理。此工序产生的污染物主要有柴油尾气、焚烧烟气和焚烧后的灰渣，以及烟气治理产生的除尘渣、除尘废水。

9、其它工序

除上述工序产生的污染物外，员工生活污水、生活垃圾、厨房油烟、污水处理系统产生的油渣、污泥等污染物。

具体生产工艺流程和产污环节见图1-1，产污环节汇总见表1-1。

表1-1　  产污环节汇总

| 工序 | 废水 | 废气 | 噪声 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停食静养 | 猪尿W1 | 恶臭G1 | 猪只叫声N1 | 粪便S1 |
| 宰前淋洗 | 冲洗废水W2 | - | - | - |
| 麻电放血 | - | - | - | 猪血S2 |
| 浸烫脱毛 | 清洁废水W3 | - | - | - |
|  | 汤锅排水W4 | - | - | 猪毛S3 |
| 开膛、开边 | - | - | - | 脏器、骨渣、肉渣S4 |
| 胴体冲洗 | 冲洗废水W5 | - | - | 脏器、骨渣、肉渣S5 |
| 内脏冲洗 | 冲洗废水W6 | - | - | 脏器中残留的食物、粪便等内容物S6 |
| 其它 | 设备、地面冲洗废水G7 | 柴油尾气G2 | 设备运行噪声N2 | 生活垃圾S7 |
|  | 不可预见废水G8 | 液化气尾气G3 | 污水站噪声N3 | 沉渣、污泥S8 |
|  | 生活污水G9 | 运输恶臭G4 |  | 油渣S9 |
|  | 除尘废水G10 | 焚烧炉烟气G5 |  | 病（死）猪S10 |
|  |  | 污水站恶臭G6 |  | 炉渣S11 |

注：N-噪声、W-废水、S-固废、G-废气

图1-1  生猪屠宰工艺及产污环节图

## 与政策及规划相符性

### 产业政策

本项目从事猪只的屠宰，根据《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）和《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》，本项目为允许类项目，符合产业政策要求。详见表1-2。

表1-2  与本项目相关的产业政策

| 国家相关政策 | 政策内容 |  |  | 本项目的相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 鼓励类 | - | 无 | 本项目每天屠宰生猪800头，折合29.2万/年，大于限制类规定的规模；使用麻电式开边机及运河式脱毛机，不属淘汰类设备 |
|  | 限制类 | 十二、轻工 | 年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外） |  |
|  | 淘汰类 | 十二、轻工 | 桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备 |  |
| 《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本） | 鼓励类 | - | 无 |  |
|  | 限制类 | - | 无 |  |
|  | 淘汰类 | - | 无 |  |

### 选址合理合法性

1、土地利用规划合理合法性分析

项目所在地块不属于农田保护区、野生动植物保护区等禁止建设地块，并通过江门市国土资源局、江门市城乡规划局、江门市规划局批复等部门审批，符合土地规划。

2、环境功能区划符合性

主渠河水质执行《地表水环境质量标准（GB838-2002）》中的Ⅳ类标准，所在区域的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—2008）2类标准。因此，项目所在区域不属于废水、废气禁排区域，周围也不存在风景区、名胜古迹、自然保护区等环境敏感点，不靠近交通要道、不影响景观，符合环境功能区划。

3、与行业卫生防护距离相符性

根据《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012），各种规模的屠宰及肉类（畜类）加工生产企业卫生防护距离限值见表1-3，本项目年屠宰量29.2万头，江门地区的长年平均风速为2.6m/s，则本项目的卫生防护距离应为300m。

表1-3  屠宰及肉类（畜类）加工生产企业卫生防护距离限值

| 生产规模 万头/年 | 所在地近五年平均风速 m/s | 卫生防护距离 m |
| --- | --- | --- |
| ≤50 | ＜2 | 400 |
|  | 2～4 | 300 |
|  | ＞4 | 200 |
| ＞50，≤100 | ＜2 | 600 |
|  | 2～4 | 400 |
|  | ＞4 | 300 |
| ＞100 | ＜2 | 700 |
|  | 2～4 | 500 |
|  | ＞4 | 400 |

据调查，目前项目最近的敏感点为向东村，距离为900米，符合《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）的要求。

# 环境影响预测与评价

### 水环境影响预测与评价

项目污水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为屠宰时产生的各类清洗废水（宰前淋洗废水、设备清洗废水、屠宰清洗废水）以及猪尿，经处理达标后排入鱼塘进一步处理，鱼塘改造成好氧塘，预计出水水质的COD在50mg/L以下；生活污水经化粪池预处理后混合生产废水一并处理。废水经上述工艺处理后，不会对周围环境造成明显影响。

### 废气污染治理措施与效果

废气主要是项目待宰间产生的臭气，猪只在待宰间为停食静养状态，且时间不长，其恶臭比一般的养殖场而言要小，由于是无组织排放，目前尚没有十分有效的治理措施，主要通过合理选址避开敏感人群，同时通过加强管理、消毒、定期清洁等措施减少废气的影响。

根据EIAPROA软件的计算结果，硫化氢最大超标距离为200米，应设置250米的大气防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），以无组织排放的硫化氢和氨作源强，计算出卫生防护距离为300米。

### 噪声

屠宰作业一般在凌晨，评价时段取夜间，评价标准为50 dB(A)。由预测结果，猪只叫声和汤锅运行噪声在厂界处已经符合评价标准。目前厂界周围500米范围内尚无敏感点，而项目卫生防护距离为300米，日后也不会规划有居住人群，因而对周围环境影响不大。

### 固体废物

本项目固体废弃物主要包括一般工业固体废物（下脚料、猪粪、猪血、猪毛等）、严控固废（油渣）和生产垃圾。在厂区内设置专门的存储区分类收集，定期交相关部门回收清运，不会对周围环境造成明显影响。

### 污染物汇总

本项目在开采期污染物的发生量汇总情况见表2-1。

表2-1  项目运营期间污染物汇总

| 污染物名称 |  |  | 产生量 | 自身削减量或委外处理量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 废水量 |  | 15.67万 | - | 15.67万 |
|  | COD |  | 234.97 | 220.88 | 14.09 |
|  | BOD |  | 127.81 | 124.68 | 3.13 |
|  | 氨氮 |  | 9.72 | 8.15 | 1.57 |
|  | 动植物油 |  | 15.16 | 14.38 | 0.78 |
|  | SS |  | 117.15 | 107.75 | 9.40 |
| 废气 | 氨 |  | 0.237 | - | 0.237 |
|  | 硫化氢 |  | 0.343 | - | 0.343 |
|  | 柴油尾气 | 二氧化硫 | 0.090 | - | 0.090 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.139 | - | 0.139 |
|  |  | 烟尘 | 0.046 | - | 0.046 |
|  | 焚烧炉尾气 | 烟尘 | 1.424 | 1.282 | 0.142 |
| 固体废弃物 | 粪便 |  | 300 | 300 | 0 |
|  | 下脚料 |  | 238 | 353 | 5 |
|  | 病（死）猪 |  | 120 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 9 | 0 | 9 |
|  | 沉渣、污泥 |  | 360 | 0 | 360 |
|  | 油渣 |  | 6 | 0 | 6 |

## 总量控制

“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物为：氨氮、NOx、SO2和CODCr，则本项目对应的总量指标如下：

表2-2  总量指标表

| 名称 | 总量指标（t/a） | 核定依据 |
| --- | --- | --- |
| COD | 14.09 | 按排放标准核定 |
| 氨氮 | 1.57 |  |
| SO2 | 0.090 | 在达标排放的情况下，按企业能达到的水平核定 |
| NOx | 0.139 |  |

## 环保措施的技术、经济论证

### 水污染防治措施

项目污水主要是生活污水和工艺废水，已委托江门市新会区新绿环保实业发展总公司设计工程设计方案，该方案采用《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）推荐的“物化+生化”工艺处理，可达到排放要求；另外，考虑到主渠河水质超标，环评要求尾水排入好氧塘进一步处理，COD可达50mg/L以下。具体治理方案如下：

工艺介绍：

（1）车间产生的污水经过化粪池的简单处理后通过管道的输送自流进入粗、细2道格栅井，以隔除污水中漂浮物；

（2）格栅井出水自流进入隔油沉砂池，以去除污水中泥砂等粗大颗粒，同时隔除污水中的浮油；

（3）隔油沉砂池出水自流进入厌氧酸化调节池；

屠宰废水排放过程短，需设置较大容积的调节池，以贮存来水，调节水量、均匀水质，为后续污水处理工艺的稳定运转奠定基础。

由于有较长的停留时间，调节池贮存的污水在厌氧微生物酸化、水解作用，高分子有机污染物质被水解破坏成小分子有机物，小分子物质被转化成有机酸。

（4）调节池出水由泵抽送进入厌氧池；

经初步厌氧酸化后，污水有机物基本以有机酸形式存在；

在甲烷菌的作用下，污水中的有机酸被转化成沼气，污水中的有机污染成份得到极大地降低；

厌氧发酵过程产生的沼气经收集后送入沼气柜贮存，可以作为燃料，为水加热提供热源。

（5）厌氧池出水自流进入厌氧沉淀池，沉淀分离厌氧反应过程中随水流流失的厌氧污泥，并将污泥回流至厌氧发酵池。

（6）沉淀池出水自流进入缺氧池：

按200%的比例将后续好氧生化池混合液回流至缺氧池。由于回流混合液含有一定的溶解氧，在与厌氧来水混合后，导致氧气消耗，从而形成缺氧环境；

在缺氧环境下，反硝化菌利用废水中的有机基质对随回流混合液而带来的氮氧化物进行反硝化，废水中氮氧化物得以去除，同时废水的有机物浓度得以降低；

（7）经缺氧脱氮处理后的污水自流进入活性污泥池：

厌氧发酵过程有机物去除效果虽好，但不彻底，污水中的有机污染物浓度还较高，因此，为了提高好氧微生物的活性，提高系统的耐冲击负荷能力，需进行活性污泥法处理。通过好氧微生物的吸附、吸收和降解等作用，将污水中剩余的低分子有机污染物进行初步分解，进一步降低污水中的有机物浓度。

为提高NH3-N的去除效果，在生化池定期定量投加消化促进剂，增加消化菌的浓度；

（8）好氧生化池出水含有好氧生化过程中所形成的、凝聚沉降性能较好的生物活性污泥，进入好氧沉淀池后，在重力作用下实现固液分离；底部分离出来的生物活性污泥由泵抽送回活性污泥池中；

（9）好氧沉淀池澄清出水自流进入生物接触氧化池：

有机物浓度得到初步降低后的污水继续通过好氧微生物的吸附、吸收和降解等作用，将污水中的剩余有机物进行彻底分解；

本设计采用生物接触氧化的处理方式，即在生化池悬挂生物填料，利用生长在填料表面的生物膜来降解污水中的有机物。

（10）经好氧生化、降低有机物的出水，自流进入反应斜板沉淀池：

生化处理后设置二级斜板沉淀池目的在于沉淀分离好氧过程脱落的生物膜污泥；

为提高固液分离效果，在沉淀池前设置的反应格定量投加水处理药剂PAC和PAM,利用药剂的凝聚和絮凝效果，提高泥渣的沉降性能。

沉淀后的上层澄清液经紫外线消毒后达标排放。

（11）反应斜板沉淀池沉淀下来的泥渣和其它剩余生物污泥定时排进污泥浓缩池，泥渣经浓缩调理后由泥浆泵送往压滤机压滤脱水，实现泥渣干化。

### 废气治理措施

废气主要是无组织排放的恶臭废气，目前对这类废气尚无很成熟的治理措施，主要通过加强管理、选址、厂局、绿化等综合措施来降低其影响；焚烧炉烟气采用自带的水幕喷尘处理后，通过15米高的烟囱排放。

（1）臭气处理措施

目前这类无组织排放的恶臭废气尚无很成熟的治理措施，主要通过加强清洁来降低恶臭源强。在不超过污水处理站负荷的情况下，尽量加大清洁次数，尤其是夏季，一天若能清洗3次猪舍，可大大减少恶臭废气的产生，有效保护周围环境。

▲绿化

在厂区周围种植树木，有针对性地选择对有害气体抗性较强及吸附粉尘、隔音效果较好的树种。

▲对污水处理系统中的隔油池、沉淀池等恶臭源强较大的地方进行密封或埋地式设计。

▲地面硬底化，有利于地面排水，减少厌氧菌发酵。

（2）焚烧炉烟气处理措施

无害化车间设置一台焚烧炉，自带一套烟气喷淋装置。根据焚烧炉供应商的经验数据，焚烧炉的污染物为烟气，浓度一般在500-800mg/m3，本项目焚烧炉平均每天的工作时间为3小时，炉体自带的风机风量为2000m3/h，除尘率保守按90%计，本项目焚烧炉烟气的排污量见表2-2。

表2-2   焚烧炉烟气污染物排放情况

| 项 目 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- |
| 废气量 | 2000m3/h | 2000m3/h |
| 浓度 | 650mg/m3 | 65mg/m3 |
| 排放量 | 1.3kg/h | 0.13kg/h |
| 烟囱参数 | H=15m，D=0.4m，T=80℃ |  |

### 噪声污染防治措施

本项目拟采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。

（1） 在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，在技术协议中对厂家产品的噪声指标提出要求，使之满足噪声的有关标准。设计上尽量使汽水、风管道布置合理，使介质流动顺畅，减少噪声。另外，对主要噪声设备，如风机、输送机等转动设备加装隔声罩和消单器，所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。

（2）在传播途径控制方面，尽量将运行噪声大的设备安装在车间厂房内，必要时在主要噪声源和敏感目标之间加装隔声墙等，同时加强厂区及厂界的绿化，以最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。

（3）在总平面布置上，尽量将高噪声设备布置在厂区中间，远离厂界，以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值。

（4）高噪声设备在订货时，应向供货方提出防治噪声的要求，一般设备噪声不得超过90dB(A)。

（5）厂区布置时在厂界周围的绿化带，栽种较大面积的乔木林，以美化环境和吸收、隔离噪声。

### 固体废物处置措施

包括屠宰时产生的粪便和下脚料（脏器、猪毛、猪血等）、油渣、灰渣、污水站产生的沉渣和污泥以及员工产生的生活垃圾等，主要有以下处理方式：

（1）环卫部门清运

下脚料（脏器、内容物、骨渣、肉渣等）和病（死）猪在场区内经无害化焚烧处理后，以灰渣的形式，与沉渣、污泥、生活垃圾一起交环卫部门清运。

为彻底杜绝下脚料和病（死）重新流出市场，建设单位在场区西北角设置了无害化处理车间和隔离间处理下脚料和病（死）。每天屠宰完后，由专人收集下脚料（脏器、内容物、骨渣、肉渣等），装至塑料桶后送无害化车间焚烧，然后再对车间进行清洗、消毒。运至屠宰场的猪只发现有病（死）情况后，不可在待宰间装卸，要先运至隔离车间由动检人员进行检疫，若检疫后认为不可食用，直接送无害化车间焚烧，若检疫后认为尚可食用，则直接在急宰车间屠宰。下脚料和病（死）的处理过程均严格按照《定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理管理办法》要求进行，并由长驻屠宰场的动检人员监督指导。

（2）严控废物单位回收

油渣S9按照《广东省严控废物名录》中的HY05（饮食业产生的食物加工废物和废弃食物及植物油加工厂产生的残渣）进行管理，交有资质的单位回收。

（3）回收利用

具备回收利用价值的主要是猪粪、猪血和猪毛，猪粪由附近的养鱼户清理用于养鱼，猪血回收用于喂鱼或深加工（深加工产品主要是猪红），猪毛晒干后出售制毛刷。

### 经济损益分析可行性分析

1、环境影响经济损失

该项目的环境影响主要有以下几方面：水环境和大气环境。从预测结果可知，项目运营期间排放的主要污染物为：水污染物、工艺废气、生活垃圾等，这些物质即使经治理后达标排放，仍会对周围环境产生一定的影响。

另外，本项目在施工期及运营期均产生污染物，破坏地表水、大气等环境，造成负面社会影响。

2、经济效益

根据企业提供的资料，项目总投资约2000万元，目前江门日生猪屠宰量约为1600头，本屠宰场近期的屠宰量约为500头，以后逐年增加。按每头36元计（广东省屠宰收费标准），预计年收入675万元，除去房税、工资、税收、折旧、利息等成本，预计年收入97万元，收益率5%。从财务考察而言，本项目具有一定的公益性，经济效益一般。

3、社会效益

近年来，随着社会主义市场经济的逐步建设，生猪购销经营全面开放，这对于活跃市场、增加品种、方便消费起到了一定的作用。但是，在肉类商品流通中，尤其在一些农村地区，生猪私宰的情况还是难以杜绝，从而导致了禽畜疫情传播、鲜肉和肉制品卫生质量大幅度下降。大量未经检验的禽畜肉、注水肉及其他危害人民身体健康的肉制品涌进市场，人畜共患病时有发生，严重危害广大消费者身心健康。

如果农贸市场上市的部分鲜猪肉及一些宾馆、饭店、超市、学校购进或宰杀的鲜猪肉未经检疫检验，人畜患病的发病率就要上升，特别是囊虫病等不但在人体内潜伏期长还严重危害人体健康、且国际国内尚无办法医治。私屠滥宰造成畜禽疫情蔓延，也会给生猪生产和发展带来一定制约和影响。实行生猪定点屠宰是在放开生猪购销市场后，加强屠宰管理、控制疫情传播、制止病害肉上市、防止环境污染、让广大人民吃上放心肉的根本办法。

另外，本项目的上马，还在一定程度上解决当地的经济、就业等问题。

## 环境监测计划及环境管理制度

### 环境监测计划

为了保证项目运行过程各种排污行为能够实现达标排放，不对环境造成太大的不利影响，须制定全面的污染源监测和环境质量监控计划，对项目处理设施和环境敏感点进行监测，确保环境质量不因工程建设而恶化。根据项目特点，本工程运行期环境监测计划见表2-3。

表2-3  运行期环境监测计划

| 项目 | 采样点或监测内容 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 排污口 | 废水量 COD | 每天记录 |
| 废气 | 厂界 | 氨、硫化氢 | 每季1次 |
|  | 焚烧炉排气筒 | 烟尘 | 每季1次 |
| 噪声 | 项目边界噪声值 | Leq | 每季1次 |
| 固废 | 产生量统计 | / | 每天记录 |
|  | 临时堆存设施情况、处置情况 | / | 每天记录 |

上述监测内容若企业不具备监测条件，可委托当地环境监测站监测，监测结果以报告书形式上报当地环保部门。

项目建成后，环保部门应对该企业环境管理及监测的具体情况加以监督。

### 环境管理制度

本项目应根据工程设计规模和服务年限，成立专职环境管理小组，建立相应规模的监测站，配备必要的分析仪器。

环境管理小组的主要职责：贯彻落实国家、省、市的各项环境保护政策、法规及标准；制定本企业环境保护管理的规章制度并组织、监督实施；组织实施本企业环境监测计划，建立污染源档案，定期编写监测报告书和环境工作报告；检查和督促各项环境保护措施的实施，维护并确保环保设施的正常运行；制定污染事故应急方案，并负责污染事故的紧急处理；保证废水、废气处理设施24小时正常运行。

# 公众参与

## 公开环境信息的次数、内容、方式等

本环评通过张贴告示公开项目的基本信息：

（1）第一次公示

内容：将项目的基本情况告知公众；

公示时间：2012年9月3日至2012年9月14日。

（2）第二次公示

内容：将项目环境影响评价报告书的主要内容告知公众；

公示时间：2012年10月16日至2012年10月30日。

在第二次公示期间，收到了当地群众的反馈意见。

## 公众意见调查表

为进一步了解当地群众对该建设项目的意见和看法，在两次公示后，评价单位在可能受影响的敏感点发放了调查表，具体内容如下。

除填写公众意见调查表外，受访者和受访单位还可直接联系建设单位或环评单位反馈意见，联系方式如下：

1.建设单位：江门市肉类联合加工厂有限公司

联系人：何国庆；联系电话：13802602373

2.评价单位：中山大学、江门市环境科学研究所    地址：江门市农林西路95号三楼

联系人：李  路　  　电话：0750-3510166

传真：0750-3538543   E-mail：jmesi@21cn.com

江门市肉类联合加工厂有限公司生猪屠宰场迁建项目

环境影响评价公众意见调查表(单位)

| 单位名称(盖章) |  |  | 填表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目简介：江门市肉类联合加工厂有限公司拟投资2000万元将现有生产线（位于江门市江海区礼昌街228号）搬迁至江门市江海区礼乐街道办事处向东村委会三益围（土名），搬迁后项目占地24482平方米，设计屠宰规模为生猪800头/天。项目运营期产生的废水主要是屠宰时产生的地面清洗废水、工艺废水和员工的生活污水；废气主要是项目待宰间产生的臭气；噪声主要是猪只的叫声以及各种生产设备运行时产生的机械噪声；固体废弃物主要是屠宰边角料和员工生活垃圾。 治理措施：1、项目自建污水处理站，处理达标后排入附近鱼塘；2、通过加强管理、消毒、定期清洁等措施减少废气的影响；3、采用低噪声的施工机械，减少噪声对附近居住环境的影响；4、有利用值的屠宰边角料（猪血、内脏等）屠户带走，其余等无有利用价值的屠宰边角料（猪毛、猪粪等）交环卫部门清运；生活垃圾也交环卫部门清运。 环评结论：建设项目符合产业政策和当地总体规划的要求。项目在运营过程中产生废水、废气、固体废物及噪声等污染，只要建设单位切实执行环境保护三同时制度，认真落实各项污染防治措施，确保污染物排放符合总量控制和达标排放的要求，对周围环境的影响能满足环境质量的要求。从环境保护的角度考察，该项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，现征询贵单位对项目建设的意见，请在□内填√表示贵单位赞同的意见： |  |  |  |  |
| 1、贵单位觉得目前该区域生猪屠宰的安全卫生情况如何？ |  | (1)很好 (2)较好 (3)一般 (4)较差 |  |  |
| 2、贵单位认为本项目的建设是否有利于改善当地的生猪屠宰情况？ |  | (1)有利 (2)没利 (3)变化不大 (4)不清楚 |  |  |
| 3、贵单位认为目前周围环境状况如何？ |  | (1)很好 (2)较好 (3)一般 (4)较差 |  |  |
| 4、贵单位最关注项目运营过程产生的哪种环境问题？ |  | (1)噪声 (2)恶臭 (3)水质污染 (4)固体废物 (5)其它环境问题(请说明)： |  |  |
| 5、贵单位认为项目拟建的治理措施能否达标？ |  | (1)可以 (2)不可以 (3)不清楚 (4)（请说明）： |  |  |
| 6、从环保角度出发，在落实各项环保措施的前提下，贵单位对本项目建设的态度？ |  | (1)赞成 (2)无所谓 (3)不赞成（请写明原因）： |  |  |
| 7、贵单位对本项目的其它意见和要求（不够另附）： |  |  |  |  |

江门市肉类联合加工厂有限公司生猪屠宰场迁建项目

环境影响评价公众意见调查表(个人)

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 单位或住址 |  |  |  |  | 职业 |  |
| 项目简介：江门市肉类联合加工厂有限公司拟投资2000万元将现有生产线（位于江门市江海区礼昌街228号）搬迁至江门市江海区礼乐街道办事处向东村委会三益围（土名），搬迁后项目占地24482平方米，设计屠宰规模为生猪800头/天。项目运营期产生的废水主要是屠宰时产生的地面清洗废水、工艺废水和员工的生活污水；废气主要是项目待宰间产生的臭气；噪声主要是猪只的叫声以及各种生产设备运行时产生的机械噪声；固体废弃物主要是屠宰边角料和员工生活垃圾。 治理措施：1、项目自建污水处理站，处理达标后排入附近鱼塘；2、通过加强管理、消毒、定期清洁等措施减少废气的影响；3、采用低噪声的施工机械，减少噪声对附近居住环境的影响；4、有利用值的屠宰边角料（猪血、内脏等）屠户带走，其余等无有利用价值的屠宰边角料（猪毛、猪粪等）交环卫部门清运；生活垃圾也交环卫部门清运。 环评结论：建设项目符合产业政策和当地总体规划的要求。项目在运营过程中产生废水、废气、固体废物及噪声等污染，只要建设单位切实执行环境保护三同时制度，认真落实各项污染防治措施，确保污染物排放符合总量控制和达标排放的要求，对周围环境的影响能满足环境质量的要求。从环境保护的角度考察，该项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，现征询贵单位对项目建设的意见，请在□内填√表示贵单位赞同的意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您觉得目前该区域生猪屠宰的安全卫生情况如何？ |  |  | (1)很好 (2)较好 (3)一般 (4)较差 |  |  |  |  |  |
| 2、您认为本项目的建设是否有利于改善当地的生猪屠宰情况？ |  |  | (1)有利 (2)没利 (3)变化不大 (4)不清楚 |  |  |  |  |  |
| 3、您认为目前周围环境状况如何？ |  |  | (1)很好 (2)较好 (3)一般 (4)较差 |  |  |  |  |  |
| 4、您最关注项目运营过程产生的哪种环境问题？ |  |  | (1)噪声 (2)恶臭 (3)水质污染 (4)固体废物 (5)其它环境问题(请说明)： |  |  |  |  |  |
| 5、您认为项目拟建的治理措施能否达标？ |  |  | (1)可以 (2)不可以 (3)不清楚 (4)（请说明）： |  |  |  |  |  |
| 6、从环保角度出发，在落实各项环保措施的前提下，您对本项目建设的态度？ |  |  | (1)赞成 (2)无所谓 (3)不赞成（请写明原因）： |  |  |  |  |  |
| 7、您对本项目的其它意见和要求（不够另附）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 调查表回收及统计

本次共发放调查表75份，回收75份，回收率为100%。其中个人意见调查表发放71份，回收71份，回收率为100%；单位意见调查表发放4份，回收4份，回收率为100%。统计结果如下

| 调 查 内 容 | 选择项 | 个人 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 百分比 | 个数 | 百分比 |
| 1、您觉得目前该区域生猪屠宰 的安全卫生情况如何？ | 很好 | 21 | 29.58 | 2 | 50 |
|  | 较好 | 45 | 63.38 | 2 | 50 |
|  | 一般 | 5 | 7.04 | 0 | 0 |
|  | 较差 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2、您认为本项目的建设是否有利于改善当地的生猪屠宰情况？ | 有利 | 63 | 88.73 | 4 | 100 |
|  | 没利 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 变化不大 | 2 | 2.82 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 6 | 8.45 | 0 | 0 |
| 3、您认为目前周围环境状况如何？ | 很好 | 24 | 33.80 | 2 | 50 |
|  | 较好 | 30 | 42.25 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 17 | 23.94 | 2 | 50 |
|  | 较差 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - 您最关注项目运营期间产生的 哪种环境问题？ | 噪声 | 5 | 7.04 | 1 | 25 |
|  | 恶臭 | 30 | 42.25 | 2 | 50 |
|  | 水质污染 | 66 | 92.96 | 4 | 100 |
|  | 固体废物 | 6 | 8.45 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - 您认为项目拟建的治理措施 能否达标？ | 可以 | 63 | 88.73 | 4 | 100 |
|  | 不可以 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 8 | 11.27 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6、从环保角度出发，在落实各项环保措施的前提下，贵单位对本项目建设的态度？ | 赞成 | 55 | 77.46 | 4 | 100 |
|  | 无所谓 | 16 | 22.54 | 0 | 0 |
|  | 不赞成 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
| 7、您对本项目的其它意见和要求 （不够另附） |  |  |  |  |  |

# 4.结论

江门市肉类联合加工厂有限公司生猪屠宰场建设项目符合国家产业政策；产品具有一定的先进性，所采用的生产工艺先进，符合清洁生产的要求；项目拟采取的各项污染防治措施有效、可靠，可确保各类污染物的排放浓度满足相应的国家及地方排放标准要求。本项目投产后，在认真落实各项污染防治措施和环境风险防范措施、严格执行环境保护“三同时”制度、做到稳定达标排放和严格控制污染物排放总量的前提下，项目对环境的影响能符合环境质量的要求。从环境保护的角度考察，本项目的建设是可行的。