江门国精合成材料有限公司

环境监测方案

（方案号：20190601）

2019年5月24日

环境监测方案

1、企业基本情况：

企业名称：江门国精合成材料有限公司

法人代表：蔡景渊

所属行业：初级形态塑料及合成树脂制造

生产周期：常年生产

公司地址：江门市杜阮镇龙榜工业区环镇路

联系人：何番养

联系电话：13318661739

电子邮箱：357920037@qq.com

主要生产设备：高低温反应釜共12套

  - 废气处理及排放情况：

废气为有机废气，以焚烧工艺进行处理。通过管道收集有机废气经过水喷淋洗涤后喷入焚烧炉体内燃烧，高速旋转迅速发生氧化反应热解有机废气，高温烟气用于加热导热油和水后降温达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准从烟囱排放。（附件1：焚烧炉工艺流程图）

  - 废水处理及排放情况：

1.2.1、生产有机废水，在生产过程中产生一定量的有机废水，通过管道输送到污水站进行处理，处理达标后回收使用和排放。

1.2.2、生活废水，经三级化粪池处理后进入污水站再处理，处理达标后回收使用和排放。

1.2.3、初期雨水，经过厂内管道收集至应急池后用泵泵入污水站处理，处理达标后回收使用和排放。

（附件2：污水站处理工艺流程图）

2、监测内容

2.1、监测点位

全公司/全厂污染源监测点位，详情见（附件3：江门国精合成材料有限公司平面及污染源监测点位图）

2.2、监测因子及监测频次表

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-265101 | 热煤锅炉废气排放口 | 烟尘 | 委托第三方 | 半年一次 | 外检 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  | FQ-265102 | 蒸气锅炉废气排放口 | 烟尘 | 委托第三方 | 半年一次 | 外检 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  |  |
|  | FQ-265103 | 焚烧炉废气排放口 | 烟尘 | 委托第三方 | 半年一次 | 外检 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 总VOCs |  |  |  |
| 废水 | WS-3342043-11 | 污水排放口 | COD | 委托第三方 | 半年一次 | 外检 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  |  | PH |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |
| 污染源类型 |  | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| 厂界噪音 |  | 1# | 厂区东面 | 厂界噪音 | 委托第三方 | 半年一次 | 外检 |
|  |  | 2# | 厂区南面 |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 厂区西面 |  |  |  |  |
|  |  | 4# | 厂区北面 |  |  |  |  |

2.3、监测分析方法：

委托广东利诚检测技术有限公司江门分公司进行监测。

3、执行标准

3.1、废气监测执行《广东省地方标准大气污染物排放限值标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

3.2、废水监测执行《水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

3.3、厂界噪音监测执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）标准。

4、监测结果公开

4.1、监测结果公开时限

于每次监测报告出来后次日公告。

4.2、监测结果公开平台

通过企业对外公开显示屏进行公布，报告结果至少保存一年。

5、监测方案的实施

本监测方案于2019年6月1日开始实施。

江门国精合成材料有限公司

2019年5月24日

附件1：焚烧炉工艺流程图

附件2：污水站处理工艺流程图

蒸馏塔

储罐

终沉池

调和池

流化床芬顿法

PH调节槽

混凝反应槽

砂炭滤池

好氧池

缺氧池

中间水池

初沉池

或 循

外 环

排 用

水

污泥池

压滤机

高温水池

蒸馏塔

废水

硫酸、双氧水、硫酸亚铁

生活污水

烧碱

PaM

产生污泥

贮存待外运处置

附件3：江门国精合成材料有限公司平面及污染源监测点位图