广东嘉宝莉科技材料有限公司

突发环境事件应急预案

| 企业名称： | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江门市环境科学研究所 |
| 预案版本： | 001 |
| 发布日期： | 2014年09月20日 |

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4工作原则	2

2 企业基本情况	4

2.1 公司简介	4

2.2 公司所在地周边环境	4

2.3环境风险源基本情况	12

3 公司环境危险性分析	42

3.1 公司环境风险评价	42

3.2 重大危险源辨识	44

3.3最大可信事故预测	45

3.4 环境污染事件分级	49

3.5 环境安全风险分析和分级	50

3.6 企业应急能力评估	53

4 应急组织机构和职责	56

4.1应急处理机构	56

4.2突发事件应急处置领导小组及职责	56

4.3 公司相关部门及职工的应急职责	58

5 预防和预警	60

5.1事件预防	60

5.2 事件预警	62

6应急响应	65

6.1响应分级	65

6.2响应程序	65

6.3信息报告、传递与发布	66

6.4应急准备	67

6.5应急监测	67

6.6先期处置与分级响应	70

6.7通用处置措施	71

6.8现场处置措施	72

7 应急终止	74

7.1 应急终止的条件	74

7.2 应急终止程序	74

7.3 应急终止后的行动	74

8 后期处置	76

8.1 人员安置及损失赔偿	76

8.2 灾后恢复	76

8.3 恢复生产	76

9 保障措施	77

9.1 人力资源保障	77

9.2财力保障	77

9.3 物资保障	77

9.4 通信保障	77

9.5纪律保障	78

9.6医疗保障	78

10 预案管理	79

10.1 预案的培训与演练	79

10.2 奖励和惩罚	79

10.3预案的更新	79

10.4应急预案更改、修订程序	79

10.5预案的实施和生效时间	80

11 附则	81

11.1 有关名词、术语	81

11.2预案评审	81

11.3 预案备案	81

现场处置预案	82

一、突发生产废水超标现场处置预案	82

二、废气超标排放现场处置预案	86

三、突发火灾爆炸引起环境事件现场预案	90

四、突发危险化学品泄漏引起环境事件现场处置预案	95

五、突发危险废物泄漏引起环境事件应急预案	102

六、危险化学品仓库重点岗位环境现场处置预案	106

12 附件	110

1 总则

1.1 编制目的

为建立健全广东嘉宝莉科技材料有限公司对突发环境事件的应急处置机制，提高对生产过程中可能发生的、造成环境污染事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减少和消除环境污染事件的风险和危害，将环境污染事件控制在公司可控范围内，最大限度避免或者减少事故对人员、财产、环境、社会的损失和影响，保障人民群众和财产安全，维护社会稳定，促进社会持续、健康、快速发展。

1.2 编制依据

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）

《国家突发环境事件应急预案》（2006年1月）

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

《国家危险废物名录》（2008年6月）

《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）

《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告第2003第2号）

《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1）

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2）

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3）

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4）

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5）

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6）

《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.1）

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）

《重大危险源辨识》

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169）

《常用化学危险品贮存通则》

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2002）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）

《国家安全监管总局办公厅关于贯彻实施〈生产安全事故应急预案管理办法〉的通知》（安监总局应急[2009]84号）

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）

《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南》（试行）

《江门市突发环境事件应急预案》

1.3 适用范围

本预案适用于广东嘉宝莉科技材料有限公司所发生的突发环境污染事件（工业废水超标排放、工业废气超标排放、火灾爆炸引起环境污染、危险化学品泄漏引起环境污染、危险废物泄漏引起环境污染、危险化学品仓库重点岗位突发环境事件等的预警、处置、控制及善后工作。

1.4工作原则

（1）预防为主

公司立足于环境事件的预防、预测、预控，通过向全体员工宣传普及及预防突发环境事件知识，提高职工的环境意识和技能，组织开展对消防、危险废物（危险化学品）、废水处理等潜在风险源的辨识活动，认真落实相应的控制措施，降低环境安全风险。

（2）以人为本

在突发环境安全事件的预防、应急响应过程中，应始终把应急处置人员、职工、周边群众的安全健康放在第一位。

（3）快速响应

公司承担环境应急工作职责的人员在接到突发事件的信息后，应按程序立即启动应急响应，以便及时控制事态。

（4）属地管理

公司所属各部门对本部门环境事件的预防与应急响应负责，突发环境事件时，所在部门应在第一事件进行先期处置并报警求助。

2 企业基本情况

2.1 公司简介

广东嘉宝莉科技材料有限公司是由“嘉宝莉化工集团股份有限公司”全额投资设立，注册地址在江门市蓬江区棠下镇富棠北路5号办公楼，注册资本1000万元，经营范围：建筑涂料、装饰砂浆、防水涂料、水性胶黏剂、木器漆、稀释剂、固化剂、溶剂型填缝剂、油墨等产品的生产、加工和销售。

随着场业务的不断拓展，广东嘉宝莉科技材料有限公司投资52728万元，在江门市杜阮镇子绵工业区立生产和研发基地。基地建设用地面积123362.9m2，建筑面积109834.0m2，生产规模为年产建筑用涂料15万吨、装修木器漆4万吨、稀释剂1万吨、固化剂2万吨、水涂料3万吨、水性胶黏剂1万吨、装饰砂浆3万吨、印刷油墨1万吨和油性填缝剂1万吨。

公司基本信息如下。

（1）企业名称：广东嘉宝莉科技材料有限公司

（2）建厂日期：2012年

（3）投产日期：2014年

（4）企业类型：有限责任公司

（5）所属行业：涂料制造业

（6）企业地址：江门市杜阮镇工业园区内（北纬22°36'34"-22°36'50"、东经112°57'36"-112°57'55"），公司地理位置及四至见图2-1、图2-2，厂区平面图见图2-3。

2.2 公司所在地周边环境

2.2.1 自然环境状况

1、地理位置

江门市位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧，东隔西江与佛山市、中山市相望，西北与鹤山市为邻，西与开平市、西南与台山市相连，南临南海，面积1818km2。

2、地形地貌

江门市蓬江区境内地势由西北向东南呈波浪起伏，逐渐倾斜。西北属半丘陵区，为低山丘陵和宽谷；有天沙河纵贯全境，中部为狭长的河流冲积平原，残丘、台地零星分布其间；东南为西江堆积三角洲平原。境内出露的地层较简单，西北部丘陵地带由侏罗纪地层组成；中部丘陵由寒武纪八村下亚群地层组成，婆髻山为白垩系下统百足山下亚群。在河流及平原区为第四纪全新统沉积地层，总体属三角洲海陆混合相沉积。西部山地发育燕山期的侵入岩：低山丘陵地土壤风化层较厚，其上层为赤红壤。境内河流蜿蜒曲折，各大小河谷中冲积、洪积相当发育，构成一级、二级阶地和山间冲积平原。河谷丘陵平川和河网平原主要土壤类型有菜園土、水稻土。土层较厚的山坡地发展林业，缓坡地种植果树和旱作，山坑和河网区大部分低洼地筑挖成鱼塘发展水产养殖。部分土地现已经开发为城市建设用地。

3、地质结构

境内出露的地层较简单，西北部丘陵地带由侏罗纪地层组成；中部丘陵由寒武纪八村下亚群地层组成，婆髻山为白垩系下统百足山下亚群。西部山地发育燕山期的侵入岩，低山丘陵地土壤风化层较厚，其上层为赤红壤。在河流及平原区为第四纪全新统，属三角洲海陆混合相沉积，下伏泥岩、粉砂岩等基岩。

在1∶50万的广东地质图中有西江断裂标出，西江断裂带有一定的活动规模。根据《中国地震烈度区划图（1990）》的划分，江门市处于东南沿海地震带中段后缘，为地震内带，基本烈度6度，属少震区，时有小地震发生。其中台山市南部沿海及上、下川岛为7度区。台山市在1994年在9月至1995年4月，发生2次地震并受到区外3次较强烈地震影响。1976年7月1日至8月14日曾连续发生300多次地震，最大4.0级。1997年11月、12月间，台山震群活动，最大为4.1级。

4、气象与气候

江门市区地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，多年平均气温22.6℃；日照充分，雨量充沛，多年平均降雨量1775.6mm，年平均相对湿度为77％；多年平均风速为2.6m/s；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响。

2.2.2企业环境属性

1、大气环境

根据《江门市环境保护规划（2006－2020）》，企业位于大气环境功能二类区范围内。

SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），二甲苯参考《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最大允许浓度，甲苯参考前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度。非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》。企业执行的环境空气质量标准见表2-1 。

表2-1 环境空气质量标准

| 标准 | 污染物名称 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）的二级标准 | SO2 | 1小时平均 | 500ugm3 |
|  |  | 24小时平均 | 150ug/m3 |
|  |  | 年平均 | 60ug/m3 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 200ug/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 80ug/m3 |
|  |  | 年平均 | 40ug/m3 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150ug/m3 |
|  |  | 年平均 | 70ug/m3 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300ug/m3 |
|  |  | 年平均 | 200ug/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2 mg/m3 |
| 前苏联居住区标准(CH245-71) | 甲苯 | 一次值 | 0.6 mg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 二甲苯 | 一次值 | 0.3 mg/m3 |
| 《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002） | TVOC | 一次值 | 0.6 |

柴油燃烧烟气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区新建燃油锅炉大气污染物最高允许排放值；粉尘、甲苯、二甲苯执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

表2.2-2   大气污染物排放执行标准

| 标准 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区新建燃油锅炉大气污染物最高允许排放值 | SO2 | 300 | -- |  |
|  | NOx | 300 | -- |  |
|  | 烟尘 | 50 | -- |  |
|  | 黑度 | 1.0（林格曼度度，级） |  |  |
| 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 粉尘 | 120 | 4.8 |  |
|  | 甲苯 | 40 | 4.3 |  |
|  | 二甲苯 | 70 | 1.4 |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |

2、地表水

企业生活污水和生产废水经混合进入厂区内的污水站进行处理后，再排入杜阮污水厂，最后排入杜阮河。杜阮河是天沙河支流，根据《关于<关于协助提供杜阮污水处理厂项目环保资料的函>的复函》（江环函[2008]183号），杜阮河环境功能区划为Ⅳ类水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，见表2-2。企业所在区域下游没有取水点。

表2-2 地表水环境评价标准（摘要）

单位：mg/L（水温，pH除外）

| 标准名称及级（类）别 |  | 项目 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 悬浮物选用国家环保局《环境质量报告书编写技术规定》的推荐值 | 水温 | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |
|  |  | pH值 | 6～9 |
|  |  | CODCr | ≤30 |
|  |  | 氨氮 | ≤1.5 |
|  |  | SS | ≤150 |
|  |  | 总磷 | ≤0.3 |
|  |  | BOD5 | ≤6 |
|  |  | 石油类 | ≤0.5 |
|  |  | Cr6+ | ≤0.05 |
|  |  | 汞 | ≤0.001 |
|  |  | 镉 | ≤0.005 |
|  |  | 锌 | ≤2.0 |
|  |  | 铅 | ≤0.05 |

由于项目产生的工艺废水及生活污水混合处理，因此经本厂废水站治理后，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，再经市政管道排入杜阮污水厂，具体标准值见表2-3。

表2-3 水污染物排放标准

单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | DB44/26-2001第二时段一级标准 |
| --- | --- |
| pH值 | 6～9 |
| 色度 | ≤40 |
| CODCr | ≤90 |
| 氨氮 | ≤10 |
| SS | ≤60 |
| BOD5 | ≤20 |
| 石油类 | ≤5.0 |
| 苯 | ≤0.1 |
| 甲苯 | ≤0.1 |
| 二甲苯 | ≤0.4 |

3、地下水

根据《广东省地下水功能区划》，项目所在地地下水一级功能区为开发区，二级功能区为珠江三角洲江门鹤山地下水源涵养区（H074407002T01）。

根据《广东省地下水功能区划》，项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，见表2-4 。

表2-4 地下水环境评价执行标准限值

单位： mg/L(pH除外)

| 标准名称及级（类）别 |  | 项目 | 标准限值 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848－93）Ⅲ类标准 | pH | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 | ≤0.2 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
|  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
|  |  | 六价铬 | ≤0.05 |
|  |  | 汞 | ≤0.001 |
|  |  | 镉 | ≤0.01 |
|  |  | 铅 | ≤0.05 |
|  |  | 砷 | ≤0.05 |
|  |  | 硝酸盐氮 | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |

4、噪声

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的3类噪声功能区限值。

营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值。

5、生态环境

根据《江门市环境保护规划（2006-2020）》，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区、森林公园、天然林或珍稀濒危野生动植物天然集中分布区。从江门市区生态分级控制图中可以看出，江门市区所辖范围生态分级分为三类区域：严格保护区、控制性保护利用区以及引导性开发建设区；而本项目所在区域属于引导性开发建设区。

2.2.3环境敏感点

项目附近环境敏感点的基本情况见附件1。

项目

图2-1 公司地理位置图

山体

墓园

工业用地

山体

嘉 宝 莉

图2-2 企业四至图

图2-3 厂区平面图

2.3环境风险源基本情况

2.3.1 生产工艺和产污环节

生产工艺流程如下：

1、防水涂料

图2-4 液剂涂料生产工艺流程

图2-5 粉剂涂料生产工艺流程

液剂生产工艺流程说明：

（1）按一定配方比例将乳液、水和助剂投入到分散缸中。

（2）进行搅拌混合，时间约15分钟。

（3）检测完成后进行灌装，灌装采用全自动灌装机。

（4）上述工序过程为物理过程，无化学反应过程。

粉剂生产工艺流程说明：

（1）自动化干粉生产线，在控制台输入配方程序，生产设备自动按一定配方比例将水泥、砂料和助剂输送到搅拌缸中。

（2）进行搅拌混合，时间约15分钟。

（3）检测完成后，成品放入储仓，进行包装，包装采用全自动灌装机。

（4）上述工序过程为物理过程，无化学反应过程。

2、水性胶黏剂

图2-6水性胶黏剂生产工艺流程

（1）将聚乙烯醇（粉料）与蒸馏水混合后加入反应釜中，缓慢加热至80℃，充分搅拌均匀后，经4-6小时完全溶解。

（2）降温到60°～65℃，保持恒温，一边将配方用量的15%，加入醋酸乙烯醇，一边按配方量的40%加进过硫酸钾（过硫酸铵）。

（3）反应时有热量的放出，温度开始自动升高，在温度达到80°，再按配方用量分次加进醋酸乙烯醇，每次加进10%，在6～8小时内添加完毕。

（4）在逐步加热醋酸乙烯醇的过程中，每小时分次加入过硫酸钾（过硫酸铵）用量的4%～6%，醋酸乙烯醇加完后，将剩余的过硫酸钾（过硫酸铵）全部倒入反应釜中，此时温度上升到90～95℃。

（5）保温30分钟，然后冷却至50℃时，添加增塑剂邻苯二甲酸二丁酯，搅拌均匀，自然冷却至室温便得到成品，进行包装。

3、装饰砂浆

根据配方比例，将水泥、砂石料、粉煤灰、重钙、乳胶粉、纤维素、膨润土依次经螺旋输送机投入犁刀型大型混合机中，点动开机，在常温常压下密闭搅拌10min混合均匀，出料包装入库。

图2-7装饰砂浆生产工艺流程

整个干粉涂料的生产过程均在密闭设备(机械密封)中进行；生产过程为常温常压状态。

4、油墨

图2-8 油墨生产工艺流程

（1）按一定配方比例投入粉料、树脂和溶剂进行预分散。时间约为10分钟。

（2）预分散完成后三辊机研磨，细度达到要求后进行下一工序。研磨时间约为60分钟。

（3）研磨满足要求后加入一定的溶剂和助剂进行分散。时间约为10分钟。

（4）分散完成后进行检测，检测合格后进行包装。

（5）上述工序过程为物理混合过程，无化学反应。

5、油性填缝剂

图2-9 填缝剂主剂生产流程

图2-10 填缝剂固化剂生产流程

主剂：按一定的比例将树脂、溶剂和助剂投入到分散搅拌缸中，进行搅拌混合，时间约15分钟，检测完成后进行灌装，灌装采用全自动灌装机。上述工序为物理过程， 无反学反应过程。

固化剂：按一定的比例将固化剂、溶剂和助剂投入到分散搅拌缸中，进行搅拌混合，时间约15分钟，检测完成后进行灌装，灌装采用全自动灌装机。上述工序为物理过程， 无反学反应过程。

6、混拼固化剂

图2-11混拼固化剂生产工艺流程

按一定配方比例将高固含的固化剂和溶剂投入到固化剂搅拌缸中。投料完成后进行搅拌，时间约为20分钟。搅拌完成进行质量指标检测。质量指标检测合格后进行灌装机灌装。上述工序为物理过程，无化学反应。

7、建筑涂料

图2-12 建筑涂料生产工艺流程

根据配方比例，首先将自来水、纤维素、重钙、高岭土、钛白粉、滑石粉依次投入分散缸(分散缸为可封闭式结构，设有直径为300mm的圆形投料口，液体物料通过输送管道泵入分散缸，固体物料由粉料提升机经投料口投料)，在常温常压下密闭经高速分散机搅拌30min混合均匀；然后采用真空抽吸的方式将分散缸内的物料抽至调漆缸中，根据配方要求，再向调漆缸中依次通过输送管泵入苯丙乳液、防冻剂(乙二醇)、成膜助剂(十二醇酯)、防霉剂、润湿剂、消泡剂(无定型SiO2)和色浆(外购，有调色需求时才使用)，在常温常压下密闭高速分散约15-20min混合均匀，制得漆料。随后将漆料通过自重滤网过滤机除去杂质，再采用灌装机装入6-25kg铁桶中入库暂存。

整个建筑涂料的生产过程均在密闭设备(机械密封)中进行；生产过程为常温常压状态。

8、木器漆

图2-13 木器漆生产工艺流程

首先将醇酸树脂、醋酸丁酯、二甲苯、环己酮、颜料依次投入分散缸(分散缸为可封闭式结构，设有600×600mm的投料口，液体物料通过输送管道泵入分散缸，颜料经人工通过投料口加料)，在常温常压下密闭经高速分散机搅拌20min混合均匀；随后经砂磨机磨至合格细度，制得色漆，泵入密闭式贮罐备用(制得的色漆为液态，不会固化，此处贮罐不清洗，一直用于色漆的周转)。

根据配方比例，将醇酸树脂、醋酸丁酯、甲苯、二甲苯、环己酮、碳酸二甲酯、PMA(丙二醇甲醚醋酸酯)、防皱剂(甲乙酮肟)、流平剂(改性聚二甲硅氧烷)、润湿剂(工业甘油)、消光剂(无定型SiO2)、钛白粉、滑石粉依次投入分散缸(分散缸为可封闭式结构，设有600×600mm的投料口，液体物料通过输送管道泵入分散缸，固体物料经粉料提升机投料)，在常温常压下经高速分散机搅拌30min混合均匀(前期醇酸树脂和液体物料投料时不进行分散，投粉料时进行低速分散，直至粉料投完，时间约20min；随后再密闭高速分散10min)；然后将制得的色漆泵入分散缸，密闭中速分散约10min混合均匀，制得漆料。随后将漆料通过自重滤网过滤机除去杂质，再采用灌装机装入4-25kg铁桶中入库暂存。

整个木器漆的生产过程均在密闭设备(机械密封)中进行；生产过程为常温常压状态。

9、稀释剂

图2-14 稀释剂生产工艺流程

（1）将甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯、二甲苯、环己酮等溶剂按一定配方量从计量罐投入到稀释剂搅拌缸中。

（2）按生产量投完后进行搅拌，搅拌时间约20分钟。

（3）搅拌完成后进行检测。

（4）检测完成后进行灌装，灌装采用半自动灌装机。

（5）上述工序过程为物理过程，无化学反应过程。

2.3.2主要原辅材料储存量、消耗量以及能源使用情况

2.3.2.1原辅材料

1、企业主要原辅材料使用情况

企业主要原辅材料使用情况见表2-5 。

表2-5 使用原辅材料一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 年使用量（吨） | 状态 | 投料方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 6360 | 液态 | 管道 |
| 2 | 二甲苯 | 8681 | 液态 | 管道 |
| 3 | 三甲苯 | 1486 | 液态 | 管道 |
| 4 | 四甲苯 | 350 | 液态 | 管道 |
| 5 | 醋酸乙酯 | 2452 | 液态 | 管道 |
| 6 | 醋酸混丁酯 | 4921 | 液态 | 管道 |
| 7 | 醋酸正丁酯 | 1500 | 液态 | 管道 |
| 8 | 醋酸仲丁酯 | 1500 | 液态 | 管道 |
| 9 | 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA） | 3463 | 液态 | 管道 |
| 10 | 环己酮 | 2797 | 液态 | 管道 |
| 11 | 碳酸二甲酯 | 880 | 液态 | 管道 |
| 12 | 硝基丙烷 | 1000 | 液态 | 管道 |
| 13 | 醋酸乙烯酯 | 1200 | 液态 | 管道 |
| 14 | 乙二醇 | 1350 | 液态 | 管道 |
| 15 | 乙醇 | 100 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 16 | 二价酸酯（DBE） | 550 | 液态 | 机械泵抽料到中间储槽，生产过程中通过管道输送到生产缸 |
| 17 | 乙二醇单丁醚 | 500 | 液态 |  |
| 18 | 异佛尔酮 | 1000 | 液态 |  |
| 19 | 环氧大豆油 | 200 | 液态 | 人工 |
| 20 | 10%聚乙烯醇 | 4250 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 21 | 水 | 55570 | 液态 | 管道 |
| 22 | 苯丙乳液 | 20500 | 液态 | 管道 |
| 23 | 醋丙乳液 | 3500 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 24 | 纯丙乳液 | 2500 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 25 | 过硫酸铵 | 40 | 粉状 | 人工 |
| 26 | 过硫酸钾 | 80 | 粉状 | 人工 |
| 27 | 丙烯酸树脂 | 2300 | 部分液态、部分粉状 | 液态用机械泵抽料，粉状用人工投料 |
| 28 | 醇酸树脂 | 11715 | 液态 | 管道 |
| 29 | 硝化棉溶液 | 2000 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 30 | 环氧树脂 | 2045 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 31 | 环氧固化剂 | 1400 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 32 | TDI加成物固化剂 | 7750 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 33 | TDI三聚体 | 2000 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 34 | HDI-TDI混合三聚体 | 250 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 35 | HDI三聚体 | 250 | 液态 | 机械泵抽料 |
| 36 | 氯醋共聚树脂 | 500 | 粉状 | 人工 |
| 37 | 聚酯树脂 | 900 | 部分液态、部分粉状 | 液态用机械泵抽料，粉状用人工投料 |
| 38 | 钛白粉 | 16000 | 粉状 | 人工+管道 |
| 39 | 重钙 | 48238 | 粉状 | 人工+管道 |
| 40 | 碳酸钙 | 500 | 粉状 | 人工+管道 |
| 41 | 滑石粉 | 20663 | 粉状 | 人工+管道 |
| 42 | 高岭土 | 14400 | 粉状 | 人工+管道 |
| 43 | 淀粉 | 800 | 粉状 | 人工 |
| 44 | 白水泥 | 12000 | 粉状 | 管道 |
| 45 | 水泥 | 9000 | 粉状 | 管道 |
| 46 | 砂石 | 9200 | 粉状 | 管道 |
| 47 | 石英砂 | 13050 | 粉状 | 管道 |
| 48 | 粉煤灰 | 3000 | 粉状 | 管道 |
| 49 | 二氧化硅 | 700 | 粉状 | 人工 |
| 50 | 乳胶粉 | 133 | 粉状 | 人工 |
| 51 | 颜料 | 520 | 粉状 | 人工 |
| 52 | 纤维素 | 410 | 粉状 | 人工 |
| 53 | 膨润土 | 200 | 粉状 | 人工 |
| 54 | 助剂 | 2863 | 液态 | 人工投料或管道输送 |
| 55 | 纤维素醚 | 20 | 粉状 | 人工 |
| 56 | 色浆 | 208 | 液态 | 人工 |
| 合计 |  | 309745 |  |  |

2、项目主要物料的物化毒理性质

（1）二甲苯

有三种异构体，分别为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯。涂料用二甲苯系三种同分异构体的混合物，三种异构体的任何一种都不适宜单独作为溶剂在涂料中使用。三种异构体的理化性质及安全资料如下：

分子式C8H10，分子量106.16，无色液体。

邻二甲苯  化学结构式：

物化常数：沸点 144.4℃，熔点-25℃，蒸气压 6.6 mmHg/25℃，相对密度 0.8801/20℃/4℃，蒸气相对密度 3.7，辛醇/水分配系数log Kow= 3.12，与乙醇，乙酸乙酯及丙酮互溶，水中溶解度 178 mg/L/25℃，嗅阈值 0.05 ppm，水中 1.8 ppm。

毒性：当邻二甲苯的浓度为1000ppm接触1小时后会产生严重的危害。当血液中的二甲苯的浓度达到3～40 ug/mL时会导致死亡。LD50 大鼠 经口4300 mg/kg， 或10mL/kg，小鼠 经口1590 mg/kg，LC50 大鼠 经口 29000 mg/m3，或6350ppm/4hr，小鼠 4600ppm 6hr， (6670 ppm)，对人类及实验动物的致癌作用均无充分的证据，IARC将其归类为3。EPA将其归类 D。ACGIH将其归类 A4。

安全性质：闪点 16℃，自燃点463℃，爆炸极限 0.9～6.7%。

接触极限及其它：二甲苯（全部异构体）GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值：时间加权平均容许浓度TWA 50 mg/m3， 短时间接触容许浓度STEL 100 mg/m3。

间二甲苯  化学结构式：

物化常数：沸点 139.3℃，熔点 -47.4℃，相对密度 0.8684/15℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow= 3.20，与丙酮，醇及醚等溶剂互溶，水中溶解度162 mg/L/25℃，蒸气相对密度 3.7，蒸气压 8.29mmHg/25℃，味觉值 0.3 ppm，嗅阈值0.324ppm。

毒性：可以通过吸入，食入或皮肤吸收进入人体，接触皮肤及粘膜易引起炎症、刺激呼吸道，导致呼吸困难、食欲不振、恶心、呕吐、疲乏、头痛、头晕、兴奋、中枢神经抑制、贫血、手足部分瘫痪。LD50 大鼠 经口 4300 mg/kg或5000 mg/kg，或10mL/kg，小鼠 经口 1590 mg/kg，腹腔注射 2.003mL/kg，LC50 大鼠 吸入 29000 mg/m3，(6670 ppm)，小鼠 吸入 5300 ppm/6 hr。对人类及实验动物均无充足的致癌作用的证据，IARC将其归类为3。美国EPA认为非人类致癌物质，归类为D。ACGIH将其归类为A4。

安全性质：爆炸极限 1.1～7.0%，闪点 25℃，自燃点527℃。

接触极限：二甲苯（全部异构体）GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值：时间加权平均容许浓度TWA 50mg/m3， 短时间接触容许浓度STEL 100 mg/m3。

对二甲苯  化学结构式：

物化常数：沸点 138.3℃，熔点 13.2℃，蒸气压 8.84 mmHg/25℃，相对密度 0.86104/20℃/4℃，辛醇/水分配系数 log Kow= 3.15，溶于醇，醚及丙酮等有机溶剂中，水中溶解度为198mg/L/25℃，蒸气相对密度 3.7。嗅阈值0.49ppm。

毒性：LD50 大鼠 经口 4300 mg/kg，5000mg/kg，或10 mL/kg，腹腔注射 3810 mg/kg，小鼠 经口 1590 mg/kg， LC50 大鼠 4550 ppm/4 hr，或29000 mg/m3(6670 ppm)，小鼠 3900 ppm/6 hr。对人类及实验动物的致癌作用均无充分的证据，IARC将其归类为3。EPA将其归类 D。ACGIH将其归类 A4。

安全性质：爆炸极限 1.1～7.0%，闪点 25℃闭杯，自燃点528℃。

接触极限：二甲苯（全部异构体）GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值：时间加权平均容许浓度TWA50mg/m3，短时间接触容许浓度STEL 100 mg/m3。

（2）甲苯

分子式CH3C6H5，分子量92.14

物化常数：熔点-94.4℃， 沸点：110.6℃，蒸汽压4.89kPa/30℃， 闪点：4℃，相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14。

毒性：属低毒类。急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。  刺激性：人经眼：300ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

（3）乙二醇

分子式 C2H6O2；结构式：HOCH2CH2OH ；分子量 62.07

物化常数：熔点 -13.2℃ ，沸点：197.85℃ ，密度 相对密度(水=1)1.1155(20℃）；相对密度(空气=1)2.14，外观与性状：无色、无臭、有甜味、粘稠液体。蒸汽压 6.21kPa/20℃ ，闪点：111.1℃ ，粘度：25.66mPa.s(16℃）。与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。燃点：118℃

健康危害：毒性：属低毒类；大鼠经口 LD50 8000mg/kg；侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：CO、CO2、水。

（4）醋酸丁酯

结构式: CH3COOC4H9，无色液体，有水果香味。

物化性质：无色有果香气味的液体。沸点（101.3kPa）126.114℃，熔点-73.5℃，相对密度（20℃/4℃）0.8807，燃点为421℃。闪点（闭口）27℃。乙酸丁酯微溶于水，能与醇、醚等一般有机溶剂混溶。

毒性和防护：为二级易燃液体。乙酸丁酯蒸气密度为4.0，与空气形成爆炸性的混合物。注意火源，着火时用二氧化碳、四氯化碳或粉末灭火器灭火。乙酸丁酯对中枢神经有抑制作用，吸入其蒸气对眼及上呼吸道均有强烈刺激作用，且刺激肺胞粘膜，引起肺充血和支气管炎。

（5）环己酮

分子式C6H10O；(CH2) 5CO。分子量：98.14。

理化性质：外观与性状：无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。熔点(℃)：-45。沸点(℃)：115.6。相对密度(水=1)：0.95。相对蒸气密度(空气=1)：3.38。蒸气压(kPa)：1.33(38.7℃)。燃烧热(kJ/mol)：辛醇-水分配系数(KOW)：0.81。

危险特性：易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

急性毒性：LD50：1620 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮)。LC50：32080 mg/m3，4 h(大鼠吸入)

（6）三甲苯

分子式（CH3）3C6H3，分子量为120.2。无色液体。熔点－44.7℃，沸点164.7℃，相对密度0.8652（20/4℃）。有毒，易燃，不溶于水，易溶于有机溶液。在于煤焦油和某些石油中。三甲苯用于有机化工原料，制取合成树脂，M酸，均三甲苯胺抗氧剂330，高效麦田除草剂，聚酯树脂稳定剂，醇酸树脂增塑剂，还可以用于生产活性艳蓝，K-3R等染料中间体。镀锌铁桶，每桶175+0.5kg/175-0.5kg应防火储存，避免阳光曝晒，与氧化剂分开存放，搬运时轻放轻装，防止包装破损。危险等级：乙A。

（7）四甲苯

分子式C10H14；C6H2(CH3)4，分子量134.21。白色或无色结晶，有类似樟脑的气味，闪点：73℃，熔点79.2℃，沸点：196.8℃，相对密度(水=1)0.89，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。

毒性：属低毒类。急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。在潮湿空气中缓慢分解。

（8）异佛尔酮

分子式C9H14O；(H3C)2CCH2COCHCCH3CH2，分子量138.23，水白色液体，带有薄荷香味。闪点：84℃，熔点-8.1℃，沸点：215.2℃。相对密度(水=1)0.9230；相对密度(空气=1)4.77，微溶于水，易溶于多数有机溶剂。

毒性：属低毒类。对粘膜、皮肤刺激性强。急性毒性：LD502330mg/kg(大鼠经口)；2000mg/kg(小鼠经口)；1500mg/kg(兔经皮)；人吸入228mg/m3×1小时眼鼻粘膜受损。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
    （9）硝化纤维素溶液

硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%]。为硝化纤维素溶于乙醚和乙醇的混合液,无色到淡黄色糖浆状液体，有乙醚的气味。

危险特性：遇明火、高温极易燃烧爆炸；与氧化剂混合易引起燃烧爆炸危险。如果醚溶液蒸发，干燥的硝化纤维素则是一种具有对撞击敏感的爆炸性和着火的危险物质。与空气接触能形成爆炸性混合物。强氧化剂能引起燃烧和爆炸。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。

（10）醋酸乙酯

无色透明液体，有水果香，易挥发，对空气敏感，能吸水分，水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。

毒性：属低毒类。急性毒性：LD505620mg/kg(大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）；LC505760mg/m3，8小时（大鼠吸入）；人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应；人吸入800ppm，有病症；人吸入400ppm短时间，眼、鼻、喉有刺激。亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3，65资助接触，无明显影响；兔吸入16000mg/m3×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。

危险性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

（11）醋酸仲丁酯

主要用作溶剂，化学试剂，调制香料。本品对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用。可引起皮肤干燥并可通过完整的皮肤吸收。

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

（12）丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）

分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂。

（13）碳酸二甲酯

是一种无毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。由于碳酸二甲酯毒性较小，是一种具有发展前景的“绿色”化工产品。

（14）醇酸树脂

由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。

危险特性：易燃，闪点23～61℃。遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。树脂的热解产物有毒。

2.3.2.3主要设备清单

企业主要设备清单见表2-6。

表2-6 主要设备清单

| 车间 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 分散缸 | GFJ-200KW，10 m3 | 台 | 6 |
|  | 分散缸 | GFJ-132kw，7 m3 | 台 | 1 |
|  | 分散缸 | GFJ-110kw，4 m3 | 台 | 3 |
|  | 粉料储罐 | 100 m3 | 台 | 9 |
|  | 粉料储罐 | 30 m3 | 台 | 6 |
|  | 调漆缸 | 10 m3 | 台 | 6 |
|  | 调漆缸 | 7 m3 | 台 | 1 |
|  | 调漆缸 | 4 m3 | 台 | 3 |
|  | 物料中转缸 | 10 m3 | 台 | 3 |
|  | 物料中转缸 | 7 m3 | 台 | 1 |
|  | 物料中转缸 | 5 m3 | 台 | 1 |
|  | 溶剂中转罐 | 3 m3 | 台 | 2 |
|  | 立式砂磨机 | 30KW | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 6 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 5 m3 | 台 | 1 |
|  | 计量罐 | 3 m3 | 台 | 3 |
|  | 计量罐 | 2 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 1 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 0.5 m3 | 台 | 1 |
|  | 计量罐 | 0.3 m3 | 台 | 1 |
|  | 助剂罐 | 2 m3 | 台 | 2 |
|  | 助剂罐 | 1 m3 | 台 | 4 |
|  | 助剂罐 | 0.5 m3 | 台 | 2 |
|  | 助剂罐 | 0.3 m3 | 台 | 9 |
|  | 真空罐 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 粉尘处理器 |  | 台 | 2 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 包装机 |  | 台 | 10 |
|  | 真空系统 |  | 套 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
| 2#车间 | 分散缸 | 1.2 m3 | 台 | 2 |
|  | 分散缸 | 0.6 m3 | 台 | 2 |
|  | 分散缸 | 0.3 m3 | 台 | 2 |
|  | 调漆缸 | 2 m3 | 台 | 4 |
|  | 调漆缸 | 1 m3 | 台 | 4 |
|  | 调漆缸 | 0.6 m3 | 台 | 4 |
|  | 立式砂磨机 | 30KW | 台 | 1 |
|  | 落地式分散机 | 30KW | 台 | 1 |
|  | 落地式分散缸 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 一机两缸高速分散机 | 1.2 m3 | 台 | 2 |
|  | 搅拌缸 | 4 m3 | 台 | 1 |
|  | 粉料仓 | 80 m3 | 台 | 1 |
|  | 粉料仓 | 5 m3 | 台 | 5 |
|  | 压送罐 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 混合机 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 混合机 | 0.5m³ | 台 | 1 |
|  | 压送罐 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 溶剂中转罐 | 3 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 1 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 0.8 m3 | 台 | 2 |
|  | 计量罐 | 0.5 m3 | 台 | 8 |
|  | 助剂罐 | 0.3 m3 | 台 | 17 |
|  | 乳液储罐 | 80 m3 | 台 | 3 |
|  | 乳液储罐 | 50 m3 | 台 | 3 |
|  | 真空罐 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 真空缓冲罐 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 粉尘处理器 |  | 台 | 2 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 包装机 |  | 台 | 6 |
|  | 真空系统 |  | 套 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
| 3#车间 | 高速分散机 | 30KW | 台 | 7 |
|  | 高速分散机 | 15KW | 台 | 3 |
|  | 高速分散机 | 1.5KW | 台 | 1 |
|  | 篮式砂磨机 | 30KW | 台 | 3 |
|  | 真空缓冲罐 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 计量罐 | 0.15 m3 | 台 | 5 |
|  | 废气粉尘处理装置 |  | 台 | 1 |
|  | 包装机 |  | 台 | 4 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
| 5#车间 | 分散缸 | 10 m3 | 台 | 3 |
|  | 分散缸 | 8 m3 | 台 | 2 |
|  | 分散缸 | 5 m3 | 台 | 4 |
|  | 分散缸 | 3 m3 | 台 | 2 |
|  | 分散缸 | 2 m3 | 台 | 5 |
|  | 搅拌缸 | 3 m3 | 台 | 3 |
|  | 卧式砂磨机 | 30KW | 台 | 1 |
|  | 稀释剂搅拌缸 | 20 m3 | 台 | 1 |
|  | 稀释剂搅拌缸 | 10 m3 | 台 | 2 |
|  | 稀释剂搅拌缸 | 5 m3 | 台 | 1 |
|  | 稀释剂搅拌缸 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 稀释剂搅拌缸 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 固化剂搅拌缸 | 10 m3 | 台 | 2 |
|  | 固化剂搅拌缸 | 5 m3 | 台 | 2 |
|  | 固化剂搅拌缸 | 2 m3 | 台 | 1 |
|  | 固化剂搅拌缸 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 固化剂搅拌缸 | 0.6 m3 | 台 | 1 |
|  | 高速分散机 | 30KW | 台 | 3 |
|  | 助剂罐 | 0.5 m3 | 台 | 3 |
|  | 助剂罐 | 0.3 m3 | 台 | 9 |
|  | 助剂罐 | 0.1 m3 | 台 | 5 |
|  | 计量罐 | 3 m3 | 台 | 6 |
|  | 计量罐 | 1 m3 | 台 | 3 |
|  | 溶剂中转罐 | 3 m3 | 台 | 13 |
|  | 真空缓冲罐 | 1 m3 | 台 | 1 |
|  | 粉尘废气处理装置 |  | 套 | 1 |
|  | 废气处理装置 |  | 套 | 1 |
|  | 包装机 |  | 台 | 20 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
| 4#车间 | 滴加釜 | 1 m3 | 台 | 16 |
|  | 反应釜 | 4 m3 | 台 | 18 |
|  | 混合釜 | 15 m3 | 台 | 4 |
|  | 落地式分散机 |  | 台 | 4 |
|  | 落地式压料机 |  | 台 | 2 |
|  | 包装机 |  | 台 | 10 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 粉尘废气处理装置 |  | 套 | 2 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
| 6#车间 | 粉料仓 | 80m³ | 台 | 3 |
|  | 粉料仓 | 5 m3 | 台 | 15 |
|  | 压送罐 | 2 m3 | 台 | 3 |
|  | 混合机 | 1 m3 | 台 | 2 |
|  | 混合机 | 2 m3 | 台 | 5 |
|  | 压送罐 | 1 m3 | 台 | 3 |
|  | 真石漆搅拌缸 | 12 m3 | 台 | 2 |
|  | 搅拌缸 | 4 m3 | 台 | 3 |
|  | 一机两缸分散缸 | 1 m3 | 台 | 3 |
|  | 真空缓冲罐 | 2 m3 | 个 | 1 |
|  | 真空系统 |  | 套 | 1 |
|  | 包装机 |  | 套 | 10 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
|  | 粉尘处理装置 |  | 套 | 3 |
| 7#车间 | 分散缸 | 5 m3 | 台 | 2 |
|  | 分散缸 | 3 m3 | 台 | 1 |
|  | 三辊机 |  | 台 | 28 |
|  | 落地式分散机 |  | 台 | 21 |
|  | 卧式砂磨机 |  | 台 | 3 |
|  | 溶剂缓冲罐 | 3 m3 | 台 | 11 |
|  | 高位槽 | 5 m3 | 台 | 4 |
|  | 高位槽 | 3 m3 | 台 | 13 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
|  | 粉尘废气处理装置 |  | 套 | 3 |
| 8#车间 | 分散缸 | GFJ-200KW，10 m3 | 台 | 8 |
|  | 调漆缸 | 10 m3 | 台 | 8 |
|  | 助剂罐 |  | 台 | 25 |
|  | 计量罐 | 6 m3 | 台 | 24 |
|  | 缓冲罐 | 3 m3 | 台 | 2 |
|  | 粉尘处理设备 |  | 套 | 2 |
|  | 包装机 |  | 台 | 10 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
| 9#车间 | 粉料仓 | 50 m3 | 台 | 6 |
|  | 粉料仓 | 15 m3 | 台 | 15 |
|  | 压送罐 | 2 m3 | 台 | 3 |
|  | 混合机 | 2 m3 | 台 | 3 |
|  | 压送罐 | 1 m3 | 台 | 3 |
|  | 分散缸 | GFJ-200KW，10 m3 | 台 | 3 |
|  | 调漆缸 | 10 m3 | 台 | 3 |
|  | 分散缸 | 3 m3 | 台 | 4 |
|  | 调漆缸 | 3 m3 | 台 | 4 |
|  | 搅拌缸 | 3 m3 | 台 | 6 |
|  | 分散缸 | 3 m3 | 台 | 6 |
|  | 粉尘处理装置 |  | 套 | 2 |
|  | 包装机 |  | 台 | 10 |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
| 锅炉房 | 蒸汽锅炉 | 4T | 台 | 1 |
| 公用工程房 | 压缩机 |  | 套 | 2 |
|  | 发电机 |  | 台 | 2 |
|  | 其它设备 |  | 批 | 1 |
| 溶剂罐区 | 溶剂储罐 | 600 m3 | 台 | 4 |
|  | 溶剂储罐 | 300 m3 | 台 | 5 |
|  | 溶剂储罐 | 100 m3 | 台 | 7 |
| 树脂罐区 | 树脂储罐 | 80 m3 | 台 | 8 |
|  | 树脂储罐 | 60 m3 | 台 | 2 |
|  | 树脂储罐 | 50 m3 | 台 | 2 |

2.3.3三废排放和处置情况

2.3.3.1环境管理基本信息

1、环境批复

公司根据国家和广东省有关环境保护政策和法规的规定，公司均按照相关的法律法规进行申报，公司于2014年获得江门市环境保护局《关于广东嘉宝莉科技材料有限公司后评价项目环境影响报告书审查备案意见的函》（江环审[2014]34号）。

2、公司主要污染物及产生排放情况

根据项目环评报告，公司主要污染物及产生排放情况见表2-7。

表2-7  项目产污环节汇总表

| 工序 | 生产内容 | 废 气 | 废水 | 固废（危废） | 设备噪声主要来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 建筑涂料大缸平台车间 | 粉尘 | 设备、地面冲洗水 | 过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机 |
| 2#车间 | 建筑涂料小批量、防水涂料、干粉涂料车间 | 粉尘 | 设备、地面冲洗水 | 过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 3#车间 | 木器漆小批量生产车间 | 粉尘、有机废气 | 地面冲洗水 | 废溶剂、过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机 |
| 4#车间 | 水性胶黏剂、填缝剂生产车间 | 粉尘、有机废气 | 设备、地面冲洗水 | 废溶剂、滤渣、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 5#车间 | 生产木器漆、稀释剂和混拼固化剂车间 | 粉尘、有机废气 | 地面冲洗水 | 废溶剂、过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 6#车间 | 装饰砂浆、防水涂料车间 | 粉尘 | 设备、地面清洗水 | 过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 7#车间 | 油墨生产车间 | 粉尘、有机废气 | 地面清洗水 | 废溶剂、过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机、三棍机 |
| 8#车间 | 建筑涂料、防水涂料车间 | 粉尘 | 设备、地面清洗水 | 过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 9#车间 | 装饰砂浆车间 | 粉尘 | 设备、地面清洗水 | 过滤残渣、清洗废品、废包装品 | 分散机、搅拌机 |
| 罐区 |  | 无组织废气 |  |  |  |
| 燃油锅炉 |  | SO2 |  |  |  |
| 环保工程 |  |  |  | 废活性炭、污泥 | 风机 |
| 办公、生活区 |  |  | 生活污水 | 生活垃圾（一般固废） |  |

1、废水

项目产生的废水包括设备清洗废水5m3/d，生产车间地面清洗水20m3/d，生活污水72m3/d，初期雨水46.8m3/d，约143.8m3/d。废水混合进入厂区内的污水站进行处理后，再排入杜阮污水厂。

企业将设备清洗水、地面清洗水及生活污水混合进入污水站，采用“水解酸化+接触氧化+砂滤”的处理工艺，处理后的废水达到广东省《水污染物排入限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，见表2-8。

表2-8  项目水污染物排放情况

| 项目 | 水量 | CODCr | SS | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 143.8 m3/d 38460 m3/a | 13000 | 8000 | 3000 | 20 |
| 产生量（kg/d） |  | 1869.40 | 1150.40 | 431.40 | 2.88 |
| 产生量（t/a） |  | 71.90 | 44.24 | 16.59 | 0.11 |
| 排放浓度（mg/L） |  | 90 | 60 | 20 | 10 |
| 排放量（kg/d） |  | 12.94 | 8.63 | 2.88 | 1.44 |
| 排放量（t/a） |  | 3.46 | 2.31 | 0.77 | 0.38 |

注：初期雨水按一年200日计算，其余废水按一年300日计算。

2、废气

（1）锅炉燃油废气

企业有1台型号为WNS4-2.5-YQ的蒸汽锅炉。锅炉以车用柴油为燃料，根据《车用柴油》（GB19147—2009）的规定，车用柴油的含硫率为0.035%，年用量约为600t，小时最大用量约为0.25t/h。锅炉废气排放量见表2-9 。

表2-9 燃油废气污染物排放量

| 项目 | 烟气量 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/m3） | 1980万m3/a | 52.17 | 205.9 | 27.6 |
| 产生量（kg/d） |  | 0.18 | 0.76 | 0.10 |
| 产生量（t/a） |  | 0.42 | 1.62 | 0.21 |
| 排放标准（mg/m3） |  | 400 | 300 | 50 |
| 锅炉排气筒高度20m |  |  |  |  |

（2）生产车间工艺废气

生产过程产生的工艺废气，主要包括投料过程产生的粉尘以及反应过程挥发出的有机废气。

- 粉尘

各产品的生产过程中均有投料工序，产生的粉尘量按投料量的0.03%计算，各车间的粉尘产生量见下表。项目拟采用滤筒除尘器对粉尘进行处理，处理率可达99.5%。各车间粉尘产生、排放情况见表2-10 。

表2-10 各车间粉尘产生、排放情况一览表

| 车间 | 排气筒 序号 | 风量（m3/h） | 产生量 |  | 产生浓度（mg/m3） | 排放量 |  | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kg/h) | （t/a） |  | (kg/h) | （t/a） |  |
| 1#车间 | 1-1 | 15000 | 6.608 | 3.97 | 440.56 | 0.033 | 0.020 | 2.20 |
|  | 1-2 | 15000 | 6.608 | 3.97 | 440.56 | 0.033 | 0.020 | 2.20 |
| 2#车间 | 2-1 | 37000 | 16.517 | 9.91 | 446.40 | 0.083 | 0.050 | 2.23 |
| 3#车间 | 3-1 | 37000 | 2.505 | 1.50 | 67.70 | 0.013 | 0.008 | 0.34 |
| 4#车间 | 4-1 | 27100 | 3.545 | 2.13 | 130.81 | 0.018 | 0.011 | 0.65 |
|  | 4-2 | 62500 | 3.545 | 2.13 | 56.72 | 0.018 | 0.011 | 0.28 |
| 5#车间 | 5-1 | 33850 | 2.505 | 1.50 | 74.00 | 0.013 | 0.008 | 0.37 |
| 6#车间 | 6-1 | 15000 | 3.603 | 2.16 | 240.18 | 0.018 | 0.011 | 1.20 |
|  | 6-2 | 15000 | 3.603 | 2.16 | 240.18 | 0.018 | 0.011 | 1.20 |
|  | 6-3 | 15000 | 3.603 | 2.16 | 240.18 | 0.018 | 0.011 | 1.20 |
| 7#车间 | 7-1 | 15000 | 0.925 | 0.56 | 61.67 | 0.005 | 0.003 | 0.31 |
|  | 7-2 | 15000 | 0.925 | 0.56 | 61.67 | 0.005 | 0.003 | 0.31 |
| 8#车间 | 8-1 | 15000 | 8.258 | 4.96 | 550.56 | 0.041 | 0.025 | 2.75 |
|  | 8-2 | 15000 | 8.258 | 4.96 | 550.56 | 0.041 | 0.025 | 2.75 |
| 9#车间 | 9-1 | 15000 | 3.754 | 2.25 | 250.28 | 0.019 | 0.011 | 1.25 |
|  | 9-2 | 15000 | 3.754 | 2.25 | 250.28 | 0.019 | 0.011 | 1.25 |
| 合计 |  |  | 78.517 | 47.11 |  | 0.393 | 0.236 | -- |

- 生产车间有机废气

木器漆生产分散、灌装工序，稀释剂搅拌、灌装工序，填缝剂分散工序，固化剂分散工序，油墨研磨、分散、包装工序均会产生有机废气，有机废气的成份较为复杂，以VOCS统计，包括甲苯、二甲苯等。甲苯的挥发率约为0.61‰，二甲苯的挥发率约为0.58‰。

项目拟在各工段旁设置集气罩，产生的废气经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后，经20m高，0.6m内径的排气筒高空排放。集气罩的收集效率约为98%，处理效率约为90%，其余2%作为无组织废气排放。各车间有机废气产生、排放情况见表2-11。

表2-11 各车间有机废气产生、排放情况一览表

| 排气筒编号 |  |  | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量（m3/h） |  |  | 37000 | 62500 | 33850 | 33850 | 30000 |
| 有 组 织 | 产生量（t/a） | VOCs | 9.504 | 1.008 | 11.326 | 9.267 | 2.032 |
|  |  | 甲苯 | 0.454 | 0.252 | 1.932 | 1.932 | -- |
|  |  | 二甲苯 | 0.772 | 0.268 | 2.067 | 2.067 | 0.122 |
|  | 产生浓度（mg/m3） | VOCs | 107.03 | 6.72 | 139.42 | 114.07 | 28.22 |
|  |  | 甲苯 | 5.12 | 1.68 | 23.79 | 23.79 | -- |
|  |  | 二甲苯 | 8.69 | 1.79 | 25.44 | 25.44 | 1.69 |
|  | 排放量（t/a） | VOCs | 0.931 | 0.099 | 1.110 | 0.908 | 0.199 |
|  |  | 甲苯 | 0.045 | 0.025 | 0.189 | 0.189 | -- |
|  |  | 二甲苯 | 0.076 | 0.026 | 0.203 | 0.203 | 0.012 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | VOCs | 10.49 | 0.66 | 13.66 | 11.18 | 2.77 |
|  |  | 甲苯 | 0.50 | 0.16 | 2.33 | 2.33 | -- |
|  |  | 二甲苯 | 0.85 | 0.18 | 2.49 | 2.49 | 0.17 |
| 无 组 织 | 排放量（t/a） | VOCs | 0.190 | 0.020 | 0.227 | 0.185 | 0.041 |
|  |  | 甲苯 | 0.009 | 0.005 | 0.039 | 0.039 | -- |
|  |  | 二甲苯 | 0.015 | 0.005 | 0.041 | 0.041 | 0.002 |

（3）厨房废气

项目在厂区设有食堂，用餐人数约为500人。食堂厨房使用柴油作为燃料，年用量约为100t，柴油的含硫率约为0.035%。

参考液化石油气燃气炉灶产污系数：烟气量17000 Nm3/t、烟尘4.68 g/t、SO20.003kg/t、NO2 4.51 kg/t，各类污染物排放量分别为烟尘2.30 kg/a、SO2 1.48kg/a、 NO2 2.22t/a。燃烧废气污染物排放情况见表2-12。

表2-12 项目燃烧废气及大气污染物排放量

| 项 目 | 产污系数 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 |
| 废气量 | 17000 | Nm3/t | 170 | 万m3/a |
| SO2 | 20S | kg/t | 0.7 | kg/a |
| NO2 | 4.51 | kg/t | 4.51 | t/a |
| 烟尘 | 4.68 | g/t | 4.68 | kg/a |

注：S指含硫率，柴油含硫率为0.035%

（4）污水处理站恶臭

项目采用“水解酸化+接触氧化+砂滤”的工艺处理废水。系统在运行过程中会产生一定的恶臭，产生单元为水解酸化池及混合废水收集池，恶臭的成份包括硫化氢、氨气等。

3、噪声

噪声主要来源于各车间的搅拌、研磨、分散设备，锅炉风机、废气处理风机等配套设备等。项目产生的噪声源均是机械噪声，排放特征是点源,大部分噪声源间断排放，根据项目设备使用量并参考原环评，项目主要噪声源及其源强见下表2-13。

表2-13 项目主要噪声污染源及其源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB(A) （声源1m处） | 排放特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散机 | 80 | 间断 | 1）选用低噪音设备； 2）合理布局车间； 3）振动较大的设备采取防震措施； 4）厂房、门窗隔音，封闭。 |
| 2 | 研磨机 | 75～80 | 间断 |  |
| 3 | 搅拌机 | 70～75 | 间断 |  |
| 4 | 引风机 | 75～80 | 连续 |  |
| 5 | 排风机 | 75～80 | 连续 |  |

4、固体废弃物

项目营运过程中产生的固体废弃物包括危险固废、一般固废及生活垃圾。

（1）危险固废

生产过程产生的危险固废主要包括各产品的滤渣、清洗设备产生的废溶剂、废品（布）、废水处理产生的污泥、废气处理产生的废活性炭以及含有危险废物的原材料、产品的包装物、桶。

过滤残渣、废溶剂、污泥、废活性炭属于HW12类危险废物，委托有资质的单位处置。

清洗设备产生的废品（布）属于HW49类危险废物，委托有资质的单位处置。

含有危险废物的原材料、产品的包装物、桶属于HW49类危险废物，能回收再用的包装桶交由供货商回收，不能回用的包装桶及包装物委托有资质的单位处置。

（2）一般固废

不含危险废物的原材料、产品的包装物、桶，属于一般固废。其中能回用的交由供应商回收，不能回用的在本厂清洗后交由一般固废处理场处置。

（3）生活垃圾

包括办公生活垃圾、厨房潲水油等。

项目产生的固体废弃物详见表2-14 。

表2-14 建设项目固体废物排放情况

| 名 称 |  | 产生量 （t/a） | 类别及代码 |  | 类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤残渣 | 建筑涂料过滤残渣 | 15 | HW12 | 264-011-12 | 危废 | 委托有相应资质的公司处置 |
|  | 木器漆过滤残渣 | 4.5 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
|  | 无毒固化剂过滤残渣 | 0.5 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
|  | 稀释剂过滤残渣 | 0.1 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
|  | 防水涂料过滤残渣 | 1.0 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
|  | 油墨过滤残渣 | 0.5 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
|  | 水性胶黏剂过滤残渣 | 1.0 | HW12 | 264-011-12 |  |  |
| 清洗设备产生的废品 |  | 24.7 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 清洗产生的废溶剂 |  | 9.0 | HW12 | 264-013-12 |  |  |
| 废水处理污泥 |  | 180 | HW12 | 264-012-12 |  |  |
| 不能回收、含危废的废包装物、桶等 |  | 20 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 废气处理产生的废活性炭 |  | 9 | HW12 | 264-012-12 |  |  |
| 潲水油 |  | 2 | HY05 |  | 严控 |  |
| 能回收、含危废的包装桶 |  | 2000 | HW49 | 900-041-49 | 危废 | 厂家回收 |
| 能回收，不含危险的废包装桶 |  | 1200 |  |  | 一般固废 |  |
| 不能回收，不含危废的废包装物、桶 |  | 50 | / |  |  | 一般工业固废垃圾场 |
| 生活垃圾 |  | 200 | / |  |  | 卫生清运 |

5、储运过程污染源分析

（1）运输过程

本项目对外运输主要是汽运，固体原材料按不同规格以袋装或槽车的形式运输，液态原材料以槽车或汽车运输，产品按不同规格以桶装的形式运输。每年运输的液体原料约171567吨，固体原料82608吨，产品310000吨。项目的大部分原材料均由外地采购，经广州中转后运入本厂。

汽车运输过程会给交通沿线带来一定的废气及噪声影响及交通事故带来的环境风险，由于项目紧靠交通干道，汽车运输由广州中转经高速公路运至本厂，经过的敏感点较少，因此所造成的影响范围相对较小。

（2）储存

项目设有储罐共28个，均采用拱顶罐加氮封的方式，采用槽车进行物料补充。储罐进料口采用密闭式设计，正常卸料过程物料泄漏量少。罐区废气主要来自收发料及日常储存过程中，因储罐“大”、“小”呼吸引起的蒸发损失，原料储罐区产生的废气均以无组织排放形式排至大气中。本项目储罐采取氮封的方式，储罐呼吸阀排出的气体为氮气，再通过活性炭吸附处理后，排放的有机废气极少。类比原环评及嘉宝莉化工集团股份有限公司，本项目罐区无组织排放量见表2-15。

表2-15 储罐区无组织排放表

| 储罐号 | 原料名称 | 储罐容量m3 | 储存量t | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V101 | 环己酮 | 50 | 30 | 0.01 |
| V103 | 三甲苯 | 60 | 50 | 0.01 |
| V104 | 甲苯 | 300 | 240 | 0.04 |
| V112 | 三甲苯 | 600 | 400 | 0.06 |
| V114 | 二甲苯 | 600 | 400 | 0.06 |
| V115 | 乙酸乙酯 | 300 | 240 | 0.04 |
| V116 | 二甲苯 | 300 | 240 | 0.04 |
| 合计 |  |  |  | 0.26 |

2.3.3.2污染物处理措施

1、废水

项目营运期产生的废水包括生产废水及生活污水。项目拟将生产废水及生活污水混合处理，采用“水解酸化+接触氧化+砂滤”的处理工艺。

2、废气

（1）工艺废气

生产过程产生的工艺废气包括有机废气及粉尘。有机废气采用“活性炭吸附+催化燃烧”的工艺处理，活性炭经脱附再生后回用。粉尘采用“滤筒除尘器”的工艺处理。有机废气的收集效率约为98%，处理效率约为90%，粉尘的处理率可达99.5%，废气均通过20m高，0.6m内径的排气筒高空排放。

（2）储罐区废气

采用氮封的方式控制储罐因“大、小呼吸”排放的有机废气，同时再通过活性炭吸附处理。

（3）污水站恶臭

采用“喷淋—微生物过滤床除臭”的工艺对恶臭气体进行治理。

（4）食堂

采用柴油作为燃料，产生的油烟经净化器处理后排放。

（5）无组织排放源

生产过程及非正常工况时排放的无组织废气，主要通过加强车间排气，提高换气频率的方式强行扩散。各车间的通风、换气情况见表2-16。

表2-16 项目车间通风、换气情况一览表

| 车间名称 | 通风情况 | 换气次数（次/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#车间（丙类） | 自然排风 |  |  |
| 2#车间（丙类） | 自然排风 |  |  |
| 3#车间（甲类） | 机械通风 | 8 | 内部根据功能进行分隔 |
| 4#车间（甲类） | 机械通风 | 8 |  |
| 5#车间（甲类） | 机械通风 | 8 |  |
| 6#车间（丙类） | 自然排风 |  |  |
| 7#车间（甲类） | 机械通风 | 8 | 内部根据功能进行分隔 |
| 8#车间（丙类） | 自然排风 |  |  |
| 9#车间（丙类） | 自然排风 |  |  |
| 1#甲类仓库 | 机械通风 | 8 |  |
| 甲类堆场 | 自然排风 |  |  |
| 1#乙类仓库 | 机械通风 | 8 |  |
| 乙类仓库 | 机械通风 | 8 |  |
| 1#丙类仓库 | 自然排风 |  | 丙类仓库里有一隔间专门用于粉料破包之用，把袋装的粉料破包，输送到粉料储罐备用 |
| 2#丙类仓库 | 自然排风 |  |  |
| 3#丙类仓库 | 自然排风 |  |  |
| 4#丙类仓库 | 自然排风 |  |  |
| 5#丙类仓库 | 自然排风 |  |  |

3、固体废弃物

滤渣、废溶剂、清洗产生的废品、污泥、废活性炭、不能回收且含有危废的包装物均委托有相应资质的公司处置，能回收的废包装桶交由供应商回收，不能回收且不含危废的包装桶在本厂清洗后由一般工业固废处理场回收，生活垃圾交由当地的环卫部门进行清运。

4、噪声

项目拟采用的噪声治理措施主要包括以下几种：

（1）选用低噪音设备；

（2）合理布局车间；

（3）振动较大的设备采取防震措施；

（4）厂房、门窗隔音，封闭。

3 公司环境危险性分析

3.1 公司环境风险评价

3.1.1风险源环境危险性分析

根据本公司生产、使用和储存化学品的品种、数量和危险性，并根据事故特点，确定废水处理站、废气处理设施、生产车间区的（危险）化学品使用位置、化学品罐区以及化学品仓库、危险废弃物仓库等为环境风险源。

1、废水处理设施环境风险分析

废水处理站位于公司西侧，用于处理公司生产废水和生活废水。但因以下几种情况可能会引起生产废水超标排放导致环境风险：废水浓度过高；废水处理设施故障；加药不及时；生产人员误操作；排放水池监测不及时或数据有误；废水管网跑、冒、滴、漏；火灾引发次生性废水污染等。

公司废水处理站处理后废水最终经管网排放到杜阮河，如果污水处理站出水水质超标，如超标情况较轻，通过杜阮河的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减小，如果超标严重，将严重污染杜阮河，造成严重的经济损失和环境危害。

2、废气处理设施

公司废气通过车间废气处理设施进行排放，废气处理设施因以下几种可能会引起生产废气超标排放：废气净化装置换药不及时或吸附饱和，废气未经有效净化直接排放，超过规定限值，对周围环境造成污染；抽风系统故障，废气不能及时排出室外造成车间空气污染等。

3、生产车间化学品或危险化学品使用场所环境风险分析

公司生产过程中主要使用的危险化学品甲苯、二甲苯、三甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。使用过程中的风险多为生产技术人员操作失误等导致的跑、冒、滴、漏等风险。公司有可能因技术人员的疏忽或储存容器、设施发生破损将导致化学物质的泄漏、混合或事故排放。一旦发生泄漏事故，化学品漫流于车间地面，最终进入水体，严重污染受纳水体的水质，更甚者会对人员造成伤害。

4、危险废弃物仓库环境风险分析

公司产生危险废物泄漏主要致因：危险废弃物源头产生量出现异常增大时，没有通报设备部管理人员及时处理；设备清洗废水误排入废液管道中；废弃物在搬运、贮存过程中有散落／泄漏现象；危险废物管理人员巡检不到位，未及时发现废液储罐满溢现象；现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染；管道或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

公司危险废物产生量大、危险废物种类繁多，且相当部分为易泄漏、具有一定挥发性的液态危险废物，其中一部分危险废物为有毒废物，对人体生命和健康的潜在危险巨大。

5、化学品（危险化学品）仓库、罐区重点岗位

危险化学品存储仓区域以下原因有可能导致泄漏等环境事故：

（1）容器由于腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而造成泄漏

（2）由于人员操作失误而造成泄漏

（3）输送管道腐蚀穿孔、破损而泄漏

（4）管道连接件或管道与设备的连接件因缺陷或破损而泄漏

（5）输送管道、阀门等设备选型不当，材质低劣或产品质量不符合设计要求

（6）输送管道焊接质量差，存在气孔或未焊接牢靠

（7）法兰密封不良，阀门劣化出现内漏

（8）装卸过程未能密封操作而泄漏

（9）作业人员违章作业或者麻痹大意，造成管道超压破损而泄漏

（10）作业人员不认真执行设备检查维护及现场巡检等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决

3.1.2火灾爆炸等事故以及次生灾害的风险分析

公司存在主要火灾爆炸致因：电气短路过载引起火灾；危险化学品引起的火灾，主要情形是通风不良，挥发的易燃气体形成爆炸混合物遇火源引起爆炸；违规动火作业引起火灾。外来施工方或本公司设备实施检修动火作业过程中，人为失误引起火灾。

本项目火灾爆炸事故对环境的危害主要表现在火灾产生的热辐射和爆炸冲击波及造成的抛射物所导致的后果。当火灾和爆炸事故出现后还导致物质的泄漏、燃烧气体产生污染物污染大气等引起不良环境后果。

3.2 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）规定，单元内存在的物质为单一品种，则按照该物质的数量即为危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。

q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所、贮存区的临界量，t。

本项目储罐区、生产区、原料仓库、成品仓库等,边缘距离小于500m，因此归为一个单元进行风险评价。

本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T167-2004）中规定的腐蚀品、易燃物质以及爆炸危险性物质。甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、醇酸树脂、硝化棉溶液等物料属国家《危险化学品目录》中的危险化学品。

根据《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。对照危险物质名称及临界量表，本项目所涉及的危险物质最大贮存量及临界量见表3-1。

表3-1 项目重大危险源辩识

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量/t |  | 本项目存储量(t) | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HJ/T169-2004 | GB18218-2009 |  |  |
| 1 | 甲苯 | 100 | 500 | 240 | 2.4 |
| 2 | 二甲苯 | 100 | 5000 | 640 | 6.4 |
| 3 | 三甲苯 | 100 | 5000 | 450 | 4.5 |
| 4 | 硝化棉溶液（硝化纤维素） | 100 | 10 | 60 | 6 |
| 5 | 乙酸乙脂 | -- | 1000 | 240 | 0.24 |
| 6 | 环己酮 | -- | 5000 | 30 | 0.006 |
| 7 | 乙酸乙烯酯 | -- | 1000 | 80 | 0.08 |
| 8 | 四甲苯 | -- | 200 | 80 | 0.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 20.026 |

项目的qn/Qn总和大于1，因此企业化学品储罐区构成重大危险源。

3.3最大可信事故预测

3.3.1物料危险因素

项目涉及易燃、易爆及有毒、有害物料种类较多。根据工艺分析及类比相关企业的安全评价，本项目主要危险物料特性及判定见表3-2、表3-3。

表3-2 物质危险性标准 （HJ/T167-2004附录A.1）

|  |  | LD50(大鼠经口)/ (mg/kg) | LD50(大鼠经皮)/ (mg/kg) | LC50 (小鼠吸入、4h)/ (mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |  |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 | 一般毒物 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常温下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的质。 |  |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质。 |  |  |  |
| 爆炸性 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |  |
| 物质 |  |  |  |  |  |

表3-3 项目主要物料毒性及危险性判定表

| 物料 名称 | 熔点℃ | 沸点℃ | 闪点℃ | 毒性（LD50，大鼠经口，mg/kg） | 是否属剧毒物质 | 是否属一般毒物 | 是否属易燃物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | -94.4 | 110.6 | 4 | 5000 | 否 | 否 | 易燃 |
| 1，2-二甲苯 | -25.5 | 144.4 | 30 | 4300 | 否 | 否 | 可燃 |
| 1，3-二甲苯 | -47.9 | 139 | 25 | 5000 | 否 | 否 | 可燃 |
| 1，4-二甲苯 | 13.3 | 138.4 | 25 | 5000 | 否 | 否 | 可燃 |
| 醋酸乙酯 | -83.6 | 78.3 | 7.2 | 5620 | 否 | 否 | 易燃 |
| 醋酸丁酯 | -73.5 | 126.1 | 27 | 9370 | 否 | 否 | 可燃 |
| 硝化棉溶液 | 160-170 |  | 12.78 |  | 否 | 否 | 易燃 |
| 环己酮 | -45 | 115.6 | 43 | 1135 | 否 | 否 | 可燃 |
| 乙酸乙烯酯 | -- |  | -8 | 2900 | 否 | 否 | 易燃 |

从以上各表可知：本项目所涉及的主要物料具有易燃性。从物料特性看，本项目一旦发生事故，将对环境和人造成一定的污染和危害。

3.3.2项目物料储运危险因素识别

项目原料主要从外采购，存在一定的运输风险；液体物料也需在厂内贮存一定时间，存在贮存风险隐患。

3.3.3生产过程中风险识别

项目各生产装置中，均存在风险隐患。但经过完整可靠的操作管理规范，并且通过DCS自动制控系统保证当出现装置运行不正常、管道泄漏等异常情况下可实现紧急停车，使生产装置风险隐患均在可控制范围内。各生产装置可能出现的风险隐患包括以下几点：

1、生产工艺

项目的生产工艺比较简单，主要包括搅拌、研磨、过滤和包装等工序，在生产过程会排放少量废气，如废气处理设施出现故障，会发生有机废气事故排放的风险。废气中含有易燃或可燃有机成分，一旦遇到点火源，可能会发生火灾事故，当其浓度达到爆炸极限范围内时，则可能发生爆炸事故。

2、物料输送

物料管线连接不严密、腐蚀、破裂，造成物料泄漏，有火灾、爆炸的危险；物料管线、电气、设备应有可靠的防静电接地措施。

3、生产过程中产生的废气、废水、废渣具有有毒、有害、易燃、可燃等性质，因操作作不当，会引起泄漏、人员中毒、火灾等危险事故、事件。

4、设备长期运转，易产生疲劳变形，造成罐体破裂。如果维修保养不当，附件设备受侵蚀，产生泄漏，有人员中毒，腐蚀、灼伤和火灾、爆炸危险。

5、危险化学品要求分区、分类、限量存放：如果储罐区和原料仓库管理不善，会出现混放、超量存储等现象，有火灾爆炸的危险。

6、物料储存区风险

储罐区的进料一般由供货商用槽罐车运到罐区旁，经密封式进料口输入储罐。在进料过程中，如操作不当或接口损坏，存在物料泄漏的风险。易燃液体的火灾事故是以液体的泄漏与扩散为前提，储罐区的管道、阀门、泵、储罐均有发生泄漏的可能；二甲苯和其它溶剂均属于易燃液体，泄漏后如果处理不当，可能导致火灾、爆炸事故发生，通过口、鼻吸入后会对身体健康带来不利影响。

如果发生火灾事故，火灾发生后会产生大量的浓烟，从而造成大气污染，其中产生的CO和氮氧化物将对人群健康带来危害，使人中毒。燃烧产生的烟团释放会产生一系列的烟羽段，事故发生后，持续时间一般均大于1小时；挥发扩散的物质达到爆炸极限可能引发爆炸，从而带来更大的危险。

项目生产过程风险因素识别汇总如见表3-4。

表3-4 生产中潜在危险因素分析

| 危险 目标 | 事故 类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区溶剂槽车装卸 | 燃烧、爆炸 | 1）卸液跑、冒、滴、漏遇高热、明火引起燃烧，在燃烧得不到有效控制时产生爆炸 |
|  |  | 2）卸液时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生燃烧或者爆炸 |
|  |  | 3）在卸液管道或者卸液管有强氧化剂存在引发燃烧和爆炸 |
|  |  | 4）卸液时敞口溶剂挥发空间遇明火或铁质包装桶与铁质工具敲击产生火花引发爆炸 |
|  |  | 5）汽车进厂尾气管未装阻火罩点燃因跑、冒、滴、漏或挥发空间的溶剂蒸汽产生燃烧或者爆炸 |
| 生产车间 | 燃烧、爆炸 | 1）砂磨机管道和阀门口跑冒滴漏遇到明火高热而引起燃烧 |
|  |  | 2）砂磨、高速搅拌、过滤包装生产过程中挥发于空气间的溶剂蒸汽在爆炸极限控制浓度内因明火或者高热发生爆炸 |
|  |  | 3）砂磨机、搅拌机、电机和电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 4）设备中有氧化剂而引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 5）设备、管道接地电阻不良静电引发燃烧和爆炸 |
|  |  | 6）建筑物雷击引发燃烧爆炸 |
|  |  | 7）装卸工具（铁质）碰撞引发火花引发燃烧、爆炸 |
|  |  | 8）电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧爆炸 |
| 车间原料或成品仓库 | 燃烧、爆炸 | 1）遇到明火（含电气）或者高热产生燃烧，在无法控制时候产生爆炸 |
|  |  | 2）包装不密，溶剂蒸汽挥发空间在爆炸极限遇到明火或者高热引起爆炸 |
|  |  | 3）仓库内成品与氧化剂混放引起燃烧、爆炸 |
|  |  | 4）装卸时候装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物或者产品引起燃伤 |
|  |  | 5）装卸车辆故障或尾气引起燃烧 |
|  |  | 6）装卸车时候操作人员未带防护引起夹手、跌落，工具碰伤等伤害 |
| 生产车间仓库溶剂卸车 | 急性和慢性中毒 | 1）卸液作业时跑、冒、滴、漏溶剂大量挥发、作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | 2）生产车间敞口作业或溶剂冒、滴、漏大量挥发、通风不良作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | 3）仓库通风不良或成品半成品冒、滴、漏未及时处理溶剂大量挥发作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |
|  |  | 4）作业人员违规操作使毒性物质吸、溅人体或误入口中作业人员未佩戴或未正确佩戴劳动保护用品而导致急性和慢性中毒。 |

7、危险废物储存风险

公司产生危险废物泄漏主要致因：危险废弃物源头产生量出现异常增大时，没有能够及时处理；废弃物在搬运、贮存过程中有散落、泄漏现象；危险废物管理人员巡检不到位，未及时发现废液储罐满溢现象；现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染；管道或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

公司危险废物产生量大、危险废物种类繁多，且相当部分为易泄漏、具有一定挥发性的液态危险废物，其中一部分危险废物为有毒废物，对人体生命和健康的具有潜在危险。

3.4 环境污染事件分级

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急等级分为一级、二级、三级突发环境事件。

1.一级突发环境事件

（1）重、特大火灾、爆炸事故与储罐区一般火灾事故；

（2）生产废水出现单因子排放超标5倍以上；

（3）废气在线监测出现超标且1小时内无法修复；

（4）一般化学品泄漏500kg以上或危险化学品泄漏100kg以上的；

（5）环境污染导致人员死亡事件的；

（6）污染物处理设施故障，造成企业周边的环境受到严重污染的事故。

（7）因危险化学品泄漏造成杜阮河周边居民地下水水源污染事件。

2. 二级突发环境事件

（1）储罐区以外场所小面积初期火灾事故；

（2）生产废水出现单因子排放超标2倍~5倍的；

（3）废气在线监测出现超标且0.5小时内无法修复；

（4）一般化学品泄漏200kg~500kg或危险化学品泄漏的；

（5）环境污染导致人员重伤事件的；

（6）污染物处理设施故障，造成企业周边的环境受到污染的事故；

（7）发生化学品泄漏进入雨水管道的。

3. 三级突发环境事件

（1）小型火警；

（2）生产废水出现单因子排放超标2倍以下的；

（3）废气在线监测出现超标的；

（4）一般化学品泄漏200kg以下；

（5）环境污染导致人员轻伤事件的。

3.5 环境安全风险分析和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总企业可能存在的环境安全风险源和可能的事件后果，汇总于表3-5。

表3-5 环境安全风险源及其危害后果表

| 序号 | 环境安全风险源 | 直接环境危害影响 | 可能的事件后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境危害 | 安全危害 |
| 1 | 工业废水超标排放 | pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5等超标 | 导致杜阮河pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5、石油类等因子超标、导致周边土壤污染 | 水生生物死亡 |
| 2 | 工业废气超标排放 | 苯类、有机废气超标 | 导致企业所在区域废气超标 | 人员伤亡、中毒 |
| 3 | 危险化学品贮存、运输、使用过程中的火灾、爆炸 | 热辐射、化学品泄漏 | 导致危险化学品贮存、运输、使用场所大气苯系物等超标、水体污染物超标 | 人员伤亡、中毒 |
| 4 | 危险化学品贮存、运输、使用过程中的大量泄漏 | 危险化学品泄漏 |  | 人员伤亡、中毒 |
| 5 | 危险废弃物贮存、运输过程中的泄漏 | 危废泄漏进入环境 | 导致危险废弃物贮存、运输大气苯系物等超标、水体污染物超标，导致所在区域土壤污染 | 人员伤亡、中毒 |
| 6 | 危险化学品仓库重点岗位 | 危险化学品泄漏 | 导致危险化学品仓库大气苯系物等超标、水体污染物超标 | 人员伤亡、中毒 |

3.6 企业应急能力评估

3.6.1 现有事故防范措施分析

公司风险源现有主要防范措施见表3-6，应急设施规格说明见表3-7。

表3-6 公司风险源现有主要防范措施

| 序号 | 风险源 | 防范措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学品储罐 | 贮罐旁设置围提，防止泄漏进入外环境 |
| 2 | 化学品仓库 | 1.固体化学品意外泄漏时，应及时打扫干净，装入胶袋并用清水清洗该地面；2.液体化学品意外泄漏时，应立即用沙土吸收，再装入胶袋，并用清水清洗该地面，清洗地面的水需用胶桶收集后粘上标识，注明名称及化学成份交污水处理站处理或当危废交有资质单位处理；3. 化学品仓库配置防爆灯、灭火器、消防沙、防毒面具等应急物质 |
| 3 | 危险废弃物仓库 | 1、不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。 2、危险废物贮藏仓库外张贴“危险废物”图标。 3、固体危险废物：包装完整，不遗漏。 4、液体危险废物：容器密封、不渗漏； 5、危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施。 6、在设备维修中产生的废油等应全部收集到指定区域的油桶中，不得随意倾倒。 7、废弃或暂时不用的空化学品桶应送交废弃库集中存放，避免液体污染地面及雨水冲刷后污染地下水。 |
| 4 | 废气处理设施 | 1、废气收集及处理设施故障时，及时维修，减少事故排放时间。 2、对设施设置专人进行操作、管理、维护。 3、加强设施运行管理，减少事故风险。 |
| 5 | 水处理设施 | 1.设备出现故障时应急措施 ①当设备出现故障，立即停用，如有备用设备，即立即用备用设备，并通知机修人员及时维修 ②当设备出现故障，立即停用，如无备用设备，立即通知机修人员维修，并向部门经理报告；视情况，通知部分工序进行停产。 2.水质超标时的应急措施 ①当自检过程中发现有水质超标现象时，立即关闭排水管道阀门，并向部门经理报告，及时分析查找原因，视情况，通知部分工序进行停产； ②若停机时间超过水处理现有蓄水能力时，应及时打开清水池回流阀门，且通知部门经理及时采取相应的对策措施。 3.停电的应急措施 当水处理工作站突然停电，而生产车间正常运行时，应及时报告部门经理，并通知工程部人员立即查明原因，恢得供电。 4.贮池泄漏时应急措施 ①当地上贮池泄漏时，即刻停止相关输水泵的输入，采用备用泵把贮池水抽往其它缸槽，通知机修部进行维修。必要时，通知部分工序进行停产； ②当地下贮池液位发生异常，即刻通知部门经理查找原因。如确实为贮池发生泄漏，立即停止向泄漏的池内排入废水，同时，采用备用泵把贮池水抽往其它缸槽，进行维修。视情况，通知部分工序进行停产。 5.废水潜在事故性排放处理 一旦废水处理设施出现事故，废水将被收集到无水应急池（位于公司西侧，容积700m3）；停止作业，关闭有关机泵、阀门；检查污、雨排水阀，确认处于关闭状态；按报告程序报告；泄漏不能控制时，联系通知水利部门，控制泄漏污染随水流扩散, 联系报告环保部门协助处置。 |
| 6 | 雨水出水口 | 雨水出水口设置雨水闸门，在发生液体化学品或危险废物泄漏事故、火灾爆炸事故产生消防废水进入雨水管道时，立即关闭雨水闸门，控制污染物不外流。 |

表3-7 应急设施规格说明

| 应急设施 | 位置 | 有效容积（m3） | 应急功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐围堰 | 1#溶剂罐区 | 2683.8 | 可有效防止泄漏污染 |
|  | 2#树脂罐区 | 870 |  |
|  | 乳液储罐区 | 177 | 有效容积大于乳液储罐的容积，可有效防止泄漏污染 |
| 事故应急池 | 厂区西部 | 850 | 在事故时贮存废水废液及消防废水，防止泄漏污染 |
| 消防水池 | 厂区 | 700 | 为火灾事故提供应急消防水源 |

根据企业目前的风险防范措施分析，企业已经具备了一定的风险防范能力。主要表现在以下几方面。

1、针对主要的环境风险点制定了应急措施；

2、公司配置了基本的应急装备，主要包括消防装备、个人防护装备等；

3、公司配备了应急设施，如化学品围堰、应急水池、储罐围堰、应急标识、应急水闸等。

4、企业设置事故应急池，可有效收集事故时污水处理系统污水和消防废水。

3.6.2 应急装备能力评估

从企业应急装备现状来看，企业应急物资相对完善，应急装备见附件。

3.6.3 综合应急能力评估

目前企业已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如岗位责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，企业领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥指挥部、环保领导小组等机构，配备有专职安全环保管理人员，具体负责企业日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，公司定期进行环境应急处理的实战演练，这在一定程度上降低了事故发生的可能性。

4 应急组织机构和职责

4.1应急处理机构

公司突发环境事件应急处置领导小组组织架构如图4-1。各小组成员名单见附件。

图4-1 公司突发环境事件应急处置领导小组组织架构

4.2突发事件应急处置领导小组及职责

突发事件应急处置领导小组组长为王代民副总经理，副组长为生产部副经理宋献军，其主要职责是：

（1）研究、决定、部署公司突发环境事件应对工作，建立和完善应急预警机制和应急预案，研究解决人、财、物等重大问题；

（2）组织公司应急处置体系的建设，审查其运行情况；

（3）统一领导和协调突发环境事件工作；

（4）配合市政府、有关部门进行突发环境事件的应急处置和调查处理。

（5）负责突发环境事件现场应急处置指挥。

突发环境应急处置领导小组下设综合协调、安全保卫、应急监测、应急抢险、资源保障6个工作组：

1、综合协调组

组长：安管部经理 杨超

成员：黎兆海、曹勇进、刘俊伟、朱靖耀、邓豪杰、陈建强

负责接警和通知、警报和紧急公告；了解、收集和上传下达有关信息，联络有关部门和单位，协调各工作组和各方面的应急处置工作。

2、安全保卫组

组长：安管部主管	黎兆流

成员： 李伟强、易邻友、赵新合、周丽研、简晓亮、谭运明、陈元文、何金

负责公司突发环境事件处置安全保卫。安全保卫组先行组织保安及有关人员，对事故现场及周边地区和道路进行警戒、控制，组织人员有序疏散；对现场应急抢险人员的安全进行监护。

3、应急监测组

组长：环保专员 黄永亮

成员：欧阳叶成、徐国辉、廖福厚、谭嘉伟、李建博

负责迅速制定监测方案、查清主要污染源和主要污染物的种类、特性，分析污染物的浓度分布，评价污染影响范围，预测污染物的扩散趋势，对潜在环境危害实施持续监控。及时向应急处置领导小组汇报监测结果，并委托江门市环境监测中心站实施监测工作。

4、应急抢险组

组长：工程部经理	莫永红

成员：黄华就、史长源、黄小霞、李高阳、白宝军、胡凯、吴肇邦

负责接警后第一时间赶赴现场开展应急抢险救援，对事故性质及危害程度做出分析判断；及时将有关情况报告应急处置领导小组并提出处置建议；当事件单位请求外部支援时，由环境应急处置领导小组协助，就近调用其他抢险队伍。

5、资源保障组：

组长：人资部经理	麦银仙

成员：刘红静、林振华、龙运东、梁淑涛、段飞进、黄展权

负责组建运营应急抢险物资信息数据库，明确设备的类型、数量、性能和存放位置，提供救援抢险所需的交通工具，将抢险机械、设备、材料等及时调到现场。

6、技术专家组

组长：技术部经理 梁斌

成员：刘薇薇、欧阳友华

负责对突发环境、安全事故的危害范围、程度、发展趋势做出科学评估，为现场应急领导小组的决策提供科学依据；对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大事项的决策提供科学依据；为现场应急处置行动提供技术支持。

4.3 公司相关部门及职工的应急职责

1、公司所属各部门在日常工作中应严格遵守环保与安全规章制度，严格实施安全、环保检查，发现隐患及时整改或上报。

2、公司所属各部门发现事故迹象或在事故初期（如火灾初期、危险化学品少量泄漏），应组织本部门职工及时扑救，采取果断措施避免事态扩大，同时向应急处置领导小组报告。

3、突发环境事件的现场处置过程中，各部门应积极配合，为应急人员提供力所能及的帮助，必要时主动将本部门的人员疏散至安全区域。

4、公司全体员工人人均有及时报告环境、安全事故隐患，积极参与各种应急演练活动之职责。

5、突发环境应急处置领导小组负责对外部媒体的信息发布，其他人员均不得发布公司突发环境事件的信息。

5 预防和预警

5.1事件预防

5.1.1环境风险隐患排查与整治

公司建立环境、安全隐患排查机制，及时发现隐患并投入必要的资金进行整治，提高设备设施的安全化水平。

落实隐患整治专项资金，对于环境风险隐患整治专项资金，从环保专项整治措施费中列支。

依据公司的环境、安全风险特点，进行必要的人才、物资储备，妥善管理好应急物资，持续提高应急响应能力。

5.1.2主要预防措施

1、化学品（包含危险化学品）运输与储存管理制度

（1）化学品必须严格分类，并合理存放于通风、干燥的仓库内，包装容器完整、密封，并贴上标签。

（2）所有试剂及药品、化学品均需注明其理化性质、消防器材和发生紧急事故时的应急措施。

（3）危险化学品进出仓库有严格的记录，管理人员定期检查，核实危化品的存放量或包装情况。

（4）对员工进行危险化学品知识普及。

2、化学品泄漏的预防措施

（1）保证预防措施和检测设备的投入。

（2）按照设备报废标准，及时报废有关设备。

（3）企业要做好采购、招标的物资进厂关，确保质量。

（4）正确使用与维护设备，严格按照规程操作，做到密封点无漏气、漏液。

（5）企业掌握全面的堵漏技术，对泄漏能够及时治理。

（6）确保化学品储罐围堰、化学品仓库事故池、事故废水收集池处于常空状态。

（7）加强雨水闸门的维护管理，确保化学品泄漏进入雨水管道时能够有效堵漏。

3、危险化学品中毒预防措施

（1）隔离与屏蔽。屏蔽就是通过封闭、设置屏障等措施，避免作业人员直接暴露于有害环境中。最常用的屏蔽方法是将生产或使用的设备完全封闭起来，使工人在操作中不接触化学品。隔离操作是另一种常用的方法，简单地说，就是把生产设备与操作室隔离开。最简单的形式就是把生产设备的管线阀门、电控开头放在与生产地点完全隔离的操作室内。

（2）通风。通风是控制作业场所中有害气体、蒸气或粉尘最有效的措施之一。借助于有效的通风，使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度低于规定浓度，保证工人的身体健康，防止火灾、爆炸事故的发生。

（3）个体防护。当作业场所中有害化学品的浓度超标时，工人就必须使用合适的个体防护用品。个体防护用品不能降低作业场所在有害化学品的浓度，它仅仅是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失，因此个体防护用品不能视为控制危害的主要手段，而只能作为一种辅助性措施。

（4）保持卫生。保持卫生包括保持作业场所清洁和作业人员的个人卫生两个方面。经常清洗作业场所，对废弃物、溢出物加以适当处置，保持作业场清洁，也能有效地预防和控制化学品危害。作业人员应养成良好的卫生习惯，防止有害物附着在皮肤上，通过皮肤渗入体内。

4、废水、废气超标排放

（1）对排放的废水、废气进行及时监测。

（2）在污水总排放口设置采样口并监测废水中的pH、COD等指标。

5、火灾爆炸事故预防措施

（1）设备安全间隔。设备需要电焊等作业时，动火作业地点应与其他设备保持安全间隔、以防范动火产生之火花引燃四周设备发生火灾，如安全间隔受环境所限，其安全间隔不够时，可增设防爆墙或固定水墙、水雾补救，以防止动火的火花飞溅。

（2）工厂危险场所之划分。工厂区依其危险的程度，划分为第一和第二危险场所，在危险场所内采用防爆型电气设备，而且非防爆型电气设备，必须放置于危险场所之外，以策安全。

（3）危险物品的治理。在动火作业前，必须清理干净场所，动火作业区禁止有易燃品。

（4）加强安全检查。对电力设备、设施，电力线路定期进行安全监察，及时更换老化线路。

5.2 事件预警

现场信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大，应急领导小组发布预警。

5.2.1预警分级

按照突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，预警分为三级，预警级别由高到低，分别为I、II、III级，根据事态发展的情况，预警可以升级、降低和解除。收到的有关预警信息说明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，则按应急预案执行。

1、I级预警

I级预警为发生重、特大火灾、爆炸事故与且火灾有向储罐区蔓延的迹象；生产废水出现单因子排放超标5倍以上且仍在继续超标；废气在线监测出现超标且1小时内无法修复；一般化学品泄漏500kg以上或危险化学品泄漏100kg以上；环境污染导致人员死亡事件；造成企业周边的环境受到严重污染；化学品泄漏进入杜阮河；或者发生遇战争、地震或严重汛涝自然灾害、恐怖袭击或报案事件及获悉三级恐怖袭击信息时可能引起重大环境污染事故的。

2、II级预警

II级预警为储罐区以外场所小面积初期火灾事故；生产废水出现单因子排放超标2倍~5倍；废气在线监测出现超标且0.5小时内无法修复；一般化学品泄漏200kg~500kg或危险化学品泄漏；环境污染导致人员重伤事件；污染物处理设施故障；造成企业周边的环境受到污染的事故；发生化学品泄漏进入雨水管道；接台风预警或遇突发性恶劣气候或获悉二级恐怖袭击信息可能引起企业环境污染事故的。

3、III级预警

III级预警为发生小型火警；生产废水出现单因子排放超标2倍以下的；废气在线监测出现超标的；一般化学品泄漏200kg以下；环境污染导致人员轻伤事件的。

5.2.2预警方法

进入预警状态后，应当采取以下措施。

1、立即启动相应事件的应急预案。

2、按照环境污染事故确定预警的等级，并向全公司发布预警的等级。

I级预警：现场人员报告值班经理，值班经历核实情况后立即报告公司应急指挥部，指挥部据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援，并及时向江门市相关政府部门报告。

II级预警：现场人员向安全或环保部门报告，由安管部上报事故情况，公司应急指挥部启动预案。

III级预警：现场人员立即报告部门负责人和应急经理并通知安全或环保部门，部门负责人组织现场处置，安全或环保部门协助进行相关处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员做好应急准备。

3、根据预警级别准备、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善处置。

4、指令应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

5.3.4 预警解除

应急处置领导小组根据情况宣布预警解除，并通知相关单位。

6应急响应

6.1响应分级

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

6.2响应程序

6.2.1 Ⅲ级响应程序启动条件

（1）小型火警；

（2）生产废水出现单因子排放超标2倍以下的；

（3）废气在线监测出现超标的；

（4）一般化学品泄漏200kg以下；

（5）环境污染导致人员轻伤事件的。

6.2.2 Ⅱ级响应程序启动条件

（1）储罐区以外场所小面积初期火灾事故；

（2）生产废水出现单因子排放超标2倍~5倍的；

（3）废气在线监测出现超标且0.5小时内无法修复；

（4）一般化学品泄漏200kg~500kg或危险化学品泄漏的；

（5）环境污染导致人员重伤事件的；

（6）污染物处理设施故障，造成企业周边的环境受到污染的事故；

（7）发生化学品泄漏进入雨水管道的。

（8）接台风预警或遇突发性恶劣气候时；

（9）获悉二级恐怖袭击信息时。

6.2.4 Ⅰ级响应程序启动条件

（1）重、特大火灾、爆炸事故与储罐区一般火灾事故；

（2）生产废水出现单因子排放超标5倍以上；

（3）废气在线监测出现超标且1小时内无法修复；

（4）一般化学品泄漏500kg以上或危险化学品泄漏100kg以上的；

（5）环境污染导致人员死亡事件的；

（6）污染物处理设施故障，造成企业周边的环境受到严重污染的事故。

（7）因危险化学品泄漏造成杜阮河周边居民地下水水源污染事件。

（8）遇战争、地震或严重汛涝自然灾害时；

（9）发生恐怖袭击或报案事件及获悉三级恐怖袭击信息时；

（10）其他事故发生后，后果有可能继续扩大的。

6.3信息报告、传递与发布

6.3.1 信息报告与通知

现场目击者发现突发环境事故时，应第一时间向公司值班经理报警。报警时需讲清以下内容：

（1）事故发生的时间、事发部门；

（2）事故发生部位、严重程度；

（3）报警人姓名及电话号码。

值班经理接到报告后，立即组织人员赶赴现场，对现场情况进行评估，对事件进行分级，视情况报应急指挥部，启动相应级数的应急预案。

当事故影响小，不造成人员伤亡，对环境没有破坏性，到达现场的应急处置领导小组现场人员向领导小组组长汇报相关情况，并有该工段主管组织人员处理。

事故影响范围较大，已威胁到公司员工的安全，或对环境造成一定的破坏，但可以控制事态的发展，可以启动企业内部应急预案，由内部应急人员应急处理。

事故已经造成人员伤亡，需要外部应急支援时，综合协调组在15分钟内向向公安、消防、安监和环保部门汇报，并立即组织现场调查。

6.3.2信息传递

1、初报、续报和处理结果报告

（1）初报是在发现或得知突发环境事件后，通过电话接报告。主要内容包括突发环境事件的类型，发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、公司环境受到破坏程度、事件潜在危害程度等初步情况。

（2）续报是在查清有关情况后，通过网络或书面随时上报（可一次或多次报告）。主要内容包括在初报基础上报告突发环境事件的有关确切数据、事件原因、处置过程、进展情况、危害程度、采取的应急措施及效果等基本情况。

（3）处理结果报告是在突发环境事件处理完毕后，以书面方式报告。主要内容包括在初报、续报基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应在突发环境事件处理完毕后立即上报。

6.4应急准备

各有关人员在接到通知后迅速赶赴事故现场，现场召开应急会议，依照本预案分工，各自准备应急抢险物资、组织应急抢险队伍，做好相关装置紧急停工、退料的准备，应急处理领导小组下达启动预案指令。

6.5应急监测

6.5.1 应急监测原则

1、应急监测组根据突发环境污染事件污染物的特征、风向和位置，初步确定污染物扩散范围。监测成员在此范围内研究监测方案，事发初期，应按照尽量多布点的原则进行监测。

2、针对监测数据，现场监测组会同技术专家组综合分析、预测污染变化趋势，为应急领导小组的决策提供依据。

6.5.2 监测准备

1、人员准备

应急监测组成员应有应急监测的思想意识，履行各岗位职责，熟悉应急监测的程序，学习相应的分析监测方法，能随时到事故现场开展应急监测工作。

2、物资准备

采样器具：实验室常用仪器、烘箱、电子天平、采样管、采样仪、热脱附仪、气相色谱仪、高压蒸汽消毒器、比色管、分光光度计等

分析试剂：盐酸、硫酸、氢氧化钠、pH试纸

监测仪器及器具：pH计、pH试纸、玻璃仪器、监测记录、监测报告等。

基本要求：应急监测组成员应具备熟练掌握环境监测方法，正确进行安全防护并熟练使用各种应急监测仪器，应急监测仪器应定期维护，保证仪器随用随到且性能完好，应急试剂应齐备有效、取用方便；要设计内容完整、针对性强的记录格式，包括分析采样记录，环境污染现场监测报告等。

3、监测方法

针对不同的污染物，公司尽可能优先采用国家标准方法，也可采用行业标准方法和非标方法。监测方法见表6-1、表6-2。

表6-1 大气中污染物测定方法

| 项目 | 方法 | 仪器 |
| --- | --- | --- |
| 甲苯 | 气相色谱分析方法 | 采样管、采样仪、热脱附仪、气相色谱仪 |
| 二甲苯 | 气相色谱分析方法 | 采样管、采样仪、热脱附仪、气相色谱仪 |

表6-2 水体中污染物测定方法

| 项目 | 方法 | 仪器 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸钾法 | 实验室常用仪器 |
| SS | 重量法 | 烘箱、实验室常用仪器、电子天平 |
| PH值 | ph值试纸法 | ph值试纸 |
| 氨氮 | 钠氏试剂比色法 | 实验室常用仪器、分光光度计、比色管 |
| 甲苯 | 气相色谱分析方法 | 实验室常用仪器、气相色谱仪 |
| 二甲苯 | 气相色谱分析方法 | 实验室常用仪器、气相色谱仪 |

6.5.3应急监测方案

接到应急监测指令时，应急监测组成员按各自职责迅速集结、带好监测仪器赶赴现场，到达现场后，听从应急监测组组长安排，根据污染事故类型及具体污染程度，迅速制定监测方案，并开展样品采集和分析工作，同时做好自身安全防护。基本监测方案见表6-3。

表6-3 监测方案表

| 分类 | 项目 | 监测频率 | 监测点位 | 事故地点与监测距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 悬浮物、CODCr、BOD5、石油类、pH | 污染前期一小时一次，后期2小时一次 | 事故区域污水排水口与相关外排口 | 在杜阮河，在下游200米、500米设置控制断面，外排口上游200米设置对照断面。 |
| 大气 | NOx 、VOC、SO2、CO | 污染前期一小时一次，后期4小时一次 | 在事故区上风向、下风向布监控点 | 事故区上风向50米设置对照点，事故区下风向50米设置两个监控点 |

6.5.4监测结果审核与上报

应急监测组成员对监测结果进行分析与判断，并随时向组长汇报。组长依据各监测点的监测数据汇总并向应急处理领导小组汇报。监测报告见表6-4

表6-4 环境污染事故现场监测报告式样

| 接警时间： | 事故地点： |
| --- | --- |
| 事故排放介质： | 采样时间： |
| 风向： | 风速： |
| 监测项目及监测数据 1、 2、 3、 4、 5、 |  |
| 监测单位： 监测人： 审核人： 监测日期和时间： |  |

6.6先期处置与分级响应

6.6.1 先期处置

根据属地管理的原则，公司所属各部门发现事故迹象或在事故初期（如火灾初期、危险化学品少量泄漏等情况），应一面组织本部门职工及时扑救，采取果断措施避免事态扩大，一面向应急处置领导小组报告。

当事态的发展超出公司的应急能力，需要外部力量支援时，应急处置领导小组组织公司的应急力量进行先期处置，尽量控制事态，为外部力量赢得宝贵的应急处置时间。

6.6.2分级响应

1、突发环境事件III级预警发布后，企业按下列程序和内容进行III级响应：

（1）对泄漏的化学原料和危险品采取隔离、控制和清理措施。

（2）向突发环境事故应急小组报告。

（3）查找事故原因，避免二次衍生事故或事故扩大。

2、突发环境事件II级预警发布后，公司下列程序和内容进行II级响应：

（1）立即向江门市环境保护局、蓬江区应急办报告；

（2）通知相关应急救援力量随时待命。

（3）拨打119消防救援电话，对事故现场进行灭火、救援。

（4）如有人员伤亡，立即拨打120急救电话，对受伤人员进行急救。

（5）针对设备故障、泄漏事件，立即截断企业雨水闸板阀、污水排水闸阀，阻止有害物质的进一步泄漏。

（6）委托江门市环境监测中心站或委托有资质的环境监测单位，针对污染因子超标事件咨询专家，制定补偿措施。

（7）对受影响群众提供紧急生活救助。

3、突发环境事件Ⅰ级预警发布后，企业按下列程序和内容进行Ⅰ级响应：

（1）立即向江门市环境保护局、蓬江区应急办报告；

（2）通知专家组，分析情况，根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命。

（3）向公安部门求援，要求协助进行事故区域人员疏散。

（4）拨打119消防救援电话，对事故现场进行灭火、稀释、救援。

（5）如有人员伤亡，立即拨打120急救电话，对受伤人员进行急救。

（6）立即截断企业雨水口、污水排水口，阻止有害物质的进一步泄漏。

（7）对事故发生地地下水污染情况进行分析、监测。

6.7通用处置措施

1、工作组到达现场后，综合协调组负责联络有关部门和政府相关部门工作。对外负责人员向政府相关部门报告、续报工作并将突发环境事件处置和调查结果上报；对内负责接警、通知、警报和紧急公告；协调各工作组和各方面的应急处置工作，并进行事后事件调查。

2、安全保卫组负责对与应急处置无关人员的人员实施疏散、安全警戒和伤员救护工作。

3、对于非火灾事件，应急抢险组负责实施现场污染控制，污染消除，危险物品转移、隔离、堵截、设备停车等工作。对于火灾事故，应急抢险组负责火灾扑灭与财产抢运。对于消防废水可能造成的环境污染，负责污水拦截、收集与转运，消防废水处理达标前不得排放。

4、对于生产废水和废气超标排放事件，危险化学品或危险废物泄漏事件，以及火灾爆炸引起的环境事件，应急监测组应在20分钟内拟定监测方案，快速实施水或空气的污染物监测，并根据事态的发展和监测数据适时调整监测方案。监测方案包括监测范围、监测点位、监测方法、监测项目和监测频次等。

5、资源保障组根据现场应急处置工作的需要，提供必要的应急物资和生活物资，确保处置工作顺利实施。

6、技术专家组根据现场调查情况和监测数据信息，向现场总指挥提出切断与控制风险源、减轻与消除污染、人员救护等处置措施建议。现场总指挥据此下达处置指令。

6.8现场处置措施

1、突发生产废水超标排放事件，按照本预案的现场处置预案《突发废水超标排放事件现场处置预案》处置。

2、突发生产废气超标排放事件，按照本预案的现场处置预案《突发废气超标排放事件现场处置预案》处置。

3、突发火灾次生的环境污染事故，按照本预案的现场处置预案《突发火灾爆炸环境事故事件现场处置预案》处置。

4、突发危险化学品泄漏事件，按照本预案的现场处置预案《突发危险化学品泄漏事件现场处置预案》处置。

5、突发危险废弃物泄漏事件，按照本预案的现场处置预案《突发危险废弃物泄漏事件现场处置预案》处置。

6、突发危险化学品泄漏事件，按照本预案的现场处置预案《危险化学品仓库重点岗位环境现场处置预案》处置。

7 应急终止

7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急中止条件：

（1）事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

（2）监测表明，空气或水体的有毒有害因子已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经基本消除且无继发可能；

（4）现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众的安全措施免受再次危害，事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

7.2 应急终止程序

（1）应急处置领导小组确认终止时机。

（2）应急处置领导小组向各应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止状态后，应根据实际情况，继续进行后续环境监测工作。

7.3 应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应做好后期环境污染和治理工作，做好后续废物的手机与分类工作。

（2）组织人员做好事故现场的清理清理过程要确保不影响环境安全。

（3）善后处理火灾、爆炸、有毒物质泄漏等危险化学品事故的应急处理工作，应对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水进行集中处理，对应急人员用过的器具进行消洗。

（4）对损坏的仪器、管线、设备进行维修，积极开展灾后重建工作，对抢险救援人员进行健康监护或体检，积极对事故过程中的伤亡人员进行治疗或发放抚恤金。

（5）组建事故调查组，查清事故原因，总结经验教训，提出整改措施和建议，形成事故调查报告并做好责任认定。

（6）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（7）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8 后期处置

8.1 人员安置及损失赔偿

对于在事件中造成的人员伤亡和财产损失，应急处置领导小组依据国家的政策法规进行处理，包括办理工伤理赔、赔偿损失、人员机能恢复训练等。

8.2 灾后恢复

应急处置领导小组组织人员负责后期的治理，包括现场消洗和净化、处置废物和被污染的其他材料以及被污染场地修建。

突发环境事件应急响应行动结束后，由综合协调组负责组织相关部门制定恢复重建计划，并督促跟踪计划的实施。恢复重建计划应包括具体项目、可行性分析、完成时间、资金投入、预期效果、责任部门与验收条件。

8.3 恢复生产

在事件调查、取证完毕，采取了相应的安全措施，并经江门市政府相关部门同意后，尽快恢复生产。

9 保障措施

9.1 人力资源保障

公司对承担应急处置相关工作人员（领导小组及各专业组）定期进行突发环境事件应急处置专业知识和技能的培训，并实施考核。

公司每年组织一次突发环境事件应急处理综合型演练，检验并提高应急指挥、信息报告、污染控制、人员救护的能力。相关部门根据需要开展专业演练（如危险化学品泄漏、火灾等）。

9.2财力保障

应急处置领导小组依据公司环境安全应急能力现状，每年评估下年度应急项目的资金需求，报公司领导审批后，列为专项资金，专款专用，主要用于人员训练、应急物资采购等。

9.3 物资保障

公司根据环境危害因素的特点及可能的事件类别，进行必要的应急物资储备，储备的应急物资数量、种类应与公司的环境风险程度相适应。

公司的应急物资应贮存在专用仓库，实行专人管理。应急物资仓库应做好通风、防潮工作。仓库管理人员应将应急物资登记造册，及时申请更新即将到期的应急物资。

9.4 通信保障

公司的主要通讯手段为固定电话、移动电话、对讲机。所有承担应急指责的人员均配备移动电话，确保全天24小时开通，应急处置现场可使用对讲机。

公司与应急相关方保持信息渠道的畅通，当内外部应急联系电话变更时，应急处置领导小组及时对联系电话进行更新，以保证信息的快速传递和反馈，提高快速反应能力。

9.5纪律保障

公司各部门应按照相关要求，认真履行职责，完善机制，服从指挥、顾全大局，积极开展突发环境、安全事故预防工作。各项措施的落实情况将作为部门年终考核的重要指标之一。

9.6医疗保障

应急响应过程中，应切实坚持以人为本的原则，采取必要措施保护好本公司员工及周边群众的安全健康。

现场处置人员应根据不同类型环境事故的特点，配备相应专业装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入现场的安防管理规定。

公司与医院建立稳定的联系关系，当出现工伤事故时，及时请求医院支援或运送伤员去医院治疗。

10 预案管理

10.1 预案的培训与演练

应急处置领导小组制定年度培训计划，定期组织环境应急处置队员集中学习本预案及其专项预案。

公司通过墙报、多媒体等手段，将本预案的相关规定传达至全体员工，提高全体员工的应急意识与技能。

公司每年组织一次综合演练，各部门根据自身的实际情况安排专项演练，所有演练应精心策划、认真实施并做好总结。

10.2 奖励和惩罚

在突发环境污染事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面作出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

在突发环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

10.3预案的更新

当出现下列情况时，应急处置领导小组及时组织对预案进行修订。

（1）公司的生产工艺和技术发生了较大变化；

（2）相关单位和人员发生变化或应急组织指挥体系或职责调整；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化；

（4）环境、安全应急预案所依据的法律、法规、规章发生了变化。

10.4应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由应急处置领导小组向领导提出申请，经公司领导批准后进行修改，并将修改后的文件传递给有关部门并在公司进行宣传。

预案修订应建立修改记录，包括日期、页码、内容、修改人。

10.5预案的实施和生效时间

本预案经专家评审及修改完善，并经公司负责人签批后生效，并将预案下发至公司有关人员。

11 附则

11.1 有关名词、术语

突发公共事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及公共安全的紧急事件。

应急预案：应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。其几大重要子系统为：完善的应急组织管理指挥系统；强有力的应急工程救援保障体系；综合协调、应对自如的相互支持系统；充分备灾的保障供应体系；体现综合救援的应急队伍等。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列应急响应以降低损失、消除影响的处理措施。

11.2预案评审

应急预案需依据环保部预案管理办法进行专家评审，并由公司应急处置领导小组根据演练结果及其他信息，每年组织一次内部评审，以确保预案的持续适宜性。

11.3 预案备案

公司将最新应急预案报江门市环境保护局备案。

现场处置预案

一、突发生产废水超标现场处置预案

1、总则

（1）编制目的

提高公司对突发废水超标排放事件的应急响应能力，建立快速、有效的应急响应机制，最大限度地降低生产废水污染环境的风险。

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国废水污染环境防治法》等有关法律、法规制定本预案。

（3） 适用范围

本预案适用于公司突发生产废水超标排放事件的应急响应。

2、职责

紧急情况发生时，应急处置领导小组立即赶赴现场组成现场处置小组，进行现场处置，进行先期处置。各人员职责如下。

（1）现场处置小组组长负责指挥现场应急人员各司其职进行应急响应。

（2）报警员立即报告废水超标情况。

（3）现场处置员按本预案中的措施进行应急处置。

（4）监测员快速采样分析，适时提交废水污染因子浓度等监测数据。

3、突发生产废水超标排放事件致因与预防

（1）废水种类

主要为设备、地面冲洗废水与生活污水等。

（2）废水超标排放原因分析

以下几种情形可能引起公司生产废水超标排放：

- 生产废水量骤增，如生产量陡然增大；；

- 废水浓度过高超过设计处理量；

- 电力供应不足或停电；

- 废水处理设施故障；

- 加药不及时；

- 废水站工作人员误操作；

- 排放水池监测不及时或数据有误；

- 废水进水管网跑、冒、滴、漏；

- 火灾引起次生性废水污染；

- 人员误操作，违规排放废水

（3） 预防对策

预防生产废水超标排放的措施主要有：

- 按照环保主管部门的规定，严格实行废水的总量控制、控制废水量与污水处理站的处理能力合理匹配。

- 废水处理站加强与生产部门的信息沟通，当废水量或污染因子浓度可能突然升高时提前发出预警信息。

- 加强废水处理设备设施及废水管道的维护、管理，发现故障及时修复。

- 污水站内主要设备均采用一备一用；备用发电机保证在短时间内连续供电。

- 结合实际，制定科学的废水处理操作规程，实行标准化操作；操作人员外送培训合格，持证上岗。

- 做好总排口的污染因子监测，发现异常及时处理。

- 厂区内排放口设置截断阀门，发生泄漏时关闭以阶截断染物外排途径，以杜绝发生泄漏事故时污染物直接排入市政管网，避免对周边地表水体的不利影响。

表1 废水超标原因及响应对策汇总表

| 序号 | 事故原因 | 事故响应对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水量骤增 | 向领导汇报，采取合理措施减少废水进水量。 |
| 2 | 废水浓度过高超过设计处理能力，如生产量陡然增大 | 立即对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。如由生产量陡增造成，则适当减少生产量，合理安排生产。如为其它原因，则同样采取适当措施降低进水污染物浓度。 |
| 3 | 电力供应不足或停电 | 启动备用发电机进行供电。如设备无运行条件，关闭现场设备电源，来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。如长时间停电，则确保供电公司供电前备用发电机正常运行。 |
| 4 | 废水处理设施故障 | 组织维修人员根据实际故障情况，对故障设备进行及时更换或者维修。 |
| 5 | 加药不及时 | 立即督促加药相关人员进行及时加药，并对未及时加药造成的后果进行合理补救。 |
| 6 | 废水站工作人员误操作 | 排查出误操作的废水站处理人员，纠正并督促相关人员进行正确操作，并对误操作造成的不利影响进行补救。 |
| 7 | 排放水池监测不及时或数据有误 | 督促相关监测人员进行及时监测；增加单个水样测定次数，提高数据精度。 |
| 8 | 废水管网跑、冒、滴、漏 | 组织维修人员对跑冒滴漏的部位进行维修或设备更换。 |
| 9 | 火灾引起次生性废水污染 | 对消防水进行有效收集，避免消防水对周边环境造成不利影响。 |
| 10 | 其他情形 | 分析排查出事故原因，根据实际情况及时采取有力措施合理应对。 |

4、应急响应

（1）当公司的常规废水监测、在线监测发现总排放口的污染因子超过排放标准时，应立即重复取样分析。

当废水处理站出现短时废水不能稳定达标时，现场处置组长则立即启用备用水泵，将水抽回到调节池，重新处理达标后排放；

在排除分析误差，采样失误等情况，确认系污染因子超标后，监测人员应向安管部、工程部负责人报告，并报告应急处置领导小组，应急处置领导小组在15分钟内到达废水处理站，进行现场指挥。

（2）应急处置领导小组组长或副组长视情况严重程度决定启动本预案。

（3）应急监测组对总排口的污染物因子每30分钟进行1次检测，数据应提交给专家咨询组，专家咨询组将分析结论，污染演变趋势、控制建议提供给应急抢险组。

（4）确认废水超标时，应关闭总排污口，将废水引入应急池。当应急池的水位到达50%时，应急处置领导小组通知生产部门实施部分停产以减少废水排放，当应急池水位到达70%时或应急时间超过2小时时，通知生产部门停产停排。

（5）废水处理人员通过调整加药量，延长处理时间等手段配合应急处置。

（6）由于特殊原因不能立即停产时，现场总指挥应指挥综合协调组通知环保公司（如可能通知2家以上环保公司），调集环保公司吸污车收集未经处理的废水实施紧急转运，减轻排水压力。

（7）应急池收集的生产废水由提升泵缓慢、分次转移至调节池，并据生产废水的污染性质，再次进行处理。

（8）一旦发生停电或其它事故造成废水处理系统不能正常运转，应立即停止生产，并对污水处理系统进行全面检修。当对废水处理系统进行检修时，应把废水处理系统的废水引入应急池，待检修完毕，处理系统恢复正常，再把应急池的废水引回处理系统处理达标排放，然后再恢复生产。

5、现场恢复与应急结束

监测数据证明污染物因子已达标时，可谨慎开闸排放废水，但每隔1小时应再取样分析，连续三次确认各污染因子达标时，经专家组确认后可视为正常状态。

进入正常状态后，应急处置领导小组通知生产部门恢复生产，宣布应急结束。

二、废气超标排放现场处置预案

1、总则

（1）编制目的

提高公司对突发工业废气超标排放事件的应急响应能力，建立快速、有效的应急响应机制，最大限度地降低废气污染环境的风险。

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国废气污染环境防治法》等有关法律、法规制定本预案。

（3）适用范围

本预案适用于公司突发工业废气超标排放事件的应急响应。

2、职责

（1）应急监测组负责对废气污染物因子实施快速监测，及时提交监测数据。

（2）应急抢险组负责采取必要措施控制和消除污染。

（3）资源保障组负责为现场处置工作提供必要的应急物资。

（4）综合协调组负责对外信息报送。

（5）安全保卫组负责紧急联系医疗单位实施伤员救护工作，同时做好现场人员疏散和警戒工作

（6）技术专家组负责对现场处置、应急监测等提供技术支持。

3、预防与准备

（1）废气超标排放原因分析

以下几种情形可能引起公司废气超标排放：

- 废气净化装置维护不及时或吸附饱和，废气或有机废气未经有效净化直接排放；

- 抽风系统故障，废气不能及时排出室外造成车间空气污染；

- 处理工操作失误，加药质量、选药类型不合理；

- 填料未定期清洗或更换，填料被废气中的粘稠物所堵塞废气中和交换面积减少，循环水未定期更换；

- 废气输送管道破损漏气；

- 新投入的废气处理装置没有同时并入抽风系统，有害废气无组织排放车间引起空气污染。

- 发生危险化学品泄漏，造成有机废气无组织排放

（2）预防措施

- 公司制定并严格执行废气处理作规程，对废气处理设施定期维修保养，及时更换活性炭。

- 认真做到建设项目环保“三同时”，所有可能产生废气的地点，均应安装废气收集器，并接入废气处理系统。

- 建立长效的环境安全隐患排查机制，发现泄漏危险立即采取处理措施，不得带病运行，以提高设备设施的安全可靠性。

- 公司针对空气污染的风险特性，准备应急物质，如防毒面具等，适当增加废气吸附介质贮备，以便实施紧急处置。

- 加强与生产部门的信息沟通，当废气量或污染因子浓度可能超标时提前预告。

4 、应急响应

（1）值班经理接到如下空气污染报告时，应立即向公司应急处置领导小组汇报。

1）发现废气监测超标报告。

2）周边居民投诉空气污染报告。

应急处置领导小组接报后，视事件的严重程度决定是否启动本预案。若启动本应急预案，应急处置领导小组负责现场指挥，综合协调组、应急监测组、应急抢险组、资源保障组立即赶赴现场。

（2）根据属地管理原则，事发部门的负责人应在第一时间到达事件现场组织本部门应急力量开展处置工作，如救护伤员、关闭管道阀门、堵塞泄漏点、加强现场通风等。

（3）应急抢险组到达现场后，应穿戴与污染物的危险危害特性相适应的安全防护用品，按通用处置措施实施处置行动。

（4）通用废气超标处置措施

应急抢险组首先采用关闭阀门、修补容器管道等方法，阻止有毒有害气体继续扩散。同时对泄漏的有害气体及时进行洗消。在处置工作中，应发挥整体的救援体系，采取有效措施防止污染扩散。

对已泄漏的有毒有害气体，在没有采取有效措施措施切断气源前，应用雾状消防水进行稀释，防止有毒有害气体扩散，并造成更严重的大面积中毒或火灾爆炸事故。

对于废气处理装置超标排放事件，资源保障组负责采取更换吸附剂、加强喷淋等增强废气处理效果的措施，必要时要求生产部门暂时停止生产。

（5）当发现废气监测报告污染因子超标时，应急处置领导小组立即指示应急抢险组调查废气污染物因子超标的原因、已造成的污染范围、影响程度、影响后果等，并立即采取相应的对策措施。

（6）必要时请技术专家组到现场对废气存在的问题进行会诊，根据技术专家组的建议，提出今后的防止类似事件的对策，并修改响应的作业指导书。

（7）公司应急监测组负责尽快调查废气产生的原因，抓紧时间积极整改，应急抢险组负责采取关闭措施阀门、堵漏、喷洒中和、转移等必要措施，控制污染继续扩散，降低空气中污染物浓度。

（8）当空气污染事件超出公司的应急处理能力时，按照公司《突发环境事件综合应对预案》的规定，请江门市蓬江区应急办、江门市环保局等上级部门予以支援。

三、突发火灾爆炸引起环境事件现场预案

1、总则

（1）目的

提高广东嘉宝莉科技材料有限公司对突发火灾爆炸引起环境污染事件的应急响应能力，建立快速、有效的抢救、救援机制，最大限度地减轻火灾爆炸事故引起的环境污染事故危害。

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《广东省突发环境污染事件应急预案》等法律、法规及本公司《突发环境事件综合应急预案》制定本预案。

（3）适用范围

本预案适用于广东嘉宝莉科技材料有限公司发生火灾爆炸引起的环境污染应急响应。

2、职责

（1）火灾爆炸事故的初期，事件所辖部门有责任在第一时间采取应急处置行动，有责任向环境应急处置领导小组介绍事件原因、经过，并积极配合公司的应急力量参与应急响应行动。

（2）应急抢险组负责火灾爆炸事件的控制及事后的现场清理、洗消，外来消防力量到达后积极协助应急处置；并负责对被危险化学品污染的消防水拦截、收集和转移。

（3）安全保卫组负责被困人员的紧急救护和伤员救护；负责现场人员的紧急疏散和安全隔离。

（4）综合协调组负责对外报警和依据综合预案的规定对外信息发布。

（5）应急监测组负责污染空气、水体的采样和监测，提交监测数据。

（6）技术专家组负责对火灾爆炸可能的发展趋势、影响范围做出判断，对具体火灾事故引起环境污染提出应急处置方案和建议。

3、公司火灾爆炸致因与预防

（1）主要的火灾爆炸致因

- 电气短路过载引起火灾；

- 危险化学品引起的火灾，主要情形是泄漏激发能源着火；不相容的危险化学品混触着火；通风不良，挥发的易燃气体形成爆炸混合物遇火源引起爆炸；明火引起危险化学品燃爆；

- 违规动火作业引起火灾。外来施工方或本公司设备实施检修动火作业过程中，人为失误引起火灾；

（2）火灾爆炸事故的预防

- 为预防可能发生的火灾爆炸事故，应采取如下预防控制措施：

- 为了防止火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，工程设计包括完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防报警系统和应急照明及疏散指示系统。

- 电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养，保持良好；健全电气安全规章制度、严格执行，定期对员工进行电气安全教育。

- 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。加强火源管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安管部确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

- 加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防等各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好待命状态。

- 加强安全和事故应急教育，企业内全体人员了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

- 制定危险化学品安全管理规定，加强危险化学品的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄漏，防静电等安全设施。

- 加强消防设施的维护，并做好消防演练工作，加强宣传，公司员工上岗前必须进行严格的消防知识学习，并自觉接受当地安全生产监督管理局组织的培训考核，各主要从业人员要求取得“危险化学品从业人员安全上岗资格证”方可上岗作业。

4、应急响应程序

（1）火灾初期的应急响应

火灾初期，事发现场所辖部门全体员工都有责任对情进行控制的责任。

火灾发现人员，应立即向公司值班经理、部门负责人、副总指挥、总指挥报告，必要时立即拨打110报警电话。各相关人员接到报告后，立即赶赶现场。公司设置24小时有效固定报警电话，接警单位为1#门卫值班室，值班室的电话：0750-3982345（内线：2345）。

当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导为现场灭火救援总指挥。

接警后，应急处置领导小组指挥应急抢险组立即奔赴事故现场，应急队伍到达后现场的前期处置人员应尽快撤离。综合协调组同时将了解的火警信息向应急处置领导小组报告。

如果火灾被及时扑灭，应急抢险组应保护好事发现场。由综合协调组进行原因调查和分析后，方可恢复正常生产。

（2）火灾扩大的应急响应

当火灾得不到控制，有蔓延趋势时，应急抢险组应立即向现场应急处置领导小组报告，建议向110求援。

综合协调组向110报警时，应说明以下情况：公司所在的准确位置；具体的着火部位；人员被困或受伤害情况；公司的联系人及电话。

报警后，安全保卫组指派人员去主要路口引导外来应急车辆。

公安消防人员到达公司后，应急现场领导小组调动公司力量积极配合应急工作。

安全保卫组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。达到安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场。

发现有人被困在危险场所时，应立即向总指挥报告，以救出被困人员。

（3）环境污染应急处置

当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，应急抢险组在确保自身安全的前提下，应尽快撤离危险化学品至安全区域。

当灭火废水含有危险化学品或危险废物时，应急抢险组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：用沙包或阀门拦截雨水管网和污水管网；将拦截的污水用潜水泵抽至应急池；修筑围堰拦截污水或将污水引致低洼处；并通知有资质的专业环保公司进行转运处理。

注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往应急池内或修筑的围堰中。抢险过程中，应急监测组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向厂外时，立即报告环境应急处置领导小组。

灭火抢险结束后，组织人员对现场进行清洗、清理，把消防废水泵至污水处理站处理或委托有资质的环保公司处置消防废水。

（4）污染事故扩大应急处置措施

当可能出现火灾扩大或消防废水外流，导致事故扩大，超出公司的应急处置能力趋势时，环境应急处置领导小组立即指示综合协调组向江门市蓬江区应急办、江门市环境保护局寻求支援。

外援力量到达后，现场指挥权归上级指挥中心人员或公安消防队统一指挥。应急处置领导小组做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢修人员和装备由上一级总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

一旦消防废水流出厂外，立即对厂外的污水井和雨水井进行封堵，以防止污水流入市政管网而发生水体污染次生灾害。同时将消防废水围堵到尽可能小的范围内，并对消防废水进行回收和处理。。

5、现场安全与救护

（1）火灾爆炸事故引起环境污染事件求援工作危险性比较大，必须对应急处置人员自身的安全问题周密考虑，防止被火烧死灼伤，或被燃烧物所产生的气体导致中毒、窒息，以保证应急人员免受事故的伤害，对电气设备灭火时必须切断电源，防止触电。

（2）当发生危险化学品火灾事故时，资源保障组应采为公司应急行动人员提供专业的个体安全用品，如防化服、自给式呼吸器、过滤式呼吸器等。

（3）当有员工或应急人员受到伤害时，安全保卫组应采取必要的措施进行现场救护，必要时立即拔打120送院救治。

6、现场恢复与应急结束

（1）当火灾爆炸引起环境污染事件抢险工作结束后，对参与应急的人员进行清点，使用的抢险物质与装备专人进行清点和回收，及时重新配置应急设备。

（2）确认所有火源已全部扑灭，火灾没有继发的可能时，应急处置领导小组宣布解除应急行动结束。

7、事故调查

（1）由综合协调组组成事故调查组，对火灾爆炸事故原因进行调查，对火灾爆炸事故原因进行调查，调查的内容包括：火灾发生的部位；火灾的直接原因和间接原因（含管理原因）；人员受伤情况；经济损失情况；责任追究的建议。

（2）公安消防部门进行事故调查时，公司应急处置领导小组负责配合。

四、突发危险化学品泄漏引起环境事件现场处置预案

1、总 则

（1）目的

为科学应对公司突发危险化学品泄漏引起环境污染事件，控制和减少环境污染事故危害，保障员工生命安全及生态环境安全。

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省突发环境污染事件应急预案》等法律、法规及本公司《突发环境事件综合应急预案》制定本预案。

（3）适用范围

本预案适用于公司对危险化学品泄漏引起的环境污染和人员伤害事件的应急响应。

（4）突发危险化学品泄漏引起环境污染事件类型

- 仓库化学品包装破裂、泄漏；

- 化学品仓库发生火警；

- 生产过程中发现有化学品泄漏、包装破裂等情况；

- 不相容的化学品混存，小量泄漏后发生化学反应，导致大量泄漏事件。

2、职责

（1）突发危险化学品泄漏引起环境污染事件，应急处置领导小组负责现场应急处置指挥。

（2）事发部门是事故的第一响应责任者。

（3）综合协调组：迅速召集其它专业小组进入实战状态，将应急处置领导小组命令第一时间传达给各专业小组，并将各专业小组最新情况汇报给应急领导。同时负责化学品泄漏环境事件对外联络和通报、续报工作；应急环境事件结束后，对突发危险化学品泄漏引起环境污染事件进行事故原因调查，对责任人提出处理意见，并提交调查报告。

（4）应急抢险组会同事发部门实施紧急现场处置，清除造成环境污染的污染物，防止突发环境污染事件向周边扩散，控制事态扩大。

（5）应急监测组：根据需要负责空气、水体或土壤污染物的应急监测，及时提供准确数据。

（6）资源保障组:为现场处置提供必需的应急物质，化学品泄漏污染范围扩大时应提供进一步的人员、车辆、器械支持。

（7）技术专家组：主要工作为参与、指导突发环境事故应急处置工作，对事故信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供应急领导小组决策参考。

（8）安全保卫组：根据化学品泄漏影响范围划定警戒区域，设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带。另对现场应急抢救人员进行现场安全监护工作。

3、预防与准备

（1）化学品仓库贮存防范措施

公司设置了专门的化学品仓库，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

- 贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

- 化学品应分类存放，对于有化学禁忌的化学品，应隔离存放，特别是酸、碱性物质性质相抵触不得混放、混储；危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。

- 加强有毒有害物质的管理，有毒有害物质必须有专人管理，制定严格的制度，入库和出库都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

- 原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况，并严格按照规定在制定地点存放；入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、泄漏等，应及时处理。

- 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应的灭火器。

- 装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

- 仓库工作人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。

- 配置砂桶和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

（2）自动控制系统液体泄漏防范措施

公司储罐区的液体危险化学品，采用管道输送，储罐区配备可燃气体报警探头，一量发生泄漏，可将报警信息传输到消防控制室。

（3）公司根据相关危险化学品法律法规、标准编制危险化学品和危险废弃物安全管理制定，制定安全操作标准，培训员工按标准化作业，并告之员工掌握化学品安全防护要求及应急处置措施。

（4）公司针对危险化学品的环境风险特征，准备相应的应急物资，如堵漏工具、收集容器、吸附材料、防毒面具、消防器材等。

（5）化学品管理人员和安全管理人员应每天对危险化学品贮存仓库和使用危险化学品现场实施巡检，发现异常情况及时处置。

（6）危险化学品仓库应有防止化学品泄漏措施，现场暂存地点应设置防止危化品容器破裂收集装置，如储罐区设置防火堤，其有效容积大于最大储罐的容积。

（7）危险化学品使用场所附近应设置洗眼器和喷淋器等个人紧急救援设施。

4、应急响应程序

（1） 先期处置

部门发现危化品有小量泄漏时，应果断采取堵漏、转移措施，避免泄漏点扩大，若泄漏进一步扩大，应立即报告应急处置领导小组。

使用危险化学品部门当发现现场用量急剧增大异常时，应迅速查明存贮罐、管道是否有泄漏地方，并立即报告应急处置领导小组。

（2）应急处置领导小组组长视情况严重程度决定启动本预案。若启动本预案，各应急小组迅速集合赴现场。

（3）化学品泄漏处置一般原则

应急抢险组立即查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害情况。并对泄漏物进行拦截、收集、转运，避免污染物泄漏雨水管道直接进入河沟。

所有可能产生液态污染物和洗消废水的应急处置中，都必须封闭雨水和污水排放口，修筑围堰收集污染物，并尽可能将洗消废水引入应急池中，对收集的废水应根据技术专家组建议，进行无害化处理。

围堰的有效容积大于最大储存容器的容积。

对危险化学品泄漏引起的燃烧，应采取冷却措施，使其稳定燃烧，防止爆炸，并保护相邻建筑物。在未切断泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。切断物料且温度下降后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧。

当化学品输送管道发生危险化学品泄漏，在保证安全的条件下，关闭有关阀门。如管道破裂，可用木楔、注胶等堵漏工具堵漏，随后用高标号速冻水泥覆盖封堵。

对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染的发生。如泄漏物为液态危险化学品，应采取围堤堵截或挖掘沟槽等方式收集泄漏物，修筑围堤、挖掘沟槽的地点应离泄漏点的距离应能保证有足够的时间在泄漏物到达之前完工，同时注意避免污染区域扩大；同时应急处置中应严禁烟火；如泄漏物排入雨水、污水系统，应及时采取封堵措施，防止对地表水造成污染；对挥发性较强的液态污染物，应采取减低其蒸发措施，如用泡沫、泥土或其他覆盖物品覆盖等。

泄漏量较小时，可用沙子、吸附材料、碎布等吸附材料吸附。

对于危险化学品或危险废物火灾事故产生的消防水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，将消防水引入事故应急池，防止直接排入受纳水体。

（4）当危险化学品发生泄漏时，应避免气体浓度积聚达到爆炸极限，迅速将其它危险化学品搬离泄漏现场，应采取加固仓库漫坡、用沙子覆盖、用吸附材料、中和材料等吸收中和以及用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内等措施进行处置，尽量将泄漏物控制在室内，减少环境影响。

（5）当车间发生危化品泄漏时，处置措施如下：

任何人发现装置发生泄漏事故，应立即大声呼喊通知周围员工，当班的安全管理员和生产人员立即开展应急处理，同时按预案报警程序报告。

应急抢险组做好防护后进入现场。首先观察现场有无受伤人员，若有人受伤，应以最快速度将受伤者脱离现场，其次要迅速切断泄漏源阀门，并进行隔离，停止进料。

尽可能将溢漏液体收集在密闭容器内，同时判断泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料，堵漏工作准备就绪后，立即用沙子或其它惰性材料吸收残夜。或用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或交有资质的环保单位进行处理。

（6）当突发危险化学品泄漏事件可能超出公司的应急处置能力时，应立即向江门市蓬江区应急办和江门市环境保护局等上级部门报告，请求上级相关部门援助。

（7）人员疏散与救护

以下几种情形应急处置领导小组应考虑人员疏散：发生易燃易爆危险化学品泄漏，可能导致现场人员中毒伤害；发生危险化学品或危险废物火灾，且难以控制。

所有与应急无关人员应服从应急处置领导小组的统一部署，有序撤离。人员到达指定地点后，各部门负责人应清点人数，并将结果报应急处置领导小组。

对于现场中毒或被化学品灼伤的人员，综合协调组应立即请求120支援送伤员到医院救治。

5、应急监测

（1）应急监测组接到指令后应立即组织应急监测组成员，携带应急监测仪器，迅速赶赴事故现场。

（2）根据现场污染状况、受影响区域的范围的特点和污染趋势，制定现场监测方案，布设监测点位，确定监测项目和采样频次。

（3）快速分析化验，监测结果应以口头报告的方式立即报应急领导小组、技术专家组。报告必须明确污染物浓度、污染程度等内容。

（4）技术专家组根据监测数据、气象和其它有关数据，预测污染物迁移程度、扩散速率和影响范围，提出控制措施建议。

6、安全防护

所有参与因危险化学品泄漏而引起的突发环境事件应急处置行动的成员，到达污染事件现场时，应根据泄漏危险化学品的理化特性做好安全防护工作，必要时应佩戴防毒面具、穿防护服，防止烧伤、中毒或其它身体伤害。

7、应急终止与善后处理

（1）应急终止

当危险化学品的泄漏得到控制，没有新的污染物排放，监测结果稳定且达到正常浓度水平的情况下，经征得技术专家组同意，现场总指挥下达指令，解除应急状态，终止应急响应工作。

（2）善后处理

应急处置工作结束后，综合协调组联系有资质的环保公司转移危险废物进行安全处置。

应急抢险组做好应急装备、处置场所的消洗工作。

（3）结果报告

突发危险化学品泄漏引起的环境事件处理完毕后，应急处置领导小组编制总结报告，按公司《突发环境事件综合应急预案》的要求上报。

五、突发危险废物泄漏引起环境事件应急预案

1、总则

（1）目的

及时、高效、妥善处置公司的突发危险废物泄漏引起环境污染事件，切实保障员工生命安全及生态环境安全。

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物安全管理条例》、《广东省突发环境污染事件应急预案》等法律、法规及本公司《突发环境事件应急预案》制定本预案。

（3）适用范围

本预案适用于公司对危险废物泄漏引起的环境污染和人员伤害事件的应急响应。

（4）环境风险分析

在生产过程中产生的危险废物在送危险废物处理单位之前，将其进行收集并在危险废物存放区进行存放。在其产生、收集和存放过程中均存在废液泄漏进入周围环境的风险，在大面积泄漏时还存在造成人员因接触而被烧伤的风险。因此，需对危险废液的存放进行管理，对收集操作的工人进行有关化学品性质、收集操作要求、存放要求等知识的培训，并制定相关制度，避免因人为因素引起的大面积污染和伤害风险。

公司产生危险废物泄漏主要致因：

（1）危险废物源头产生量出现异常增大时，没有通报管理人员及时处理。

（2）废弃物在搬运、贮存过程中有散落/泄漏现象。

（3）现场员工的环境意识不足，不清楚废弃物如何分类和对环境的污染。

（4）管道或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。

2、职责

（1）应急抢险组负责污染控制工作。

（2）安全保卫组负责现场隔离、伤员医疗救护和伤员转移工作。

（3）资源保障组负责应急物质供应。

（4）应急监测组负责空气、水体的应急监测工作。

（6）技术专家组负责为现场处置、应急监测、人员防护提供技术支持。

3、预防与准备

（1）公司产生的危险废物种类多，数量大，应严格进行单独收集和分类收集，即危险废物与其他废物分开收集。不得混入生活垃圾和一般工业固体废物中，各类危险废物按其性质和所含的主要污染物，分类收集、分类贮存。

（2）公司设置危废贮存间和污泥晒泥场，其中，危废贮存间位于污水处理站北面，污泥晒泥场位于污水处理站西面，所产生的危险废物在交资质单位之前，均暂时贮存在该设施内。

（3）危废贮存间的建设和危废贮存的日常管理，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18527-2001）的要求进行。

贮存间的地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，必须有泄漏液体收集装置。应设气体导出口或换气口，对液态、半液态的危险废物应密封容器存放，尽力防止有毒有害气体的挥发在贮存间内积聚。地面应采取防腐蚀措施，实现硬底化，表面无裂缝。裙脚应能够堵截泄漏。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断。

危险废物应尽量以坚固、耐用、与危废相容的容器盛装后再贮存于贮存间内，液体危废必须盛装在上述容器中。产生量大、可以堆放的危险废物（如污水站污泥）可以袋装或散装方式堆放于贮存间内，但堆放区域必须防渗，其渗透系统不大于10-10cm/s。

（4）危废贮存间、废物各贮存分区、危废盛装容器等有关设施、场所和设备上，均应牢固粘贴有关的危险标签、提示性危险用语、安全用语。在存放废液的包装物上贴上废液名称、来源、收集日期等。

（5）公司根据相关危险废物法律法规、标准编制危险废物和危险废物安全管理制定，制定安全操作标准，培训员工按标准化作业，并告之员工掌握化学品安全防护要求及应急处置措施。

（6）公司应针对危险废物的环境风险特征，准备应急物资，如防泄漏装置、防毒面具、消防器材等，以便实施紧急处置。

（7） 收集、贮运危险废物，必须分类进行，禁止将危险废物混入一般废物中贮运。

（8）危险废物贮存场所应建有堵截泄漏的措施，地面用坚固的防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。

（9）贮存易燃易爆的危险废物场所应配置消防设备。

4、应急响应程序

（1）废液泄漏处置

应急抢险组立即在泄漏区域设置警戒线，在泄漏周围筑围堰进行收容，立即通知危废处置公司派车至现场，用泵将泄漏的废液转移至槽车内。

如果废液流入公司污水处理站，应急抢险组负责切断废水外排阀门，应急监测组取样分析，由技术专家组提出处理方案。

应急抢险组负责对泄漏地面进行冲洗，冲洗的废水需处理达标后排放。

（2）大量危险固体废物乱投乱放处置

对大量乱投乱放的，应急抢险组负责及时清理、打扫干净，运到指定的场所，对可能造成污染的，首先要安排相关部门清理回收污染物，在查明原因进行整改。

5、安全防护

所有参与突发危险废物泄漏引起环境事件应急处置行动的成员到达污染事件现场时，应根据泄漏危险废物的理化特征做好安全防护工作，必要时应佩戴防毒面具、穿防护服，防止烧伤、中毒或其他身体伤害。

6、应急终止与善后处理

（1）应急终止

当危险废物的泄漏得到控制，没有新的污染物排放，监测结果稳定到达正常浓度水平的情况下，经征得技术专家组同意，现场总指挥下达指令，解除应急状态，终止应急响应工作。

（2）善后处理

应急处置工作结束后，综合协调组联系惠州东江威立雅环境服务有限公司转移危险废物进行安全处置。

应急抢险组做好应急装备、处置场所的消洗工作。

（3）结果报告

突发危险废物泄漏引起环境事件处理完毕后，应急处置领导小组编制总结报告，按公司《突发环境事件综合应急预案》的要求上报。

六、危险化学品仓库重点岗位环境现场处置预案

1、总 则

（1）目的

为科学应对公司危险化学品仓库岗位发生危险化学品泄漏挥发或火灾引起的次生环境危害，避免造成人员伤害和环境污染

（2）编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省突发环境污染事件应急预案》等法律、法规及本公司《突发环境事件综合应急预案》制定本预案。

（3）适用范围

本预案适用于公司危险化学品仓库重点岗位危险化学品泄漏引起的环境污染和人员伤害事件的应急响应。

（4）危险化学品仓库环境事件类型及风险源辨识

1）污染事件类型

- 仓库化学品包装破裂、泄漏；

- 化学品仓库发生火警；

- 危险化学品仓库不相容的化学品混存，小量泄漏后发生化学反应，导致大量泄漏事件。

2）化学品储存与运输

化学品仓内原料分类主要按照其性质、存放条件要求、共存性等原则进行。

通过有运输化学品资质的车辆将化学品运输至厂内，化学品到厂时，必须进行检验，尤其是包装的完整性，如发现包装损耗等情况将退货不收，以免造成泄漏。

2、职责

（1）应急抢险组组长：统一指挥仓库危险化学品环境事故应急救援工作，协调有关部门按本应急处置措施进行现场处置，控制事故扩大，力争将损失降到最低程度。必要时向应急处置领导小组请求支援，向上级汇报事故情况，组织调查事故发生原因，总结事故的经验教训。

（2）组员：负责实施紧急现场处置，清除造成环境污染的污染物，防止突发环境污染事件向周边扩散，控制事态扩大。

3、预防与准备

（1）凡接触化学品采购、保管、运输、使用的人员，都必须经过岗前培训，持证上岗。

（2）采购部负责采购合格化学品原料。

（3）装运化学品的槽罐应与所装危险品性能适应，并具有足够的强度，应配备紧急切断阀，液压阀，压力表等相应安全装置，不发生跑、冒、滴、漏现象。

（4）装运化学品的车辆，并按规定的时间、路线运送，化学危险品中途不得停车休息和改变行驶路线，并做好危险品的警示，警告标志。

（5）装卸操作做到文明作业，轻拿轻放，对有图示标志的包装件，不准倒置、倾斜，碰撞，防止所装物品泄漏。

（6）化学性质抵触，易产生反应爆炸的化学危险品不得同车混装、混运或在同一仓库同一储室存放，装卸化学品车辆严禁超高、超宽、超载，装卸时，发动机必须熄火。

（7）遇热、遇潮容易引起燃烧的化学品在装运时应采取隔热防潮措施。

（8）配备一定数量的胶带、棉纱等应急物资，一旦发生泄漏，立即采取紧急堵漏措施，并清理现场，减少挥发对环境的影响。

（9）储存化学物品的仓库设在与使用现场相对独立的安全地带，一般情况下储存的少量化学危险品应与其它物品保持一段距离，尤其是容易相互产生化学反应的化学危险品，要严格隔离存放，预防碰撞，库房要保证隔热、通风、防潮。

（10）生产部门应做好所需化学品数量的使用计划、时间，严格控制使用，并做好领用回收记录。废污溶剂要集中存放，统一回收处理，禁止乱泼乱倒，对沾有易燃、易挥发的废纱头、抹布、废包装、废工具等废弃物应收入有盖的容器密封存储，按有毒有害废弃物控制方案处理，并建立处理记录档案。

（11）原料仓仓库员应严把入库关，确认所购化学品封口严密、无渗漏、无变质、无分解现象方可入库，并及时做好标识。严禁在库房内吸烟或携带火种进入库房。

（13）仓管员应经常检查化学品的存放、包装，发现遗漏、包装损坏，气味异常及时汇报处理。

（14）化学品储存仓库，配备充足有效的消防设施，以便发生泄漏冲洗消毒。

（15）凡从事化学品操作的人员，必须严格操作规程，作业时必须佩戴好相应的劳动保护用品，增强自我保护和环境意识。

（16）每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及物料保管情况。

4、应急响应程序

（1）如发生化学品泄漏，应对泄漏处采取防漏措施，对仓库采取防溢流措施，对地沟、墙洞等用沙或其他物资进行堵牢，并打开门窗进行通风或采用机械通风。

（2）对泄漏的化学品采取回收、引流、覆盖吸收等措施，使泄漏物得到安全处置，防止外流发生次生环境危害。

（3）应采取加固仓库漫坡、用沙子覆盖、用吸附材料、中和材料等吸收中和以及用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内等措施进行处置，尽量将泄漏物控制在仓库房间内，减少环境影响

（4）如发生火灾事故时，应立即切断仓库电源，清理仓库周边的可燃物，并请求公司应急处置小组支援。

（5）应急抢险组组应根据火情对着火处进行消防灭火行动。对于危险化学品或危险废物火灾事故产生的消防水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，将消防水引入事故应急池，防止直接排入受纳水体。

（6）当处置结束后，应先对现场进行清洗、消毒，达到合格后，方可再投入使用，仓库主管对事故情况形成汇总报告，上报公司应急处置领导小组。

5、注意事项

（1）当仓库内有有毒气体产生或发生火灾时，进入库内施救人员应佩戴呼吸系统等防护用品。

（2）当应急救援人员对泄漏的化学品进行回收、引流、覆盖吸收等过程，应佩戴防护手套、防溅眼镜、防护头盔、防滑鞋、防护服等防护用品。

（3）应急抢险组进行灭火作业时，应选用适用的灭火器材。

（4）现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入事故现场，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

（5）应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

（6）加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

6、公司贮存危险化学品泄漏的现场处置

危险化学品若泄入路面,应先行隔离现场，切断火源。对少量泄漏,用活性炭或其它惰性材料或就地取材用如碎步等吸附;对大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容,用防爆泵转移至槽车或专用收集器中,回收或运至有资质的废物处理单位处置。处置过程中应采取措施，防止泄漏物进入下水管网。

现场处置人员应佩戴自给式呼吸器，穿防毒服，不得直接接触泄漏物。

12 附件

- 企业地理位置、周边敏感点分布图

- 排水管网图

- 风险源分布图

- 消防疏散示意图

- 应急处置组织机构主要负责人名单

- 政府有关部门联系电话

- 应急设备清单一览表

- 应急设施照片

- 项目环评批复

附件1 敏感点分布图及基本情况信息表

项目

1#

2#

3#

4#

| 序号 | 环境敏感点 |
| --- | --- |
| 1 | 子绵村 |
| 2 | 上顶坊 |
| 3 | 上员坊 |
| 4 | 岗朝里 |
| 5 | 凤飞云小区 |
| 6 | 那咀水库 |
| 7 | 长塘村 |
| 8 | 杜阮旅游职业技术学校 |
| 9 | 石桥村 |
| 10 | 亭园村 |
| 11 | 大凹村 |

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

风险评价范围

北

企业与敏感点基本情况一览表

| 环境敏感点 | 方位 | 距离(km) | 人口 | 对何种 污染物敏感 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子绵村 | S | 1.0 | 500 | 大气污染物 | 居民点 |
| 上顶坊 | S | 1.7 | 600 | 大气污染物 | 居民点 |
| 上员坊 | E | 1.5 | 800 | 大气污染物 | 居民点 |
| 岗朝里 | NE | 1.5 | 800 | 大气污染物 | 居民点 |
| 凤飞云小区 | NE | 2.9 | 800 | 大气污染物 | 居民点 |
| 那咀水库 | NW | 1.4 | 30 | 水污染物 | 水体 |
| 长塘村 | E | 2.8 | 700 | 风险 | 居民点 |
| 杜阮旅游职业技术学校 | E | 5.0 | 1400 | 风险 | 学校 |
| 石桥村 | EN | 2.7 | 700 | 风险 | 居民点 |
| 亭园村 | EN | 2.8 | 750 | 风险 | 居民点 |
| 圭峰山风景区 | ES | 3.5 | -- | 风险 | 风景区 |
| 大凹村 | WS | 5.0 | 1000 | 风险 | 居民点 |

附件2 排水管网分布图

附件3 风险源分布图

附件4消防疏散示意图

附件5应急处置组织机构主要负责人名单

| 应急小组 | 职位 | 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 组长 | 生产部总经理 | 王代民 | 3982388 | 13822358035 |
|  | 副组长 | 生产部副经理 | 宋献军 | 3982389 | 13702245366 |
| 综合协调组 | 组长 | 安管部经理 | 杨超 | 3982301 | 13923063656 |
|  | 成员 | 乳胶漆车间 主任 | 黎兆海 | 3982392 | 13923075362 |
|  |  | 乳胶漆车间 副主任 | 曹勇进 | 3982392 | 13432275181 |
|  |  | 乳胶漆车间 领班 | 刘俊伟 | 3982391 | 13534762586 |
|  |  | 中控员 | 朱靖耀 | 3982394 | 13427130297 |
|  |  | 油漆车间领班 | 邓豪杰 | 3982400 | 13536015751 |
|  |  | 油漆车间 副主任 | 陈建强 | 3982401 | 13794214202 |
| 安全保卫组 | 组长 | 安管部主管 | 黎兆流 | 3982301 | 13794215668 |
|  | 成员 | 保安班长 | 李伟强 | 3982345 | 13542111782 |
|  |  | 保安班长 | 易邻友 | 3982345 | 13048116960 |
|  |  | 保安班长 | 赵新合 | 3982345 | 13059261640 |
|  |  | 行政主管 | 周丽研 | 3982315 | 13622563904 |
|  |  | 工艺员 | 简晓亮 | 3982390 | 13822405903 |
|  |  | 油漆车间 计划员 | 谭运明 | 3982401 | 13652705356 |
|  |  | 车间员工 | 陈元文 | 3982393 | 13422699551 |
|  |  | 车间员工 | 何金 | 3982393 | 13824059254 |
| 应急监测组 | 组长 | 环保专员 | 黄永亮 | 3982301 | 13427690987 |
|  | 成员 | 检测员 | 欧阳叶成 | 3982301 | 13435167282 |
|  |  | 检测员 | 徐国辉 | 3982353 | 13422528580 |
|  |  | 检测员 | 廖福厚 | 3982356 | 13823449734 |
|  |  | 检测员 | 谭嘉伟 | 3982354 | 13680510361 |
|  |  | 检测员 | 李建博 | 3982353 | 13556938323 |
| 应急抢险组 | 组长 | 工程部经理 | 莫永红 | 3982440 | 13672986598 |
|  | 成员 | 电工 | 黄华就 | 3982440 | 13427450450 |
|  |  | 维修工 | 史长源 | 3982440 | 13071439124 |
|  |  | 文员 | 黄小霞 | 3982440 | 13630405507 |
|  |  | 车间员工 | 李高阳 | 3982400 | 13902881950 |
|  |  | 车间员工 | 白宝军 | 3982400 | 15815771975 |
|  |  | 车间员工 | 胡 凯 | 3982400 | 18580268170 |
|  |  | 车间员工 | 吴肇邦 | 3982392 | 13822389873 |
| 资源保障组 | 组长 | 人资部经理 | 麦银仙 | 3982312 | 13924680969 |
|  | 成员 | 采购部经理 | 刘红静 | 3982318 | 15813788553 |
|  |  | 成品仓主管 | 林振华 | 3982432 | 13631882853 |
|  |  | 成品仓领班 | 龙运东 | 3982432 | 13824086792 |
|  |  | 原料仓主管 | 梁淑涛 | 3982428 | 13794645938 |
|  |  | 原料仓组长 | 段飞进 | 3982428 | 15992137631 |
|  |  | 车间员工 | 黄展权 | 3982408 | 13631896234 |
| 应急专家组 | 组长 | 技术部经理 | 梁斌 | 3982328 | 13702272797 |
|  | 成员 | 技术部副经理 | 刘薇薇 | 3982329 | 13828083451 |
|  |  | 品管部经理 | 欧阳友华 | 3982377 | 13425726140 |

附件6相关部门紧急事故联系电话：

| 部门名称 | 联系电话 | 部门名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜阮镇自来水公司 | 3670928 | 江门市自来水公司 | 3300333 |
| 杜阮镇供电所 | 3660556 | 江门市供电局 | 3333204 |
| 杜阮镇环保办 | 3670521 | 江门市环保局 | 3265126 |
| 杜阮镇消防中队 | 3678119 | 蓬江区公安消防大队 | 3569833 |
| 杜阮镇派出所 | 3671370 | 江门市公安消防局 | 3160119 |
| 杜阮镇安监局 | 3675899 | 江门市蓬江区应急办 | 3833791 |
| 杜阮镇交警中队 | 3660654 | 蓬江区安监局 | 3213360 |
| 杜阮镇卫生院 （急诊室） | 3660120 | 江门市安监局 | 3279600 |
| 国家化学事故 应急咨询电话 | 0532-3889090 | 江门市气象站 | 3283939 |
| 江门市北街医院 | 3333237 | 江门市五邑中医院 | 3513223 |
| 江门市第二人民医院 | 3920309 | 江门市人民医院 | 3373233 |

附件7企业应急设备清单一览表

| 序号 | 应急物资名称 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 700 m³ | 1个 | 消防泵房旁 | 杨超 |
| 2 | 消防沙池 | 20m³ | 2个 | 一个在1#溶剂罐区，一个在5#车间靠2#车间一边 | 杨超 |
| 3 | 事故应急池 | 850m³ | 1个 | 污水处理站旁 | 杨超 |
| 4 | 担架 | 190×60㎝ | 2副 | 消防器材库 | 杨超 |
| 5 | 防化服 |  | 2套 | 消防器材库 | 杨超 |
| 6 | 安全带 |  | 5条 | 消防器材库 | 杨超 |
| 7 | 自救呼吸器 |  | 20个 | 消防器材库 | 杨超 |
| 8 | 安全绳 | 20米/条 | 2条 | 消防器材库 | 杨超 |
| 9 | 救生圈 |  | 1个 | 消防器材库 | 杨超 |
| 10 | 应急手电筒 | 防爆 | 5支 | 消防器材库 | 杨超 |
| 11 | 防毒面具 | 921 | 200个 | 生产现场分散配置 | 杨超 |
| 12 | 安全警示带 | 警戒专用 | 20卷 | 消防器材库 | 杨超 |
| 13 | 雨衣 | 180LX | 10套 | 消防器材库 | 杨超 |
| 14 | 水鞋 | 42# | 10双 | 消防器材库 | 杨超 |
| 15 | 安全帽 |  | 20顶 | 消防器材库 | 杨超 |
| 16 | 消防战斗服 | 180LX | 6套 | 消防器材库 | 杨超 |
| 17 | 消防水带 | 20米/65 | 20条 | 消防器材库 | 杨超 |
| 18 | 空气呼吸器 |  | 1具 | 消防器材库 | 杨超 |
| 19 | ABC干粉灭火器 | 5KG | 20具 | 消防器材库 | 杨超 |
| 20 | ABC干粉灭火器 | 35KG | 10具 | 消防器材库 | 杨超 |
| 21 | 应急药箱 |  | 10个 | 各车间、仓库、1#、2#门卫室 | 杨超 |
| 22 | 发电机 | KTA19-G8（500千瓦） | 1台 | 公用工程房 | 杨超 |
| 23 | 碎布 |  | 10包 | 1#丙类仓库 | 杨超 |
| 24 | 手提式ABC干粉灭火器5KG | MF/ABC5 | 774具 |  | 杨超 |
| 25 | 手提式CO2灭火器7KG | MT7 | 60具 |  | 杨超 |
| 26 | 自给式呼吸器 | XHZLC40 | 552具 |  | 杨超 |
| 27 | 空气呼吸器 | / | 2套 |  | 杨超 |
| 28 | 护目镜 | 半封闭式 | 100个 |  | 杨超 |
| 29 | 3m单罐式防毒面罩 | 单罐式 | 250个 |  | 杨超 |
| 30 | 消防沙桶（配有消防沙铲） | 25kg | 50套 |  | 杨超 |
| 31 | 应急平板车 | 用于搬运消防沙 | 50套 |  | 杨超 |
| 32 | 25kg手推式干粉灭火器 | 25kg | 60具 |  | 杨超 |
| 33 | 碎布 | / | 400kg |  | 杨超 |
| 34 | 橡胶手套 | 耐腐蚀 | 200双 |  | 杨超 |
| 35 | 防腐蚀雨靴 | 橡胶 | 50双 |  | 杨超 |
| 36 | 空桶 | 200L | 50个 |  | 杨超 |
| 37 | 移动潜水泵 | QWD3-18-0.55 | 1台 |  | 杨超 |
| 38 | 移动潜水排污泵 | WQDF12-12-1.1 | 1台 |  | 杨超 |
| 39 | 移动隔膜泵 | 50口径 | 1台 |  | 杨超 |

附件8 应急设施照片

| 5#车间废气处理系统 |  | 应急发电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷闸 |  | 废气处理系统 |  |  |
| 废气处理装置 |  | 废气排放口 |  |  |
| 废水处理系统 |  | 风向标 |  |  |
| 污水排放口 |  |  |  |  |
| 甲类仓库喷淋系统 |  | 甲类仓库喷淋系统雨淋阀 |  |  |
| 检验化验室 |  | 可燃气体探头 |  |  |
| 溶剂罐区 |  | 事故应急池 |  |  |
| 室外消防栓和泡沫消防栓 |  | 污泥堆放区 |  |  |
| 消防泵房 |  |
| 消防沙池 |  | 消防水池 |  |  |
| 消防泵房 |  | 消防泵房泡沫储罐 |  |  |
| 洗眼器和淋浴器 |  | 污水排放口流量计 |  |  |
| 现场标识 |  |  |  |
| 雨水排放口、事故提升池长杆闸阀操作指示牌 | 紧急疏散标识 |  |  |
| 危废仓库 | 危废收集桶 |  |  |
| 雨污分流阀 |  |  |  |
| 甲类仓库的排水口 | 乳液罐区污水口 |  |  |
| 美国华瑞PCM-7300便携式VOC检测仪 | 消防沙池 |  |  |
| 消防沙 | 抽料泵收集沟 |  |  |
| 备用发电机 |  |  |  |

附件9项目环评批复