江门市耀星电子电器有限公司自行监测方案

- 一、前言

- 根据环境保护部《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）要求，江门市耀星电子电器有限公司江门市耀星电子电器有限公司根据公司的人员配备，废水的污染物是铜及监测仪器设备条件对厂区现有所有和排放口的污染物开展自行监测，并制定自行监测方案。

- 二、污染源及污染物

公司的污染源来自线路板的蚀刻工序。公司设置一个废水排放口，排放口污染物见下表：

表1  污染源及污染物

| 污染类型 | 排放口 | 污染源 | 监测指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排放口 | 铜 | ﹤0.5mg/l | 0.5mg/l |

- 三、监测内容及监测方法

污染物采样方法、监测频次及监测方法见下表2，其监测点位及示意图见图1

公司废水处理站        处理后污水         取样         公司标准排放口

公司污水处理站

厂区平面图

图1

表2  污染物采样与监测方法（参照排污许可证申请表自行监测要求填写）

| 污染类型 | 监测位置 | 监测指标 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 公司废水处理站 | ﹤0.5mg/l | AA铜离子检测机 | 人工采样/1个 | 1次/d | 仪器检测直读取 |

- 四、监测质量保证与质量控制要求

建立质量体系：排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

质量保证与质量控制措施：

（1）废气监测实行全过程的质量保证，有组织排放源监测技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）。无组织排放源监测技术要求按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55）、《空气和废气监测质量保证手册》进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水监测实行全过程的质量保证，技术要求按《水质采样技术指导》（HJ494）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/373）执行。

（3）实验室各种计量仪器按规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的仪器配备相应设备，并进行有效测量。分析人员接样后在样品的保存期限内进行分析，做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。未检出样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

（4）所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

- 五、监测数据记录、整理、存档要求等

1、监测数据记录要求【如果没有自动监测，就只写手动监测】

手工监测的记录和自动监测运维记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。

（1）手工监测的记录：应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报告。

（2）自动监测运维记录：包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

2、监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸版同时记录，保存时间不少于三年。

- 由于江门市耀星电子电器有限公司不具备检测COD、氨氮、石油类、悬浮物检测仪器及设备、因此这些污染物委托有资质的检测机构代其开展自行监测，江门市耀星电子电器有限公司对其没有建立监测质量体系。只对监测机构的资质进行确认。

- 江门耀星电子电器有限公司