江门市利华实业有限公司环境监测方案

- 企业基本情况

| 单 位 名 称 | 江门市利华实业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 江门市棠下镇河山管理区 |  |  |
| 法定代表人 | 邝忠卫 | 联系电话 | 13824093814 |
| 所属行业类别 | 金属家具 |  |  |
| 废水处理及排放情况 |  |  |  |
| 生产废水经过企业自建的污水处理设施处理，废水处理为“混凝+沉淀”设施处理达标后排入天沙河，废水排放标准执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的珠三角水污染物排放限值。 |  |  |  |

- 监测内容

本项目日常监测委托具有资质的第三方单位-广东利诚检测技术有限公司江门分公司实施，监测类型包括有组织废气、废水、噪声，具体检测项目见下表。

| 监测类型 | 监测项目 | 检测点位数及采样位置 | 检测频次（次/每年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 苯、甲苯、二甲苯 | 1 （废水排放口） | 1 |
| 涂装废气排放口 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 3（废气采样口） | 1 |
| 注塑废气排放口 | PH、SS、COD、石油类、氨氮、磷酸盐、六价铬 | 1（废气采样口） | 1 |
| 厂界噪声 | 昼间、夜间噪声 | 4（厂界） | 1 |

- 执行标准

- 污水执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的珠三角水污染物排放限值；

- 废气执行《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；

- 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。