广东省普通干线公路中修工程管理办法

附件

(试行)

第一章  总则

第一条  为规范我省普通干线公路中修工程管理，提高普通干线公路中修工程质量和投资效益，根据《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《广东省公路条例》等有关法律、法规及相关文件精神，结合我省普通干线公路中修工程管理实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于广东省境内普通干线公路的中修工程项目，农村公路和专用公路中修工程参照执行。

中修工程是指对公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。中修工程主要作业内容如下：

(一)路基：局部加宽、加高路基，或改善个别急弯、陡坡、视距；全面修理、接长或个别添建挡土墙、护坡、泄水槽等防护设施；清除较大塌方，大面积翻浆，沉陷处理；整段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟；平交道口的改善；整段加固路肩。

（二）路面：路面整段封层罩面，严重病害的处治，整段安装、更换路缘石，桥头搭板或过渡路面的整修。

（三）桥梁、涵洞、隧道：修理更换中小桥支座、伸缩缝及个别构件；大中型钢桥的全面油漆除锈和各部件的检修；永久性桥墩、台侧墙及桥面的修理和小型桥面的加宽；重建、增建、接长涵洞；桥梁河床铺底或调治构造物的修复和加固；隧道工程局部防护加固；通道的修理与加固；排水设施的更换与修理。

（四）交通工程及沿线设施：全线新设或更换标志牌、里程牌、百米桩、轮廓标、界碑等；护栏、隔离栅等的全面修理更换；整段路面标线的画设；通信、监控、收费、供配电设施的维修。

（五）绿化：更新、新植行道树、花草，开辟苗圃等。

第三条  普通干线公路养护中修工程管理（以下简称“中修工程”）工作实行“统一领导、分级管理”的原则。

（一）省级公路管理机构职责

1、贯彻执行国家有关养护中修工程管理政策、标准、规范等，并结合实际制定相应的办法措施。

2、指导中修工程管理，帮助解决比较重大的技术难题。

3、及时总结推广新技术、新材料、新工艺和新设备，组织经验交流。

（二）市（地）级交通运输主管部门职责

负责本市（地）中修工程计划、设计文件、招标工作审批，组织验收。

（三）市（地）级公路管理机构职责

1、负责本市（地）普通干线公路养护行业管理，贯彻和执行国家、省有关养护中修工程管理政策、标准、规范等，并结合实际制定相应的办法措施。

2、负责本市（地）中修工程计划的编制、上报。

3、负责审查中修工程项目设计文件。

4、督促、检查本市（地）中修工程实施工作，协助解决较难的技术难题和技术方案。

（四）县级公路管理机构职责

1、根据公路技术状况提出中修工程建议计划。

2、具体负责项目的实施。

3、填报项目进展情况。

第四条 中修工程管理基本程序为： 
   （一）对路面技术状况进行检测、评定； 
   （二）按规定逐级上报项目建议计划； 
   （三）审批下达项目计划； 
   （四）编制一阶段施工图设计与预算文件； 
   （五）审批设计、预算文件； 
   （六）按规定选择施工单位，组织施工； 
   （七）组织验收，交付使用。 
    第五条 中修工程应加强技术创新，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高中修工程质量和技术管理水平。

第二章  计划管理

第六条　普通干线公路养护中修工程计划应遵循“先重点，后一般”的原则，综合考虑交通量、行政等级、路况、使用周期、构造物的重要性等因素制定。根据公路技术状况，由地级市公路管理机构组织编制年度中修工程计划报送地级市交通运输主管部门报批。

第七条 中修工程计划安排周期：

（一）沥青混凝土路面中修周期一般为3─5年；

（二）水泥混凝土路面中修周期一般为5─7年。

（三）预防性养护周期为2-4年。

第三章　工程设计

第八条　普通干线公路养护中修工程宜直接编制一阶段施工图设计。

第九条  设计文件必须符合下列要求：

（一）设计文件的编制应符合相关公路工程设计标准、技术规范要求。

（二）设计单位必须对原路进行调查，分析各种病害产生的原因、机理，考虑病害发展因素，合理确定技术方案。

第四章 工程实施

第十条　各市（地）级公路管理机构应建立和完善质量保证体系，落实质量责任人，推行全面质量管理。

第十一条  推行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量管理体系。

第十二条 工程开工前，项目业主应及时向当地交管部门报送交通组织方案。

第十三条 施工单位应按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）的规定，设置规范、齐全、醒目的施工标志；从事施工作业的人员应穿着统一的安全标志服。夜间施工影响行车安全的，应设置红灯警示信号，必要时应安排专人进行管理和指挥。

第十四条 中修项目推行工程监理制度，由具有相应资质的监理单位承担施工监理。监理人员必须持证上岗，严格履行监理服务合同，并按工程施工承包合同的规定进行有效监理。

第五章  资金使用管理

第十五条  各市（地）级公路管理机构应执行有关财务管理制度，保证中修工程专项资金专款专用。

第六章 检查验收

第十六条  省级公路管理机构结合具体情况，组织开展对部、省补助的普通干线公路养护中修工程进行检查；各市（地）级公路管理机构应采取定期和不定期相结合的方式进行检查；由各市（地）级交通运输主管部门组织验收。

第十七条  中修工程完工后及时编制竣工文件，可先进行交工验收，也可交、竣工验收一并进行。

第十八条  中修工程实行质量保修制度，保修期自交工之日起算起，一般为一年。

第十九条　中修工程竣工资料应按相关规定进行整理归档。

第七章  附则

第二十条　本办法由广东省公路管理局负责解释。

第二十一条　本办法自印发之日起施行。